广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目废水、废气竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2019年3月1日，我公司组织召开广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目竣工环境保护验收现场检查会（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，并现场核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料。经认真讨论后验收组认为，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格,形成验收意见如下：

工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

本项目位于贵港市港南区八塘镇山泉村逢塘岭，地理坐标为N 23°00'38.09"，E109°42'45.79"，为新建项目,总占地面积为103.375亩，建筑面积为30960m2，已建成4条隧道窑生产线以及相关配套设施，年产12000万块页岩烧结砖。

（二）建设过程及环保审批情况

项目已经于2016年11月建成，属于未批先建项目，贵港市港南区环境保护局于2017年7月对本项目责令停产处罚，企业停产整顿并交清罚款后，委托广西桂贵环保咨询有限公司完成了《广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目环境影响报告表》的编制；2017年9月20日，贵港市港南区环境保护局以港南环审[2017]18号《广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目环境影响报告表的批复》对报告表给予批复。

项目正式投产至今无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

建设项目实际总投资3000万元，环保投资约46万元，占项目总投资的1.53%。

（四）验收范围

本次验收范围为《广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目》，验收产能为年产12000万块页岩烧结砖生产线，项目不分期建设，一次性验收。
二、工程变动情况

本项目实际主体工程建设内容与环评批复基本一致。项目生产设施条件与环保设施均运行正常，基本具备验收监测条件。
三、环境保护措施落实情况

（一）废水

厂区雨污分流，雨水经雨水沟收集后用于生产用水；隧道窑废气除尘脱硫废水循环回用；生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用运走至远离厂区外的旱地进行浇灌施肥，不直接排入地表水体。

（二）废气

原料卸料、堆放、破碎、筛分、陈化、搅拌，车辆运输等环节产生的粉尘，通过堆场搭棚加盖、安装喷淋装置、洒水降尘等措施减少无组织排放，无组织废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；

隧道窑废气采用麻石水膜脱硫除尘塔处理，排放废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准限值。

四、环境保护设施调试效果
（一）废水

由于三级化粪池处理设施前无合适采样位置，本次仅对出口进行监测，监测结果均能达标，因此，此处不计算污染物处理效率。

（二）废气

根据隧道窑处理设施进出口验收监测数据计算，本项目麻石水膜除尘塔各污染物处理效率：颗粒物38%、二氧化硫24.8%、氮氧化物18.0%、氟化物87.8%。
项目验收期间：

原料卸料、堆放、破碎、筛分、陈化、搅拌，车辆运输等环节产生的粉尘，通过堆场搭棚加盖、安装喷淋装置、洒水降尘等措施减少无组织排放，无组织废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；隧道窑废气采用麻石水膜脱硫除尘塔处理，排放废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准限值。

五、工程建设对环境的影响

本项目监测期间，项目废水、废气的污染物均能达标排放，对环境影响较小。

距离本项目最近的敏感点为270m处的康屋，周边200m范围内无居民点、医院、学校等人口密集活动区。，对敏感点影响较小。

六、验收结论和后续要求

广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；接受环境保护主管部门的监督管理。

附：广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目竣工环保验收组签名表
广西贵港市闽鹤新型建材有限公司

                     2019年3月1日

[image: image1.jpg]J7 VR ST RETIT M R A A B A F] 4R 12000 J7HRTTH PRk
AR H R TR RSB R

B AR 1% KW

(G
GBI [ 1A BE YA T B 1529858888
U B SBRAGT ALY 16277500099
78 b, | ] WAL LA | SR ROATS0
RN 1 BAREENAR) | R 171 5
Utk | TOPRIER hhbad w52 R15193)
- Gt e Jos

Wh ey b

WHE FAPudme | 5
J |





