
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区

总体规划（2021-2035）
环 境 影 响 报 告 书
（送审稿）
建设单位：广西桂平市产业投资发展有限公司
编制单位：广西桂贵环保咨询有限公司
2021年9月
目
录
11. 总则


11.1. 任务由来


11.2. 评价依据


71.3. 评价目的和原则


81.4. 评价范围


81.5. 环境功能区划与评价标准


171.6. 环境保护目标和环境敏感目标


201.7. 评价流程


212. 规划概述与分析


212.1. 规划概述


362.2. 规划协调性分析


393. 现状调查与评价


393.1. 自然地理状况


433.2. 社会环境情况


453.3. 环境敏感点情况


463.4. 环境质量现状调查与评价


583.5. 规划区环境质量的变化情况分析


603.6. 评价区域污染源调查


613.7. 现状存在的环境问题、规划制约因素分析


644. 环境影响识别与评价指标体系构建


644.1. 环境影响识别


704.2. 重大不良影响识别


714.3. 环境目标与评价指标体系


735. 环境影响预测与评价


735.1. 预测情景设置


735.2. 规划实施生态环境压力分析


825.3. 影响预测与评价


1825.4. 清洁生产分析


1855.5. 资源与环境承载力分析


1966. 规划方案综合论证及优化调整建议


1966.1. 规划方案综合论证


2026.2. 规划方案的优化调整建议


2037. 环境影响减缓对策和措施


2037.1. 规划实施环境保护方案


2287.2. 生态环境管控要求


2348. 规划所包含建设项目环评要求


2348.1. 包含建设项目环境影响评价重点及基本要求


2388.2. 规划建设项目环评简化清单


2409. 环境影响跟踪评价计划


2409.1. 工作目的及技术流程


2419.2. 评价时段


2429.3. 评价重点


2439.4. 监测计划


2459.5. 资源与环境质量监控要求


2469.6. 预防措施有效性分析与评价要求


2479.7. 跟踪评价结论内容要求


24810. 公众参与和会商意见处理


24810.1. 公众参与的目的


24810.2. 公众参与的调查范围及方法


24810.3. 信息公示及公众意见调查


25011. 评价结论


25011.1. 现状评价与演变趋势分析


25211.2. 制约因素分析结论


25311.3. 规划环境影响预测与评价结论


25511.4. 资源与环境承载能力评价结论


25611.5. 规划协调性分析结论


25611.6. 规划方案综合论证结论及优化调整建议


25711.7. 环境影响减缓对策和措施总结


26011.8. 生态环境管控要求


26111.9. 建设项目环境影响评价的重点内容和简化建议


26211.10. 跟踪评价计划内容和要求


26311.11. 综合结论




总则
任务由来
桂平市地处广西东南部，黔江、郁江、浔江三江交汇处，航道条件良好，区域优势突出，港区环境优良，具有发展水运经济和临江工业得天独厚的条件。桂平市是西江黄金水道枢纽， 桂东南区域副中心，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区选址位于桂平市大湾镇，是北部湾经济区、桂平市工业经济区的核心部分。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设对完善东部产业承接、补充功能区格局、连接北部湾经济区和郁江经济带、 提升整体竞争力和辐射带动力都具有重要意义。

2021年5月，《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》的规划文本由广西工程咨询集团有限公司编制完成，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》等国家有关环境保护法律法规，2021年6月广西桂平市产业投资发展有限公司委托广西桂贵环保咨询有限公司编制《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》。
评价依据
国家相关法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正实施）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020年9月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2 月修订，2012年7月1 日施行）；
（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2 日修订并施行）；
（10）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018 年修订，2018年3月19日 施行）；
（11）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订，2020年1月1日施行）；
（12）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日 修订并施行）；
（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日 修订并施行）；
（14）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月 修订，2011年3月1 日施行）；
（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1 日施行）；
（16）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1 日施行）。
国家相关法规及政策
（1）《规划环境影响评价条例》（2009年10月1日 施行）；
（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2017年3月1 日修订并施行）；
（3）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018 年修订，2018年3月19 日施行）；
（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月 修订，2017年10月1 日施行）；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日施行）；
（6）《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年1月8 日修订并施行）；
（7）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4 日修订并施行）；
（8）《国家危险废物名录》（2016年3 月修订，2016年8月1 日施行）；
（9）《产业结构调整指导目录》（2019年本，2020年1月1日起施行）；
（10）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日 施行）
（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）；
（12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39 号）；
（13）《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号，2006年4月1 施行）；
（14）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011，2012年1月1 日施行）；
（15）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152 号）；
（16）《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99 号）；
（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕
77 号）；
（18）《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》（环办〔2006〕109 号）；
（19）《关于进一步加强工业园区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕14号）；
（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号文）；
（21）《关于学习贯彻<规划环境影响评价条例>加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2009〕96 号）；
（22）《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1 号）；
（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；
（25）《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；
（26）关于开展工业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知（环办环评〔2016〕61号）；
（27）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
（28）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）；
（29）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号）；
（30）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；
（31）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（32）《国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见》（发改企业〔2007〕2897 号）；
（33）关于开展规划环境影响评价会商的指导意见（试行）（环发〔2015〕179 号）；
（34）《关于加快推进生态文明建设的指导意见》（2015.5.5 印发）；
（35）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）；
（36）《十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）；
（37）《珠江—西江经济带发展规划》（发改地区〔2014〕1729号）。
地方相关法规及政策
（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016 年修订，2016年9月1日 施行）；
（2）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于贯彻执行国务院<规划环境影响评价条例>的通知》（桂政办发〔2009〕193 号）；
（3）《广西壮族自治区高新技术产业开发区条例》（2011 修订，2011年6月1日 施行）；
（4）《关于进一步加强规划环境影响工作的通知》（桂政办发〔2011〕14 号）；
（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103 号）；
（6）《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017 年 5 月 1 日施行）；
（7）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕80号）；
（8）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕81号）；
（9）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕82号）；
（10）《环境保护厅关于印发广西“十三五”大气污染防治实施方案的通知》（桂环规范〔2017〕4号）；
（11）《广西壮族自治区重金属污染综合防治“十三五”规划》；
（12）《进一步落实环境保护法规政策和管理制度的通知》（桂政办发〔2012〕97 号）；
（13）《广西壮族自治区环境保护厅关于进一步规范和加强建设项目环境影响评价公众参与工作的通知》（桂环发〔2014〕26 号）；
（14）《环境保护厅关于进一步规范和加强建设项目环境影响评价公众参与工作的通知》（桂环发〔2014〕26 号）；
（15）《广西壮族自治区水功能区划（修订）》（2016 年）；
（16）《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发〔2008〕8 号）；
（17）《生态广西建设规划纲要（2006-2020）》；
（18）《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知》（桂政发〔2012〕89 号）；
（19）《广西壮族自治区生态保护红线划定方案》（报审稿）；
（20）《广西节能减排降碳和能源消费总量控制“十三五”规划》（桂政办发〔2017〕79 号）；
（21）《关于实行最严格水资源管理制度推动产业转型升级的实施意见的通知》（桂政发〔2012〕36 号）；
（22）《关于进一步加强环境执法监管工作的通知》（桂政办发〔2012〕99  号）；
（23）《广西县域工业园区规划调整实施方案》（2018年10月22日）；
（24）《广西壮族自治区人民政府关于加快转变发展方式推动产业结构优化升级的意见》（桂政发〔2009〕105 号）；
（25）《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于做大做强做优我区工业的决定》（桂发〔2009〕35 号）；
（26）《广西壮族自治区人民政府关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定》（桂发〔2012〕9 号）；
（27）《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于严格实施控制高耗能高排放项目投资审批实施意见的通知》（桂政办发〔2012〕63 号）；
（28）《广西壮族自治区人民政府关于加快推进工业园区与城市新区互动发展的意见》（桂政发〔2010〕88 号）；
（29）《广西壮族自治区人民政府关于加快我区城镇基础设施和公共服务基础设施建设的若干意见》（桂政发〔2010〕91 号）；
（30）《广西壮族自治区人民政府关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》（桂 政发〔2011〕17 号）；
（31）《关于印发广西水污染防治行动计划 2018 年度工作计划的通知》（桂环发〔2018〕7 号）；
（32）《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（33）《广西工业和信息化发展“十三五”规划》；
（34）《广西战略性新兴产业发展“十三五”规划》；
（35）《广西县域经济发展“十三五”规划》；
（36）《广西西江经济带工业和信息化发展“十三五”规划》；
（38）《贵港市城市建筑垃圾管理暂行办法》（贵政发〔2011〕17 号）；
（39）《贵港市进一步加强城市生活垃圾处理工作实施方案》（贵政办〔2011〕199 号）；
（40）《贵港市城市总体规划修编（2008-2030）》；
（41）《贵港市土地利用总体规划（2006-2020）》；
（42）《贵港市国民经济与社会发展“十四五”规划思路》；
（43）《贵港市环境保护和生态建设“十三五”规划》；
（44）《贵港市人民政府关于划定贵港市高污染燃料禁燃区的通告》；
（45）《贵港市新能源汽车和新型电动车产业发展“十三五”规划》；
（46）《贵港市工业绿色发展“十三五”规划》；
（47）《贵港市水污染防治行动计划工作方案》；
（48）《贵港市土壤污染防治行动计划工作方案》；
（49）《贵港市大气污染防治 2020年度实施计划》；
（50）《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020 年）》；
（51）《贵港市水污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020 年）》；
（52）《贵港市土壤污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020 年）》；
（53）《贵港市生态环境保护基础设施建设三年作战实施方案（2018-2020 年）》；
（54）《桂平市人民政府办公室关于印发2019年度桂平市土壤污染防治重点工作实施计划的通知》；

（55）《桂平市人民政府办公室关于印发桂平市水污染防治行动2020年度工作计划的通知》（浔政办通〔2020〕74号）。
技术规范依据
（1）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2019）；
（2）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；
（5）《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；
（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）；
（11）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ 14-1996）；
（12）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）
（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
（14）《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）；
（15）《生态保护红线划定指南》（2017年5月）；
（16）《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）；
（17）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》。
相关规划
（1）《中国共产党广西壮族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
（2）《广西工业和信息化发展“十三五”规划》；
（3）《广西战略性新兴产业发展“十三五”规划》；
（4）《广西县域经济发展“十三五”规划》；
（5）《广西西江经济带工业和信息化发展“十三五”规划》；
（6）《珠江-西江经济带发展规划（2014-2020年）》；
（7）《贵港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（8）《贵港市工业和信息化发展“十三五”规划》；
（9）《贵港市环境保护和生态建设“十三五”规划》；
（10）《贵港市城市总体规划修编（2008-2030）》；
（11）《贵港市生态功能区划》；
（12）《贵港市矿产资源总体规划（2016-2020年）》；
（13）《贵港市工业绿色发展“十三五”规划》；
（14）《贵港市港口总体布局规划》；
（15）《桂平市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标》；
（16）《桂平市土地利用总体规划（2006-2020 年）调整完善方案（2015 年调整）》；
（17）《桂平市城市总体规划（2013-2030）》；
（18）《桂平市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（19）《桂平市乡镇集中式饮用水水源保护区划定方案》(2020年8月)；
（20）《桂平市1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划定方案》(2020年8月)；
（21）《桂平市2016-2019年新增农村集中式饮用水水源保护区划定方案》(2020年11月)；
（22）《桂平市大湾镇城镇总体规划（2003-2020）》；

（23）《西江（桂平）船舶修造产业园概念性规划设计》。
编制依据
（1）环评委托书；
（2）《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》（2021年5月）文本、图纸、说明书。
评价目的和原则
评价目的
以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。
评价原则
（1）早期介入、过程互动
评价在规划编制的早期阶段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。
（2）统筹衔接、分类指导
评价工作突出不同类型、不同层级规划及其环境影响特点，充分衔接 “三线一单”成果，分类指导规划所包含建设项目的布局和生态环境准入。
（3）客观评价、结论科学
依据现有知识水平和技术条件对规划实施可能产生的不良环境影响的范围和程度进行客观分析，评价方法应成熟可靠，数据资料应完整可信，结论建议应具体明确且具有可操作性。
评价范围
时间跨度
在时间跨度上，为整个规划周期，即2021~2035年。其中，近期规划：2021~2025 年，远期规划：2026~2035 年。
空间尺度
在空间跨度上，包括工业区规划范围、规划实施影响的周边地域，以及规划区域周边的重点生态功能区。本次规划评价范围见表1.4-1。
表 1.4-1    评价范围
	环境要素
	评价范围

	环境空气
	以工业园规划区为中心，由规划区边界向外延伸 2.5km 区域。

	地表水环境
	郁江——规划区南面边界上游500m至规划区北面边界下游2000m，全长约10.2km

	地下水环境
	规划区及规划区外同一水文地质单元中可能受到影响的地下水环境

	声环境
	规划区范围及边界向外延伸 200m 区域。

	生态环境
	规划区范围及边界向外延伸 500m 区域。

	土壤环境
	与陆域生态环境评价范围一致

	环境风险
	规划区边界向外延伸 3km 的区域

	社会环境
	规划区、桂平市及辐射区域


环境功能区划与评价标准
环境功能区划
（1）环境空气功能区划
根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区为一般工业区，规划区属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的环境空气功能二类区。
（2）地表水环境功能区划 

规划区域主要河流为规划区西面的郁江。根据《广西壮族自治区水功能区划》（2016 年）郁江评价河段属于郁江港南、桂平农业和工业用水区，起始断面为港南区东津镇，终止断面为桂平市西山镇起村，长度64km，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类。
根据《国务院关于全国重要河湖泊水功能区划（2011~2030年）的批复》（国函〔2011〕167号），以及《国务院批复全国重要河湖泊水功能区划登记表（广西）》，确定港南区东津镇——桂平市西山镇起村长度64km，水质指标划分为Ⅲ类，功能区类型为“郁江港南、桂平农业、工业用水区”。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅱ类水功能区主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、Ⅲ类水功能区主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区，因此，白沙镇郁江水源地的一级保护区执行Ⅱ类标准、 二级保护区执行Ⅲ类标准。

综上，本次评价涉及的郁江河段，除了水源保护区的一级保护区属于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水功能区以外，其余河段均属于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水功能区。
（3）声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），本规划区内未开发区域的村庄属于 1类声环境功能区；居住、商业区属于 2类声环境功能区；工业用地、仓储物流区属于 3类区；交通干线、内河航道边界线外一定距离内的区域（道路红线外 35±5m/20±5m）或当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划分为4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；铁路干线两侧区域环境噪声功能区划为4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准。
（4）生态功能区划
根据《贵港市生态功能区划》（2012），本规划区属于“2-1-1 郁江平原农产品提供功能区”。 评价区域的大气、地表水、声环境等环境功能属性见表 1.5-1。
表 1.5-1     规划区所在地环境功能属性表
	序号
	项目
	类别

	1
	水环境功能区划
	郁江评价河段均属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

水功能区

	2
	环境空气质量功能区划
	规划区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区

	3
	声环境功能区划
	规划区内未开发区域的村庄属于  1类声环境功能区；居住、商业区属于 2 类功能区；工业用地、仓储物流用地属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3 类功能区；工业区主要交通干线、内河航道边界线 35m 范围内属于 4a 类区；铁路干线两侧区域属于4b类区。

	4
	生态功能区划
	本规划区属于“2-1-1 郁江平原农产品提供功能区”。

	5
	是否涉及自然保护区
	不涉及

	6
	是否涉及水源保护区
	规划区内涉及大湾镇新桂村水源地，规划区北面涉及白沙镇郁江水源地二级保护区（重合面积约0.037km2）

	7
	是否涉及基本农田保护区
	涉及基本农田

	8
	是否涉及风景名胜区
	不涉及

	9
	是否涉及重要生态功能区
	不涉及生态公益林，不涉及重要生态功能区

	10
	是否重点文物保护单位
	不涉及

	11
	是否涉及水库库区
	不涉及

	12
	是否涉及水土保持重点防控区
	是，规划区所在的桂平市属于水土流失重点治理区。

	13
	是否涉及地质灾害的重点防控区
	不涉及

	14
	是否污水处理厂集水范围
	是，规划区拟建1个污水处理厂收集处理规划范围内的工业废水及生活污水

	15
	是否有其它重点保护目标
	是，规划区范围内及周边的居民区等。


评价标准
质量标准
（1）大气环境

评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 二级标准。
表1.5-2    环境空气质量标准

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

二级标准

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	NOx
	年平均
	50
	
	

	
	24小时平均
	100
	
	

	
	1小时平均
	250
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	氨
	1h平均
	200
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值

	硫化氢
	1h平均
	10
	
	

	苯
	1h平均
	110
	
	

	甲苯
	1h平均
	200
	
	

	二甲苯
	1h平均
	200
	
	

	非甲烷总烃
	1h平均
	2.0
	mg/m3
	参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关规定


（2）地表水环境

郁江评价河段：白沙镇郁江水源地保护区一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，其余河段执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。
表1.5-3    地表水质量标准

	项目
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	pH 值（无量纲）
	6～9
	6～9

	色度（倍）
	/
	/

	悬浮物  ≤
	25
	30

	溶解氧  ≥
	6
	5

	高锰酸盐指数  ≤
	4
	6

	化学需氧量  ≤
	15
	20

	五日生化需氧量  ≤
	3
	4

	氨氮  ≤
	0.5
	1.0

	总磷  ≤
	0.1
	0.2

	挥发酚  ≤
	0.002
	0.005

	阴离子表面活性剂  ≤
	0.2
	0.2

	石油类  ≤
	0.05
	0.05

	硫化物  ≤
	0.1
	0.2

	氯化物  ≤
	250
	250

	硫酸盐  ≤
	250
	250

	粪大肠菌群（个/L）  ≤
	2000
	10000

	氰化物  ≤
	0.05
	0.2

	铜  ≤
	1.0
	1.0

	锌  ≤
	1.0
	1.0

	砷  ≤
	0.05
	0.05

	汞  ≤
	0.00005
	0.0001

	铅  ≤
	0.01
	0.05

	镉  ≤
	0.005
	0.005

	镍  ≤
	0.02
	0.02

	六价铬  ≤
	0.05
	0.05


（3）地下水环境

评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准。
表1.5-4    地下水质量标准     单位：mg/L（pH、总大肠菌群、细菌总数除外）
	序号
	污染物
	Ⅲ类
	标准来源

	1
	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	氨氮（以N计）
	≤ 0.50
	

	3
	硝酸盐（以N计）
	≤ 20.0
	

	4
	亚硝酸盐（以N计）
	≤ 1.00
	

	5
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤ 0.002
	

	6
	氰化物
	≤ 0.05
	

	7
	砷
	≤ 0.01
	

	8
	汞
	≤ 0.001
	

	9
	铬（六价）
	≤ 0.05
	

	10
	总硬度（以CaCO3计）
	≤ 450
	

	11
	铅
	≤ 0.01
	

	12
	氟化物
	≤ 1.0
	

	13
	镉
	≤ 0.005
	

	14
	铁
	≤ 0.3
	

	15
	锰
	≤ 0.10
	

	16
	溶解性总固体
	≤ 1000
	

	17
	硫酸盐
	≤ 250
	

	18
	氯化物
	≤ 250
	

	19
	总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml）
	≤ 3.0
	

	20
	细菌总数
	≤ 100
	

	21
	二甲苯
	≤ 500
	

	22
	耗氧量
	≤ 3.0
	

	23
	石油类
	≤ 3.0
	

	24
	K++Na+
	仅列出监测值
	

	25
	Ca2+
	
	

	26
	Mg2+
	
	

	27
	CO32-
	
	

	28
	HCO3-
	
	

	29
	Cl-
	
	

	30
	SO42-
	
	

	31
	磷酸盐
	
	

	说明：石油类执行标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。


（4）声环境

评价区域内未开发区域的村屯执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准；居住、商业区执行2类标准；工业用地、仓储物流用地范围内执行3类标准；工业区主要道路交通干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行4a类标准；工业区主要道路交通干线、郁江内河航道相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4a类标准；铁路干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行 4b类标准；铁路干线相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4b类标准。各功能区分别按类别执行相应《声环境质量标准》（GB3096-2008）。相关标准限值详见表 1.5-5。
表 1.5-5    《声环境质量标准》（GB 3096-2008）
	[image: image1.emf]                                                         时段
声环境功能区类别
	昼间（dB(A）
	夜间（dB(A）

	1 类
	55
	45

	2 类
	60
	50

	3 类
	65
	55

	4a 类
	70
	55

	4b类
	70
	60


（5）土壤环境

评价区现状农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建 设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）。
表 1.5-6    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值（第二类用地）
	管制值（第二类用地）

	重金属和无机物
	

	1
	砷
	7440-38-2
	60①
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	六价铬
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	挥发性有机物
	

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙稀
	75-35-4
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	15
	反-1.2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	半挥发性有机物
	

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	43
	二苯并[a, h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	15
	151

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理，土壤环境背景值可参见《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）附录A。


表 1.5-7    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值（第二类用地）
	管制值（第二类用地）

	石油烃类

	1
	石油烃（C10-C40）
	-
	4500
	9000

	2
	二噁英类（总毒性当量）
	-
	4×10-5
	4×10-4


表 1.5-8    农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	①重金属和类金属砷均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


污染物排放标准
（1）废气 

入驻工业区的企业排放废气时，有行业排放标准的执行行业标准，没有行业标准的执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准。
表1.5-9     大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2

	执行标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	排气筒高（m）
	二级
	周界外浓度最高点
	浓度（mg/m3）

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	二甲苯
	70
	15
	1.0
	
	1.2

	
	甲苯
	40
	15
	3.1
	
	2.4

	
	苯
	12
	15
	0.50
	
	0.40

	
	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	
	4.0

	
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	
	1.0

	注：

1、根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的11.1，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。本项目无现行的行业标准，因此，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297的规定。
2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），采用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）3.1，在表征挥发性有机物（VOCs）总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。

本次评价，在表征挥发性有机物（VOCs）总体排放情况时，采用非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。


供热中心锅炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中的燃煤锅炉排放标准限值，即烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、氮氧化物（以NO2计）≤200mg/m3、汞及其化合物≤0.03mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度）≤1级。
表 1.5-10    供热中心锅炉执行标准
	序号
	污染物
	限值（mg/m3）
	标准来源

	1
	烟尘
	30mg/m3
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

	2
	SO2
	200mg/m3
	

	3
	氮氧化物（以NO2计）
	200mg/m3
	

	4
	汞及其化合物
	0.03mg/m3
	

	5
	烟气黑度（林格曼黑度）
	1级
	


西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值，标准值见表 1.5-11。
表 1.5-11    污水处理厂厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度
	序号
	污染物
	二级标准浓度限值（mg/m3）

	1
	氨
	1.5

	2
	硫化氢
	0.06

	3
	臭气（无量纲）
	20

	4
	甲烷（厂区最高体积浓度%）
	1

	注：新建（包括改、扩建）城镇污水处理厂周围应建设绿化带，并设有一定的防护距离，防护距离的大小由环境影响评价确定。


入驻工业区的企业厂界的恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，标准值见表 1.5-12。
表 1.5-12  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	序号
	污染物名称
	二级标准

	
	
	新扩改建

	1
	氨（mg/m3）
	1.5

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.06

	3
	臭气浓度（无量纲）
	20


工业区内餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准 限值，标准值见表 1.5-13。
表 1.5-13    《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率108J/h
	1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除率（%）
	60
	75
	85


（2）废水
拟在园区中部建设1座污水处理厂用于处理生活污水和工业废水。各企业的污水自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业标准，与生活污水一同排入产业园污水处理厂集中处理后再排放，园区污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

各标准值见表 1.5-14~表 1.5-16。
表 1.5.-14    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物
	序号
	污染物名称
	单位
	最高允许排放浓度

	1
	六价铬
	mg/L
	0.5

	2
	总砷
	mg/L
	0.5

	3
	总铅
	mg/L
	1.0

	注：第一类污染物，不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到本标准要求。


表 1.5-15    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第二类污染物
	序号
	污染物名称
	单位
	标准限值

	
	
	
	制浆和造纸联合生产企业

	1
	pH值
	无量纲
	6～9

	2
	CODcr
	mg/L
	≤500

	3
	BOD5
	mg/L
	≤300

	4
	悬浮物（SS）
	mg/L
	≤400

	5
	氨氮
	mg/L
	≤45*

	6
	石油类
	mg/L
	≤20

	7
	动植物油
	mg/L
	≤100


表 1.5-16    《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）
单位：mg/L，pH 除外
	标准级别
	pH 值
	动植物油
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	石油类

	一级 A
	6~9
	1
	50
	10
	10
	8
	1


（3）噪声
工业区运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准、3 类标准、4 类标准，标准值见表 1.5-17。
表 1.5-17    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
单位：dB（A）
	类别
	昼 间
	夜 间

	2 类
	60
	50

	3 类
	65
	55

	4 类
	70
	55


工业区建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值，标准值见表 1.5-18。
表 1.5-18    《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
单位：dB（A）
	昼 间
	夜 间

	70
	55


（4）固废
工业区施工期城市建筑垃圾的处置执行《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国 建设部第 139 号令，2005 年 3 月 23 日）。
运营期生活垃圾、商业垃圾、餐饮垃圾统一收集后交由市政环卫部门处置；工业区规划污水处理污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥稳定 化控制指标。
企业一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告 2013年第 36 号）。 另外，根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129 号），“二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险 特性鉴别。”

环境保护目标和环境敏感目标
环境保护目标
根据本规划的特点，确定本项目的环境保护目标如表 1.6-1。
表 1.6-1    规划区环境保护目标
	环境要素
	环境保护目标

	环境空气
	评价范围内的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

	地表水
	郁江的评价河段均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

	地下水
	评价范围内的地下水环境水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

	声环境
	评价区域内未开发区域的村屯执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准；居住、商业区执行2类标准；工业用地、仓储物流用地范围内执行3类标准；工业区主要道路交通干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行 4a类标准；工业区主要道路交通干线相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4a类标准；铁路干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行 4b类标准；铁路干线相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4b类标准。

	固体废物

和土壤
	减少污染，保护土壤环境质量；固废处置遵循减量化、无害化和资源化的处置要求。

	生态环境
	保护工业区内和周边永久基本农田不被占用和污染，保证土地的使用功能；保护工业区周边山体及植被的完整性，要保护好周边植被使之形成自然的绿色隔离带；保护郁江的水生生态环境；保护原生生态系统的完整性。


环境敏感保护目标
评价区域具体的敏感目标详见表 1.6-2和表1.6-3。
表 1.6-2    大气、声环境保护目标情况表

	保护目标
	X
	Y
	相对中心点方位
	相对边界距离（m）
	保护对象/规模（人）
	保护类别
	饮用水来源

	
	m
	m
	
	
	
	
	

	塘头冲屯
	2.14
	107.03
	规划园区内
	/
	村庄居民点/500
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
二类标准

《声环境质量标准》(GB3096-2008)
2类标准
	分散式水井

	滩头岭屯
	-1807.1
	1134.67
	规划园区内
	/
	村庄居民点/500
	
	大湾镇新桂村水源地

	南岸山屯
	-1053.87
	1271.21
	规划园区内
	/
	村庄居民点/320
	
	

	新塘屯
	-1425.06
	1550.91
	规划园区内
	/
	村庄居民点/150
	
	

	新桂村
	-1242.08
	1671.15
	规划园区内
	/
	村庄居民点/300
	
	

	下岭屋屯
	-1181.96
	1791.39
	规划园区内
	/
	村庄居民点/350
	
	

	九龙岭屯
	-1479.95
	1809.69
	规划园区内
	/
	村庄居民点/220
	
	

	江头屯
	-1482.56
	2510.23
	规划园区内
	/
	村庄居民点/120
	
	

	山刀木儿屯
	-714.06
	2000.51
	NNW
	150
	村庄居民点/200
	
	

	面冲口屯
	1001.29
	2795.3
	NNE
	1835
	村庄居民点/120
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准
	分散式水井

	鸡院屯
	2015.98
	1610.24
	ENE
	2050
	村庄居民点/550
	
	白沙镇景乐村水源地

	日四岭屯
	2390.78
	1524.92
	ENE
	2135
	村庄居民点/150
	
	

	塘表山屯
	2488.29
	1351.23
	ENE
	2335
	村庄居民点/300
	
	

	全塘岭屯
	2991.08
	421.83
	E
	2245
	村庄居民点/50
	
	

	长卡岭
	3088.59
	-87.05
	E
	1730
	村庄居民点/50
	
	分散式水井

	东田
	3941.8
	-93.14
	E
	2750
	村庄居民点/140
	
	分散式水井

	永新村屯
	2515.72
	-312.54
	E
	1335
	村庄居民点/50
	
	分散式水井

	雷公岭
	2460.87
	-730.01
	ESE
	890
	村庄居民点/150
	
	分散式水井

	硬塘屯
	3082.49
	-739.15
	ESE
	1245
	村庄居民点/1300
	
	分散式水井

	硬塘小学
	3387.42
	-855.84
	ESE
	1830
	学校/200
	
	分散式水井

	井岭屯
	3669.37
	-880.36
	ESE
	1980
	村庄居民点/300
	
	分散式水井

	八榜屯
	3154.52
	-1352.3
	ESE
	1700
	村庄居民点/100
	
	分散式水井

	寮塘屯
	3718.4
	-2100.06
	ESE
	2550
	村庄居民点/50
	
	分散式水井

	新地屯
	1879.65
	-1683.28
	SE
	700
	村庄居民点/30
	
	分散式水井

	界头屯
	2443.53
	-2602.65
	SE
	1230
	村庄居民点/60
	
	分散式水井

	塘架
	2982.9
	-2835.56
	SE
	1900
	村庄居民点/80
	
	分散式水井

	曲岭屯
	2903.22
	-3184.92
	SE
	1780
	村庄居民点/40
	
	分散式水井

	东村屯
	3479.36
	-3221.69
	SE
	2180
	村庄居民点/200
	
	分散式水井

	新地
	3080.97
	-3638.48
	SE
	2100
	村庄居民点/120
	
	分散式水井

	剃刀架屯
	3068.71
	-3871.38
	SE
	2050
	村庄居民点/100
	
	分散式水井

	牛岭
	2351.6
	-4030.74
	SSE
	1730
	村庄居民点/330
	
	分散式水井

	头塘岭屯
	2529.34
	-4331.07
	SSE
	2080
	村庄居民点/130
	
	分散式水井

	延安屯
	1701.91
	-4085.9
	SSE
	1255
	村庄居民点/60
	
	分散式水井

	犁夹垌屯
	1229.96
	-4551.72
	SSE
	1200
	村庄居民点/200
	
	分散式水井

	社背冲
	929.63
	-4803.01
	SSE
	1480
	村庄居民点/200
	
	分散式水井

	平罗塘屯
	304.46
	-4815.27
	S
	1685
	村庄居民点/220
	
	分散式水井

	水碾坪屯
	739.63
	-5691.74
	S
	2560
	村庄居民点/100
	
	分散式水井

	下鲁
	322.85
	-3031.69
	S
	40
	村庄居民点/560
	
	分散式水井

	大湾一中
	110.29
	-3867.2
	S
	760
	学校/1500
	
	大湾一中水源地

	大湾二中
	59.33
	-4030.27
	S
	1030
	学校/1500
	
	大湾镇郁江水源地

	大湾镇
	-144.52
	-3760.18
	S
	900
	村庄居民点/15000
	
	

	大活岭屯
	-1663.16
	-4009.89
	SSW
	2250
	村庄居民点/160
	
	分散式水井

	下垌屯
	-2504.02
	-3678.64
	SSW
	2350
	村庄居民点/300
	
	分散式水井

	白和屯
	-445.19
	-2970.28
	S
	590
	村庄居民点/400
	
	分散式水井

	白花垌屯
	-1255.47
	-2700.19
	SSW
	1210
	村庄居民点/150
	
	大湾镇安担村水源地

	独田屯
	-1765.08
	-2470.86
	SSW
	1770
	村庄居民点/220
	
	

	安担村
	-1530.66
	-2175.29
	SSW
	1115
	村庄居民点/1500
	
	

	安担小学
	-1469.51
	-2042.79
	SSW
	1565
	学校/200
	
	

	石凳屯
	-1897.58
	-2175.29
	SW
	1995
	村庄居民点/320
	
	

	沙子信
	-934.42
	-1874.62
	SSW
	1155
	村庄居民点/20
	
	

	独山屯
	-285.88
	-1653.14
	S
	445
	村庄居民点/100
	
	

	顾屋屯
	-2066.81
	-1796.84
	SW
	2130
	村庄居民点/800
	
	

	新安村
	-1486.85
	-1524.83
	SW
	980
	村庄居民点/1200
	
	大湾镇新安村水源地

	三角塘屯
	-2041.15
	-1324.67
	SW
	1900
	村庄居民点/300
	
	

	笔冲屯
	-1338.01
	-1211.75
	SW
	1350
	村庄居民点/350
	
	

	木头田屯
	-1794.79
	-980.8
	SW
	1580
	村庄居民点/500
	
	

	高雨山屯
	-1296.95
	-914.08
	SW
	1200
	村庄居民点/400
	
	

	大岭顶屯
	-2780.21
	-785.77
	WSW
	2605
	村庄居民点/650
	
	

	揽塘屯
	-4602.19
	435.73
	W
	2215
	村庄居民点/200
	
	大湾镇上揽塘水源地

	中揽塘
	-4371.24
	574.31
	W
	2050
	村庄居民点/150
	
	

	揽塘村
	-4463.62
	836.06
	W
	2160
	村庄居民点/150
	
	大湾镇下揽塘水源地

	农会屯
	-4078.69
	887.38
	WNW
	1805
	村庄居民点/150
	
	

	木桥塘屯
	-3262.65
	1046.48
	WNW
	985
	村庄居民点/80
	
	

	镇安
	-2703.22
	1031.09
	WNW
	395
	村庄居民点/500
	
	

	揽冲坪屯
	-2816.13
	1395.48
	WNW
	408
	村庄居民点/120
	
	

	满塘垌屯
	-3088.15
	2930.06
	NW
	1090
	村庄居民点/80
	
	分散式水井

	狮子岭屯
	-4263.46
	3191.81
	NW
	2105
	村庄居民点/320
	
	分散式水井

	胡村
	-3539.8
	3715.31
	NW
	1780
	村庄居民点/700
	
	分散式水井

	万丈岭
	-2728.88
	3330.38
	NW
	1000
	村庄居民点/850
	
	分散式水井

	黄茅窝
	-3103.54
	3951.4
	NW
	1665
	村庄居民点/120
	
	分散式水井

	红泥塘屯
	-2446.6
	3725.57
	NNW
	1200
	村庄居民点/300
	
	分散式水井

	古刀岭屯
	-2631.37
	4787.97
	NNW
	2260
	村庄居民点/200
	
	分散式水井

	上村屯
	-1938.5
	3474.09
	NNW
	640
	村庄居民点/300
	
	分散式水井

	石贵村
	-1527.91
	3551.07
	NNW
	690
	村庄居民点/1200
	
	分散式水井

	石门屯
	-1014.67
	3422.76
	NNW
	500
	村庄居民点/650
	
	分散式水井

	大公塘屯
	-701.6
	3720.44
	N
	868
	村庄居民点/300
	
	分散式水井

	寻贵屯
	6.66
	4300.4
	N
	1560
	村庄居民点/1500
	
	分散式水井

	寻贵大屋屯
	304.34
	3905.21
	N
	1430
	村庄居民点/900
	
	分散式水井


表 1.6-3    大气、声环境保护目标情况表

	环境要素
	保护目标
	位置情况
	保护类别

	地表水

环境
	郁江
	规划区西面
	西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂排污口下游7000m 处的白沙镇郁江水源地一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，其余河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

	地下水

环境
	新桂村水源地取水口
	规划工业区内
	《地下水质量标准》（GB/T14 8482017）

Ⅲ类

	
	规划区内水井
	规划工业区内
	

	土壤环境
	同大气环境
	农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB  36600-2018）

	生态环境
	基本农田
	规划区内基本农田
	基本农田的完整性


评价流程
本项目评价工作程序见图1.7-1。
[image: image34.png]_ 1
Coptees) = MAX[L5]1 Cuingo )




图1.7-1    规划环境影响评价技术流程图

规划概述与分析
规划概述
规划范围、期限与规模
（1）规划范围 

本次规划范围为：桂平市大湾镇新桂村至硬塘村沿江地段，规划范围面积5.5557km2。
（2）规划期限
规划期限为 2021年～2035年。其中：近期2021 年～2025年，远期2026 年～2035年。
（3）人口规模
规划期末产业园区范围总人口数为2.98万人。
规划发展定位与规划目标
发展定位
以制造业为主导，以船舶修造产业为发展方向，大力发展关联产业，打造成为绿色、生态、环保于一体的船舶修造产业园。
发展目标
规划期末2035年，园区制造产业发展质量、效益和综合竞争力显著提高，完成投资额50亿元（60万/亩），全部建成投产并满负荷生产后可实现销售收入100亿元，实现利税30亿元，利润20亿元，建成桂东南乃至自治区具有特色优势的船舶修造产业园区。

（1）产业基础坚实

高水平建设桂东南乃至自治区具有特色优势的制造产业集群， 通过对接粤港澳大湾区相关产业发展，重点在船舶修造等领域，体现高端化、差异化发展特色，以用户为导向构建业务发展方向，适应多元化、特性化的用户需求，与其他优势产业形成有效对接，打造从基础资源到面向终端消费的完整产业链条， 提升为用户提供整体解决方案的能力，努力形成结构完善、产品丰富、延伸度高、循环经济特色突出、竞争力强的产业结构。

（2）绿色发展全面

园区和入园企业安全、节能、环保、创新、智能化发展水平显著提高。行业安全生产事故风险防控水平全面提升，损失工时事故率低于全国平均水平；“三废”全面实现综合治理和回收利用、达标排放，主要污染物排放强度耗显著降低。加强园区周边安全边际的管控治理，打造若干绿色工厂和绿色供应链管理示范企业， 初步建立有特色的绿色制造体系和绿色制造市场化推进机制。

（3）综合配套明显优势

结合园区产业布局及大湾镇布局优化调整，形成具备良好支撑条件的产业综合配套设施及服务基础，以制造园区为平台的公用工程一体化发展模式初步形成，铁路、公路、仓储保障能力显著优势，形成制造产品物流通道，优化节点物流集散。
规划功能分区与规划产业布局
规划功能分区
规划从功能结构、产业分布、用地空间布局、区域交通协调、区域基础设施统筹安排等几个方面着手，构筑以区域产业空间布局为动力，城市功能空间为主体，外围生态系统为基础，交通运输和基础设施系统为支撑，并能够支持区域经济、社会和环境的综合发展目标实现的空间布局。

以资源禀赋及优势条件为基础，重视区域整体性空间功能的构建与协调发展，建立区域产业共兴、交通共网、设施共享、生态共建、运营共赢等“多位一体” 的建设环境。

在“合作” 的总原则下，将大湾镇西部与西江（桂平）船舶修造产业园视为整体，加强产业、路网、设施等的共建共享，充分发挥同质功能联合发展与异质功能互补的作用，进一步促进桂平市经济产业园战略价值的提升。根据用地规划布局，以园区主干路为骨架，形成“二心一轴一带六区”的整体功能结构模式。

“二心” ：园区南部部预留发展用地作为公共绿心； 园区西北部作为管理中心。

“一轴” ：沿园区南北过境道路形成空间发展主轴。

“一带” ：沿水域的沿江发展带。

“六区” ：管理服务区、仓储物流区、货运码头区、船舶制造区、船舶维修区、产业配套区。
规划产业布局
整个协调发展区域主要有六个产业功能区：管理服务区、仓储物流区、货运码头区、船舶制造区、船舶维修区、产业配套区。

管理服务区：主要管理和服务于整个园区，为园区人员闲暇时间提供舒适生活环境。

仓储物流区：结合区域交通以及园区主干路布置，充分发挥园区以及区域交通优势， 依托园区内各产业，为各产业提供高效便捷的物流服务，并将园区产品输送至各地区。

货运码头区：结合沿江交通优势， 为产业园内外各产业提供高效便捷的物流服务， 并将园区产品输送至各地区。

船舶制造区：重点发展船舶制造，除特有的船体建造技术外，造船还涉及到机械、电气、 冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个产业领域，市场潜力大。

船舶维修区：重点发船舶制造维修的零部件及相关产业。

产业配套区：依托重点工程努力突破市场，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。

表 2.1-1    产业功能区规划面积一览表

	序号
	功能区名称
	规划面积（ha）

	1
	管理服务区
	146.04

	2
	仓储物流区
	89.01

	3
	货运码头区
	56.88

	4
	船舶制造区
	56.36

	5
	船舶维修区
	65.77

	6
	产业配套区
	46.09

	7
	合计
	460.15


总体布局规划
空间结构规划
根据用地规划布局，以园区主干路为骨架，形成“一心两轴六区”的整体功能结构模式。 

“一心”：管理服务与生活配套核心区。

“两轴”：沿园区东西向国金公路以及南北向主干路形成空间发展主轴，通过发展轴串产业区、 物流区和服务区，并沿线有序建设开发。

“六区”：船舶制造区、船舶维修区、管理服务区、仓储物流区、货运码头区以及产业配套区。

土地利用规划
居住用地局
规划居住用地总面积36.38公顷，占总规划用地的6.55%。
公共管理与公共服务设施用地
规划公共管理与公共服务设 施用地总面积6.42公顷，占总规划用地的1.16%。
商业服务业设施用地
规划商业服务业设施用地总面积2.25公顷，占总规划用地的0.4%，根据园区功能分区，根据就近服务的原则，布置靠近居住区。
工业用地
规划工业用地281.23公顷，全部为二类工业用地，占总规划用地的 50.62%。
 物流仓储用地
规划物流仓储用地总面积30.68公顷，均为二类物流仓储用地，占总规划用地的5.52%。
道路与交通设施用地
规划道路与交通设施用地总面积74.81公顷，占总规划用地的13.47%。
（1）城市道路用地：规划城市道路用地总面积68.23公顷，占总规划用地的12.28%。
（1） 交通场站用地：规划交通场站用地总面积6.58公顷，占总规划用地的 1.18%。
公用设施用地
规划公用设施用地总面积7.67公顷，占总规划用地的1.38%。
（1）供应设施用地：规划供应设施用地总面积 3.92公顷，占总规划用地的0.71%，为供电用地和供燃气用地。
（2）环境设施用地：规划环境设施用地总面积3.32公顷，占总规划用地的0.60%，为排水设施和环卫设施用地。
（3）安全设施用地：规划安全设施用地总面积0.43公顷，占总规划用地的0.08%，为消防设施用地。
绿地与广场用地布局
规划绿地与广场用地总面积43.36公顷，占总规划用地的7.80%。产业园区分别设置净水厂、 污水处理厂、 燃气站、 邮政所、 变电站、 消防站各1座。
区域交通设施用地规划
区域交通设施用地总用地面积为72.77公顷，占总规划用地的13.10%。

其中：铁路用地面积为21.95公顷，占总规划用地的3.95%；港口用地面积为50.82 公顷，占总规划用地的9.15%。
表 2.1-2    建设用地平衡表

	用地代码
	用地名称
	用地面积（ha）
	占比（%）

	H1
	城乡居民点建设用地
	482.8
	86.90

	
	R
	居住用地
	36.38
	6.55

	
	
	R2
	二类居住用地
	36.38
	6.55

	
	A
	公共管理与公共服务设施用地
	6.42
	1.16

	
	
	A1
	行政办公用地
	2.41
	0.43

	
	
	A3
	教育科研用地
	1.51
	0.27

	
	
	A5
	医疗卫生用地
	2.50
	0.45

	
	B
	商业服务业设施用地
	2.25
	0.40

	
	
	B1
	商务用地
	1.86
	0.33

	
	
	B41
	加油加气站用地
	0.39
	0.07

	
	M
	工业用地
	281.23
	50.62

	
	
	M2
	二类工业用地
	30.68
	50.62

	
	W
	物流仓储用地
	74.81
	5.52

	
	
	W2
	二类物流仓储用地
	68.23
	5.52

	
	S
	道路与交通设施用地
	6.58
	13.47

	
	
	S1
	城市道路用地
	7.67
	12.28

	
	
	S4
	交通场站用地
	3.92
	1.18

	
	
	
	S42社会停车场用地
	1.25
	1.18

	
	U
	公用设施用地
	0.32
	1.38

	
	
	U1
	供应设施用地
	1.19
	0.71

	
	
	
	U11
	供水用地
	0.81
	0.22

	
	
	
	U12
	供电用地
	0.35
	0.06

	
	
	
	U13
	供燃气用地
	3.32
	0.21

	
	
	
	U14
	供热用地
	2.58
	0.15

	
	
	
	U15
	通信用地
	0.74
	0.06

	
	
	U2
	环境设施用地
	3.32
	0.60

	
	
	
	U21
	排水用地
	2.58
	0.46

	
	
	
	U21
	环卫用地
	0.74
	0.13

	
	
	U3
	安全设施用地
	0.43
	0.08

	
	
	
	U31
	消防用地
	0.43
	0.08

	
	G
	绿地与广场用地
	43.36
	7.80

	
	
	G1
	公园绿地
	1.16
	0.21

	
	
	G2
	防护绿地
	42.20
	7.60

	H2
	区域交通设施用地
	72.77
	13.10

	
	H21
	铁路用地
	21.95
	3.95

	
	H23
	港口用地
	50.82
	9.15

	合计
	555.57
	100.00


 园区道路系统规划
（1）道路结构

产业园区规划主干道路系统形成“两纵多横” 的路网结构。园区道路尽量与国境公路或沿江合理衔接，主干路交叉口宜保持垂直相交，避免设置尽端式道路，保证地块形状规整。

两纵：国境公路与南北向主要道路交通轴，从南向北贯穿整个园区，连接各大功能区。

多横：与园区主干路相互连接的纵向主干路，垂直于交通主轴和江面，延伸进园区内部各大功能区，保证园区交通畅通。

（2）道路等级

产业园区规划的道路等级划分成为：主干路、次干路、支路三个级别。

主干路：道路红线宽度为36米，是连接产业园各功能区并承担主要对外交通的通道。

次干路：道路红线宽度为30米，主要连接园区内部各个片区（组团），起集散交通作用，兼有服务功能。

支路：道路红线宽度为24米，是次干路与地块内部道路的连接道路，解决局部地区的交通功能，在园区交通中起通达作用。

（3）道路断面。 

主干路横断面形式宜采用2块板形式；其余所有道路宜采用一块板形式。
生态与景观系统规划
（1）防护绿地

产业园区规划防护绿地总面积 41.83hm2， 占总建设用地 7.53%。

规划园区道路两侧控制 5 米宽的防护绿地。

（2）附属绿地

附属绿地指城市建设用地中绿地与广场用地之外各类用地中的附属绿化用地。包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、工业用地、仓储物流用地、道路与交通设施用地和公用设施用地中的绿地。应分别符合以下规定：

居住用地：新建居住用地绿地率不低于30%，其中应按居住人口人均1～2m2的标准集中建设绿地，居住小区每块集中绿地的面积应不小于200m2。

公共管理与公共服务设施用地：绿地率不低于25%。

道路与交通设施用地：主干路绿化面积不少于道路总用地面积的 30%；次干路道路绿化面积不少于道路总用地面积的25%。

公用设施用地绿地：绿地率应不低于30%。

工业用地、仓储用地：工业项目厂区绿地率不应小于12%，且不应大于20%。

（3）景观系统规划
通过园区绿地景观系统的建设，规划形成“一心二带多节点”的景观结构。 

① 一心——东北部园区管理中心； 

② 二带——以滨江沿线的滨水景观带，沿货运铁路形成的绿化景观带； 

③ 多节点——以园区内部各主要道路相交处作为园区景观节点，突出园区内的人文景观与自然景观相结合。
市政工程设施规划
给水工程规划
（1）用水量预测

规划区最高日用水量约为2.68 万m3/d。

规划区总用地555.57公顷 ，用水主要是生活、公共设施、工业仓储、道路与交通设施、市政公用设施及绿化用水，根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021），并参考《大湾镇总体规划2003-2030》 用水量预测， 确定规划期区用水量标准， 计算如下表。

表2.1-3    规划用水量预测表
	用地名称
	用地面积（ha）
	规范用水量指标m3/hm2·d）
	用水量（m3/d）
	备注

	居住用地
	36.38
	100
	3638
	

	公共管理和公共服务设施用地
	6.42
	70
	449.4
	

	商业服务业设施用地
	2.25
	70
	157.5
	

	工业用地
	281.23
	60
	16873.8
	

	仓储用地
	30.68 
	30
	920.4
	

	道路与交通设施用地
	74.81 
	30
	2244.3
	

	公用设施用地
	7.67
	30
	230.1
	

	区域交通设施用地
	72.77
	20
	1455.4
	

	绿地
	43.36 
	20
	867.2
	

	总计
	555.57
	/
	26836.1
	


（2）水源选择

产业园区生产用水水源为郁江。

（3）水厂规划

考虑到大湾镇存在现状生活用水紧张的问题，规划区给水厂规模预留部分给水量，供给大湾镇生活用水需求。因此规划区给水厂规模定为 3.0 万 m3/d。

（4）给水管网

园区供水系统分成为生产用水与生活用水，生产与生活用水各自独立且不干涉。园区输、配水管网在工业园区各片区内考虑以环网为主，枝管为辅进行布置。

产业园区生产用水管网沿主干道建设形成骨干环网，主干管管径为DN400～DN800； 支管管径为DN200～DN300。

生活用水管网结合大湾镇区布置，给水干管为DN200～DN300，支管管径为DN100～DN150，规划从大湾镇区引一条给水主干管到产业园区，为园区提供必要的生活用水。

新建给水管道在道路人行道或绿化带下， 以道路东侧、南侧为主。

产业园区供水水压应满足用户接管处服务水头28米的要求。局部达不到要求的，应设加压泵站。园区消防给水与生产用水合并成为一个系统，采用低压供水系统，供水压力不小于14m，道路沿线布置消火栓，消火栓间距不大于120米，并应尽量靠近路口布置。
排水工程规划
根据规划区建设的环境保护要求，排水系统采用雨、污水分流制，规划区内雨水就近自流排放入江，污水统一汇集至污水处理厂，经过处理达标后方可排放。

（1）污水
规划于园区中部新建污水处理厂1座， 用于园区内污水的集中处理。
在规划区中部，地势最低处新建一座污水处理厂，近期规模1.5 万m3/d，远期规模2.0万m3/d，占地面积约2.36公顷。污水按地势走向，由北南两侧通过污水管排汇至规划区污水处理厂处理达到《 污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 一级A标准后就近排入郁江。
企业废水需自行处理达到《 污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T 31962-2015）后方可排入市政污水管网。船舶工业污水需经预处理，特别是对水中的有毒物质和重金属，必须进行预处理，达到《 船舶工业污染物排放标准 GB 4286-84》 一级标准后方可排放入市政污水管网，进入规划区污水处理厂处置。

（2）雨水
雨水系统应与产业园水系、 城镇防洪相结合， 雨水采用与城镇排涝系统相结合的方式排放。雨水管网结合近远期实施的方法进行布置， 将雨水就近接入水系。

根据水体距离流域远近、水体水位发化幅度确定出水口位置。水体距离流域径近、水体水位发化不大， 采用分散出口。雨水就近排入水体，经济实用，反之则采用集中出水口。

雨水管道的最小覆土深度应不小于 0.7m， 覆土不足 1.0m 的管段需作加固处理。

雨水管网干管管径为 D2500～D1800， 支管管径为 D800～D1800。

根据园区周边接纳雨水沟渠分布，对园区雨水排放进行排水分区划分，实现沿坡度重力流排放。
电力工程规划
本次用电负荷预测结果为： 至 2035 年园区用电负荷约为89.1MW，供电电源均拟由大湾镇110KV变电所供给。
规划在产业园区规划建设110kV公用变电站1座，终期装机容量达90MVA；分期安装变电设备，一期期装机容量均为1×40MVA，二期装机容量均为 1×50MVA。

规划要求凡经该镇的高压线路尽量采用窄基铁塔，220kV高压线每边控制不少于18米的高压走廊；110kV高压线每边控制不少于12米；35kV 高压线每边控制不少于8.0米的高压走廊。高压走廊尽量沿道路一侧、 城区外围和绿化带布设。

区内供电电压等级主要为35kV、10kV。产业园区内各用户均采用双回路电源供电方式。 各用户根据需要分别建设35kV或10kV变电所。个别用电量较大的用户，可考虑单独建设110kV变电所，以110kV供电。35kV 和10kV 规划电力线在区内形成主干环网，以确保供电安全；35kV和10kV电力线路在园区内全部采用沿主干道工业管廊内的电缆排管的形式敷设， 无管廊处设电缆沟或直埋敷设。
燃气工程规划
（1）工业区燃气用气量 

规划期末园区用气约为8.8万m3/d。
（2）城市燃气供气方式及供气设施规划
规划气源以天然气为主，同时以液化石油气作为补充气源。工业园区的燃气设施统一规划，在地块中部靠近入口处新建一座燃气储配站，占地面积约1.19公顷，由桂平市城区燃气管网引入主干管保证用气需求。

（3）管网布置

产业园区采用中压管网输送至区域调压箱经调压器至低压进户的中、低压供气方式。

输配系统为：混气站出站压力为0.03MPa进入中压干线,最后经中压支线、户线到区域式调压器，调至2600Pa，送入户内管线。

中压燃气管道经主管从门站引出，再用De200、De160 等管道沿城市干道连成环状。园区内各地块采用de160、de110、de90等不同级别的管径从主干管接入。
供热工程规划
（1）热负荷预测
船舶修造产业园主要以动力装置、船舶舾装件、甲板机械、功能性材料、舱室设备等关联产业为主，其中专用动力装置以及舱室设备等关联产业区热负荷相对较高，其余产业区相对较低，综合考虑产业园区发展需求， 并类比相同产业园的情况， 近期综合单位用地面积规划蒸汽用量取值10t/h· km2， 远期热负荷取值20t/h· km2。
根据规划，近期热负荷为2.037t/h，远期热负荷为56.282t/h。
（2）供热规划
本规划拟在园区集中建设一座供热中心，供热中心占地面积约0.81公顷。
园区工业热负荷按全年工业生产6000小时进行计算，则近期全年供热为 2.037×6000=1.222×104t/a，折合热量为3.59×104GJ/a，年消耗标准煤约为0.122万吨；远期全年供热为56.282×6000=33.77×104t/a，折合热量为99.28×104GJ/a，年消耗标准煤约为3.39万吨。

（3）供热设施
在园区中部规划一处热电站，占地约0.81hm2。热电站规划为5t/h+2×35t/h 的燃煤高温高压锅炉，以热定电，热电站的电除自用后全部送至电网，由电网统一供给企业。
（4）供热管网规划
以规划的热电厂为热源，以集中供热方式向供热规划控制区内热用户辐射的热力管网。

供热管网走向：以规划热源点为中心，近期规划热网分别向南、北两个方向延伸，在各区内均预留向区内企业用户的接口。

蒸汽管线采用沿地上公共管廊架设，蒸汽管道宜布置于管架上层，如下层布置，应布置于外侧。各热用户回收的蒸汽冷凝液由管网统一收集并回热电厂进行处理后再使用。
环卫工程规划
（1）环卫设施现状 

产业园区现状仅有少量环卫设施，主要是村庄内的公共环卫设施。总体来看，周边环境保持较好。
（2）环卫设施规划目标
①  近期目标

 生活垃圾和粪便无害化处理率达到 90%。

产业园垃圾收集容器化达 85%，并逐步实行袋装化收集。

垃圾、粪便清运机械化、半机械化程度达到 100%，道路清扫机械化程度达到 60%。

公厕总数达到国家标准，水冲化率达到 100%。

② 远期目标

 环卫设施管理化、法制化，环卫设施、装备实现标准化、系列化、定型化。

产业园生活垃圾无害化处理率达100%，垃圾收集容器化达100%，全面实行袋装化收集，对居民生活垃圾逐步实行分类收集。

垃圾、粪便清运机械化程度达到100%， 道路清扫机械化程度达到100%。

产业园粪便纳入产业园污水系统，无害化处理率达到100%。

公厕总数达到国家标准，水冲化率达到 100%。
（3）环卫设施规划
① 垃圾处理

 垃圾量预测：产业园区生活垃圾按每人每天产1.0kg计算，到规划末期，产业园区垃圾量为59吨/日。

垃圾收集、清运：生活垃圾以垃圾箱收集为主，并逐步实行袋装化收集；远期全面实行袋装化收集，居民垃圾部分实现分类收集。园区的工业固体废弃物、生活垃圾经垃圾转运站收集后统一运往产业园外围垃圾卫生填埋场集中处理特种垃圾（如有毒有害垃圾）必须单独收集、清运和处理。

② 粪便处理

公共厕所：根据相关规定要求，工业、仓储用地设置1~2座/km2，设置间距 800~1000m。每座公厕建筑面积为60~150m2，并需具备无障碍通道与厕位。结合工业园用地布局及其它环卫设施布局，共设20座。

粪便处理：随着厕所的改造，排水设施的完善，粪便处理逐步汇入产业园生活污水收集处理系统，进入产业园污水处理厂进行无害化处理。

③ 环卫设施用地

规划设环卫设施用主要用于垃圾中转、环卫工人休息和环卫车停放等；环卫站主要用于环卫部门办公、环卫工人休息及环卫车停放等。

④ 环卫工人、 环卫车辆

规划到末期，工业园区人口达到2.9万人，环卫职工按工业园人口的1.5‰计算，共需环卫职工45人；环卫车辆按 2 辆/万人计，共需 6 辆。

⑤ 街道清扫

产业园道路的清扫范围应包括车行道、 人行道,路面冲洗须用专门撒水车， 由街道两边供水器提供， 可先行利用现有消火栓。

规划道路清扫按三级标准划分：

重要公共服务设施区及主干路为一级清扫路面， 每天清扫一次；

工业区干路及衔接各组团的道路为二级清扫路面， 每两天清扫一次；

支路道路为三级清扫路面， 视路面清洁情况进行不定时清扫。

环境保护规划
环境控制目标
（1）环境空气控制目标
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），规划区空气质量执行二类区标准。
（2）水环境质量目标
根据《桂平市城市总体规划（2012-2030）》，郁江水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准控制；地下水水质按《地下水质量标准(GBT-14848-2017)》Ⅲ类标准控制。
（3）噪声控制目标
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），规划声环境功能区划分为五类，分别执行相应的声环境质量标准。 

1类声环境功能区：为以居住区、文教科研区以及行政区为主的区域，乡村居住环境可参照执行该类标准，执行1类声环境功能区质量标准，即昼间≤55dB、夜间≤45dB。 

2类声环境功能区：为居住、商业、工业混杂区，执行2类声环境功能区质量标准，即昼间≤60dB、夜间≤50dB。 

3类声环境功能区：工业区需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，执行3类声环境功能区质量标准，即昼间≤65dB、夜间≤55dB。 

4a类声环境功能区：为道路交通干线两侧区域和航运、钢铁货运两侧区域，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，执行 4a 类声环境功能区质量标准，即昼间≤70dB、夜间≤55dB。 

4b类声环境功能区：为铁路干线两侧区域，执行4b类声环境功能区质量标准，即昼间≤70dB、夜间≤60dB。
（4）固体废物综合整治目标
工业固废综合利用率、工业固废无害化处理分别达到95%和100%，生活垃圾清运率和无害化处理率规划期末达到100%，危险固废实现零排放，粪便纳入城市污水处理系统，达标后排入城市水体，无害化处理率达到100%。医疗垃圾的处理率100%。
环境保护措施
规划文本提出的环境保护措施：
（1）大气污染控制措施 

有组织废气污染控制措施：
① 产业园区内对含低浓度VOCs的废气，有回收价值的可采用吸附技术对有机溶剂回收后达标排放，不宜回收时，可净化后达标排放；含有有机卤素成分的，宜采用非燃烧技术处理。对有机废气做到分类收集，分质处理。

② 加强产业园区内企业工业粉尘和工艺废气污染治理，使大气污染物稳定达标排放； 要求入园企业具备特征污染物自主监测能力，定期对企业大气有组织排放源和无组织厂界浓度进行监测，保障各类污染物达标。

③ 根据排放废气所含污染物种类及特点， 采用有效的废气治理措施（包括除尘、脱硫、 低氮燃烧、催化氧化、洗涤、汽提、焚烧等）确保废气达标排放。烟气和有组织工艺废气均由管道收集后，统一由排气筒高空排放。工业废气处理达标率100%。

④ 为减少锅炉对大气环境的不利影响，园区集中布局热电中心，为各企业供应蒸汽。 锅炉烟气通过引风机进入烟囱排入大气，烟气除尘系统采用电袋除尘器设备，除尘效率达99.5%。采用低氮燃烧技术和 SCR 脱硝技术， 烟气脱硫采用氨法脱硫， 脱硫效率达95%以上。

⑤ 工业企业结合本地风向，相对集中布置在其他功能区的下风向，各功能区之间，应设置绿化隔离带，尽量减少地面裸露面积，增加绿化，充分利用树木、植被等对烟尘、粉尘的阻挡、吸收和过滤等作用，净化环境空气。 

无组织废气污染控制措施：
VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。

① 大力推进清洁生产采用先进的清洁生产技术，项目优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，强化生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性， 加强无组织废气的收集和有效处理。

② 对泵、压缩机、法兰、取样连接系统、阀门等实施“泄漏检测与修复”技术（LDAR） ，以减少跑、冒、滴、漏，减少有害挥发气体进入大气量，减少废气污染物无组织排放。

③ 加强非正常工况污染控制企业应制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。企业的开停车、检维修等计划性操作应在实施前向环境保护主管部门备案，实施过程中加强环境监管，事后进行评估；非计划性操作应严格控制污染，杜绝事故性排放，事后及时评估并向环境保护主管部门报告并应做好操作信息记录。

④ 建立VOCs管理体系。建设项目正式运营后，将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账，制定“泄漏检测与修复”、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案。企业应在污染源归类的基础上对VOCs排放和削减情况进行统计，按年度估算各类污染源排放量，通过现场监测或物料衡算等方法分析各类污染源VOCs物质成分，定期向当地环境保护主管部门报送VOCs排放和削减情况。VOCs 排放和削减情况暂以总挥发性有机物计，并附 VOCs 和有毒有害物质清单。

⑤ 含有机物、恶臭污染物污水的集输、储存和处理设施应密闭，各处产生的废气经收集后应接入有机废气处理设施，采用生物除臭工艺或催化焚烧法进行处理。
（2）水污染控制措施 

①  严格控制新污染源，严禁单位和个人向河道、沟渠排放、倾倒工业固体废弃物和生活垃圾；增强居民法制观念和环保意识，全社会动员，保护清洁的水环境。

② 实行雨、污分流排放体制。完善污水管网建设。建设完善的污水处理系统，根本解决污水排放问题，提高工业废水处理率，减少污染物排放，提高地面水环境质量。

③ 加强对工业废水的整治，减少污水排放总量，实现污染排放空间的合理分布；工业企业采取清洁生产工艺，对排放污水排放量较大的行业，坚持“节约用水、一水多用、梯级利用”的原则，并采用废水处理的新技术和新工艺促进污水再生回用， 最大限度地提高水的重复利用率，减少废水排放。能够在企业内部经适当处理后回用的污水优先在厂区处理与回用。污水处理厂达标出水进入中水装置净化，最后通过园区中水管网回用。

④ 加强环保、卫生检查、严格管理，便于发现问题及时纠正。

⑤ 实行分类收集、分质处理、集中排放的污水处理策略。产业园区各企业外送至园区污水处理厂的污水应满足园区集中污水处理厂的接管标准，采用“一企一管” ，且明管输送至园区污水处理厂进行处理。
（3）噪音污染控制措施 

① 加强社会生活噪声污染控制。居住小区周围必须建设绿化带；所有商业服务单位不得在室外安装高音喇叭和音响设备。居住区内部不得建设娱乐场所。娱乐场所只能建在公共服务区内，并且不得对外安装高音量设备，其建筑及门窗必须有足够的隔音量，避免噪声泄漏。

② 加强交通噪声的污染控制。完善道路网络，对噪声大的车辆进行分路段分时限制通行；区内道路采用高标准建设，建设降噪结构和低噪声路面，避免用粗面料以减少轮胎摩擦噪声；对车辆进行鸣笛限制。加强道路两侧绿化带的建设，降低交通噪声对两侧环境的影响； 道路两侧建筑必须使用隔声窗； 在过境道路两侧建设防护绿化带隔离噪声。

③ 做好工业企业噪声污染防治工作。对工业噪声源必需加强管理和治理工作，作为重点治理对象限期解决，对高噪声设备要采取吸声、消声、隔声等措施，对自备电源要采取隔离消声措施。

④ 加强建筑施工噪声管理。随着城市建设的发展，施工噪声也成为一大噪声源，要严格实施《建筑施工场界噪声限值》 的有关规定，严格管理，解决施工噪声扰民问题。

⑤ 进一步健全噪声的监测制度，全面开展监测工作，并逐步实行责任制。
（4）固体废弃物控制措施
① 宣传和普及分类投放生活垃圾的做法，实现生活垃圾按居住片区定点分类收集，以便深入处理。

② 工业固体废弃物治理的重点是提高其综合利用率，变废为宝，再次利用。危险废弃物应由有处理资质的单位进行特殊处理，不可与一般固体废弃物混排。

③  一般工业固体废物处置方法：产业园区内积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量。按其可利用性质分类多途径进行回收利用；规划区一般工业固体综合利用率达≥90%， 不能综合利用的一般固废，建议选址新建渣场，库容能满足规划区废渣填埋需求。渣场的选址及相关技术标准应符合《固体废物处理处置工程技术导则（HJ 2035-2013）》的要求； 环境污染控制应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家污染物控制标准的要求。

④ 危险废物的安全储存与处置方法：

园区内企业应规范建设危险废物贮存场所。 危险废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001） 及修改单的相关要求， 有堵截泄漏的裙脚、 地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造， 有隔离设施、 警报装置和防风、 防晒、 防雨设施； 贮存设施至少满足正常生产30天产生的各类危险废物贮存需要。

园区危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物管理暂行办法》、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求以及“减量化、资源化和无害化” 的原则进行管理，在保证最大回收利用率和资源化的条件下，立足于就近原则，送至有危废处置资质的单位，安全处置率必须达到100%。

⑤ 建立固体废弃物管理控制系统，进行从废物源到处置场所的全过程管理，进行减量化、资源化、无害化处理。

⑥ 设垃圾转运站用于转运区内垃圾；建立固体废弃物集中处理措施，按照标准设置垃圾收集点，完善垃圾收集、转运及处理系统。

⑦ 规划区内的生活垃圾主要由管理人员和产业工人产生，生活垃圾收集后送至桂平市综合垃圾填埋厂处置。

（5）生态环境建设
① 良好的城市生态系统是城市现代化的重要因素， 是现代文明和经济发展水平的重要标志。现代化城市经济建设与环境保护应协调发展、 相得益彰， 居民生活水平与城市环境质量要同步提高。

② 合理规划产业园区人口、劳力、土地、河流、能源、资源以及各项设施，从生态平衡、可持续发展的角度来统一布局社会生产和居民生活，把城市建设成贴近自然，有蓝天、 碧水、绿地，无烟尘、噪声、臭气，不积污水，不存垃圾，鸟语花香的良性生态系统。

③  推广建设碧水蓝天工程，大力推广使用天然气、电力等清洁能源，积极发展利用太阳能、地热能等可再生能源；提高城市燃气普及率。

④ 重点保护好水源地，建立水源地保护区，严禁有毒有害污染物的排入，保障人民身体健康；要与节约用水紧密结合，推广清污分流和污水资源化；加快治理工业污染源，在达标排放的基 础上，进一步削减污染物的排放量；加强生活污水的处理，加快建设城市污水处理厂，提高污水集中处理能力。

⑤ 全面创建噪声达标区，确保居民文教区的环境质量；结合城市道路建设，开展交通干线的噪声防治，重点控制主要交通干线的噪声；加强建筑施工噪声、工业噪声和社会生活噪声的管理，解决噪声扰民问题。

⑥ 大力开展废物综合利用，加快固体废物资源化的进程，提高废物无害化处置能力。
分期建设规划
近期规划（2021--2025）：规划范围190公顷，投资估算约20亿元；远期规划（2026--2030）：规划范围555公顷（包含近期） ，投资估算约51亿元。
到2035年，园区制造产业发展质量、效益和综合竞争力显著提高，完成投资额50亿元以上（60万/亩），全部建成投产并满负荷生产后可实现销售收入100亿元， 实现利税30亿元， 利润20亿元，建成桂中乃至自治区具有特色优势的制造产业园区。

参考国内类似船舶制造产业及运输产业投入产出， 园区所有产业投入产出分析如下：

表2.1-4     规划项目技术经济指标（单位：亿元）
	序号
	产业
	总投资
	销售收入
	年利税额
	年利润额

	1
	船舶制造
	25
	40
	15
	7

	2
	仓储运输
	15
	20
	4
	3

	3
	货运码头
	20
	40
	11
	10

	合计
	
	60
	100
	30
	20


远景规划（非本轮规划期限）2035年后，园区东南部发展备用地因地势较高、连绵山体，土石方工程量较大、开发成本高，规划暂予以保留。由于制造园区产业性质的特殊性，该类用地不适合作为农作物耕种用途，建议用于种植以生态防护林、绿化为主要功能的树种或植被。待条件成熟再开发。
表 2.2.10-2    近期建设用地汇总表
	用地代码
	用地名称
	用地面积（ha）
	占比（%）

	H1
	城乡居民点建设用地
	147.59
	77.35

	
	R
	居住用地
	28.83
	15.11

	
	
	R2
	二类居住用地
	28.83
	15.11

	
	B
	商业服务业设施用地
	0.39
	0.20

	
	
	B41
	加油加气站用地
	0.39
	0.20

	
	M
	工业用地
	44.79
	23.47

	
	
	M2
	二类工业用地
	44.79
	23.47

	
	W
	物流仓储用地
	25.35 
	13.28 

	
	
	W2
	二类物流仓储用地
	25.35 
	13.28 

	
	S
	道路与交通设施用地
	28.70
	15.04

	
	
	S1
	城市道路用地
	26.76
	14.02

	
	
	S4
	交通场站用地
	1.94
	1.02

	
	
	
	S42社会停车场用地
	1.94
	1.02

	
	U
	公用设施用地
	4.93
	2.58

	
	
	U1
	供应设施用地
	1.51
	0.79

	
	
	
	U12
	供电用地
	0.32
	0.17

	
	
	
	U13
	供燃气用地
	1.19
	0.62

	
	
	U2
	环境设施用地
	2.99
	1.57

	
	
	
	U21
	排水用地
	2.47
	1.29

	
	
	
	U21
	环卫用地
	0.52
	0.27

	
	
	U3
	安全设施用地
	0.43
	0.23

	
	
	
	U31
	消防用地
	0.43
	0.23

	
	G
	绿地与广场用地
	14.60
	7.65

	
	
	G2
	防护绿地
	14.60
	7.65

	H2
	区域交通设施用地
	43.23
	22.65

	
	H23
	港口用地
	43.23
	22.65

	合计
	190.82
	100.00


规划协调性分析
与国家相关规划的相符性分析
根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）、《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）、《“十三 五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）、《珠江-西江经济带发展规划》（发改地区〔2014〕1729 号）等规划政策，结合本规划进行相符性分析，详见表2.2-1。本规划与上述国家层面相关规划均相符合。
与广西自治区相关规划及政策的相符性分析
根据《广西自治区党委关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议》、《广西国民经济与社会发展“十三五”规划纲要》、《广西西江经济带工业和信息化发展“十三五”规划》、《广西壮族自治区主体功能区划》、《生态广西建设规划纲要（2006~2025年）》、《广西壮族自治区环境保护和生态建设“十三五”规划》、《广西壮族自治区生态功能区划》、《广西“十三五”大气污染防治实施方案》、《广西水污染防治行动计划工作方案》、《广西土壤污染防治工作方案》等，结合本规划进行协调性分析，详见表 2.2-2。由分析结果可知，本规划与上述广西自治区层面的其余相关规划基本协调。
与贵港市相关规划及政策的相符性分析
根据贵港市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二O三五年远景目标（征求意见稿〉、《贵港市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《贵港市工业和信息化发展“十三五”规划》、《贵港市环境保护和生态建设“十三五”规划》、《贵港市城市总体规划修编（2008-2030）》、《贵港市生态功能区划》、《贵港市矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《贵港市工业绿色发展“十三五”规划》、《贵港市水污染防治行动计划工作方案》、《贵港市土壤污染防治行动计划工作方案》、《贵港市2020年度大气污染防治攻坚工作方案》、贵港市水污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》、《贵港市生态环境保护基础设施建设三年作战实施方案（2018-2020年）》《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》、《贵港市土壤污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》，结合本规划进行相符性分析，详见表 2.2-3。本规划与贵港市相关规划均相符合。
与桂平市相关规划及政策的相符性分析
根据《桂平市国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路》、《桂平市城市总体规划（2009~2030）》、《桂平市土地利用总体规划（2006-2020）》（2015 年调整）、《桂平市矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《桂平市工业发展规划（2018-2020 年）》、《桂平市大湾镇城镇总体规划（2003-2020年）》，结合本规划进行相符性分析，详见表2.2-4。本规划与《桂平市城市总体规划（2009~2030）》、《桂平市矿产资源总体规划（2016-2020年）》相协调。规划集中建设区共涉及约268ha的基本农田，因此，在基本农田的性质调整前，本规划与《桂平市土地利用总体规划（2006-2020）》（2015年调整）、《桂平市大湾镇城镇总体规划（2003-2020年）》不相符；在本规划范围内基本农田的性质调整后，本规划与上述土地利用总体规划相符。
现状调查与评价
自然地理状况
地理位置
桂平市位于广西壮族自治区东南部，浔、黔、郁三江交汇处，是南宁至广州航道必经之地，桂平市介于东经109°41′~110°22′，北纬22°52′~23°48′之间，地理位置优越，北回归线横贯中部，属南亚热带。桂平市位于广西壮族自治区东南部，北回归线横贯市境中部，地处低纬地区。大瑶山盘亘于西北部，为天然屏障。郁江、黔江在境内交汇，浔江从此起点，顺浔江可至梧州、广州、以至港澳；溯郁江、黔江可达南宁、柳州。郁江、浔江沿岸，是广西最大的冲积平原，为重要的糖、粮基地。桂平市政府驻地西山镇，距自治区首府南宁陆路255公里，水路438公里，距北部湾188公里。距贵港市陆路69公里，水路119公里；距柳州市陆路350公里，水路336公里；距梧州市陆路158公里，水路194公里；距玉林市陆路137公里；距广州市陆路399公里，水路607公里。

桂平市扼桂东南与桂西北水路交通要冲，面向广东沿海地区，背连八桂各地，在广西自治区经济发展中起着承东启西、南北交流的重要作用。其东接贵港市平南县，南与容县、北流县相连，南临玉林市，西面与贵港市港南区接壤，北连武宜、金秀两县；全市共辖26个乡镇，其中建制镇21个。县境最东至木乐镇大冲表，最西达石龙乡达开水库与怀好林场，最南抵沙坡乡三县顶，最北为垌心乡大桥坳附近。东和东北与平南县交界，东南和容县为邻，南与北流县、玉林市相连，西与贵港接壤，西北和武宣、金秀两县相接。南北长103.5公里，东西宽68.6公里，桂平市土地面积4073.81平方公里。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于桂平市大湾镇新桂村至硬塘村沿江地段（109.903016554°东，23.131116889°北），规划范围面积5.5557km2。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区位图见附图1。
地形地貌
桂平市地貌类型多样，山地、丘陵、平原、盆地都有。境内地势西北、东南高，中间低，呈马鞍形向东北微微倾斜。西北的大瑶山和东南的大容山，相对耸立，状似马鞍；山地边缘丘陵广布，形如马鞍的倾斜部；中部为开阔的浔江、郁江平原，宛如鞍部。白沙镇和西北部的大平山一带分别有千姿百态的岩溶地貌和丹霞地貌。总的来说山地丘陵较多，平地稍少。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于桂平市西南部大湾镇，广西最大的平原—郁江平原的核心部位。区内地势西北、东南高，中间低，呈马鞍形向东北微微倾斜，地形地貌类型多样，有山地、平原、丘陵等地形，主要以平原为主。
地质构造与地震
（1）地质构造
桂平境内沉积岩地层较发育，主要为寒武系，次为白垩系、泥盆系等。地质构造比较复杂，既有褶皱又有断层。境内之火成岩，主要为花岗岩，分布于中沙、罗秀、西山、蒙圩等乡镇。中生代早期或第三纪，广西岩浆活动频繁，其中两股分别从北东、南东方向侵入，于地下冷却凝固形成侵入岩。北东股分布于县城西面之西山、隆兆一带，南北长约9km，东西宽约7km，面积约60km2，形成西山岩体；南东股侵入体较大，境内面积约100km2，形成大容山岩体，在罗秀、中沙乡一带。变质岩本市出露较少，已发现的有大理岩和石英岩。大理岩主要分布于蒙圩、石龙、白沙三个乡镇。
（2）地震
桂平市地处较稳定的华南准台地范畴，根据有关单位所做的历史地震调查，市区及附近地区未发现大的地震遗迹。70年代以来的地震记录，2级以上的有感地震极少。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区地震基本烈度为Ⅵ度。根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，工业区地震特征周期分区为第一区，地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。
水文特征
地表水
桂平市地处黔、郁、浔三江流域内，三江蜿蜒流过全市14个乡镇，河流年径流量大，市内河流纵横交错，水库分布密度大，可利用水资源丰富。我市境内汇入黔、郁、浔三大河的一级支流有40条，总长度670.78 km，多年平均径流量为54.4832亿m3。全市现有水库134座，其中中型水库9座，小（一）型水库25座，小（二）型水库100座，山塘11426处，总库容37951亿m3，有效库容2.67亿m3。位于贵港市、桂平市和武宣县交界处的达开水库，其正常蓄水位100.6m（黄海高程），死水位89.8m，处于黔江支流马来河的下游，在其流域内没有较大的城镇和大工业污染，水质现状较优。
郁江，俗称南江，是珠江流域西江干流黔江段和浔江段的分界点。横贯广西南部。发源于云南省广南县莲城镇听弄村，上源称达良河，向东北流入广西境称驮娘江，流经广西的西林县，至田林县与西洋江汇合称剥隘河，往南流至云南省的剥隘圩，然后拐向东流入百色市，至百色镇与澄碧河汇合称右江。流经田阳、田东、平果、隆安等县，在南宁宋村与左江汇合称郁江(自宋村至横县六景圩的郁江河段，在习惯上称为邕江)，然后流经南宁市、邕宁县、横县、贵港市，至桂平市与黔江汇合而止。河长1179公里，总落差1655米，平均坡降1.4‰。流域面积90656平方公里，在广西境内为70007平方公里，占西江水系总面积34.5%。郁江位于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的东南面，流域面积800km2，最大流量19000 m3/s，最小流量300 m3/s，年平均径流量596亿m3。
地下水
桂平市境内地下水蕴藏丰富，地下水类型有孔隙水、孔隙裂隙水、岩溶水和岩溶裂隙水四种类型，主要分别在郁江北岸，境内有8个富水地段，碳酸盐岩溶水主要存储于裂隙或溶洞中，通过裂隙或溶洞呈管道式径流。境内发育有地下河2条，枯水流量50.7～304.4L/s，泉水点及地下河出口共12个，总流量为547.31L/s，总蓄水量109.2亿m³。
气候
桂平市属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，夏短冬长；上半年盛吹偏南风，下半年盛吹偏北风。据记载，近50多年来，桂平市年平均气温21.4℃，月平均最高气温（7月份）28.4℃，月平均最低气温（1月份）12.1℃，累年极端最高气温达39.2℃（县气象站1953年8月13日资料），累年极端最低气温-3.3℃，发生在1955年1月11日（指气象站所在地）。年平均降雨量1731.8毫米，最多为2484.7毫米（1959年）；最少为1191.8毫米（1984年）。年均蒸发量为1304.5毫米，最大年蒸发量为1597.9毫米（1963年）；最小年蒸发量为1097.2毫米（1976年）。年内蒸发量最大为7月份198.2毫米，5~10月各月蒸发量均超过100毫米；2月份最少，仅50.8毫米。年均相对湿度为80%，除10、11两个月外，各月平均相对湿度都超过75%。最大为3、4两个月，达85%；10月、11月最小为73%。历年最小相对湿度为9%，出现在1955年1月11日。全市各地几乎年年都有霜冻出现，南北山区较多，平均每年有霜10天以上，其它地区一般霜日只有2～3天。一次最长有霜日数5天，发生在1957年12月21日至25日。霜出现机会尤以元月份最多，12月份次之。
桂平市属低纬地区，风向随季节明显变化，盛吹西北风和东南风。1～2月受冬季风影响，吹北、偏北风；3～5月转吹西北风；6～7月受夏季风影响，吹西、南南东风；8月转北、西、南风；9～12月又转西北风。时间最长为西北风，一年之中占7个月，其次是南风，北风和南南东风，共占5个月。年均风速1.4米每秒，其中1、2、4、5、6、8月为1.4米每秒；3、11、12月为1.3米每秒；9、10月为1.2米每秒；风速最大为7月，达1.7米每秒。解放后最大风速大于40米每秒，发生在1975年8月，风向偏南；1959年7月、1963年5月曾发生过大于28米每秒的大风，风向偏南。
区域资源概况
土壤植被
桂平市境内土壤分为7个土类、16个亚类、67个土属、160个土种。7个土类分别为：水稻土、红壤、砖红壤性红壤（赤红壤）、黄壤、石灰（岩）土、紫色土、冲积土。其中：
（1）水用土壤：有潴育性水稻土、淹育性水稻土、潜育性水稻土、沼泽性水稻土、侧渗性水稻土、盐渍性水稻土共六个亚类。面积为52690.4hm2。
（2）旱地土壤：有砖红性赤红壤、红壤、棕色石灰土、酸性紫色土、中性紫色土、河流冲积土、洪积土共七个亚类，面积20457.3hm2。
（3）山地土壤：有棕色石灰土、酸性紫色土、中性紫色土、冲积土、红壤、黄红壤、红壤性土、赤红壤、洪积土共9个亚类，面积193569.5hm2。
桂平市境内地带性植被属南亚热带季风常绿阔叶林。主要有樟科的广东琼楠、网脉琼楠、华南樟、阴香、樟树、野黄桂等；壳斗科的水椎栲、罗浮栲、铁锥栲、东京栲等；茶科的尾叶山茶、红花油茶、心叶船柄茶、猪血木等；金缕梅科的半边枫、枫香、红芭木等；冬青科的棱枝冬青、广东冬青、大果冬青等；杜英科的乌口果、薯豆杜英，毛叶杜英等；木兰科的桂南木莲、广西木莲、深山含笑等，还有杜鹃花科、灰木科等亚热带树种组成。
此外，属热带的树种有桑科的榕树：大戟科的黄桐、千年桐、秋桐、白楸；山莱萸科的单室茱萸；棕榈科的鱼尾葵、山槟榔以及桃金娘、油甘子、岗松、树蕨、野芭蕉等林下植物。在深谷的局部地方，如龙冲深冲，还具有一定的热带沟谷雨林特色的林分。
动物资源
桂平市域内主要野生兽类有22种，常见野生鸟类约35种，昆虫类主要有蚯蚓、蚂蟥、蜈蚣、蜻蜓、蝴蝶、蜂、螳螂、蟋蟀、蜘蛛、牛屎虫、地龟虫以及一些农作物害虫的天敌等；两栖类主要有大鲵、蝾螈、蟾蜍、青蛙、棘胸蛙、大绿蛙、大头蛙、华南湍蛙、华南雨蛙、泽蛙、沼蛙、虎纹蛙、大水蛤等15种；爬行类主要有龟、鳖、蛤蚧（大壁虎）、壁虎、斑晰、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇、眼镜王蛇、青竹蛇、五寸锦、三索线、蟒蛇、黄梢蛇、乌梢蛇、泥蛇、草花蛇等。列为国家重点保护的有猕猴、穿山甲、林麝、黑颈长尾雉、猫头鹰、锦鸡、白鹇、苏门羚、小灵猫（香狸）、大壁虎、虎纹蛙等。主要分布在大平山动植物自然保护区。
常见鱼类有47种，如鲤鱼、鲫鱼、草鱼、花鱼、塘角鱼、七星鱼、竹鱼、扁鱼、鲶鱼、黄鳝、斑鳠鱼、长臀鮑、卷口鱼、青鱼、泥鳅、腊追、脚鱼、鲵鱼等。根据《国务院关于全国重要河湖泊水功能区划（2011~2030年）的批复》（国函〔2011〕167号），以及《国务院批复全国重要河湖泊水功能区划登记表（广西）》，确定港南区东津镇—桂平市西山镇起村长度64km，水质指标划分为Ⅲ类，功能区类型为“郁江港南、桂平农业、工业用水区”。本次评价涉及河段为上述河段。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区由于长期受人类活动的影响，已很少有大型野生动物出没。根据现场调查和访问当地村民，区域内野生动物主要以常见的昆虫类、鸟类、啮类为主，无大型野生动物。规划范围内无《国家重点保护野生动物名录》中的珍稀动物分布。
矿产资源
桂平市县内矿产经不全面勘查，目前已发现38种，其中金属矿17种；非金属矿21种。藏量较多的有锰、锡、铅、锌、重晶石、钾长石、石灰石、犬理石、花岗岩等。曾开采和正在开采的有33种。
旅游资源
桂平市境内山川秀丽，风景名胜荟萃，“别有天地”、“凤擅名胜”、“秀盖南天”是“游踪来绝顶”的旅游胜地和佛教圣地。以“南天第一秀山”而著称的西山，是国家重点风景名胜区；金田起义地址是国家重点文物保护单位；龙潭国家森林公园被誉为北回归线上绿色翡翠；白石洞天是全国道教三十六洞天中的第二十一洞天；罗丛岩是全国七十二福地中的“天南福地”；东塔是广西第一高古塔；大藤峡是著名江流峡谷、明朝瑶民起义的根据地，毛泽东主席曾亲笔写下“大藤峡”三字；释宽能法师灵骨舍利是世界上有史料记载的第一个比丘尼舍利子；广西第一座北回归线标志塔等景区景点，令人留连忘返。
上述风景旅游区与西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区距离最近的为罗丛岩和桂平西山风景区。罗丛岩位于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区东北面，两者边界最近的距离为8km；桂平西山风景区位于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区东北面，两者边界最近的距离为21km。评价区域内无重点文物保护单位。
社会环境情况
行政区划与人口
桂平市，别名浔州，是广西壮族自治区所属县级市，全市总面积4074 km2，辖26个乡镇431个村（社区）。市政府驻地西山镇，下辖乡镇为：西山镇，木圭镇，木乐镇，石咀镇，社坡镇，油麻镇，社步镇，下湾镇，麻垌镇，罗秀镇，中沙镇，木根镇，大洋镇，大湾镇，白沙镇，石龙镇，蒙圩镇，南木镇，江口镇，金田镇，紫荆镇，垌心乡，厚禄乡，罗播乡，马皮乡，寻旺乡等26个乡镇。桂平市总人口190.1万人，城区人口25万人，大部分居民为汉族，壮族、瑶族人口占总人口的6.35%。
大湾镇地处桂平市西南，郁江横贯全镇。东连桂平市大洋镇，南接玉林市兴业县，西交贵港市港南区的东津镇，北和桂平白沙镇隔江相望。辖区面积134平方公里，管辖17个行政村，分别为:大湾村、耀团村、界岭村、山塘村、下山村、天堂上村、天堂下村、平塘村、大坪村、硬塘村、新桂村、里各村、安担村、新安村、双岭村、必祝村、榄塘村，258个村民小组，2013年末，全镇人口9.6万多人。

社会经济
桂平市2020年全年地区生产总值342.91亿元，增长4.5%；财政收入19.12亿元，增长6.2%；固定资产投资增长8.4%；农林牧渔业总产值124.32亿元，增长4.9%；社会消费品零售总额150.33亿元，增长10.2%；城镇居民人均可支配收入32396元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入15592元，增长11.2%。
环保基础设施及情况
（1）工业区污水处理厂概况
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内未建设配备污水处理厂，本次规划将于园区中部新建污水处理厂1座，用于园区内污水的集中处理。近期规模1.5万m3/d，远期规模2.0万m3/d，占地面积约2.36公顷。污水按地势走向，由北南两侧通过污水管排汇至规划区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入郁江。
（2）工业区生活垃圾处理设施概况
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内现有一座城镇垃圾转运站（大湾镇大冲口垃圾转运站），位于规划区南部，主要收纳大湾镇26个乡村的生活垃圾，集中收纳的生活垃圾将转运至桂平市生活垃圾无害化处理场进行填埋处理，日均收纳转运量约为10吨。本次规划实施后将由当地政府对该垃圾转运站进行拆除，并另寻新址建设。
（3）桂平市生活垃圾处理设施
桂平市生活垃圾无害化处理场位于桂平市下湾镇团结村和社步镇宁江村交界处，周围均为山岭，所处地理坐标为：东经110度3分37秒，北纬23度15分0秒。该垃圾填埋场由广西华都环保投资集团有限公司桂平分公司运营，占地面积21.0364万平方米，库容约234.33万立方米，设计处理能力是日处理生活垃圾200吨；该垃圾填埋场现有两套污水处理设备，一套日处理能力200立方米，另一套日处理能力为100立方米。生活垃圾处理的生产工艺是过磅→摊平→消毒杀菌除臭→覆土→盖膜→终场覆土→恢复生态；污水处理流程：污水（渗滤液）→调节池→集水井→厌氧罐→缺氧池→好氧池→超滤→纳滤→反渗透→外排，渗滤液处理尾水排放管道长约8.5公里，排放口位于社步镇清石村委会斜对面郁江岸边。
环境敏感点情况
饮用水源保护区
经调查，本次规划区内涉及大湾镇新桂村水源地，规划区南面边界约2.4km处为大湾镇郁江水源地二级保护区下游边界；规划区北面与白沙镇郁江水源地二级保护区上游边界有部分重合（重合部分面积为0.037km2）。
生态公益林
公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林、自然保护区的森林和国防林等。根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》，规划区范围内无公益林，均为一般商品林，本次规划区未侵占公益林。
基本农田
根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》（报批稿），规划区现状用地分为建设用地、农用地：其中建设用地中大部分为村庄建设用地，少部分为道路用地、公共管理与公共服务设施用地；农用地主要以水田、旱地、园地、林地、草地为主，涉及基本农田用地约268ha。

根据现场调查，规划区内基本农田现状均为耕地，尚未进行工业开发。本次规划后，集中建设区涉及基本农田的区块主要为船舶制造区、船舶维修区、船舶制造的产业配套区、管理服务区、货运码头区。后期随着工业园区大规模开发，现有村庄将进行搬迁安置，规划建议在地区国土空间规划中调整规划区内土地使用性质，将基本农田区予以调整，以满足园区工业开发建设需求。
文物古迹
本规划范围内不涉及文物古迹。
鱼类三场
本规划区范围以及地表水评价范围内不涉及鱼类产卵场、越冬场和索饵场。
区域生态红线
广西壮族自治区生态保护红线

由于《广西壮族自治区生态保护红线划定方案》政府还没正式公告，相关资料仍处于保密阶段，本次环评时根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》（报批稿）以及与国土资源局、生态环境局沟通对接，已明确本规划范围不涉及《广西壮族自治区生态保护红线划定方案》中划定的生态红线保护范围。
贵港市三线一单

根据《贵港市生态功能区划》（2012年）及其图件，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围位于农林产品提供区，不属于重要生态功能区。另外，根据《《贵港市人民政府关于印发我市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（贵政规〔2021〕1号）要求及其图件，贵港市全市共划定环境管控单元65个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线、一般生态空间、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域；全市划定优先保护单元36个。重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域；全市划定重点管控单元24个。一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，衔接乡镇边界形成管控单元；全市划定一般管控单元5个。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区为工业园规划区，属于重点管控单元，不涉及优先保护单元，符合生态保护红线要求。

环境质量现状调查与评价
空气环境质量现状调查与评价
项目所在区域环境空气质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，规划所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或 环境质量报告中的数据或结论。本次评价利用收集到的《桂平市2020年1月1日至12月31日空气质量监测数据（已审核）》，按照HJ663中的统计方法进行统计，桂平市六项基本污染物环境质量现状统计结果见表3.4-1。
桂平市 SO2、NO2 年平均及 24小时平均第 98百分位数浓度，PM10、PM2.5 年平均及24小时平均第 95百分位数浓度，CO24小时平均第 95百分位数浓度，O3日最大 8小时平均第 90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，根据《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，规划所在区域环境空气质量为达标区。
基本污染物环境质量现状评价
根据本项目所在区域桂平市监测站的分布情况，桂平市共1个空气监测站，监测站基本情况见表3.4-2。
本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及桂平市监测站 2020年环境空气质量监测数据，对各基本污染物进行环境质量现状评价。
（1）评价标准
本规划评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）评价方法
对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的 浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，计算方法见下公式：
式中：C 现状（x，y，t）——环境空气保护目标及网格点（x，y）在 t 时刻环境质量现状浓度，µg/m3；
C 现状（j，t）——第 j 个监测点位在 t 时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和 长期浓度），µg/m3；
n——长期监测点位数。 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的污染物浓度统计方法，本次环境空气质量评价中，各评价时段内污染物的统计指标和统计方法如下所示：
1）年平均浓度按照一个日历年内城市 24 小时平均浓度值的算数平均值的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。
2）相应百分位数浓度按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013） 中的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第 p 百分位数 计算方法如下：
①将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为，{ X（i），i= 1,2, …

n }。
②计算第 p 百分位数 m 的序数 k，序数 k 按式(A.3)计算
k=1+(n-1) ▪p%
( A.3)

式中：k——p%位置对应的序数。
n——污染物浓度序列中的浓度值数量。
③第 p 百分位数 mp 按式(A.4)计算：
mp=X（s）+（X（s+1）-X（s））×（k－s）
(A.4)

式中：s——k 的整数部分，当 k 为整数时 s 与 k 相等。
（3）监测结果统计与评价
本次基本污染物现状监测结果见表 3.4.1-3。由表可知，根据《环境影响评价技术导 则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气达标情况评价指标为 SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由表 3.4-3 可知，桂平市 SO2、NO2 年平均及 24 小时平均第 98 百分位数浓度，PM10、PM2.5 年平均 及 24 小时平均第 95 百分位数浓度，CO24 小时平均第 95 百分位数浓度，O3 日最大 8小时平均第 90 百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
补充监测数据的现状评价
（1）监测点布设
根据本次规划的西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的规模和产业定位、评价区域环境现状以及敏感点的分布情况，结合本地区的地形和污染气象等自然因素综合考虑，工业区所在区域年主导风向为东北风，依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的评价要求，确定设置3个环境空气质量现状监测点具体监测情况见表3.4-4和附图 3。
（2）监测时间和频率
监测时间：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氨、硫化氢监测时间为2021年06月27日~202107月03日连续监测7天，臭气浓度监测时间为2021年06月27日~2021年06月29日连续监测3天。

监测频率：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氨、硫化氢连续7天，监测1h平均浓度，每天采样4次（02:00，08:00，14:00，20:00），每小时至少有60min的采样时间。臭气浓度连续监测3天，监测1h平均浓度，每天1次。监测同时记录监测点基本情况，附监测点坐标和照片。监测期间同步观测气温、气压、湿度、风向、风速、云量等气象要素。
（3）监测及分析方法
本规划环境空气质量现状监测分析按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）中要求进行。具体分析方法详见表3.4-5。
（4）评价标准
苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值，臭气浓度尚无环境质量标准，故本次环评不做评价，仅列出现状监测背景值。
（5）评价方法
①采用单项质量指数法进行评价。单因子指数法计算公式为：
[image: image2.png]



式中：Ii   ——某污染物的单项质量指数，%；
Ci   ——某污染物的实测浓度，µg/m3；
Coi   ——某污染物的评价标准限值，µg/m3。
当 Ii≥1 时，表示 i 污染物超标，Ii＜1 时，表示 i 污染物未超标。
②根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法见下公式：
[image: image3.png]



式中：C 现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，µg/m3；
C 监测（j，t）——第 j 个监测点位在 t 时刻环境质量现状浓度（包括 1h 平均、8h 评价或日平均质量浓度），µg/m3；
n——现状补充监测点位数
（6）监测结果 

环境空气监测报告详见附件，环境空气质量现状监测结果见表 3.4-6。
（7）大气环境补充污染物环境质量现状评价
通过监测结果的统计分析，评价区各监测点的苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢均达到《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。
地表水环境质量现状调查与评价
区域水功能区水质达标情况
本次规划西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区仅产业园区中部规划新建污水处理厂1座，用于园区污水的集中处理，排污口则就近设于郁江。根据贵港市环保局发布的《我市 2020年水环境质量总体保持优良》，国控断面郁江贵港段的火电厂断面水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅱ类水质标准，水质达标率为100%，区域水功能区水质达标。
监测断面布设
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂位于产业园区中部，近期规模1.5万m3/d，远期规模2.0m3/d，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郁江。

本次评价地表水现状监测在西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划建设污水处理厂尾水受纳水体郁江设置4个监测断面，具体监测情况见表3.4-7和附图 3。
监测因子
W1～W4各监测断面监测因子：水温、pH值、色度、SS、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、氰化物、铜、锌、砷、铅、镍、汞、镉、六价铬、氟化物、共28项。同时测定各断面水深、河宽、流速、流量等水文参数。

监测时间与频次
W1～W4各监测断面连续监测3天，每天采样一次，监测时间为2021年06月30日~2021年07月02日。
采样及分析方法
执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的有关规定，采样断面同时记录基本情况，附监测点坐标和照片。地表水监测因子的分析方法和最低检出限见表3.4-8。
评价标准
地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中色度、总氮、悬浮物无对应环境质量标准，本次评价仅列出监测值，不作评价分析。
评价方法
采用《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）推荐的水质指数法进行评价，计算公式如下：
（1）单项水质参数 i 在 j 点的标准指数为：
Si,j＝Ci,j/Cs,i

式中：Si.j—污染物 i 在监测点 j 的标准指数，标准指数大于1，说明水质已受到该污染物的污染；
Ci.j—污染物 i 在监测点 j 的浓度；
Cs.i—水质参数 i 的地面水水质标准。
（2）对于pH值的标准指数为：

SpH,j = (7.0 – pHj)/(7.0 – pHsd)   (pHj≤7.0时)

SpH,j = (pHj–7.0)/( pHsu – 7.0)    (pHj >7.0时)

式中：SpH,j—pH 值水质指数；
pHj—pH 值实测值； 

pHsu—地表水水质标准中规定的 pH 值上限；
pHsd—地表水水质标准中规定的 pH 值下限。
（3）对于溶解氧（DO）的标准指数计算公示为：
式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；
DOj—溶解氧在 j 点的实测统计代表值，mg/L； 

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； 

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流 DOf=468/（31.6+T）； 

T—水温，℃。
水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越重；标准指数越小，说明水体受污染的程度越轻。
监测与评价结果
区域地表水水质现状监测结果见表 3.4-9~3.4-12。
监测结果表明，郁江W1~W4监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域各地表水体水功能区水质达标。由于色度、悬浮物、总氮无评价标准本报告不评价。

地下水环境质量现状调查与评价

监测点布设
郁江为区域水文地质单元最低处，也是整个水文地质单元地下水的排泄区，区内地下水径流方向为自东向西，排泄进入郁江。同时结合工业区周边敏感点分布情况，共设定 5个地下水监测点，具体见表 3.4-13 和附图3。
监测因子
①水质监测：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、二甲苯、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、耗氧量、石油类、苯、萘、甲苯，共计34项。
②水位监测：水位、井深、记录监测井经纬度。
监测时间及频率
1#～5#监测时间为2021年07月01日，每天采样一次。
地下水采样及分析方法
地下水采样及分析方法按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。地下水水质分析方法及检出限见表 3.4-14。
评价标准
本次评价地下水监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
评价方法
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超过规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式如下：
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
Pi＝Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； 

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； 

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；
② 对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：
SpH,j = (7.0 – pHj)/( 7.0 – pHsd)   (pHj≤7.0时)

SpH,j = (pHj–7.0)/( pHsu – 7.0)    (pHj >7.0时)
式中：SpH,j—pH 值水质指数；
pHj—pH 值实测值； 

pHsu—地表水水质标准中规定的 pH 值上限；
pHsd—地表水水质标准中规定的 pH 值下限。
监测与评价结果
（1）水位监测结果
（2）水质监测结果与评价
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）8.4.1.1，现状监测结果应进行统计分析，地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。项目区域地下水现状水质监测与评价结果详见表3.4-16。

由监测结果可知，U3、U4、U5监测点监测期间总大肠菌群均出现超标现象，最大超标倍数532.33。U1、U3、U4、U5监测点监测期间细菌总数均出现超标现象，最大超标倍数16。其余的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。分析上述总大肠菌群、细菌总数超标原因主要是监测点附近农村生活污水无序排放、生活垃圾无序堆放及农业及家禽散养面源污染引起的。
声环境质量现状及评价
监测布点
在规划区内及周边居民点、村庄等敏感点布设 6个环境噪声监测点，具体见表3.4-17及和附图 3。
监测时间和频率
监测日期2021年07月0.2日~2021年07月03日，连续监测2天，昼间（6:00～22:00），夜间（22:00～6:00 点）各测量一次。
监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。选择在无雨雪、无雷 电天气，风速为 5m/s 以下时进行测量。
评价标准和评价方法
N1～N6执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。
声环境现状监测统计结果
评价区域声环境质量现状监测统计结果见表3.4-18。
从上表可以看出，本次监测的敏感点N1～N6声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
土壤环境质量现状调查与评价
监测布点
根据国家土壤信息平台，产业园规划区内的土壤占地类型为灰潮土、酸性紫色土、水稻土、赤红壤等4种。为调查规划区内及周边土壤环境质量状况，本次评价设置7个土壤监测点。具体见表3.4-19和附图3。
监测因子
各监测点位的监测因子详见表3.4-20。

测时间及频率
S1～S7监测频次为1天，采样1次，监测时间为2021年06月30日。
采样及分析方法
参照国家环境保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）的有关规定执 行，见表3.4-21。
评价方法
参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1 时，表明土壤受到污染，指数值越 高，污染越严重。标准指数计算公式如下：
采用单因子指数法评价。公式为：
Pi =Ci/Si

式中：Pi —土壤污染物的质量指数，当 Pi >1 时，说明土壤已受到污染；
Ci  －土壤中污染物的含量；
Si  －评价标准。
评价标准
S1~S6执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的相关标准。

S7执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中较严格的风险筛选值标准。
监测分析结果与评价
区域土壤环境质量现状监测评价统计结果见表3.4-22。
由上表可知，S1～S6监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值标准要求，二甲苯无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。S7监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中规定的风险筛选值标准要求，苯、石油烃（C10-C40）、间二甲苯+对二甲苯、甲苯、二甲苯5个因子无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。
河流底泥环境质量现状及评价
监测布点
本次评价在西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂规划拟设排污口上下游共设4个河流底泥监测点位，具体见表3.4-30 和附图 3。
监测项目及监测时间
监测项目为：监测因子：①物理指标：含水率。②化学指标：pH值、铜、锌、砷、铅、镍、汞、镉、铬共9项。
监测时间为：监测一期，一次采样分析，采样时间为2021年06月30日。
采样及分析方法
底泥样品采集和分析方法参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中的有关规定，详见表 3.4-31。
评价方法
采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）推荐的底泥污染指数 计算公示：
Pi,j＝Ci,j/Cs,i

式中：Pi,j——底泥污染因子 i 的单项污染指数，大于 1 表明该污染因子超标；
Ci,j——调查点位污染因子 i 的实测值，mg/L；
Cs,i——污染因子 i 的评价标准值或参考值，mg/L。
评价标准
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018），底泥污染评价标准可以根据土壤环境质量标准或所在水域的背景值确定底泥污染评价标准值或参考值。故本次评价底泥污染评价标准参照执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值标准（采用各污染物的“其他”标准值）和风险 管制值标准，详见表3.4-31。
监测分析结果与评价
底泥监测分析结果见表 3.4-32。
根据上表可知，河流底泥各监测点的监测因子均能达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的风险筛选值（基本项目）标准要求。由于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区现状无企业产生重金属废水，且周边村庄生活污水不含有重金属因子，根据与本次评价中区域土壤监测数据对比，河流底泥与土壤中重金属含量相近，故本次评价底泥中重金属含量主要与土壤本底值有关。
生态环境现状调查
土地利用现状调查
规划园区位于桂平市西南部，园区在开发用地规模方面，总用地面积约 5.5557km2。根据规划区域土地利用现状调查，规划区范围内土地主要有园地、林地、农田、村庄、道路等用地，其中主要以农田为主，农田主要结合现状水系自由分布于园区各处。园区内有一定的现状水系，水系水流相对较小，水系自东北向西南流。根据国家土地利用总体规划，将土地用途划分为农用地、建设用地和未利用地，结合规划区范围内的现状用地情况，规划区现状用地分为建设用地、农用地：其中建设用地中大部分为村庄建设用地，少部分为道路用地、公共管理与公共服务设施用地；农用地主要以水田、旱地、园地、林地、草地为主，涉及基本农田用地约268ha。
区域植被现状调查
评价区域为低山丘陵地带，地势起伏较小，高度差较小。规划区整体地势上为北高南低、东高西低的地形走势。区内分布有多条山体自然汇集而成的排洪沟，自东侧和北侧山体区域向西流入郁江。区域内主要以农业植被分布，低山丘陵及山脚平地主要以乔木、灌木、灌草丛分布。
（1）农业植被：主要有甘蔗、玉米、红薯、蔬菜、瓜类、果类、花生等。
（2）常绿灌木丛：主要树种有桃金娘、岗柃、余甘子、野牡丹、银柴（大沙叶）、野漆、大青、山芝麻等。
（3）灌草丛：主要为芒箕、青香茅、五节芒、画眉草、鹧鸪草、红裂稃草、狗牙根、 纤毛鸭嘴草、黄背草、野古草、竹节草（鸡谷草）、地毯草等。
（4）乔木：评价区域内乔木植被稀少，主要为人工种植的小片速生桉，以及杉树、松树、桃树、芭蕉等。
规划评价区内未发现国家及地方重点保护的珍稀植物，无自然保护区等生态敏感目标。
区域野生动物现状调查
评价区地处亚热带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属东洋界，华南区，闽 广沿海亚区，滇桂山地丘陵省。目前，评价区域内人类活动较多，野生动物组成比较简单，种类及数量较少。哺乳类主要有松鼠等；鸟类主要有麻雀等；爬行类主要有蜥蜴、 蛇、壁虎等；两栖类主要有青蛙、蛤蟆等。规划评价区内未发现有国家及地方保护动物， 没有涉及国家野生动物栖息地。
 区域水生生态现状调查
（1）浮游植物

经统计，调查江段浮游植物有6门60属，其中蓝藻门9属，绿藻门有21属，硅藻门21属，裸藻门3属，甲藻门4属，金藻门2属，以绿藻门和硅藻门的种类占优势，裸藻门、甲藻门和金藻门种类少。浮游植物现存量平均值是46.9703×104ind./L（密度）和0.7760mg/L（生物量）。贵港枢纽坝下断面的浮游植物密度最低，仅为33.1174×104ind./L；浮游植物生物量最低，仅为0.4826mg/L。

（2）浮游动物

调查江段内浮游动物种群组成多为常见属种，与一般河流浮游动物组成比较，浮游动物种类组成以桡足类的种数较多，而轮虫、枝角类的种数相对较少。

（3）底栖动物调查

底栖动物的丰富度与采样点处的底质状况、水文环境和水质状况有一定的联系。底栖动物一般生活于水体流速比较缓慢、透明度较高、有机质比较丰富而底质多为细小沙石和淤泥的水体中，一般多营腐食或吞食型营养，是鱼类的重要饵料生物。

经调查及实验室分析，检出调查江段共有底栖动物3门7纲23种，在检出的23种底栖动物中软体动物有12种，其中腹足类8种、瓣鳃类4种；节肢动物有8种，其中水生昆虫和甲壳类均为4种；环节动物3种，其中多毛类、寡毛类和蛭类均为1种。

种类组成上以多毛类的沙蚕和寡毛类的尾鳃蚓表现较丰，以软体动物的腹足类、甲壳动物的虾类为优势种群。

（4）水生管维束植物

水生植物的分布与河水的流速、水深变化、透明度及底质状况等密切相关；一般在水流缓慢、浅水、透明度大、腐殖质丰富的淤泥或泥沙底质的河段，水生植物覆盖度较大，种类也较丰富；反之，在水流湍急、深水、透明度小、石头底质的河段，水生植物种类单调、覆盖度小、甚至无植被分布。

（5）鱼类

根据资料收集，结合现场调查，目前调查江段共有鱼类87种。鱼类生活或洄游通过，隶属于10目23科66属，除4种洄游鱼类和9个移入种外，纯淡水种有74种；鱼类的主体是鲤形目鱼类，共有55种，其次为鲇形目12种，鲈形目11种，鲑形目、鳉形目各2种，鲼形目、鲱形目、鳗鲡目、脂鲤目、合鳃鱼目各1种。

以上5种濒危鱼类、25种国家重点保护经济鱼类中，除人工增殖放流的品种草、鲢、鳙、鲤、赤眼鳟和在静水水域正常繁殖的斑鳢、黄鳝、鲫、翘嘴鲌等种群密度、数量保持稳定外，其余保护品种的种群密度和数量呈逐年下降趋势，主要原因是：①酷渔烂捕；②大坝蓄水阻隔鱼类洄游通道，同时淹没鱼类产卵场，改变鱼类产卵所需的水文条件；③炸礁、疏浚完全破坏鱼类产卵场；④工业污水、生活废水对江河的污染。

（6）重点保护水生生物及鱼类“三场”

调查江段内的浮游生物、底栖生物、水生维管束植物均为江河普生型的种类；调查江段内重点保护水生生物为濒危鱼类和国家重点保护经济鱼类，共计30种；其中国家重点保护经济鱼类25种，易危、濒危鱼类5种。

经调查，本次评价的郁江河段内无鱼类“三场”分布。
水土流失现状
根据广西壮族自治区人民政府2000年发布的《自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区的通知》（桂政发〔2000〕40号），规划区所在地属自治区政府划分的水土流失重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），规划区处于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量500t/km2·a。
水土流失成因很多，但归结起来主要是自然因素和人为因素。
（1）自然因素
影响水土流失发生的主要自然因素有地形地貌、气候（降雨）、地面组成物质（土壤）、植被等，降雨是水土流失的主要动力，地面坡度是决定径流冲刷程度的基本因素， 植被对保持水土具有极其重要的作用。
规划所在区域水土流失的类型主要为水力侵蚀，因此降雨量及降雨强度为影响水土流失的重要因素之一，园区地处亚热带，降雨集中在4~9月，由于这段时间雨量集中，且降雨量强度大，次数频繁，极易造成水土流失。
（2）人为因素
人为造成的水土流失主要体现在：一是毁林开荒，破坏植被，顺坡种植，造成水土流失；二是乱砍滥伐森林，减少了水源涵养林的面积，加速了水土流失；三是烧砖烧瓦，加大水土流失的程度；四是修路、建厂、开矿、取土等一些开发建设项目在建设过程中乱采滥挖、废土废渣乱堆乱放，不按有关规范法律的要求采取水土保持措施造成认为的水土流失。
根据调查，规划及周边地区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀形态主要为面蚀，其次是沟蚀，属于微度~轻度土壤侵蚀区域，规划所在区域植被覆盖率较高，水土流失较轻。
规划区环境质量的变化情况分析
历年环境空气监测变化趋势分析
根据调查，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区现状入驻的企业较少，现状已建并正常运营企业仅有一家养殖企业（桂平市大湾镇双龙生态养殖基地）和一家驾校（桂平市恒安驾校），废气污染物主要是SO2、NO2、PM10、氨、硫化氢、臭气浓度，特征污染不涉及本此规划新增的特征污染物苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等等。同时由于入驻的企业较少，缺少历史监测资料。综上所述，本此评价主要对SO2、NO2、PM10的变化趋势进行分析。
本评价收集了规划区域内相关环评报告中的有关监测数据对区域环境空气质量进行趋势分析。评价区域历年环境空气质量监测基本情况见表3.5-1，主要污染物监测数据见表 3.5-2。
由上表可知，从2018年到2020年，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区域环境空气中的PM10、PM2.5、NO2、SO2日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，呈现先上升后下降的趋势。
历年地表水监测变化趋势分析
根据调查，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划区范围内无工业废水及生活污水排放进入郁江，故本次评价主要收集贵港市地表水环境质量状况公报及本次规划区范围内的地表水实际监测数据，以及规划区上下游最近地表水监测断面对区域地表水质量进行趋势分析。评价区域历年地表水质量监测基本情况见表 3.5-3。
根据评价区域历年报告，选取西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区涉及的地表水体历年来相近监测断面的主要污染物监测数据最大监测数值，分析历年地表水环境质量变化状况。
郁江火电厂断面与本次规划边界上游500m断面距离较近，代表本次规划区郁江上游的水环境质量。通过表3.5-3的历年地表水监测数据对比可知，近年来西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划工业区地表水郁江上游的COD、氨氮、悬浮物变化趋势较为平缓，郁江水质质量保持较良好。
龙门工业园第二污水处理厂拟建污水排放口上游500m断面与本次规划环评监测的园区规划边界下游4000m（下游白沙镇郁江水源地一级保护水域边界）断面距离较近，代表本次规划区郁江下游的水环境质量；通过表3.5-4的历年地表水监测数据对比可知，近年来规划工业区地表水郁江下游的COD浓度、氨氮、SS均呈先下降后上升趋势。
根据表3.5-4及3.5-5对比历年来西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水上下游的监测数据可知，近年来西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水郁江下游COD、氨氮、悬浮物浓度高于上游，郁江下游COD、氨氮、悬浮物浓度均呈先下降后上升趋势。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水郁江下游水质高于上游主要是因为西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区下游涉及的工业园污水排放较多导致。
历年地下水监测变化趋势分析
本次规划属于新建园区，规划区范围内土地主要有园地、林地、农田、村庄、道路等用地，其中主要以农田为主，农田主要结合现状水系自由分布于园区各处，村庄为自然保留，整个园区基本处于未开发阶段。根据收集资料及现场踏勘，园区规划范围内的现有企业未进行过地下水环境质量监测，无相关历年监测数据比对，故本次评价以本次规划对规划区范围内及周边的地下水监测数据分析区域地下水环境质量状况。本次规划对山刀木儿屯（规划区东北面150m，地下水流向上游）、大湾镇新桂村水源地（规划区内）、滩头岭屯（规划区内）、塘头冲屯（规划区内）、下鲁（规划区南面，地下水流向侧游）等五个地下水监测点进行实测，根据监测结果，滩头岭屯、塘头冲、下鲁等三个监测点监测期间总大肠菌群均出现超标现象，最大超标倍数532.33。山刀木儿屯、滩头岭屯、塘头冲、下鲁等四个监测点监测期间细菌总数均出现超标现象，最大超标倍数16。其余的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。分析上述总大肠菌群、细菌总数超标原因主要是监测点附近农村生活污水无序排放、生活垃圾无序堆放及农业及家禽散养面源污染引起的。规划区域内的地下水环境质量一般，呈下降趋势。本次规划要求入驻企业在建设运营过程中根据地下水环境导则做好地下水跟踪监测工作，以反映区域地下水环境质量的变化趋势。同时，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应制定跟踪监测计划，并由区管委会执行跟踪监测。
历年土壤监测变化趋势分析
本次规划属于新建园区，规划区范围内土地主要有园地、林地、农田、村庄、道路等用地，其中主要以农田为主，农田主要结合现状水系自由分布于园区各处，村庄为自然保留，整个园区基本处于未开发阶段。根据收集资料及现场踏勘，园区规划范围内的现有企业未进行过土壤环境质量监测，无相关历年监测数据比对，故本次评价以本次规划对规划区范围内及周边的土壤监测数据分析区域土壤环境质量状况。本次规划根据规划区范围的土壤占地类型以及产业用地布局，采取均匀布点原则对规划区范围内设置6个土壤表层样监测，对规划区范围外上风向的农用地设置1个土壤表层样监测点。根据监测结果，规划区范围内的S1～S6监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值标准要求，二甲苯无无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。规划区范围内的S7监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中规定的风险筛选值标准要求，苯、石油烃（C10-C40）、间二甲苯+对二甲苯、甲苯、二甲苯5个因子无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。规划区域内及周边的农用地土壤环境质量良好，保持着原有土壤的良好特性，未出现下降趋势。为保持好区域内的土壤环境质量及了解土壤质量的变化趋势，本次规划要求入驻企业在建设运营过程中按照土壤环境导则做好地下水跟踪监测工作，以反映区域土壤环境质量的变化趋势。同时，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应制定跟踪监测计划，并由区管委会执行跟踪监测。
评价区域污染源调查
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于桂平市大湾镇新桂村至硬塘村沿江地段，规划所在区域现状用地主要为非建设用地，且大部分为农林用地，用地构成包括：基本农田、一般农用地、林地、自然保留地和农村居民点。根据收集资料和现场踏勘统计，园区范围内现状企业较少（仅两家）分别是一家养殖企业（桂平市大湾镇双龙生态养殖基地）和一家非工业型企业的驾校（桂平市振兴驾校）。此外，园区规划范围内现有一座城镇垃圾转运站（大湾镇大冲口垃圾转运站），位于规划区南部，主要收纳大湾镇26个乡村的生活垃圾，集中收纳的生活垃圾将转运至桂平市生活垃圾无害化处理场进行填埋处理，日均收纳转运量约为10吨。园区内企业基本情况见表3.6-1。

由于上述企业均不符合本轮规划产业定位和产业布局，故拟对上述企业进行关闭或搬迁。

非工业型的桂平市振兴驾校主要为车辆驾驶培训基地，运营过程中主要产生少量的车辆尾气，尾气中污染物主要为CO、NOx、THC等，均为无组织排放，且车辆逸散性较强，不再进行定量分析。此外，培训人员产生少量的生活废水经三级化粪池处理后用于周边旱地施肥，生活垃圾经当地环卫部门统一清运处置，对周边环境影响不大。大湾镇大冲口垃圾转运站，主要为收纳转运大湾镇各乡镇的生活垃圾，日均收纳转运量约为10吨，产生的废气主要为恶臭，难以量计，且本次规划实施后将由当地政府对该垃圾转运站进行拆除。因此，本次主要调查收集桂平市大湾镇双龙生态养殖基地产生的“三废”污染物情况。

园区内均为已建企业，目前无在建或拟建企业。根据收集资料和现场踏勘统计，园区内现有主要废气污染物排放情况见表3.6-2，主要水污染物排放情况见表3.6-3，主要固废产生情况见表3.6-4。污染物排放数据来自贵港市环境保护局及桂平市环境保护局网站公示的项目环评报告及验收报告。
桂平市大湾镇双龙生态养殖基地建设项目于2016年完成环境影响登记备案，项目建设年出栏商品猪7000头，主要建设钢架结构猪舍及沼气池、饲料加工间、兽医室、办公室、宿舍、食堂等附属设施，道路、水电及相关环保配套设施。项目营运期废气主要包括恶臭污染物、沼气燃烧废气，恶臭污染物主要为来源于猪舍、污水处理区及有机肥处理车间的NH3和H2S。

桂平市大湾镇双龙生态养殖基地建设项目营运期产生的废水主要生产废水、生活污水及初期雨水，生产废水主要为猪只排放的尿液、猪舍及猪用具冲洗废水、消毒水，生活污水为职工生活排放的污水等。项目运营期产生的猪只尿液、猪舍及猪用具冲洗废水、生活污水一起经排污系统收集后进入场区污水处理站进行处理，综合废水产生量为18500m3/a。
桂平市大湾镇双龙生态养殖基地建设项目营运期产生的固体废物主要为猪粪、饲料残渣、沼渣、病死猪、防疫废物、废脱硫剂、员工生活垃圾、废药品、废药物等。

现状存在的环境问题、规划制约因素分析
现状主要存在环境问题
（1）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区暂未建设污水处理厂，园区内及周边的村屯生活污水均为无序排放。
（2）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内分布有较多村屯，村庄生活污水无序排放、生活垃圾无序堆放及农业及家禽散养面源污染等，根据对现有的村屯水井采样监测，总大肠菌群和细菌总数超标，最大超标倍数分别为532.33和16，地下水环境质量一般。
规划制约因素
（1）土地资源的制约
规划区占地面积约为5.5557km2，征地范围内未开发区域主要为水田、旱地、林地，以及部分水塘等，征地问题的妥善、圆满解决，不仅关系到西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的规划进度，而且影响到区域性的社会稳定；工业区开发建设占用的农业用地，改变区域内农民原有的农业产生方式，造成被征用土地的农民生产、生活上的不利影响；土地征用的同时，改变现有的土地利用格局，在一定程度上将对规划区域内的生态造成破坏，也可能影响该地区的农产品生产生态功能。
规划集中建设区共涉及基本农田约268ha，占规划区域占地面积的48%，占比较大。根据《中华人民共和国 土地管理法》和《基本农田保护条例》的有关规定，符合法律规定确需占用基本农田的非农建设项目，应先补划后报批。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，必须按照省、自治区、直辖市的规定向省、自治区、直辖市人民政府确定的部门缴纳或者补足占用基本农田保护区耕地造地费。规划部门应充分考虑当地的用地指标，并向国土部门做好新增建设用地的申报工作。
（2）环境敏感目标的制约
规划区周边敏感点较多，工业区建设实施过程中的噪声、废气、废水及固废等排放容易对周边敏感目标产生影响，建设完成后，随着入驻企业的运营，废气、噪声及工业固体废物排放对周边村庄、城镇存在一定的环境影响。
（3）水环境的制约
①规划区域内现存一处村级饮用水源保护区（大湾镇新桂村水源地），周边农村的饮用水源部分以井水为主，因此工业区的建设和运营中的固废若处置不当，或者污染区防渗防腐措施不当，可能对地下水环境造成一定的影响，从而影响到周边村民饮用水安全。
②根据对现有的村屯水井采样监测，总大肠菌群和细菌总数超标，最大超标倍数分别为532.33和16，地下水环境质量一般。
（4）大气环境的制约
根据收集到的《桂平市2020年1月1日至12月31日空气质量监测数据（已审核）》，按照HJ663中的统计方法进行统计，桂平市SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度，PM10、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，规划所在区域环境空气质量为达标区。
（5）饮用水源保护区的制约

规划范围内涉及白沙镇郁江水源地、大湾镇新桂村村水源地保护区，根据《中华人民共和国水污染防治法》规定，禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，要责令拆除或者关闭。饮用水源保护区将对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地布局和排水形成制约。
环境影响识别与评价指标体系构建
环境影响识别
根据西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划的目标、规模、布局、结构、环境保护规划和建设内容，结合当地社会、经济发展总体规划、环境保护规划和环境功能区划，调查主要敏感环境保护目标、环境资源、环境质量现状，分析现有环境问题和发展趋势，识别工业园规划及开发建设可能导致的主要环境影响，初步判定主要环境问题、影响程度以及主要环境制约因素。
主要环境影响识别
规划总体环境影响因素识别
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区建设期对环境的影响主要来自于区域市政基础工程（征地或借地、地面开挖布线）和建筑工程建设（拆迁、打桩、施工、设备安装）等；营运期对环境的影响主要来自于工业企业的排污、公路的车辆运输集疏作业以及城市生活活动的排污。规划实施后的环境影响因素详见表4.1-1，规划的环境影响识别矩阵详见表4.1-2。
表4.1-1    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划环境影响因素
	时段
影响内容
	建设期
	营运期

	水环境
	①施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生的污水;
②露天堆放的建筑材料、废弃物被 雨水冲刷或淋溶产生的污染物；
③雨水对地面冲刷形成的被污染 的地面径流；
④部分建筑材料、砂石在运输及使用过程中洒落到水体中产生污染；
⑤临时生活设施产生的生活污水。
	①各类工业项目排放的工艺废水；
②机械设备的维修及保养产生的含油水；
③雨水冲刷地面形成的地表径流；
④居民及工作人员的生活污水。

	环境空气
	①运输车辆及施工机械引起的扬尘及燃油尾气污染物；
②建筑材料的装卸、运输和使用过 程中产生的大量粉尘和扬尘；
③建筑施工场地裸露地表的由风吹起的扬尘；
④临时生活设施产生的废气。
	①工业企业燃料燃烧排放的烟尘、二氧化硫及氮氧化物。
②工业企业生产车间及辅助生产区、维修车间等排放的工艺废气；
③车辆排放的燃油废气；
④居民区厨房、餐饮业等排放的油烟气。

	声环境
	①施工机械产生的机械噪声和振动;
②加夯加固地基产生的噪声和振动;
③运输车辆产生的交通噪声。
	①机械设备噪声：各类生产设备运转噪声以及生产区水泵、风机、空调等引起的机械噪声；
②汽车等交通工具产生的交通噪声；
③生活服务区产生的社会生活噪声。

	固体废物
	①施工人员的生活垃圾；
②拆迁及基础设施建设的建筑垃圾;
③土建过程中产生的渣土、石块。
	①工业垃圾，主要是生产过程中产生的废渣及设备维修时产生的废弃边角料、废弃工具零件、废包装材料、废次品等，大部分回收利用；
② 生活垃圾，包括食物残渣、食堂废弃物、塑料饭盒、废纸和其它生活废弃物；
③建筑垃圾，包括建筑项目的永久性弃土；
④各类除尘器捕集的烟尘；
⑤污水处理站的污泥。

	生态环境
	① 施工期排污对水生生物产生一定影响；
② 施工期地表裸露，经雨水冲刷，形成水土流失现象；
③ 施工过程中，部分陆域植被会受到破坏。
	① 区域人口变化和集中，形成大量的人流、能源流和物质流；
② 地形地貌的变化，大量透水层面变成不透水层面，因而导致小气候环境的变化，形成热岛效应和污染岛效应；
③ 产流汇流条件变化，地面径流系数变化和污染变化;④ 植被变化导致自然生态环境向人工生态环境变化;
⑤ 土地利用类型的比例发生变化；
⑥ 生态环境的变化，自然景观结构也发生相应变化；
⑦ 规划区取水及规划区内雨水自然流向的改变，导致水量发生变化；
⑧ 废水排放影响水域的水生生物的生境。

	社会经济
	①区域开发过程中对当地居民生 活质量、区域交通等产生影响；
②规划区建设促使区域社会经济 活动趋于活跃。
	①人口规模、结构等会发生变化；
②区域经济社会发展水平及综合实力会提升；
③区域居民生活质量、生活习惯会发生改 变；
④区域景观、繁荣程度、可持续发展水平会加强。


表 4.1-2     西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划环境影响识别矩阵
	         环境
        因素
影响
程度
规划内容
	自然环境
	生态环境
	经济环境
	生活质量

	
	环 境 空 气
	地 表 水 体
	地 下 水 体
	声 环 境
	土 地 资 源
	自 然 植 被
	生 物 多 样 性
	水 生 动 物
	陆 生 动 物
	人 工 绿 地
	国 民 经 济
	物 质 资 源
	农 业
	贸 易
	生 活 质 量
	人 群 健 康
	工 资 水 平

	工业区开发
	-1
	-2
	-2
	-1
	-2
	-2
	-1
	-1
	-1
	+2
	+1
	+1
	-2
	+1
	+1
	-1
	

	人口增长
	-2
	-2
	-1
	-1
	-2
	-1
	-1
	-1
	-1
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	-2
	-1
	-2

	工业发展
	-3
	-3
	-2
	-2
	-2
	-2
	-1
	-1
	-1
	
	+3
	-1
	-1
	+2
	+2
	-1
	+2

	服务业发展
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	
	
	+1
	+3
	
	
	+3
	+2
	
	+1

	道路交通发展
	-1
	
	
	-2
	-1
	
	-1
	
	
	
	+2
	+1
	
	+1
	+1
	
	

	基础设施建设
	
	+3
	+1
	
	-1
	
	
	
	
	+1
	+2
	
	
	
	+2
	+2
	

	生态环境保护
	+2
	+2
	+2
	+1
	+1
	+2
	+2
	+2
	+2
	+3
	+2
	+1
	+1
	
	+1
	+3
	


注：1、表中“+”表示正效益，“-”表负效益。2、表中数字表示相对影响程度大小，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。
由表 4.1-2可知，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的发展建设对国民经济发展和人民生活质量的提高 有较大正面影响，同时对自然环境和生态环境不可避免地产生负面影响，主要是对大气环境、水环境、土地资源、声环境、生态环境的负面影响，但通过规划工业区环境保护和生态保护措施的实施，可减轻或消除负面不利影响。
环境影响因子识别
（1）环境空气影响识别
根据西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区各产业发展的业务类型，规划实施后对环境空气质量可能造成的环境 影响因子识别见表 4.1-3。
表 4.1-3    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划大气环境影响因子识别
	产业类型
	大气环境影响因子识别
	预测评价因子

	船舶制造业
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、
非甲烷总烃、

苯、二甲苯

	船舶维修业
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等
	

	船舶制造的配套产业
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等
	

	仓储物流业
	CO、NOx 等
	

	货运码头
	粉尘、SO2、NOx等
	

	热电站
	烟（粉）尘、SO2、NOx、汞等
	

	工业区污水处理厂
	氨、硫化氢、臭气等
	

	生活服务
	NOx、SO2 、烟尘等
	


（2）水环境影响识别
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划发展产业的主要水环境影响因子识别见表 4.1-4。
表 4.1-4    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划水环境影响因子识别
	产业类型
	水环境影响因子识别
	预测评价因子

	船舶制造业
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	COD、氨氮

	船舶维修业
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	

	船舶制造的配套产业
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	

	仓储物流业
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	

	货运码头
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	

	热电站
	COD、氨氮、悬浮物等
	

	工业区污水处理厂
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	

	生活服务
	COD、BOD、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油等
	


（3）固体废物影响识别
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划发展产业的主要固体废物环境影响识别详见表 4.1-5。
表 4.1-5    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划固体废物环境影响识别
	规划产业
	一般固体废物污染类型/生活垃圾
	危险废物污染类型

	船舶制造业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶维修业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶制造的配套产业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	仓储物流业
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	货运码头
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	热电站
	除尘器粉尘、煤（灰）渣，生活垃圾
	脱硫沉渣、废脱硫剂、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）、废油桶

	工业区污水处理厂
	栅渣、污泥，生活垃圾
	废油（润滑油、矿物油等）、废油桶等

	生活服务
	生活垃圾及餐厨垃圾等
	/


（4）声环境影响识别
主要是生产过程产生的设备噪声，原料和产品运输过程产生的交通噪声及居民生活 的社会生活噪声等。
（5）生态环境影响识别
规划各重点发展产业生态环境影响识别详见表 4.1-6。
表 4.1-6    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划生态环境影响识别结果
	产业类型
	生态环境影响
	影响受体
	评价因子

	船舶制造业
	占地、排污影响生物的生长等
	植被、景观、农作物、生物
	土地、水体、植被、水中生物

	船舶维修业
	
	
	

	船舶制造的配套产业
	
	
	

	仓储物流业
	
	
	

	货运码头
	
	
	

	热电站
	
	
	

	工业区污水处理厂
	
	
	

	生活服务
	
	
	


（6）生态环境影响识别
规划各重点发展产业资源影响识别详见表 4.1-7。
表 4.1-7    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划资源影响识别结果
	产业类型
	资源影响
	影响受体
	评价因子

	船舶制造业
	占用土地资源，消耗水资源、电力资源
	贵港市的土地资源、水资源、电力资源
	土地资源、水资源、能源资源

	船舶维修业
	
	
	

	船舶制造的配套产业
	
	
	

	仓储物流业
	
	
	

	货运码头
	
	
	

	热电站
	
	
	

	工业区污水处理厂
	
	
	

	生活服务
	
	
	


（7）评价因子筛选
根据环境影响因子的识别结果，确定评价因子见表 4.1-8。
环境风险影响识别
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区新的产业体系，包括两大主导产业（船舶制造业、船舶维修业）以及船舶制造的配套产业。由规划各重点发展产业的工程特征和污染影响分析，初步判定西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要存在的环境风险类型如下：
4.1-9    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划主要环境风险类型情况表
	产业类型
	环境风险类型

	船舶制造业
	污染防治处理设施运行事故，导致废气、废水事故排放；危险固体废物堆存发生渗漏事故；易燃易爆物质和危险化学品泄露、火灾、爆炸风险等危害程度较大

	船舶维修业
	

	船舶制造的配套产业
	

	热电站
	

	工业区污水处理厂
	

	仓储物流业
	无重大危险源

	生活服务
	无重大危险源

	货运码头
	无重大危险源


结合西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划定位、入驻企业风险类型以及产业结构中各产业的工程特征和污染影响分析，初步判定本规划中主要存在以下几类环境风险：
（1）大型生产技术系统故障及污染防治处理设施运行事故，导致废水、废气事故排放；
（2）工业区内涉及易燃易爆物质和有毒有害危险化学品的企业在使用及贮存运输过程发生事故，导致易燃易爆物质火灾爆炸，有毒有害物质泄漏；
（3）工业废渣堆渣场发生事故，渗滤液泄漏、渣场溃坝等风险
（4）突发事故造成的环境敏感目标危害的环境风险，尤其是临近工业区的环境敏感目标；
（5）污水处理厂存在污水处理设施出现故障，导致污水无法达标排放从而污染郁江，影响周边地表水水质。
人群健康影响识别
人群健康风险识别因子
根据前述本规划进行的大气环境影响因素识别、水环境影响因素识别、固体废物环境影响因素识别，筛选出西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划实施后可能产生具有易生物蓄积、长期接触对人群和生物产生危害作业的无机和有机污染物、放射性污染物、微生物等。
4.1-10    人群健康影响识别
	产业类型
	人群健康风险因子
	人群主要环境暴露介质
	评价因子

	船舶制造业
	苯、二甲苯
	环境空气、土壤环境、水环境
	苯、二甲苯、

汞及其化合物

	船舶维修业
	苯、二甲苯
	
	

	船舶制造的配套产业
	苯、二甲苯
	
	

	热电站
	汞及其化合物
	
	


根据上表可知，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划实施后可能对人群健康造成风险的污染物主要为汞、苯、二甲苯。
污染物与人体接触的途径以及可能造成的人群健康风险
（1）汞

汞摄入的两个主要途径是职业性暴露和饮食，此外，汞还可以通过呼吸和皮肤接触进入人体。汞极少经消化道进入人体，主要以蒸汽形式进入呼吸道。汞对人体的危害与其形态、环境条件和侵入途径、方式有关。

元素汞毒性并不大，通过食物和饮水摄入的金属一般不会引起中毒。但金属汞蒸汽有高度扩散性和脂溶性，侵入呼吸道后可经血液循环至全身。金属汞中毒的临床表现主要是：神经性头痛、肢体麻木、易激动、口吃、焦虑、思想不集中、记忆力减退、精神压抑等，属于慢性中毒。然而大量吸入汞蒸汽会出现急性中毒，其表现为肝炎、肾炎、尿血和尿毒症等。

无机汞化合物对人体也有毒性，它可以通过胃肠道吸收，以损害消化道和肾脏为主。有机汞化合物，尤其是甲基汞，易被吸收并输送到肝、肾和脑组织等，先受损的是脑组织。其中毒症状主要有：一般症状，如头痛、疲乏、健忘和精神异常等，其他特殊症状，如嘴巴周围和肢端麻木、感觉障碍、语言障碍、步态不稳、视觉听觉都受到障碍，以及肌肉萎缩、肌痉挛等。

（2）苯
苯主要通过呼吸道吸入（47-80%）、胃肠及皮肤吸收的方式进入人体。一部分苯可通过尿液排出，未排出的苯则首先在肝中细胞色素P450单加氧酶作用下被氧分子氧化为环氧苯（7-氧杂双环[4.1.0]庚-2,4-二烯）。环氧苯与它的重排产物氧杂环庚三烯存在平衡，是苯代谢过程中产生的有毒中间体。苯的代谢物进入细胞后，与细胞核中的脱氧核糖核酸（DNA）结合，会使染色体发生变化，比如有的断裂，有的结合，这就是癌变（形象地说，是发生变异，因为染色体是遗传物质，它控制着细胞的结构和生命活动等），长期如此，就会引发癌症。

短期接触：苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。重者会出现头痛、恶心、呕吐、神志模糊、知觉丧失、昏迷、抽搐等，严重者会因为中枢系统麻痹而死亡。少量苯也能使人产生睡意、头昏、心率加快、头痛、颤抖、意识混乱、神志不清等现象。摄入含苯过多的食物会导致呕吐、胃痛、头昏、失眠、抽搐、心率加快等症状，甚至死亡。吸入20‰的苯蒸气5-10分钟会有致命危险。  

长期接触：长期接触苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。引起神经衰弱综合症。苯可以损害骨髓，使红血球、白细胞、血小板数量减少，并使染色体畸变，从而导致白血病，甚至出现再生障碍性贫血。苯可以导致大量出血，从而抑制免疫系统的功用，使疾病有机可乘。有研究报告指出，苯在体内的潜伏期可长达12-15年。妇女吸入过量苯后，会导致月经不调达数月，卵巢会缩小。对胎儿发育和对男性生殖力的影响尚未明了。孕期动物吸入苯后，会导致幼体的重量不足、骨骼延迟发育、骨髓损害。苯对皮肤、粘膜有刺激作用。国际癌症研究中心（IARC）已经确认为致癌物。
（3）二甲苯
误食入二甲苯溶剂时，即强烈刺激食道和胃，并引起呕吐，还可能引起血性肺炎，应立即饮入液体石蜡，立即送医诊治。二甲苯蒸气对小鼠的LC为6000×10-6，大鼠经口最低致死量4000mg/kg。

二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

代谢和降解：在人和动物体内，吸入的二甲苯除3%～6%被直接呼出外，二甲苯的三种异构体都有代谢为相应的苯甲酸（60%的邻-二甲苯、80%～90%的间、对-二甲苯），然后这些酸与葡萄糖醛酸和甘氨酸起反应。在这个过程中，大量邻-苯甲酸与葡萄糖醛酸结合，而对-苯甲酸必乎完全与甘氨酸结合生成相应的甲基马尿酸而排出体外。与此同时，可能少量形成相应的二甲苯酚（酚类）与氢化2-甲基-3-羟基苯甲酸（2%以下）。

残留与蓄积：二甲苯蒸气的经皮吸收与直接接触液体相比是微不足道的。二甲苯的残留和蓄积并不严重，上面我们已经说过进入人体的二甲苯，可以在人体的NADP（转酶II）和NAD（转酶I）存在下生成甲基苯甲酸，然后与甘氨酸结合形成甲基马尿酸在18小时内几乎全部排出体外。即使是吸入后残留在肺部的3%-6%的二甲苯，也在接触后的3小时内（半衰期为0.5～1小时）全部被呼出体外。评价接触二甲苯的残留试验，主要是测定尿内甲基马尿酸的含量，也有人建议测定呼出气体中或血液中二甲苯的含量，但后者的结果往往并不准确。由于甲基马尿酸并不天然存在于尿中，又由于它几乎是全部滞留的二甲苯代谢物，因而测定它的存在是最好的二甲苯接触试验的确证。二甲苯能相当持久地存在于饮水中。自来水中二甲苯的浓度为5mg/L时，其气味强度相当于5级，二甲苯的特有气味则要过7至8天才能消失；气味强度为3级时则需4至5天。河水中二甲苯的气味保持的时间较短，这与起始浓度的高低有关，一般可保留3至5天。

重大不良影响识别
根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）附录D，列表识别西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划实施后可能产生的重大不良生态环境影响，详见表4.2-1。
4.2-1    重大不良生态环境影响识别
	重大不良生态环境影响判识因素
	本规划情况
	是否构成重大不良影响

	导致区域环境质量、生态功能恶化的重大不良生态环境影响，主要包括规划实施使评价区域的环境质量下降（环境质量降级）或导致生态保护红线、重点生态功能区的组成、结构、功能发生显著不良变化或导致其功能丧失。
	本规划不涉及生态保护红线，根据环境影响预测，本次规划实施后未造成区域环境质量降级。
	否

	导致资源利用、环境保护严重冲突的重大不良生态环境影响，主要包括规划实施与规划范围内或相邻区域内的其他资源开发利用规划和环境保护规划等产生的显著冲突，规划实施可能导致的跨行政区、跨流域以及跨国界的显著不良影响。
	根据承载力分析，规划实施未突破区域土地资源、水资源、能源承载力上限；本规划不涉及相邻区域内的其他资源开发利用规划和环境保护规划，不会对跨行政区、跨流域及跨国界产生不良影响。
	否

	导致人居环境发生显著不利变化的重大不良生态环境影响，主要包括规划实施导致具有易生物蓄积、长期接触对人体和生物产生危害作用的无机和有机污染物、放射性污染物、微生物等在水、大气和土壤等人群主要环境暴露介质中污染水平显著增加，农牧渔产品污染风险、人群健康风险显著增加，规划实施导致人居生态环境发生显著不良变化。
	本规划要求入园企业采取严格的污染防治措施，污染物须达标排放，企业严格按照相关规定采取风险防范措施，危险废物必须委托相关资质单位进行合理处置等一系列措施后，区域水、大气和土壤中的污染物水平将不会显著增加；不会造成周边环境农牧渔产品污染风险、人群健康风险显著增加；此外，园区规划建设大量绿地，不会导致人居生态环境发生显著不良变化。
	否


根据识别结果可知，本次规划修编实施后，不会导致区域环境质量下降、生态功能恶化；不会导致资源利用、环境保护严重冲突；不会导致人居环境发生显著不利变化。
环境目标与评价指标体系
环境目标
通过分析国家和区域可持续发展战略、环境保护法规与政策、资源利用法规与政策等的目标及要求，重点依据评价范围涉及的环境保护规划、生态建设规划以及其他相关环境保护管理规定，衔接区域“三线一单”，设定各评价时段有关生态功能保护、环境质量改善、污染防治、资源开发利用等的具体目标及要求见表4.3-1。
表4.3-1    环境目标类型及相关要求一览表
	环境目标类型
	保护/管控对象
	具体目标
	管控目标及要求

	生态功能保护
	大湾镇新桂村水源地、白沙镇郁江水源地、大湾镇郁江水源地
	保障饮用水安全
	避免环境风险，确保不对饮用水源产生影响。

	环境质量改善
	区域空气质量
	评价区域
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，大气环境质量不恶化
	总体要求：工业污染源全面达标排放，严格控制颗粒物、挥发性有机物、苯、二甲苯的排放。

	
	区域地表水质量
	郁江评价河段
	排污口下游7000m 处的白沙镇水源地一 级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，其余河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
	总体要求：排水系统实行雨污分流，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

	
	区域地下水质量
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
	按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则，严格执行地下水防渗要求。

	
	区域土壤质量
	/
	建设用地按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）进行管控
评价区域农用地按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB51618-2018）进行管控

	
	区域声环境质量
	评价区域内未开发区域的村屯执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准；居住、商业区执行2类标准；工业用地、仓储物流用地范围内执行3类标准；工业区主要道路交通干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行 4a类标准；工业区主要道路交通干线相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4a类标准；铁路干线相邻区域为2类声环境功能区的，边界线两侧35m±5m范围内执行 4b类标准；铁路干线相邻区域为3类声环境功能区的，边界线两侧20m±5m范围内执行4b类标准。
	施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

	污染防治
	入园企业
	工业污染源全面达标排放
	污染源达标排放，污染防治措施技术、经济可行且优先采用国际、国内先进技术。

	资源开发利用
	区域土地、地表水资源
	不能突破区域资源利用上限
	单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/km2，工业用水重复率达到75%（总体水平）。


环境目标与评价指标确定
根据评价指标选取的原则，根据《规划环境影响评价技术导则》（HJ130-2019）确定环境目标和评价指标的要求，参照《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）、《广西生态经济发展规划（2015-2020 年）》、《贵港生态市建设规划（2010-2020 年）》等，结合本规划影响特征、主要环境问题、敏感环境要求及主要环境制约因素，按照有关的环境保护政策、法规确定本规划环境影响评价指标。环境目标与评价指标体系表见表 4.3-2。
环境影响预测与评价
预测情景设置
本次环评按照规划的不确定分析，共设置了2种基本情景，详见表5.1-1，规划各主要产业用地及产值目标见表5.1-2。 重点分析预测规划情景下，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区排放的废水、废气、固体废物、噪声源等污染源的情况，并分析规划实施造成的生态环境影响因素。
表 5.1-1    污染情景分析
	情景类型
	情景内容
	分析说明

	规划情景 1
	规 划 的 近 期 方 案 ，至 2025年规划总面积为190.82hm2，其中工业用地面积为44.79hm2。
	规划发展困难的情景，规划期末时仅达到了近期发展目标，工业开发强度、产值及人口规模按照规划的近期规模核算。

	规划情景 2
	规 划 的 远 期 方 案 ， 至 2035年规划总面积为555.57hm2（其中工业用地面积为281.23hm2），规划期末园区范围内总人口为2.98万人。
	规划发展良好的情景，规划期末时已达到远期发展目标，工业开发强度、产值及人口规模按照规划的远期规模核算。


表 5.1-2    各产业规划用地面积
	序号
	产业名称
	用地面积（hm2）

	
	
	近期
	远期

	1
	船舶制造业
	44.79
	146.13

	2
	船舶维修业
	0
	89.01

	3
	船舶制造的配套产业
	0
	46.09

	合计
	44.79
	281.23


规划实施生态环境压力分析
污染源强估算
大气污染源分析
规划实施后，大气污染源主要包括工业废气和生活废气。生活废气主要指居民区厨房、餐饮业等排放的油烟废气。工业区产业发展类型包括船舶制造业、船舶维修业、船舶制造的配套产业，工业区主要产业的废气情况详见表5.2-2。
表 5.2-2    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划产值目标的产业的废气情况表
	名称
	布局产业
	大气污染源类型
	大气污染因子

	船舶制造业
	主要发展船舶制造
	船舶制造的焊接、喷漆等废气，运输车辆排放的尾气等。
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等

	船舶维修业
	主要发展船舶维修业
	船舶维修的焊接、喷漆等废气
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等

	船舶制造的配套产业
	主要发展船舶制造的配套产业，如仪表制造、船舶家具制造、零配件生产等
	开料、清洗、钻孔等废气
	粉尘、苯、二甲苯、挥发性有机物等

	生活服务区
	生活居住、行政办公、教育科 研、医疗卫生、商业服务产业等
	生活废气
	液化石油气燃烧后产生少量的NOx、SO2和烟尘


根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》，工业园区应纳入排放总量管控的主要大气污染物有：二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘。同时，参考同类型企业，工业区产业所排放的废气中酸雾、甲醛、苯、二甲苯、氨、硫化氢、氟化物、臭气以及金属粉尘等较少，并且随着环保措施技术的发展，企业排放的废气中这些污染物的成分会进一步被削减，可忽略不计。

综上所述，本次评价主要核算西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区实施后二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（以非甲烷总烃进行表征）、烟粉尘（PM10、PM2.5）、苯、二甲苯的排放量。
（3）估算方法
船舶制造业、船舶维修业、船舶制造的配套产业的产排污情况采用生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告，生态环境部，公告 2021年 第24号）中机械行业系数手册的产排污系数估算废气源强；热电联产根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）采用产污系数法估算污染源强，实际排污以项目环评为准。

由于园区拟采取集中供热，且进行产业准入限制，因此入园企业的工艺废气不再考虑SO2 、NOx源强。同时考虑到产值增幅、工业发展技术水平及环保技术水平进步等因素，规划近期工艺废气预测排放量参照现有水平估算结果的90%计算；规划远期工艺废气预测排放量按照现有水平估算结果的80%计算。
（4）工艺废气污染源预测
根据工艺以及产污环节的分析，船舶制造业、船舶维修业的产污环节相类似，主要产污环节为焊接以及喷漆；船舶制造的配套产业区规划在园区北部的东侧、与现有村屯相邻，拟引进的产业主要为污染较轻的仪表制造、船舶家具制造、零配件生产等，主要产污环节为机加工、粘接等。
根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区域控制性详细规划（2035年）》（武汉长江航运规划设计院有限公司、广西南宁宏港设计有限公司，2021.06）：到2025年，修造船舶达到50万载重吨，年修造船能力约160艘；到2035年，园区年造船800艘（园区设计修造船型为2000～5000吨级货船，共400万载重吨），修船370艘；到2035年，造船钢材消耗量为720000t，估算全年加工管子物量约24000吨，电缆16000吨，铁舾装件8000吨；到2035年，修船估算钢材消耗量为15000吨，管子消耗量4500吨，电缆3000吨，铁舾装件600吨。
根据类比桂平市船厂的原料用量，规划近期整个园区造船业的原料用量约为：油漆及稀释剂800t/a、焊丝1250t/a；规划远期整个园区造船业的原料用量约为：油漆及稀释剂5600t/a、焊丝10000t/a， 船舶维修业的的原料用量约为：油漆及稀释剂300t/a、焊条500t/a，船舶制造的配套产业的原料用量约为：切削液1000t/a、粘结剂1000t/a。
根据产排污系数估算法估算西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工艺废气污染物排放量见表 5.2-5，本次评价西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工艺废气污染物排放量取值见表5.2-6。
表 5.2-5    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工艺废气污染物排放量-产排污系数法
	西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区

大气污染物排放量
	船舶制造业
	船舶维修业
	船舶制造的配套产业
	合计

	近期
	颗粒物（t/a）
	0.574
	0
	0
	0.574

	
	非甲烷总烃（t/a）
	58.32
	0
	0
	58.32

	
	苯（t/a）
	2.916
	0
	0
	2.916

	
	二甲苯（t/a）
	4.667
	0
	0
	4.667

	远期
	颗粒物（t/a）
	4.595
	0.51
	0
	5.105

	
	非甲烷总烃（t/a）
	408.24
	21.87
	9.85
	439.96

	
	苯（t/a）
	20.412
	1.09
	0
	21.502

	
	二甲苯（t/a）
	32.659
	1.75
	0
	34.409


说明：苯、二甲苯的产生量与使用的油漆种类相关，类比桂平市的船舶制造企业，苯、二甲苯的产生量约为有机废气量的5%、8%。
表 5.2-6    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工艺废气源强汇总表
	名称
	工艺废气污染物排放量

	规划期
	颗粒物（t/a）
	非甲烷总烃（t/a）
	苯（t/a）
	二甲苯（t/a）

	近期（90%取值）
	0.517
	52.488
	2.624
	4.200

	远期（80%取值）
	4.084
	351.968
	17.202
	27.527


（5）热电站废气
根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》：供热中心近期年消耗标准煤约0.122万t，远期年消耗标准煤约3.39万t。煤质特征部分参数见表5.2-7。
本次规划的供热中心产排核算主要信息详见表5.2-8，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册》的产污系数及污染治理效率见表5.2-9，集中供热中心废气产排情况详见表5.2-10，本次评价按循环流化床锅炉。
热电站实际产排污情况以项目环评为准，并应考虑末端治理设施实际运行率。
表5.2-10    规划热电站废气排放情况
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	末端治理技术名称
	产污系数

(kg/t-原料)
	末端治理技术效率（%）
	排污量(t/a)
	排放浓度（mg/m3）

	
	
	
	
	
	
	近期
	远期
	近期
	远期

	Ⅱ类烟煤
	循环

流化床锅炉
	SO2
	高效石灰石/

石膏法
	5.87
	97.5
	0.18
	4.97
	20
	20

	
	
	颗粒物
	高效电袋组合
	308.23
	99.975
	0.09
	2.61
	10
	12

	
	
	NOx
（低氮燃烧法）
	选择性催化还原法（SCR）
	2.11
	78
	0.57
	15.74
	61
	98


注：燃料中含硫量(S%)拟定为1%，则S=1；燃料中灰分含量38.31%，则A＝38.31。
根据5.2-10预测结果，工业区热电站颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的排放标准，即烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3。
（6）生活废气污染源预测
根据规划文本，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区近期常住人口1.2万人、远期常住人口2.98万人。常住人口均分布在规划区的居住用地。规划实施后，用气小户、尚未具备条件的用户以灌装液化石油气为主，工业企业等用气大户、集中成片开发的住宅小区以管道输送的天然气为主。液化石油气及天然气因其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便等优点而被广泛 使用于人们生活中，是目前较为清洁低污染的能源。液化石油气是由碳氢化合物所组成， 主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等，丙烷加丁烷百分比的综合超过 60%。天 然气主要成分甲烷，甲烷百分比超过 97%。液化石油气及天然气燃烧后产生少量的 NO2、 SOx 和烟尘。
表 5.2-11    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区生活废气排放情况
	规划期
	耗气量
	烟气量
（万 m3/a）
	污染物

	
	
	
	烟尘(t/a)
	SO2 (t/a)
	NOx (t/a)

	近期
	液化气840t/a
	1428
	0.004
	0.252
	3.788

	远期
	天然气240万m3/a
	3072
	0.002
	0.480
	24.000


（7）仓储物流废气污染源预测
规划在工业园远期设置 1 处物流仓储区，由于货物大量运输，工业区交通量比建设前大大增加，汽车尾气和道路扬尘将成为物流仓储区内大气主要污染源。工业区仓储物流废气排放系数见表5.2-12。
表 5.2-12    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区仓储物流废气排放系数
	车种
	单位
	平均排放系数

	
	
	粉尘
	THC
	NOx

	小型车
	g/km
	44.2
	5.2
	1.5

	中型车
	g/km
	51.7
	8.1
	4.3

	大型车
	g/km
	2.87
	0.51
	14.65


物流仓储区运行时车辆为小型车、中型车、大型车，其比例估计为 20%、30%、50%，以仓储物流区每天运行车辆100 辆，车辆在园区内运输距离 5km 计，则车辆在园区道路 上运行产生的汽车尾气污染物粉尘、THC、NOx 排放量分别为：4.70t/a、0.68t/a、1.63t/a。 
（8）大气污染源汇总
本次规划废气污染源估算统计结果见表 5.2-13。
表 5.2-13    废气污染源排放预测结果汇总表    单位：t/a
	规划情景
	烟（粉）尘
	SO2 
	NOx 
	非甲烷总烃
	苯
	二甲苯

	近期
	工艺废气
	0.517
	0
	0
	52.488
	2.624
	4.2

	
	热电站废气
	0.11
	0.18
	0.9
	0
	0
	0

	
	生活废气
	0.004
	0.252
	3.788
	0
	0
	0

	
	小计
	0.611
	0.432
	4.358
	52.488
	2.624
	4.2

	远期
	工艺废气
	4.084
	0
	0
	351.968
	17.202
	27.527

	
	生活废气
	0.002
	0.48
	24
	0
	0
	0

	
	热电站废气
	2.61
	4.97
	15.74
	0
	0
	0

	
	仓储物流废气
	4.7
	0
	1.63
	0.68
	0
	0

	
	小计
	11.396
	5.45
	41.37
	352.648
	17.202
	27.527


水污染源分析
（1）污染源类别及预测因子
规划实施后，主要水污染源包括工业废水和生活污水。规划区主要产业的废水产生情况见表 5.2-14。企业排放的工业废水及生活污水须在企业内预处理达到工业区污水处理厂进水水质要求后，排入工业区污水处理厂，因此本评价选择 COD、NH3-N 作为水污染源的预测污染因子。
表 5.2-14   西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的废水情况表

	污染源
	废水类型
	污染因子

	船舶制造业
	生产废水、地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等

	船舶维修业
	生产废水、地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等

	船舶制造的配套产业
	生产废水、清洗废水、冷却水、地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等

	仓储物流业
	地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等

	货运码头
	地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等

	热电站
	化学水处理系统排水、锅炉定排水、地面冲洗废水、生活污水等
	COD、氨氮、悬浮物等

	生活服务
	生活污水
	COD、BOD、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油等


（2）排水方案分析
规划采取雨污分流制，雨水通过雨水管收集就近排入水体，污水收集后输送至规划污水处理厂集中处理后达标排放。

在规划区中部，地势最低处新建一座污水处理厂，近期规模1.5万m3/d，远期规模2.0万m3/d，占地面积约2.36公顷。污水按地势走向，由北南两侧通过污水管排汇至规划区污水处理厂处置后排放。各企业的污水自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业标准，与生活污水一同排入产业园污水处理厂集中处理后再排放，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3、废水污染源预测
（1）用水量与排水量估算
由表5.2-15可知：西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区近期总用水量约0.85万m3/d，排水量为0.66万m3/d；远期总用水量约2.68万m3/d，排水量约2.08万m3/d。
（2）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂排放量预测
根据规划，园区污水处理厂的设计规模为近期1.5万m3/d、远期规模2.0万m3/d；根据估算，园区污水量约为近期0.66m3/d、远期2.08万m3/d。
各企业的污水自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业标准，与生活污水一同排入产业园污水处理厂集中处理后再排放，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。从最不利的角度考虑，排入郁江的水污染物最大排放量为园区污水处理厂满负荷运营且水质刚好达标时，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂实际排入郁江的污染物排放量见表 5.2-16。
表 5.2-16    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂水污染源预测结果
	情景
	废水排放量
	COD Cr排放量（t/a）
	NH3-N排放量（t/a）

	近期
	495万m3/a（1.5万m3/d）
	247.5
	24.75

	远期
	660万m3/a（2.0万m3/d）
	330
	33


噪声源分析
规划区建成后，辖区内的噪声源大体上分三类：工业噪声、交通噪声和生活噪声等， 主要噪声污染源见表 5.2-17。
表 5.2-17    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要噪声污染源
	类别
	噪声污染源类型
	噪声值范围

	工业噪声
	主要包括船舶制造业、船舶维修业、船舶制造的配套产业等行业的设备。主要设备包括切割机、剪板机、焊机、风机、空压机、水泵、钻床、车床、机床、牵引机等设备。
	机械设备噪声强度在75～100 dB（A）水泵噪声一般在80～90dB（A）风机噪声一般在80～100dB（A）

	交通噪声
	交通噪声将成为工业区建成后居住区的主要噪声源。规划区的交通噪声主要包括规划区内道路噪声。规划区道路噪声声源主要有：发动机噪声、进、排气噪声、车体振动噪声、轮胎噪声等。
	按照《机动车辆噪声测量方法》（GB1496-79），有关部门对我国公路常见的机动车（重型、中型、轻型载重汽车，公共汽车，中客车，小轿车及摩托车等）进行了测量，车辆噪声级在 71.5～86.5dB(A)之间（7.5m 处，L50，匀速 50km/h）

	社会生活 噪声
	居民生活噪声，集中分布在生活服务区（社 会娱乐噪声、设备噪声等）
	源强多在 75～90dB（A）


固体废物分析
（1）固体废物类型分析
本次规划工业区产生的固体废物类型见表5.2-18。
表 5.2-18    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要固体废物污染源

	规划产业
	一般固体废物污染类型/生活垃圾
	危险废物污染类型

	船舶制造业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶维修业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶制造的配套产业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	仓储物流业
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	货运码头
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	热电站
	除尘器粉尘、煤（灰）渣，生活垃圾
	脱硫沉渣、废脱硫剂、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）、废油桶

	工业区污水处理厂
	栅渣、污泥，生活垃圾
	废油（润滑油、矿物油等）、废油桶等

	生活服务
	生活垃圾及餐厨垃圾等
	/


（2）工业固体废物产生量
根据表5.2-19的产污系数，结合规划的产能规模（到2025年，修造船舶达到50万载重吨，年修造船能力约160艘；到2035年，园区年造船800艘，共400万载重吨，修船370艘），产品量重量按主要材料消耗量计（造船：近期153600t/a、远期768000t/a，修船：近期未规划修船业、远期23100t/a），估算出工业区工业固废产生量和排放量，见表 5.2-20。
表 5.2-20    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工业固废产生、排放量
	固体废物排放量
	近期
	远期

	
	船舶制造
	船舶修理
	其他
	合计
	船舶制造
	船舶修理
	其他
	合计

	一般工业废物产生量（t/a)
	223
	/
	45
	268
	1114
	324
	719
	　2157

	危险废物产生量

（t/a)
	77
	/
	15
	92
	384
	5
	195
	584


污水处理厂污水处理过程产生的污泥也是工业区产生的重要工业固体废物。污水处理污泥的产生量不仅与污水处理厂规模大小有关，而且随着工艺的不同，废渣的产生量也有很大差别。目前，国内污水处理大多采用活性污泥法、曝气法（包括高速曝气法、加速曝气法和延时曝气法等）和吸附再生法处理污水。本次评价依据排水规模，按几种处理工艺平均湿污泥（含水率80%）产生量为1.6t/万m³进行粗略的估算。根据工业区污水处理厂所接纳的污水量，推算出污水处理厂产生的干污泥数量为近期159t/a，远期212t/a。
结合上述数据，可推算出西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区近、远期固废产生量，详见表5.2-21。参考同类行业固废处置情况，本次规划实施后，废弃产品、材料、边角料等可回收综合利用，不可回收部分及生活垃圾等由环卫部门统一清运，危险废物需送有资质的固废处置中心处置。规划近期、远期工业固废及危险废物均能妥善处置，排放量为零。
表 5.2-21    工业区近、远期固废产生、排放量汇总
	情景
	固废类别
	产生量
	排放量 

	近期
	一般工业固废（t/a）
	427
	0

	
	危险废物（t/a）
	92
	0

	
	生活垃圾（t/a）
	1664
	0

	远期
	一般工业固废（t/a）
	2369
	0

	
	危险废物（t/a）
	584
	0

	
	生活垃圾（t/a）
	4130
	0


规划工业区污染源强汇总
综合全文的分析结果，得出西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区“三废”的主要排放情况，见表 5.2-22。
表 5.2-22    西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要污染物排放情况    单位：t/a
	情景
	废气
	废水
	固废

	
	烟（粉）尘
	SO2
	NOx
	非甲烷总烃
	苯
	二甲苯
	废水量(万m³/a)
	CODCr
	氨氮
	一般工业固废
	生活垃圾
	危险废物

	近期
	0.611
	0.432
	4.358
	52.488
	2.624
	4.2
	495
	247.5
	24.75
	427
	1664
	92

	远期
	11.396
	5.45
	41.37
	352.648
	17.202
	27.527
	660
	330
	33
	2369
	4130
	584


生态因子变化量
土地利用结构变化
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的规划建设将会造成区域用地结构及布局的改变。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地现状主要由基本农田、一般农地、农村居民点、林业用地、自然保留地等。
随着西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的开发建设，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内建设需要占用大量土地，建设用地面积将扩大，建设总用地面积将达到555.57公顷，占总规划用地面积86.9%，该部分用地性质将发生了根本性的改变。开发区范围内的土地利用将逐步向城市用地格局转化，林地、农田生态景观被建筑、道路等为主体的景观拼块的城市生态系统所替代。
地形地貌及地表覆盖变化
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区平整土地和铺路等施工活动，使局部微地形地貌发生改变，并且因工业区的建设，原有可渗透的土壤耕层，大部分变为不可渗透的人工水泥地面，将会增加降雨的地表径流量。但只要项目建成后，通过修建完善的排水系统，这些微地形的改变影响不会很大。
农林及生物多样性
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区建设后，原有的植物类型发生了很大变化，建设用地区域自然生长的植被消失，绿地区域则为人工栽培的花草树木将取而代之。原有的生物种类、群落也发生较大的改变，生物多样性也会随之改变。
陆生野生动物变化
工业区发展是一个自然生态系统向城市工业生态系统转变的过程。工业区建设过程由于人为活动更加频繁，部分野生动物的自然栖息地消失或发生较大变化，规划区规划的绿地呈斑块状分布，将野生动物的栖息地斑块化，对生境要求高的动物则不能在这种“岛屿”中生存，部分物种将被迫迁徙到别处生存，规划区内野生动物的数量减少。
水土流失变化
水土流失主要发生在施工期，规划西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区建成后，工业区在平面布置上按其功能区域设置绿化隔离带、建设公共绿地，并硬化路面。因施工而产生的水土流失也会随施工的结束而基本结束。
规划区内地势平坦，现状由于土壤土质主要为红壤，且地表植被覆盖度不高，所以建设期，特别是场地平整过程较容易发生水土流失。
根据工程施工区的占地面积以、土壤、地质情况以及施工进度确定相应的原地貌和破坏后的土壤侵蚀模数，然后运用土壤侵蚀模数法计算出新增水土流失量，采用公式为：
Q=（m1－m2）×A×a

式中；
Q  ——新增水土流失量，t；
m2 ——原地貌土壤侵蚀模数，t/ km2·a；
m1 ——原地貌被扰动后的土壤侵蚀模数，t/ km2·a；
A  ——工程区被破坏后造成的水土流失面积，km2；
a  ——影响年限，a。
参数确定如下：
（1）原地貌土壤侵蚀模数m2  

根据调查，施工区域原地貌土壤侵蚀模数约为580 t/ km2·a。
（2）原地貌被扰动后的土壤侵蚀模数m1  

根据同类型地区、相似工程建设进行类比，同时结合施工区域的实际情况及施工对地表扰动程度，确定施工区域扰动后土壤侵蚀模数为5500 t/ km2·a。
（3）水土流失面积A

本规划总面积约555.57公顷，根据调查，规划区范围内的建设面积482.8公顷，所以规划建成后会新增水土流失面积约为4.828km2。
（4）影响年限a

施工过程中，要求对施工区域及时进行硬化或绿化，所以在此以影响年限为一年计。
经计算，规划区施工期水土流失量可达到约2.4万t。
为防止或减少施工时产生水土流失，在施工时应根据周围环境合理设置临时弃土（渣）位置，禁止往附近农田、旱地堆放，坚决制止乱挖和乱堆，破坏地表植被的行为，在施工区域和临时弃土（渣）场地周围设挡土墙，并在每一施工时段结束后及时清运弃土（渣），及时进行硬化或绿化地面。
影响预测与评价
大气环境影响预测与评价
采用数学模型法计算规划工业区实施后排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、苯、二甲苯对环境的影响程度，为制定影响减缓措施提供依据。根据贵港市环境功能区划及本次规划的评价指标体系，确定环境空气质量目标为二类功能区，环境控制目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
评价区域污染气象特征分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，使用AERMOD模型进行预测时，地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据。桂平市和平南县同处浔郁平原，气象特征基本一致，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征。桂平市与平南县的气象特征基本一致，因此，本次评价可采用平南县气象站的常规地面气象数据是可行的。
预测因子、范围、方法、内容
1、评价因子
规划选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯、二甲苯作为预测因子。其中NO2源强按照氮氧化物排放量的90%转换计算，PM10源强按照颗粒物排放量的100%转换计算，PM2.5源强以PM10源强的一半计。
2、预测范围及周期
本评价预测范围为6.5km×6.5km的网格区域，即评价范围。
本次评价基准年为2020年，以2020年作为预测周期，预测时段取连续1年。
3、预测情景及预测模型
本规划预测根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录A，宜采用AERMOD模型进行进一步预测。
表5.3-4预测情景设置
	情景
	污染源排放形式
	预测因子
	预测模型
	预测内容
	评价内容

	近期
	新增污染源
正常排放
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯、二甲苯
	AERMOD
	短期浓度
长期浓度
	SO2、NO2、PM10、PM2.5保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，苯、二甲苯保证率小时平均质量浓度

	远期
	
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯、二甲苯
	
	
	


预测模型参数及公式

1、地面特征参数
地面分扇区数及度数：西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区范围周边主要以农作地为主，以南北向为轴向周边0°~360°均为农作地。
AERMET通用地表类型：根据规划区所处地理环境，评价区土地利用类型主要为农村。
AERMET通用地表湿度：根据中国干湿状况划分图，桂平市属于湿润区，通用地表湿度为潮湿气候。
评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y）。
2、模型预测网格

选择以下的环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用直角坐标网格、网格等间距法，距离源中心≤5.0km，每100m布设1个点。预测网格设置见表5.3-5。
表5.3-5网格点选取
	预测网格设置方法
	直角坐标网格

	布点原则
	网格等间距

	预测网格点网格距
	距源中心≤5000m
	100m


3、环境保护目标清单
环境空气保护目标清单见表5.3-6。
4、背景值
本次评价背景值取2020年桂平市SO2、NO2、PM10、PM2.5桂平市监测站数据，非甲烷总烃、苯、二甲苯取本次评价监测或引用最大值数据作为预测的背景值。
污染源概化

规划区内已建污染源已经包含在现状监测内，本次规划新增污染源按照行业特征概化成相应的源进行计算，概化后的污染源排放清单表5.3-7及5.3-8。

表5.3-7概化后的面源排放清单
	情景
	面源名称
	面积（hm2）
	高度
	污染物
	排放速率
	单位

	近期
	船舶制造区

（工艺废气）
	56.36
	12
	PM10
	0.13
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.06
	kg/h

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	13.25
	kg/h

	
	
	
	
	苯
	0.66
	kg/h

	
	
	
	
	二甲苯
	1.06
	kg/h

	
	管理服务区

（生活废气）
	146.04
	12
	PM10
	0.0010
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.0005
	kg/h

	
	
	
	
	SO2
	0.06
	kg/h

	
	
	
	
	NO2
	0.86
	kg/h

	远期
	船舶制造区
（工艺废气）
	56.36
	12
	PM10
	0.28
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.14
	kg/h

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	24.74
	kg/h

	
	
	
	
	苯
	1.24
	kg/h

	
	
	
	
	二甲苯
	1.98
	kg/h

	
	船舶维修区

（工艺废气）
	65.77
	12
	PM10
	0.10
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	4.42
	kg/h

	
	
	
	
	苯
	0.22
	kg/h

	
	
	
	
	二甲苯
	0.35
	kg/h

	
	船舶制造的配套产业区

（工艺废气）
	46.09
	12
	非甲烷总烃
	0.60
	kg/h

	
	管理服务区

（生活废气）
	146.04
	12
	PM10
	0.005
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.003
	kg/h

	
	
	
	
	SO2
	0.12
	kg/h

	
	
	
	
	NO2
	5.45
	kg/h

	
	仓储物流

（仓储物流废气）
	89.01
	12
	PM10
	1.19
	kg/h

	
	
	
	
	PM2.5
	0.59
	kg/h

	
	
	
	
	NO2
	0.37
	kg/h

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.17
	kg/h


表5.3-8  概化后的点源排放清单

	情景
	污染源名称
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	
	
	高度
	内径
	温度
	流速
	
	
	

	
	
	
	(m)
	(m)
	(℃)
	(m/s)
	
	
	

	近期
	热电站排气筒
	50.01

	35
	0.3
	60
	15.34
	PM10
	0.02
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.01
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.05
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.13
	kg/h

	远期
	热电站排气筒
	50.01

	45
	1.6
	60
	15.17
	PM10
	0.66
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.33
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	1.26
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	3.58
	kg/h

	远期
	造船A区工艺废气排气筒
	42.33

	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	远期
	造船B区工艺废气排气筒
	51.71

	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	远期
	造船C区工艺废气排气筒
	46.76

	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	远期
	造船D区工艺废气排气筒
	52.28

	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	远期
	造船E区工艺废气排气筒
	49.18

	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h

	远期
	造船F区工艺废气排气筒
	51.34
	25
	0.5
	25
	15.44
	非甲烷总烃
	9.62
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	苯
	0.48
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.77
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.11
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.05
	kg/h


近期预测结果

近期SO2预测结果

由5.3-9、5.3-10可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后SO2的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。SO2日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-4~5.3-5。
表5.3-9  近期SO2日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	塘头冲屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-01-06
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-01-06
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-07-30
	0.016
	16
	16.016
	10.677
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-01-06
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-01-06
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-07-29
	0.014
	16
	16.014
	10.676
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-01-06
	0.003
	16
	16.003
	10.669
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-09-16
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-09-16
	0.004
	16
	16.004
	10.669
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-07-30
	0.006
	16
	16.006
	10.671
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-07-30
	0.006
	16
	16.006
	10.671
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-07-29
	0.005
	16
	16.005
	10.670
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-07-29
	0.004
	16
	16.004
	10.669
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-02-29
	0.007
	16
	16.007
	10.671
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-07-29
	0.006
	16
	16.006
	10.671
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-07-29
	0.005
	16
	16.005
	10.670
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-09-17
	0.016
	16
	16.016
	10.677
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-09-16
	0.004
	16
	16.004
	10.670
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-01-05
	0.013
	16
	16.013
	10.675
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-02-29
	0.013
	16
	16.013
	10.676
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-01-05
	0.015
	16
	16.015
	10.677
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-07-29
	0.009
	16
	16.009
	10.673
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-07-29
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-01-06
	0.019
	16
	16.019
	10.679
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-07-29
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-01-05
	0.015
	16
	16.015
	10.677
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-07-30
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-01-05
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-01-05
	0.002
	16
	16.002
	10.668
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-01-05
	0.004
	16
	16.004
	10.670
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-07-29
	0.016
	16
	16.016
	10.677
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-07-30
	0.005
	16
	16.005
	10.670
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-09-17
	0.015
	16
	16.015
	10.677
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-07-30
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-09-16
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.008
	16
	16.008
	10.672
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-09-17
	0.007
	16
	16.007
	10.671
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-09-17
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-01-05
	0.078
	16
	16.078
	10.719
	达标


表5.3-10  近期SO2年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.687
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.679
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.677
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.677
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.678
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.676
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.677
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.678
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.677
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.684
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.684
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.679
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.678
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.676
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.674
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.674
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.674
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.677
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.019
	10
	10.019
	16.698
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.687
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.019
	10
	10.019
	16.698
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.687
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.061
	10
	10.061
	16.769
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.056
	10
	10.056
	16.760
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.050
	10
	10.050
	16.750
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.053
	10
	10.053
	16.755
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.020
	10
	10.020
	16.700
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.035
	10
	10.035
	16.725
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.025
	10
	10.025
	16.709
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.017
	10
	10.017
	16.696
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.022
	10
	10.022
	16.704
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.028
	10
	10.028
	16.713
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.030
	10
	10.030
	16.717
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.031
	10
	10.031
	16.718
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.676
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.684
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.023
	10
	10.023
	16.705
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.018
	10
	10.018
	16.697
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.021
	10
	10.021
	16.701
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.688
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.007
	10
	10.007
	16.679
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.679
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.008
	10
	10.008
	16.680
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.681
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.683
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.681
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.006
	10
	10.006
	16.676
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.673
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.673
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.674
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.674
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.004
	10
	10.004
	16.673
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.674
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.674
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.005
	10
	10.005
	16.675
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	0.090
	10
	10.090
	16.816
	达标


[image: image4.png]il
KR
i
I 16.00-16.01
[ 16.01-16.02
[ 16.02-16.03

[ 16.03-16.04
I 16.04-16.04
I 16.04~16.05
I 15.05~16.05
I 16.06~16.07
I 5.07-15.07
1607




图5.3-4  近期SO2日平均浓度98%保证率叠加预测分布图
[image: image5.png]il
KR
i
I “0.00-10.01
[ f0.01-10.02
[10.02~1003
[ 10.03~10.04

[ 10.04-10.05
I 1005~10.05
I 10.06~1007
I 0.07-10.08
I 10051009
[—





图5.3-5  近期SO2年平均浓度叠加预测分布图
近期NO2预测结果

由5.3-11、5.3-12可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，NO2的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。NO2日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-6~5.3-7。

表5.3-11  近期NO2日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	塘头冲屯
	日平均
	2020-04-18
	0.002
	33
	33.002
	41.253
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.254
	33
	33.254
	41.568
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-04-18
	0.031
	33
	33.031
	41.289
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.099
	33
	33.099
	41.373
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-04-18
	0.013
	33
	33.013
	41.266
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-04-18
	0.003
	33
	33.003
	41.254
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.044
	33
	33.044
	41.306
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-04-18
	0.001
	33
	33.001
	41.251
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-04-18
	0.537
	33
	33.537
	41.921
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-04-18
	0.002
	33
	33.002
	41.252
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-04-18
	0.077
	33
	33.077
	41.346
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.253
	33
	33.253
	41.566
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-04-18
	0.399
	33
	33.399
	41.749
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-04-18
	1.030
	33
	34.030
	42.537
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-12-28
	0.159
	34
	34.159
	42.699
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-04-18
	1.070
	33
	34.070
	42.588
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-12-27
	0.028
	34
	34.028
	42.536
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-12-27
	0.009
	34
	34.009
	42.511
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-04-18
	0.928
	33
	33.928
	42.410
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-12-28
	0.001
	34
	34.001
	42.501
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-12-27
	0.006
	34
	34.006
	42.508
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-04-18
	0.299
	33
	33.299
	41.623
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-04-18
	0.449
	33
	33.449
	41.811
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.359
	33
	33.359
	41.699
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-04-18
	0.888
	33
	33.888
	42.360
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-04-18
	0.614
	33
	33.614
	42.018
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-04-18
	0.538
	33
	33.538
	41.923
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-04-18
	0.422
	33
	33.422
	41.777
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.010
	33
	33.010
	41.263
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-04-18
	0.055
	33
	33.055
	41.318
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-04-18
	0.103
	33
	33.103
	41.379
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-04-18
	0.170
	33
	33.170
	41.462
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.195
	33
	33.195
	41.494
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-04-18
	0.392
	33
	33.392
	41.740
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-04-18
	0.437
	33
	33.437
	41.796
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-04-18
	0.249
	33
	33.249
	41.561
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.166
	33
	33.166
	41.457
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-04-18
	0.169
	33
	33.169
	41.461
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-04-18
	0.084
	33
	33.084
	41.356
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-04-18
	0.055
	33
	33.055
	41.319
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.002
	33
	33.002
	41.252
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-11-17
	6.021
	29
	35.021
	43.776
	达标


表5.3-12  近期NO2年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.160
	14
	14.160
	35.401
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.111
	14
	14.111
	35.278
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.090
	14
	14.090
	35.226
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.093
	14
	14.093
	35.232
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.090
	14
	14.090
	35.226
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.088
	14
	14.088
	35.220
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.089
	14
	14.089
	35.222
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.078
	14
	14.078
	35.195
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.071
	14
	14.071
	35.177
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.061
	14
	14.061
	35.153
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.088
	14
	14.088
	35.220
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.073
	14
	14.073
	35.182
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.074
	14
	14.074
	35.185
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.084
	14
	14.084
	35.210
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.093
	14
	14.093
	35.232
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.076
	14
	14.076
	35.189
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.129
	14
	14.129
	35.323
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.136
	14
	14.136
	35.341
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.096
	14
	14.096
	35.241
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.105
	14
	14.105
	35.264
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.095
	14
	14.095
	35.237
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.122
	14
	14.122
	35.305
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.101
	14
	14.101
	35.251
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.104
	14
	14.104
	35.259
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.090
	14
	14.090
	35.225
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.118
	14
	14.118
	35.296
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.095
	14
	14.095
	35.237
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.073
	14
	14.073
	35.183
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.055
	14
	14.055
	35.137
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.056
	14
	14.056
	35.140
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.056
	14
	14.056
	35.141
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.098
	14
	14.098
	35.245
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.077
	14
	14.077
	35.193
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.241
	14
	14.241
	35.602
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.158
	14
	14.158
	35.394
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.240
	14
	14.240
	35.601
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.156
	14
	14.156
	35.389
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.786
	14
	14.786
	36.964
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.719
	14
	14.719
	36.797
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.640
	14
	14.640
	36.600
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.676
	14
	14.676
	36.691
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.232
	14
	14.232
	35.580
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.172
	14
	14.172
	35.429
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.438
	14
	14.438
	36.096
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.292
	14
	14.292
	35.731
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.196
	14
	14.196
	35.490
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.259
	14
	14.259
	35.646
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.325
	14
	14.325
	35.812
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.180
	14
	14.180
	35.450
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.350
	14
	14.350
	35.875
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.388
	14
	14.388
	35.970
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.062
	14
	14.062
	35.155
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.115
	14
	14.115
	35.287
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.111
	14
	14.111
	35.278
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.285
	14
	14.285
	35.714
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.232
	14
	14.232
	35.581
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.260
	14
	14.260
	35.650
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.161
	14
	14.161
	35.402
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.089
	14
	14.089
	35.222
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.098
	14
	14.098
	35.244
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.094
	14
	14.094
	35.235
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.096
	14
	14.096
	35.239
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.106
	14
	14.106
	35.264
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.119
	14
	14.119
	35.297
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.108
	14
	14.108
	35.271
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.068
	14
	14.068
	35.170
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.049
	14
	14.049
	35.123
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.047
	14
	14.047
	35.118
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.063
	14
	14.063
	35.157
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.055
	14
	14.055
	35.137
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.057
	14
	14.057
	35.142
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.048
	14
	14.048
	35.121
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.061
	14
	14.061
	35.153
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.056
	14
	14.056
	35.140
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.054
	14
	14.054
	35.136
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.062
	14
	14.062
	35.154
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.064
	14
	14.064
	35.160
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.063
	14
	14.063
	35.158
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	1.152
	14
	15.152
	37.881
	达标


[image: image6.png]il
KR
i
2 10-33.30
[ 52 20-33.51

34113431
34313452
34 52-34.72
e 723492
[— s





图5.3-6  近期NO2日平均浓度98%保证率叠加预测分布图
[image: image7.png]il
KR
[
I 14.06~14.17
[ 14.17-14.20
[ 14.29~14.40

[ 14.40~14.52

4.52-14.63

I 14.63-14.75

4.75~14.86

I 14.85~14.98

4.98-15.09





图5.3-7  近期NO2年平均浓度叠加预测分布图
（3）近期PM10预测结果
由5.3-13、5.3-14可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，PM10的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-8~5.3-9。
表5.3-13  近期PM10日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	塘头冲屯
	日平均
	2020-03-16
	0.067
	82
	82.067
	54.712
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.007
	82
	82.007
	54.671
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-03-16
	0.007
	82
	82.007
	54.672
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-03-16
	0.003
	82
	82.003
	54.668
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-03-16
	0.008
	82
	82.008
	54.672
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.050
	82
	82.050
	54.700
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-02-02
	0.075
	82
	82.075
	54.717
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-02-02
	0.086
	82
	82.086
	54.724
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-02-02
	0.070
	82
	82.070
	54.713
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.084
	82
	82.084
	54.723
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-02-02
	0.055
	82
	82.055
	54.703
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-02-02
	0.070
	82
	82.070
	54.714
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-02-02
	0.045
	82
	82.045
	54.697
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-02-02
	0.019
	82
	82.019
	54.679
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.020
	82
	82.020
	54.680
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-02-02
	0.013
	82
	82.013
	54.675
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.025
	82
	82.025
	54.684
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-02-02
	0.030
	82
	82.030
	54.687
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-02-02
	0.064
	82
	82.064
	54.709
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-02-02
	0.031
	82
	82.031
	54.688
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-02-02
	0.073
	82
	82.073
	54.715
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-02-02
	0.091
	82
	82.091
	54.727
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-02-02
	0.101
	82
	82.101
	54.734
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-02-02
	0.101
	82
	82.101
	54.734
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.142
	82
	82.142
	54.762
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.119
	82
	82.119
	54.746
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-02-02
	0.149
	82
	82.149
	54.766
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.161
	82
	82.161
	54.774
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-02-02
	0.177
	82
	82.177
	54.784
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-02-02
	0.175
	82
	82.175
	54.784
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-02-02
	0.173
	82
	82.173
	54.782
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-02-02
	0.163
	82
	82.163
	54.775
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-02-02
	0.162
	82
	82.162
	54.775
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-02-02
	0.142
	82
	82.142
	54.761
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-02-02
	0.065
	82
	82.065
	54.710
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-02-02
	0.180
	82
	82.180
	54.787
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-02-02
	0.153
	82
	82.153
	54.768
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-02-02
	0.164
	82
	82.164
	54.776
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-02-02
	0.134
	82
	82.134
	54.756
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-02-02
	0.148
	82
	82.148
	54.765
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-03-16
	0.041
	82
	82.041
	54.694
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.041
	82
	82.041
	54.694
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-03-16
	0.034
	82
	82.034
	54.689
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-03-16
	0.023
	82
	82.023
	54.682
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-03-16
	0.021
	82
	82.021
	54.681
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.009
	82
	82.009
	54.673
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-03-16
	0.005
	82
	82.005
	54.670
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-03-16
	0.000
	82
	82.000
	54.667
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-02-02
	0.200
	82
	82.200
	54.800
	达标


表5.3-14  近期PM10年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.054
	44
	44.054
	62.934
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.066
	44
	44.066
	62.951
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.076
	44
	44.076
	62.966
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.049
	44
	44.049
	62.927
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.043
	44
	44.043
	62.918
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.041
	44
	44.041
	62.916
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.042
	44
	44.042
	62.917
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.027
	44
	44.027
	62.896
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.034
	44
	44.034
	62.906
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.016
	44
	44.016
	62.880
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.014
	44
	44.014
	62.877
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.015
	44
	44.015
	62.878
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.011
	44
	44.011
	62.873
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.012
	44
	44.012
	62.874
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.010
	44
	44.010
	62.872
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.009
	44
	44.009
	62.870
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.009
	44
	44.009
	62.870
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.007
	44
	44.007
	62.868
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.006
	44
	44.006
	62.866
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.010
	44
	44.010
	62.872
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.008
	44
	44.008
	62.869
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.009
	44
	44.009
	62.870
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.007
	44
	44.007
	62.867
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.008
	44
	44.008
	62.869
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.008
	44
	44.008
	62.869
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.012
	44
	44.012
	62.874
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.011
	44
	44.011
	62.872
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.014
	44
	44.014
	62.878
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.017
	44
	44.017
	62.881
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.017
	44
	44.017
	62.882
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.020
	44
	44.020
	62.885
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.016
	44
	44.016
	62.879
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.026
	44
	44.026
	62.894
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.024
	44
	44.024
	62.891
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.025
	44
	44.025
	62.893
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.026
	44
	44.026
	62.894
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.034
	44
	44.034
	62.906
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.038
	44
	44.038
	62.912
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.038
	44
	44.038
	62.911
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.050
	44
	44.050
	62.929
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.052
	44
	44.052
	62.932
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.056
	44
	44.056
	62.938
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.059
	44
	44.059
	62.942
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.053
	44
	44.053
	62.934
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.059
	44
	44.059
	62.941
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.058
	44
	44.058
	62.941
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.033
	44
	44.033
	62.904
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.065
	44
	44.065
	62.950
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.063
	44
	44.063
	62.947
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.072
	44
	44.072
	62.960
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.065
	44
	44.065
	62.950
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.075
	44
	44.075
	62.965
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.042
	44
	44.042
	62.918
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.029
	44
	44.029
	62.899
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.029
	44
	44.029
	62.898
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.029
	44
	44.029
	62.898
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.032
	44
	44.032
	62.902
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.034
	44
	44.034
	62.905
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.042
	44
	44.042
	62.916
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.036
	44
	44.036
	62.908
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.025
	44
	44.025
	62.893
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.023
	44
	44.023
	62.890
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.019
	44
	44.019
	62.885
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.021
	44
	44.021
	62.888
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.017
	44
	44.017
	62.882
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.019
	44
	44.019
	62.884
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.014
	44
	44.014
	62.877
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.021
	44
	44.021
	62.887
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.019
	44
	44.019
	62.885
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.020
	44
	44.020
	62.886
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.017
	44
	44.017
	62.882
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.013
	44
	44.013
	62.876
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.015
	44
	44.015
	62.878
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	0.138
	44
	44.138
	63.054
	达标


[image: image8.png]il
KR
i
2018203

[ e2.03-82.05
[e205-8207

[ e207-8200

82.00-62.11
W2 11-52.13
82.13-82.15

W52 15-82.17

82.17-82.19





图5.3-8  近期PM10日平均浓度95%保证率叠加预测分布图
[image: image9.png]il
xR
[
I 44.01-44.02
[ 44.02-44.03

[ 4.03-44.05
[ 44.05~44.08

I 44.06-44.08
I #4.05~44.09
I 44.09-44.10
I 4.10-40.12
124413
[ B





图5.3-9  近期PM10年平均浓度叠加预测分布图
（4）近期PM2.5预测结果
由5.3-15、5.3-16可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，PM2.5的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM2.5日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-10~5.3-11。
表5.3-15  近期PM2.5日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	塘头冲屯
	日平均
	2020-01-03
	0.011
	53
	53.011
	70.681
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.032
	53
	53.032
	70.709
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-01-03
	0.052
	53
	53.052
	70.736
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.038
	53
	53.038
	70.718
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-01-03
	0.028
	53
	53.028
	70.704
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-01-03
	0.020
	53
	53.020
	70.694
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.034
	53
	53.034
	70.712
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-01-03
	0.020
	53
	53.020
	70.693
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-01-03
	0.015
	53
	53.015
	70.687
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-01-03
	0.005
	53
	53.005
	70.673
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-01-03
	0.004
	53
	53.004
	70.672
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.002
	53
	53.002
	70.669
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-01-03
	0.055
	53
	53.055
	70.740
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-01-03
	0.054
	53
	53.054
	70.738
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-01-03
	0.046
	53
	53.046
	70.728
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.017
	53
	53.017
	70.689
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-01-03
	0.022
	53
	53.022
	70.696
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-01-03
	0.020
	53
	53.020
	70.694
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-01-03
	0.013
	53
	53.013
	70.684
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-01-03
	0.011
	53
	53.011
	70.682
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-12-23
	0.010
	53
	53.010
	70.680
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.040
	53
	53.040
	70.720
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-12-23
	0.069
	53
	53.069
	70.758
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-12-23
	0.022
	53
	53.022
	70.696
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-12-23
	0.065
	53
	53.065
	70.754
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-12-23
	0.064
	53
	53.064
	70.752
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-12-23
	0.066
	53
	53.066
	70.754
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-12-23
	0.067
	53
	53.067
	70.756
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-12-23
	0.061
	53
	53.061
	70.749
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-12-23
	0.056
	53
	53.056
	70.741
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-12-23
	0.033
	53
	53.033
	70.710
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-12-23
	0.031
	53
	53.031
	70.707
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-12-23
	0.069
	53
	53.069
	70.759
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.069
	53
	53.069
	70.758
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-12-23
	0.063
	53
	53.063
	70.751
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-12-23
	0.053
	53
	53.053
	70.738
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-12-23
	0.053
	53
	53.053
	70.737
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-12-23
	0.038
	53
	53.038
	70.717
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.042
	53
	53.042
	70.723
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-01-03
	0.043
	53
	53.043
	70.724
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-01-03
	0.047
	53
	53.047
	70.730
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-01-03
	0.053
	53
	53.053
	70.738
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.044
	53
	53.044
	70.725
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-01-03
	0.036
	53
	53.036
	70.715
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-01-03
	0.030
	53
	53.030
	70.706
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-01-03
	0.052
	53
	53.052
	70.736
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.022
	53
	53.022
	70.696
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-01-03
	0.025
	53
	53.025
	70.699
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-01-03
	0.019
	53
	53.019
	70.691
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-01-03
	0.016
	53
	53.016
	70.688
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.022
	53
	53.022
	70.696
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.011
	53
	53.011
	70.681
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-01-03
	0.016
	53
	53.016
	70.688
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-01-03
	0.010
	53
	53.010
	70.680
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-01-03
	0.013
	53
	53.013
	70.684
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.016
	53
	53.016
	70.688
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-01-03
	0.022
	53
	53.022
	70.697
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-01-03
	0.022
	53
	53.022
	70.696
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-01-03
	0.097
	53
	53.097
	70.796
	达标


表5.3-16  近期PM2.5年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.025
	24
	24.025
	68.642
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.030
	24
	24.030
	68.658
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.035
	24
	24.035
	68.672
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.023
	24
	24.023
	68.636
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.020
	24
	24.020
	68.628
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.019
	24
	24.019
	68.626
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.019
	24
	24.019
	68.627
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.013
	24
	24.013
	68.608
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.016
	24
	24.016
	68.617
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.007
	24
	24.007
	68.592
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.590
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.007
	24
	24.007
	68.591
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.586
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.587
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.585
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.584
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.583
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.003
	24
	24.003
	68.581
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.003
	24
	24.003
	68.580
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.585
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.582
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.583
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.003
	24
	24.003
	68.580
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.582
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.004
	24
	24.004
	68.582
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.587
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.005
	24
	24.005
	68.586
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.007
	24
	24.007
	68.591
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.008
	24
	24.008
	68.594
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.008
	24
	24.008
	68.594
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.009
	24
	24.009
	68.597
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.007
	24
	24.007
	68.592
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.012
	24
	24.012
	68.605
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.011
	24
	24.011
	68.603
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.012
	24
	24.012
	68.605
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.012
	24
	24.012
	68.605
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.016
	24
	24.016
	68.616
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.018
	24
	24.018
	68.622
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.017
	24
	24.017
	68.621
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.023
	24
	24.023
	68.638
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.024
	24
	24.024
	68.640
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.026
	24
	24.026
	68.646
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.027
	24
	24.027
	68.650
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.025
	24
	24.025
	68.642
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.027
	24
	24.027
	68.649
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.027
	24
	24.027
	68.649
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.015
	24
	24.015
	68.615
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.030
	24
	24.030
	68.658
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.029
	24
	24.029
	68.654
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.033
	24
	24.033
	68.667
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.030
	24
	24.030
	68.657
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.035
	24
	24.035
	68.671
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.020
	24
	24.020
	68.627
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.013
	24
	24.013
	68.610
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.013
	24
	24.013
	68.610
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.013
	24
	24.013
	68.609
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.015
	24
	24.015
	68.613
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.016
	24
	24.016
	68.616
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.019
	24
	24.019
	68.626
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.017
	24
	24.017
	68.619
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.012
	24
	24.012
	68.605
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.011
	24
	24.011
	68.602
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.009
	24
	24.009
	68.597
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.010
	24
	24.010
	68.600
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.008
	24
	24.008
	68.594
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.009
	24
	24.009
	68.596
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.590
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.010
	24
	24.010
	68.599
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.009
	24
	24.009
	68.597
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.009
	24
	24.009
	68.598
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.008
	24
	24.008
	68.594
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.006
	24
	24.006
	68.589
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.007
	24
	24.007
	68.591
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	0.064
	24
	24.064
	68.754
	达标


[image: image10.png]il
KR

[~

I 52 00-53.01

[ 52.01-53.02

[52.02-53.03

[ 52.03-53.04
[ 52.04-53.05
I 53 05-53.06
53,06~53.07
I 53 07-53.08
53.08~53.09





图5.3-10  近期PM2.5日平均浓度95%保证率叠加预测分布图
[image: image11.png]



图5.3-11  近期PM2.5年平均浓度叠加预测分布图
（5）近期非甲烷总烃预测结果

由5.3-17可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，非甲烷总烃的保证率小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。非甲烷总烃小时浓度分布图见5.3-12。
表5.3-17  近期非甲烷总烃1h平均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	非甲烷总烃
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	153.021
	150
	303.021
	15.151
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/6/1 13:00:00
	229.154
	150
	379.154
	18.958
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	341.794
	150
	491.794
	24.590
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	258.484
	150
	408.484
	20.424
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	258.071
	150
	408.071
	20.404
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	301.054
	150
	451.054
	22.553
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	216.088
	150
	366.088
	18.304
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	259.263
	150
	409.263
	20.463
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	316.156
	150
	466.156
	23.308
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	130.331
	150
	280.331
	14.017
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	117.293
	150
	267.293
	13.365
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	96.608
	150
	246.608
	12.330
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	115.480
	150
	265.480
	13.274
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	121.674
	150
	271.674
	13.584
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/5/5 22:00:00
	132.219
	150
	282.219
	14.111
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/10/4 20:00:00
	137.132
	150
	287.132
	14.357
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	159.334
	150
	309.334
	15.467
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	277.538
	150
	427.538
	21.377
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/4/10 22:00:00
	194.758
	150
	344.758
	17.238
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	201.959
	150
	351.959
	17.598
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	176.871
	150
	326.871
	16.344
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	206.843
	150
	356.843
	17.842
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	311.909
	150
	461.909
	23.095
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	392.387
	150
	542.387
	27.119
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	400.308
	150
	550.308
	27.515
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	207.952
	150
	357.952
	17.898
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	293.750
	150
	443.750
	22.188
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	269.178
	150
	419.178
	20.959
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	306.107
	150
	456.107
	22.805
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	212.191
	150
	362.191
	18.110
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	463.684
	150
	613.684
	30.684
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	403.982
	150
	553.982
	27.699
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	226.723
	150
	376.723
	18.836
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	210.507
	150
	360.507
	18.025
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	181.345
	150
	331.345
	16.567
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	286.555
	150
	436.555
	21.828
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	210.289
	150
	360.289
	18.014
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	136.100
	150
	286.100
	14.305
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	163.092
	150
	313.092
	15.655
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	179.223
	150
	329.223
	16.461
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	150.922
	150
	300.922
	15.046
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	116.267
	150
	266.267
	13.313
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	123.512
	150
	273.512
	13.676
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	121.839
	150
	271.839
	13.592
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	111.971
	150
	261.971
	13.099
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/9/4 20:00:00
	178.267
	150
	328.267
	16.413
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	164.050
	150
	314.050
	15.702
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	124.315
	150
	274.315
	13.716
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	174.474
	150
	324.474
	16.224
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	102.712
	150
	252.712
	12.636
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	127.371
	150
	277.371
	13.869
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	107.114
	150
	257.114
	12.856
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/11/17 20:00:00
	215.616
	150
	365.616
	18.281
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/2/29 19:00:00
	186.509
	150
	336.509
	16.825
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	108.573
	150
	258.573
	12.929
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	90.232
	150
	240.232
	12.012
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	101.996
	150
	251.996
	12.600
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	87.524
	150
	237.524
	11.876
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/28 20:00:00
	142.143
	150
	292.143
	14.607
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	138.074
	150
	288.074
	14.404
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	153.418
	150
	303.418
	15.171
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	146.198
	150
	296.198
	14.810
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	139.817
	150
	289.817
	14.491
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	177.861
	150
	327.861
	16.393
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	212.426
	150
	362.426
	18.121
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/6/26 15:00:00
	261.883
	150
	411.883
	20.594
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	459.728
	150
	609.728
	30.486
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/2/11 15:00:00
	341.059
	150
	491.059
	24.553
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	250.270
	150
	400.270
	20.014
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	253.510
	150
	403.510
	20.176
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/6/26 16:00:00
	232.435
	150
	382.435
	19.122
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	209.576
	150
	359.576
	17.979
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	259.147
	150
	409.147
	20.457
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	276.249
	150
	426.249
	21.312
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	209.215
	150
	359.215
	17.961
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/9/8 22:00:00
	145.294
	150
	295.294
	14.765
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	119.751
	150
	269.751
	13.488
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	131.231
	150
	281.231
	14.062
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	733.054
	150
	883.054
	44.153
	达标


[image: image12.png]il
xR
[~
I 104.93-267.37
[ 267.97-339.80
[]30.80-41224
[ 4122448467

I 44.67-557.10
I 557 10-629.54
[ 295470197
7019777440
I 774 4084684

By





图5.3-12  近期非甲烷总烃1h小时平均浓度叠加预测分布图
（6）近期苯预测结果

由5.3-18可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，苯的保证率小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。苯小时浓度分布图见5.3-13。
表5.3-18  近期苯1h平均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	苯
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	7.622
	2.5
	10.122
	9.202
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/6/1 13:00:00
	11.414
	2.5
	13.914
	12.650
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	17.025
	2.5
	19.525
	17.750
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	12.875
	2.5
	15.375
	13.978
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	12.855
	2.5
	15.355
	13.959
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	14.996
	2.5
	17.496
	15.905
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	10.764
	2.5
	13.264
	12.058
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	12.914
	2.5
	15.414
	14.013
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	15.748
	2.5
	18.248
	16.589
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	6.492
	2.5
	8.992
	8.175
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	5.843
	2.5
	8.343
	7.584
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	4.812
	2.5
	7.312
	6.647
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	5.752
	2.5
	8.252
	7.502
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	6.061
	2.5
	8.561
	7.782
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/5/5 22:00:00
	6.586
	2.5
	9.086
	8.260
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/10/4 20:00:00
	6.831
	2.5
	9.331
	8.482
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	7.937
	2.5
	10.437
	9.488
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	13.825
	2.5
	16.325
	14.840
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/4/10 22:00:00
	9.701
	2.5
	12.201
	11.092
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	10.060
	2.5
	12.560
	11.418
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	8.810
	2.5
	11.310
	10.282
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	10.303
	2.5
	12.803
	11.639
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	15.537
	2.5
	18.037
	16.397
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	19.545
	2.5
	22.045
	20.041
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	19.940
	2.5
	22.440
	20.400
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	10.358
	2.5
	12.858
	11.689
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	14.632
	2.5
	17.132
	15.575
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	13.408
	2.5
	15.908
	14.462
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	15.248
	2.5
	17.748
	16.134
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	10.570
	2.5
	13.070
	11.881
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	23.097
	2.5
	25.597
	23.270
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	20.123
	2.5
	22.623
	20.566
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	11.293
	2.5
	13.793
	12.539
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	10.486
	2.5
	12.986
	11.805
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	9.033
	2.5
	11.533
	10.485
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	14.274
	2.5
	16.774
	15.249
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	10.475
	2.5
	12.975
	11.795
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	6.779
	2.5
	9.279
	8.436
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	8.124
	2.5
	10.624
	9.658
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	8.927
	2.5
	11.427
	10.388
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	7.518
	2.5
	10.018
	9.107
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	5.791
	2.5
	8.291
	7.538
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	6.152
	2.5
	8.652
	7.866
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	6.069
	2.5
	8.569
	7.790
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	5.577
	2.5
	8.077
	7.343
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/9/4 20:00:00
	8.880
	2.5
	11.380
	10.345
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	8.172
	2.5
	10.672
	9.701
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	6.192
	2.5
	8.692
	7.902
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	8.691
	2.5
	11.191
	10.173
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	5.116
	2.5
	7.616
	6.924
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	6.344
	2.5
	8.844
	8.040
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	5.336
	2.5
	7.836
	7.123
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/11/17 20:00:00
	10.740
	2.5
	13.240
	12.036
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/2/29 19:00:00
	9.290
	2.5
	11.790
	10.718
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	5.408
	2.5
	7.908
	7.189
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	4.495
	2.5
	6.995
	6.359
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	5.081
	2.5
	7.581
	6.891
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	4.360
	2.5
	6.860
	6.236
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/28 20:00:00
	7.080
	2.5
	9.580
	8.709
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	6.878
	2.5
	9.378
	8.525
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	7.642
	2.5
	10.142
	9.220
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	7.282
	2.5
	9.782
	8.893
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	6.964
	2.5
	9.464
	8.604
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	8.859
	2.5
	11.359
	10.327
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	10.581
	2.5
	13.081
	11.892
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/6/26 15:00:00
	13.045
	2.5
	15.545
	14.132
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	22.900
	2.5
	25.400
	23.091
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/2/11 15:00:00
	16.989
	2.5
	19.489
	17.717
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	12.466
	2.5
	14.966
	13.606
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	12.628
	2.5
	15.128
	13.752
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/6/26 16:00:00
	11.578
	2.5
	14.078
	12.798
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	10.439
	2.5
	12.939
	11.763
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	12.908
	2.5
	15.408
	14.008
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	13.760
	2.5
	16.260
	14.782
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	10.421
	2.5
	12.921
	11.747
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/9/8 22:00:00
	7.237
	2.5
	9.737
	8.852
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	5.965
	2.5
	8.465
	7.695
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	6.537
	2.5
	9.037
	8.215
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	36.514
	2.5
	39.014
	35.468
	达标


[image: image13.png][ e35-1195
[ 11.95~1556

[ 15.56~10.17

0.17-22.78

22 75-26.39




图5.3-15  近期苯1h小时平均浓度叠加预测分布图

（7）近期二甲苯预测结果

由5.3-19可知，规划近期，叠加环境空气质量现状浓度后，二甲苯的保证率小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。二甲苯小时浓度分布图见5.3-14。
表5.3-19  近期二甲苯1h平均浓度预测结果表

	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	二甲苯
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/11/16 23:00:00
	7.327
	48.6
	55.927
	27.963
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/2/28 9:00:00
	12.123
	48.6
	60.723
	30.361
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/7/20 22:00:00
	11.388
	48.6
	59.988
	29.994
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/7/20 22:00:00
	13.323
	48.6
	61.923
	30.961
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	13.815
	48.6
	62.415
	31.208
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	17.633
	48.6
	66.233
	33.117
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/7/20 22:00:00
	12.001
	48.6
	60.601
	30.300
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	21.300
	48.6
	69.900
	34.950
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	27.830
	48.6
	76.430
	38.215
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	8.099
	48.6
	56.699
	28.350
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	6.538
	48.6
	55.138
	27.569
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	7.168
	48.6
	55.768
	27.884
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	9.655
	48.6
	58.255
	29.128
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/8/21 10:00:00
	7.994
	48.6
	56.594
	28.297
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	10.689
	48.6
	59.289
	29.645
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/6/25 14:00:00
	8.715
	48.6
	57.315
	28.657
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	12.261
	48.6
	60.861
	30.430
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	11.121
	48.6
	59.721
	29.860
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	10.399
	48.6
	58.999
	29.500
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	11.321
	48.6
	59.921
	29.960
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	11.434
	48.6
	60.034
	30.017
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/16 22:00:00
	12.542
	48.6
	61.142
	30.571
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/7/26 21:00:00
	12.502
	48.6
	61.102
	30.551
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	13.966
	48.6
	62.566
	31.283
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/8/18 18:00:00
	12.902
	48.6
	61.502
	30.751
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/8/16 19:00:00
	14.514
	48.6
	63.114
	31.557
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/8/18 19:00:00
	14.013
	48.6
	62.613
	31.306
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/8/16 19:00:00
	14.002
	48.6
	62.602
	31.301
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/8/18 19:00:00
	12.735
	48.6
	61.335
	30.668
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/11/16 23:00:00
	10.232
	48.6
	58.832
	29.416
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	33.371
	48.6
	81.971
	40.986
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	17.536
	48.6
	66.136
	33.068
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	20.325
	48.6
	68.925
	34.463
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/6/6 17:00:00
	9.481
	48.6
	58.081
	29.041
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	12.381
	48.6
	60.981
	30.491
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	20.838
	48.6
	69.438
	34.719
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	14.997
	48.6
	63.597
	31.799
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/6/6 17:00:00
	7.281
	48.6
	55.881
	27.940
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/8/16 18:00:00
	6.102
	48.6
	54.702
	27.351
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/6/4 11:00:00
	6.729
	48.6
	55.329
	27.665
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	5.754
	48.6
	54.354
	27.177
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/6/9 11:00:00
	5.053
	48.6
	53.653
	26.826
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/8/2 22:00:00
	5.203
	48.6
	53.803
	26.902
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	6.094
	48.6
	54.694
	27.347
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	5.341
	48.6
	53.941
	26.970
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	7.851
	48.6
	56.451
	28.226
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	5.871
	48.6
	54.471
	27.236
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	5.456
	48.6
	54.056
	27.028
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	8.048
	48.6
	56.648
	28.324
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	4.246
	48.6
	52.846
	26.423
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/6/6 17:00:00
	6.295
	48.6
	54.895
	27.447
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/2/29 19:00:00
	28.373
	48.6
	76.973
	38.486
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/3/22 17:00:00
	17.199
	48.6
	65.799
	32.899
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	12.003
	48.6
	60.603
	30.301
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/4/19 10:00:00
	4.963
	48.6
	53.563
	26.781
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	5.275
	48.6
	53.875
	26.937
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/7/3 22:00:00
	4.791
	48.6
	53.391
	26.695
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	7.439
	48.6
	56.039
	28.020
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/26 13:00:00
	9.536
	48.6
	58.136
	29.068
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/26 13:00:00
	8.420
	48.6
	57.020
	28.510
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/6/3 11:00:00
	9.407
	48.6
	58.007
	29.004
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/6/3 11:00:00
	9.200
	48.6
	57.800
	28.900
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/6/27 17:00:00
	7.790
	48.6
	56.390
	28.195
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/5/13 22:00:00
	9.038
	48.6
	57.638
	28.819
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/6/8 15:00:00
	8.591
	48.6
	57.191
	28.596
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	19.815
	48.6
	68.415
	34.208
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	16.271
	48.6
	64.871
	32.435
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	15.317
	48.6
	63.917
	31.959
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/6/22 15:00:00
	11.014
	48.6
	59.614
	29.807
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/6/22 15:00:00
	11.343
	48.6
	59.943
	29.972
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	19.077
	48.6
	67.677
	33.838
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	25.409
	48.6
	74.009
	37.005
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	27.075
	48.6
	75.675
	37.838
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	29.413
	48.6
	78.013
	39.006
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	22.726
	48.6
	71.326
	35.663
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	9.668
	48.6
	58.268
	29.134
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/2 12:00:00
	7.919
	48.6
	56.519
	28.259
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/7/11 15:00:00
	7.626
	48.6
	56.226
	28.113
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	107.872
	48.6
	156.472
	78.236
	达标


远期预测结果

（1）远期SO2预测结果
由5.3-20、5.3-21可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后SO2的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。SO2日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-16~5.3-17。
表5.3-20  远期SO2日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	塘头冲屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-09-16
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-01-06
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-01-06
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-01-06
	0.025
	16
	16.025
	10.684
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-07-30
	0.034
	16
	16.034
	10.689
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-01-06
	0.024
	16
	16.024
	10.683
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-01-06
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-07-29
	0.028
	16
	16.028
	10.685
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-01-06
	0.006
	16
	16.006
	10.670
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-09-16
	0.002
	16
	16.002
	10.668
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-09-16
	0.009
	16
	16.009
	10.673
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-07-30
	0.012
	16
	16.012
	10.675
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-07-30
	0.013
	16
	16.013
	10.675
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-07-29
	0.010
	16
	16.010
	10.673
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-07-29
	0.007
	16
	16.007
	10.672
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-01-05
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-02-29
	0.013
	16
	16.013
	10.675
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-07-29
	0.010
	16
	16.010
	10.673
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-07-29
	0.006
	16
	16.006
	10.671
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-07-29
	0.024
	16
	16.024
	10.683
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-09-16
	0.009
	16
	16.009
	10.672
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-07-30
	0.025
	16
	16.025
	10.683
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-02-29
	0.027
	16
	16.027
	10.685
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-01-05
	0.030
	16
	16.030
	10.687
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-07-29
	0.019
	16
	16.019
	10.679
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-07-29
	0.025
	16
	16.025
	10.684
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-01-06
	0.038
	16
	16.038
	10.692
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-07-29
	0.024
	16
	16.024
	10.683
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-01-05
	0.029
	16
	16.029
	10.686
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-07-30
	0.057
	16
	16.057
	10.705
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-01-05
	0.002
	16
	16.002
	10.668
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-07-29
	0.003
	16
	16.003
	10.669
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-07-30
	0.001
	16
	16.001
	10.667
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-07-29
	0.022
	16
	16.022
	10.681
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-07-29
	0.007
	16
	16.007
	10.672
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-09-17
	0.030
	16
	16.030
	10.687
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-01-05
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-09-16
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-09-16
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.005
	16
	16.005
	10.670
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-09-17
	0.002
	16
	16.002
	10.668
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-07-30
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-07-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-09-17
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-02-29
	0.000
	16
	16.000
	10.667
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-01-05
	0.133
	16
	16.133
	10.756
	达标


表5.3-21  远期SO2年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.025
	10
	10.025
	16.709
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.018
	10
	10.018
	16.697
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.693
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.014
	10
	10.014
	16.690
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.689
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.685
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.691
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.688
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.688
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.691
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.693
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.689
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.021
	10
	10.021
	16.702
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.022
	10
	10.022
	16.703
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.694
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.017
	10
	10.017
	16.695
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.693
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.019
	10
	10.019
	16.699
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.693
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.018
	10
	10.018
	16.696
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.019
	10
	10.019
	16.698
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.693
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.687
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.683
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.683
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.694
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.689
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.039
	10
	10.039
	16.732
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.026
	10
	10.026
	16.711
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.039
	10
	10.039
	16.732
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.026
	10
	10.026
	16.709
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.121
	10
	10.121
	16.869
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.113
	10
	10.113
	16.855
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.100
	10
	10.100
	16.833
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.104
	10
	10.104
	16.840
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.045
	10
	10.045
	16.742
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.039
	10
	10.039
	16.732
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.071
	10
	10.071
	16.784
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.056
	10
	10.056
	16.760
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.042
	10
	10.042
	16.737
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.052
	10
	10.052
	16.754
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.060
	10
	10.060
	16.766
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.035
	10
	10.035
	16.725
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.062
	10
	10.062
	16.770
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.060
	10
	10.060
	16.767
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.013
	10
	10.013
	16.688
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.022
	10
	10.022
	16.704
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.019
	10
	10.019
	16.698
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.045
	10
	10.045
	16.742
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.037
	10
	10.037
	16.728
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.040
	10
	10.040
	16.734
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.026
	10
	10.026
	16.709
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.015
	10
	10.015
	16.692
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.017
	10
	10.017
	16.695
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.016
	10
	10.016
	16.694
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.017
	10
	10.017
	16.694
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.018
	10
	10.018
	16.696
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.020
	10
	10.020
	16.700
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.018
	10
	10.018
	16.696
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.687
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.681
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.681
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.686
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.684
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.010
	10
	10.010
	16.684
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.009
	10
	10.009
	16.682
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.685
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.685
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.685
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.012
	10
	10.012
	16.686
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.686
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.011
	10
	10.011
	16.686
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	0.166
	10
	10.166
	16.943
	达标


（2）远期NO2预测结果
由5.3-22、5.3-23可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，NO2的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。NO2日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-18~5.3-19。

表5.3-22  远期NO2日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	塘头冲屯
	日平均
	2020-12-28
	0.361
	34
	34.361
	42.951
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-12-27
	0.013
	34
	34.013
	42.517
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-04-18
	0.403
	33
	33.403
	41.753
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.805
	33
	33.805
	42.256
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-04-18
	0.300
	33
	33.300
	41.625
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-01-08
	3.545
	30
	33.545
	41.932
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.501
	33
	33.501
	41.876
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-01-08
	3.787
	30
	33.787
	42.234
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-04-18
	0.004
	33
	33.004
	41.255
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-04-08
	7.274
	26
	33.274
	41.593
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-12-29
	5.517
	28
	33.517
	41.897
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-12-27
	0.175
	34
	34.175
	42.718
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-12-29
	5.760
	28
	33.760
	42.199
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-12-22
	0.931
	35
	35.931
	44.914
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-12-22
	2.147
	35
	37.147
	46.433
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-11-17
	5.601
	29
	34.601
	43.252
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-12-27
	2.335
	34
	36.335
	45.418
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-01-14
	18.721
	17
	35.721
	44.651
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-12-26
	10.291
	25
	35.291
	44.114
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-12-26
	10.686
	25
	35.686
	44.608
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-12-28
	0.032
	34
	34.032
	42.540
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-04-18
	1.573
	33
	34.573
	43.216
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-12-22
	0.000
	35
	35.000
	43.750
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-12-22
	0.052
	35
	35.052
	43.815
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-12-28
	1.074
	34
	35.074
	43.843
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-12-28
	0.576
	34
	34.576
	43.220
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-01-01
	7.794
	28
	35.794
	44.743
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-12-28
	2.809
	34
	36.809
	46.011
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-12-27
	0.257
	34
	34.257
	42.822
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-04-28
	7.212
	27
	34.212
	42.765
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-12-28
	0.884
	34
	34.884
	43.605
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-12-28
	0.001
	34
	34.001
	42.501
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-12-27
	0.023
	34
	34.023
	42.529
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-12-28
	1.558
	34
	35.558
	44.448
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-01-01
	8.175
	28
	36.175
	45.219
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-01-01
	6.481
	28
	34.481
	43.101
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-12-28
	0.185
	34
	34.185
	42.731
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.164
	33
	33.164
	41.455
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-04-18
	0.377
	33
	33.377
	41.721
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-04-18
	0.630
	33
	33.630
	42.038
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-12-27
	0.000
	34
	34.000
	42.500
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-04-18
	0.718
	33
	33.718
	42.147
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-04-18
	0.520
	33
	33.520
	41.900
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.102
	33
	33.102
	41.378
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-04-18
	0.005
	33
	33.005
	41.256
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-01-08
	3.174
	30
	33.174
	41.467
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-01-08
	3.581
	30
	33.581
	41.976
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	33
	33.000
	41.250
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-04-18
	0.003
	33
	33.003
	41.254
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-01-04
	4.569
	42
	46.569
	58.211
	达标


表5.3-23  远期NO2年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	塘头冲屯
	年平均
	/
	1.120
	14
	15.120
	37.800
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.765
	14
	14.765
	36.914
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.639
	14
	14.639
	36.598
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.644
	14
	14.644
	36.610
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.622
	14
	14.622
	36.555
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.602
	14
	14.602
	36.504
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.614
	14
	14.614
	36.535
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.538
	14
	14.538
	36.345
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.484
	14
	14.484
	36.211
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.426
	14
	14.426
	36.066
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.588
	14
	14.588
	36.471
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.503
	14
	14.503
	36.257
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.503
	14
	14.503
	36.258
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.576
	14
	14.576
	36.439
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.624
	14
	14.624
	36.559
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.505
	14
	14.505
	36.263
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.861
	14
	14.861
	37.152
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.902
	14
	14.902
	37.256
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.681
	14
	14.681
	36.702
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.707
	14
	14.707
	36.767
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.637
	14
	14.637
	36.592
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.820
	14
	14.820
	37.050
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.658
	14
	14.658
	36.646
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.844
	14
	14.844
	37.109
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.661
	14
	14.661
	36.653
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.778
	14
	14.778
	36.945
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.650
	14
	14.650
	36.624
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.505
	14
	14.505
	36.262
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.396
	14
	14.396
	35.991
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.400
	14
	14.400
	36.000
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.431
	14
	14.431
	36.078
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.662
	14
	14.662
	36.654
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.596
	14
	14.596
	36.491
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	1.614
	14
	15.614
	39.034
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	1.038
	14
	15.038
	37.594
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	1.625
	14
	15.625
	39.063
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.897
	14
	14.897
	37.242
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	5.159
	14
	19.159
	47.898
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	4.763
	14
	18.763
	46.907
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	4.208
	14
	18.208
	45.519
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	4.392
	14
	18.392
	45.980
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	1.527
	14
	15.527
	38.818
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	1.154
	14
	15.154
	37.884
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	2.952
	14
	16.952
	42.379
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	1.940
	14
	15.940
	39.850
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	1.372
	14
	15.372
	38.431
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	1.783
	14
	15.783
	39.456
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	2.122
	14
	16.122
	40.305
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	1.268
	14
	15.268
	38.170
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	2.257
	14
	16.257
	40.641
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	2.528
	14
	16.528
	41.321
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.438
	14
	14.438
	36.095
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.845
	14
	14.845
	37.113
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.822
	14
	14.822
	37.055
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	1.883
	14
	15.883
	39.707
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	1.569
	14
	15.569
	38.922
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	1.733
	14
	15.733
	39.333
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	1.073
	14
	15.073
	37.682
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.607
	14
	14.607
	36.518
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.661
	14
	14.661
	36.651
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.635
	14
	14.635
	36.588
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.648
	14
	14.648
	36.620
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.704
	14
	14.704
	36.761
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.808
	14
	14.808
	37.019
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.726
	14
	14.726
	36.815
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.467
	14
	14.467
	36.168
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.350
	14
	14.350
	35.876
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.332
	14
	14.332
	35.831
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.434
	14
	14.434
	36.085
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.380
	14
	14.380
	35.950
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.393
	14
	14.393
	35.983
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.330
	14
	14.330
	35.826
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.421
	14
	14.421
	36.053
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.382
	14
	14.382
	35.955
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.375
	14
	14.375
	35.938
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.422
	14
	14.422
	36.054
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.438
	14
	14.438
	36.096
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.436
	14
	14.436
	36.089
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	7.022
	14
	21.022
	52.556
	达标


（3）远期PM10预测结果
由5.3-24、5.3-25可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，PM10的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-20~5.3-21。
表5.3-24  远期PM10日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	塘头冲屯
	日平均
	2020-04-17
	1.396
	81
	82.396
	54.931
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-04-17
	1.619
	81
	82.619
	55.079
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-04-17
	1.084
	81
	82.084
	54.723
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-04-17
	1.294
	81
	82.294
	54.863
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-02-02
	0.063
	82
	82.063
	54.709
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-02-02
	0.049
	82
	82.049
	54.699
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.136
	82
	82.136
	54.757
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-03-16
	0.002
	82
	82.002
	54.668
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-02-02
	0.009
	82
	82.009
	54.673
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-03-16
	0.002
	82
	82.002
	54.668
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-03-16
	0.008
	82
	82.008
	54.672
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-03-16
	0.015
	82
	82.015
	54.677
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.007
	82
	82.007
	54.671
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-03-16
	0.007
	82
	82.007
	54.672
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.006
	82
	82.006
	54.671
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-03-16
	0.026
	82
	82.026
	54.684
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.123
	82
	82.123
	54.748
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-02-02
	1.236
	82
	83.236
	55.491
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-02-02
	1.143
	82
	83.143
	55.429
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-02-02
	0.613
	82
	82.613
	55.075
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.910
	82
	82.910
	55.273
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-02-02
	0.502
	82
	82.502
	55.001
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-02-02
	0.658
	82
	82.658
	55.105
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-02-02
	0.426
	82
	82.426
	54.950
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-02-02
	0.458
	82
	82.458
	54.972
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.379
	82
	82.379
	54.919
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-02-02
	0.553
	82
	82.553
	55.035
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.925
	82
	82.925
	55.283
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-02-02
	1.817
	82
	83.817
	55.878
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-02-02
	1.692
	82
	83.692
	55.795
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-02-02
	1.654
	82
	83.654
	55.770
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-02-02
	2.090
	82
	84.090
	56.060
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-02-02
	2.703
	82
	84.703
	56.469
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-12-22
	0.749
	84
	84.749
	56.499
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-02-02
	2.015
	82
	84.015
	56.010
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-02-02
	0.817
	82
	82.817
	55.211
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.475
	82
	82.475
	54.983
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-02-02
	1.157
	82
	83.157
	55.438
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-02-02
	0.686
	82
	82.686
	55.124
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-03-16
	0.543
	82
	82.543
	55.029
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-03-16
	0.534
	82
	82.534
	55.023
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-03-16
	0.535
	82
	82.535
	55.024
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-03-16
	0.482
	82
	82.482
	54.988
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-03-16
	0.512
	82
	82.512
	55.008
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-03-16
	0.483
	82
	82.483
	54.989
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-03-16
	0.330
	82
	82.330
	54.886
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-03-16
	0.842
	82
	82.842
	55.228
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.722
	82
	82.722
	55.148
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-03-16
	0.800
	82
	82.800
	55.200
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-03-16
	0.554
	82
	82.554
	55.036
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-03-16
	0.613
	82
	82.613
	55.075
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-02-02
	0.140
	82
	82.140
	54.760
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.091
	82
	82.091
	54.728
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-04-17
	1.521
	81
	82.521
	55.014
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-04-17
	1.987
	81
	82.987
	55.325
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-04-17
	2.007
	81
	83.007
	55.338
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.021
	82
	82.021
	54.680
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-03-16
	0.020
	82
	82.020
	54.680
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-04-17
	1.174
	81
	82.174
	54.783
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-04-17
	1.283
	81
	82.283
	54.856
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-03-16
	0.001
	82
	82.001
	54.667
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-12-22
	1.210
	84
	85.210
	56.806
	达标


表5.3-25  远期PM10年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.572
	44
	44.572
	63.674
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.444
	44
	44.444
	63.491
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.447
	44
	44.447
	63.495
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.370
	44
	44.370
	63.385
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.344
	44
	44.344
	63.348
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.332
	44
	44.332
	63.331
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.362
	44
	44.362
	63.374
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.238
	44
	44.238
	63.196
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.272
	44
	44.272
	63.246
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.176
	44
	44.176
	63.108
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.186
	44
	44.186
	63.123
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.177
	44
	44.177
	63.110
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.197
	44
	44.197
	63.138
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.205
	44
	44.205
	63.150
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.204
	44
	44.204
	63.149
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.160
	44
	44.160
	63.086
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.240
	44
	44.240
	63.200
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.254
	44
	44.254
	63.219
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.242
	44
	44.242
	63.203
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.187
	44
	44.187
	63.124
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.171
	44
	44.171
	63.102
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.194
	44
	44.194
	63.134
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.128
	44
	44.128
	63.040
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.556
	44
	44.556
	63.651
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.256
	44
	44.256
	63.223
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.136
	44
	44.136
	63.052
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.159
	44
	44.159
	63.084
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.117
	44
	44.117
	63.024
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.154
	44
	44.154
	63.077
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.154
	44
	44.154
	63.078
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.252
	44
	44.252
	63.217
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.208
	44
	44.208
	63.154
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.349
	44
	44.349
	63.356
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.361
	44
	44.361
	63.372
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.372
	44
	44.372
	63.388
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.454
	44
	44.454
	63.506
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.300
	44
	44.300
	63.286
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.925
	44
	44.925
	64.178
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.741
	44
	44.741
	63.916
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.764
	44
	44.764
	63.948
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.726
	44
	44.726
	63.894
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.409
	44
	44.409
	63.442
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.366
	44
	44.366
	63.379
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.691
	44
	44.691
	63.844
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.512
	44
	44.512
	63.588
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.518
	44
	44.518
	63.597
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.557
	44
	44.557
	63.652
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.543
	44
	44.543
	63.633
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.521
	44
	44.521
	63.602
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.559
	44
	44.559
	63.656
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.661
	44
	44.661
	63.802
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.349
	44
	44.349
	63.356
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.591
	44
	44.591
	63.701
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.550
	44
	44.550
	63.643
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.625
	44
	44.625
	63.750
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.551
	44
	44.551
	63.644
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.641
	44
	44.641
	63.773
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.385
	44
	44.385
	63.408
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.247
	44
	44.247
	63.210
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.237
	44
	44.237
	63.196
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.235
	44
	44.235
	63.194
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.252
	44
	44.252
	63.216
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.259
	44
	44.259
	63.227
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.322
	44
	44.322
	63.317
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.291
	44
	44.291
	63.273
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.220
	44
	44.220
	63.171
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.196
	44
	44.196
	63.137
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.174
	44
	44.174
	63.106
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.191
	44
	44.191
	63.130
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.162
	44
	44.162
	63.089
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.178
	44
	44.178
	63.112
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.133
	44
	44.133
	63.047
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.187
	44
	44.187
	63.124
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.176
	44
	44.176
	63.109
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.181
	44
	44.181
	63.116
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.149
	44
	44.149
	63.070
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.153
	44
	44.153
	63.076
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.177
	44
	44.177
	63.109
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	1.161
	44
	45.161
	64.516
	达标


（4）远期PM2.5预测结果
由5.3-26、5.3-27可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，PM2.5的保证率日均浓度、年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM2.5日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度贡献值分布图分别见5.3-22~5.3-23。
表5.3-26  远期PM2.5日均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	塘头冲屯
	日平均
	2020-01-03
	0.576
	53
	53.576
	71.434
	达标

	
	滩头岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.484
	53
	53.484
	71.312
	达标

	
	南岸山屯
	日平均
	2020-01-03
	0.379
	53
	53.379
	71.173
	达标

	
	新塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.435
	53
	53.435
	71.246
	达标

	
	新桂村
	日平均
	2020-01-03
	0.247
	53
	53.247
	70.996
	达标

	
	下岭屋屯
	日平均
	2020-01-03
	0.263
	53
	53.263
	71.017
	达标

	
	九龙岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.320
	53
	53.320
	71.093
	达标

	
	江头屯
	日平均
	2020-01-03
	0.287
	53
	53.287
	71.049
	达标

	
	山刀木儿屯
	日平均
	2020-01-03
	0.229
	53
	53.229
	70.972
	达标

	
	面冲口屯
	日平均
	2020-01-03
	0.447
	53
	53.447
	71.263
	达标

	
	鸡院屯
	日平均
	2020-01-03
	0.004
	53
	53.004
	70.673
	达标

	
	日四岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	塘表山屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	全塘岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	长卡岭
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	东田
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	永新村屯
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	雷公岭
	日平均
	2020-12-23
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	硬塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.001
	53
	53.001
	70.668
	达标

	
	硬塘小学
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	井岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	八榜屯
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	寮塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	新地屯
	日平均
	2020-01-03
	0.003
	53
	53.003
	70.671
	达标

	
	界头屯
	日平均
	2020-01-03
	0.002
	53
	53.002
	70.669
	达标

	
	塘架
	日平均
	2020-01-03
	0.000
	53
	53.000
	70.667
	达标

	
	曲岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.001
	53
	53.001
	70.668
	达标

	
	东村屯
	日平均
	2020-01-03
	0.001
	53
	53.001
	70.668
	达标

	
	新地
	日平均
	2020-01-03
	0.002
	53
	53.002
	70.669
	达标

	
	剃刀架屯
	日平均
	2020-01-03
	0.002
	53
	53.002
	70.669
	达标

	
	牛岭
	日平均
	2020-01-03
	0.639
	53
	53.639
	71.518
	达标

	
	头塘岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.371
	53
	53.371
	71.161
	达标

	
	延安屯
	日平均
	2020-04-18
	0.001
	54
	54.001
	72.001
	达标

	
	犁夹垌屯
	日平均
	2020-12-23
	0.280
	53
	53.280
	71.040
	达标

	
	社背冲
	日平均
	2020-12-23
	0.164
	53
	53.164
	70.885
	达标

	
	平罗塘屯
	日平均
	2020-12-23
	0.248
	53
	53.248
	70.998
	达标

	
	水碾坪屯
	日平均
	2020-01-03
	0.073
	53
	53.073
	70.764
	达标

	
	下鲁
	日平均
	2020-12-23
	0.828
	53
	53.828
	71.770
	达标

	
	大湾一中
	日平均
	2020-12-23
	0.764
	53
	53.764
	71.686
	达标

	
	大湾二中
	日平均
	2020-12-23
	0.838
	53
	53.838
	71.783
	达标

	
	大湾镇
	日平均
	2020-04-18
	0.000
	54
	54.000
	72.000
	达标

	
	大活岭屯
	日平均
	2020-12-23
	0.559
	53
	53.559
	71.412
	达标

	
	下垌屯
	日平均
	2020-12-23
	0.257
	53
	53.257
	71.009
	达标

	
	白和屯
	日平均
	2020-12-23
	0.885
	53
	53.885
	71.846
	达标

	
	白花垌屯
	日平均
	2020-12-23
	0.310
	53
	53.310
	71.079
	达标

	
	独田屯
	日平均
	2020-01-03
	0.804
	53
	53.804
	71.738
	达标

	
	安担村
	日平均
	2020-01-03
	0.683
	53
	53.683
	71.578
	达标

	
	安担小学
	日平均
	2020-01-03
	0.385
	53
	53.385
	71.180
	达标

	
	石凳屯
	日平均
	2020-01-03
	0.816
	53
	53.816
	71.755
	达标

	
	沙子信
	日平均
	2020-12-23
	0.280
	53
	53.280
	71.040
	达标

	
	独山屯
	日平均
	2020-12-23
	0.210
	53
	53.210
	70.947
	达标

	
	顾屋屯
	日平均
	2020-01-03
	0.458
	53
	53.458
	71.277
	达标

	
	新安村
	日平均
	2020-01-03
	1.302
	53
	54.302
	72.403
	达标

	
	三角塘屯
	日平均
	2020-01-03
	1.314
	53
	54.314
	72.419
	达标

	
	笔冲屯
	日平均
	2020-01-03
	0.465
	53
	53.465
	71.286
	达标

	
	木头田屯
	日平均
	2020-01-03
	0.567
	53
	53.567
	71.422
	达标

	
	高雨山屯
	日平均
	2020-01-03
	0.513
	53
	53.513
	71.351
	达标

	
	大岭顶屯
	日平均
	2020-01-03
	0.402
	53
	53.402
	71.203
	达标

	
	揽塘屯
	日平均
	2020-12-23
	0.496
	53
	53.496
	71.327
	达标

	
	中揽塘
	日平均
	2020-12-23
	0.416
	53
	53.416
	71.221
	达标

	
	揽塘村
	日平均
	2020-12-23
	0.348
	53
	53.348
	71.130
	达标

	
	农会屯
	日平均
	2020-12-23
	0.303
	53
	53.303
	71.071
	达标

	
	木桥塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.218
	53
	53.218
	70.957
	达标

	
	镇安
	日平均
	2020-01-03
	0.256
	53
	53.256
	71.008
	达标

	
	揽冲坪屯
	日平均
	2020-01-03
	0.242
	53
	53.242
	70.989
	达标

	
	满塘垌屯
	日平均
	2020-01-03
	0.497
	53
	53.497
	71.330
	达标

	
	狮子岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.323
	53
	53.323
	71.098
	达标

	
	胡村
	日平均
	2020-01-03
	0.165
	53
	53.165
	70.886
	达标

	
	万丈岭
	日平均
	2020-01-03
	0.125
	53
	53.125
	70.834
	达标

	
	黄茅窝
	日平均
	2020-01-03
	0.111
	53
	53.111
	70.815
	达标

	
	红泥塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.234
	53
	53.234
	70.978
	达标

	
	古刀岭屯
	日平均
	2020-01-03
	0.258
	53
	53.258
	71.010
	达标

	
	上村屯
	日平均
	2020-01-03
	0.320
	53
	53.320
	71.094
	达标

	
	石贵村
	日平均
	2020-01-03
	0.151
	53
	53.151
	70.868
	达标

	
	石门屯
	日平均
	2020-01-03
	0.039
	53
	53.039
	70.719
	达标

	
	大公塘屯
	日平均
	2020-01-03
	0.038
	53
	53.038
	70.718
	达标

	
	寻贵屯
	日平均
	2020-01-03
	0.061
	53
	53.061
	70.747
	达标

	
	寻贵大屋屯
	日平均
	2020-01-03
	0.135
	53
	53.135
	70.847
	达标

	
	区域最大值
	日平均
	2020-01-03
	1.531
	53
	54.531
	72.708
	达标


表5.3-27  远期PM2.5年均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	塘头冲屯
	年平均
	/
	0.285
	24
	24.285
	69.386
	达标

	
	滩头岭屯
	年平均
	/
	0.226
	24
	24.226
	69.218
	达标

	
	南岸山屯
	年平均
	/
	0.224
	24
	24.224
	69.211
	达标

	
	新塘屯
	年平均
	/
	0.190
	24
	24.190
	69.114
	达标

	
	新桂村
	年平均
	/
	0.176
	24
	24.176
	69.075
	达标

	
	下岭屋屯
	年平均
	/
	0.169
	24
	24.169
	69.055
	达标

	
	九龙岭屯
	年平均
	/
	0.190
	24
	24.190
	69.114
	达标

	
	江头屯
	年平均
	/
	0.120
	24
	24.120
	68.915
	达标

	
	山刀木儿屯
	年平均
	/
	0.137
	24
	24.137
	68.963
	达标

	
	面冲口屯
	年平均
	/
	0.088
	24
	24.088
	68.823
	达标

	
	鸡院屯
	年平均
	/
	0.093
	24
	24.093
	68.837
	达标

	
	日四岭屯
	年平均
	/
	0.088
	24
	24.088
	68.824
	达标

	
	塘表山屯
	年平均
	/
	0.098
	24
	24.098
	68.852
	达标

	
	全塘岭屯
	年平均
	/
	0.102
	24
	24.102
	68.863
	达标

	
	长卡岭
	年平均
	/
	0.102
	24
	24.102
	68.862
	达标

	
	东田
	年平均
	/
	0.080
	24
	24.080
	68.800
	达标

	
	永新村屯
	年平均
	/
	0.120
	24
	24.120
	68.913
	达标

	
	雷公岭
	年平均
	/
	0.126
	24
	24.126
	68.932
	达标

	
	硬塘屯
	年平均
	/
	0.120
	24
	24.120
	68.916
	达标

	
	硬塘小学
	年平均
	/
	0.093
	24
	24.093
	68.837
	达标

	
	井岭屯
	年平均
	/
	0.085
	24
	24.085
	68.815
	达标

	
	八榜屯
	年平均
	/
	0.097
	24
	24.097
	68.847
	达标

	
	寮塘屯
	年平均
	/
	0.064
	24
	24.064
	68.753
	达标

	
	新地屯
	年平均
	/
	0.276
	24
	24.276
	69.360
	达标

	
	界头屯
	年平均
	/
	0.127
	24
	24.127
	68.935
	达标

	
	塘架
	年平均
	/
	0.068
	24
	24.068
	68.766
	达标

	
	曲岭屯
	年平均
	/
	0.079
	24
	24.079
	68.797
	达标

	
	东村屯
	年平均
	/
	0.058
	24
	24.058
	68.738
	达标

	
	新地
	年平均
	/
	0.077
	24
	24.077
	68.790
	达标

	
	剃刀架屯
	年平均
	/
	0.077
	24
	24.077
	68.791
	达标

	
	牛岭
	年平均
	/
	0.125
	24
	24.125
	68.929
	达标

	
	头塘岭屯
	年平均
	/
	0.103
	24
	24.103
	68.867
	达标

	
	延安屯
	年平均
	/
	0.174
	24
	24.174
	69.068
	达标

	
	犁夹垌屯
	年平均
	/
	0.180
	24
	24.180
	69.084
	达标

	
	社背冲
	年平均
	/
	0.185
	24
	24.185
	69.100
	达标

	
	平罗塘屯
	年平均
	/
	0.226
	24
	24.226
	69.217
	达标

	
	水碾坪屯
	年平均
	/
	0.149
	24
	24.149
	68.998
	达标

	
	下鲁
	年平均
	/
	0.460
	24
	24.460
	69.885
	达标

	
	大湾一中
	年平均
	/
	0.369
	24
	24.369
	69.625
	达标

	
	大湾二中
	年平均
	/
	0.380
	24
	24.380
	69.657
	达标

	
	大湾镇
	年平均
	/
	0.361
	24
	24.361
	69.604
	达标

	
	大活岭屯
	年平均
	/
	0.204
	24
	24.204
	69.155
	达标

	
	下垌屯
	年平均
	/
	0.183
	24
	24.183
	69.094
	达标

	
	白和屯
	年平均
	/
	0.344
	24
	24.344
	69.554
	达标

	
	白花垌屯
	年平均
	/
	0.256
	24
	24.256
	69.301
	达标

	
	独田屯
	年平均
	/
	0.258
	24
	24.258
	69.310
	达标

	
	安担村
	年平均
	/
	0.278
	24
	24.278
	69.365
	达标

	
	安担小学
	年平均
	/
	0.271
	24
	24.271
	69.346
	达标

	
	石凳屯
	年平均
	/
	0.260
	24
	24.260
	69.315
	达标

	
	沙子信
	年平均
	/
	0.279
	24
	24.279
	69.369
	达标

	
	独山屯
	年平均
	/
	0.330
	24
	24.330
	69.514
	达标

	
	顾屋屯
	年平均
	/
	0.174
	24
	24.174
	69.069
	达标

	
	新安村
	年平均
	/
	0.295
	24
	24.295
	69.413
	达标

	
	三角塘屯
	年平均
	/
	0.275
	24
	24.275
	69.356
	达标

	
	笔冲屯
	年平均
	/
	0.312
	24
	24.312
	69.464
	达标

	
	木头田屯
	年平均
	/
	0.276
	24
	24.276
	69.359
	达标

	
	高雨山屯
	年平均
	/
	0.320
	24
	24.320
	69.487
	达标

	
	大岭顶屯
	年平均
	/
	0.195
	24
	24.195
	69.127
	达标

	
	揽塘屯
	年平均
	/
	0.124
	24
	24.124
	68.926
	达标

	
	中揽塘
	年平均
	/
	0.119
	24
	24.119
	68.912
	达标

	
	揽塘村
	年平均
	/
	0.118
	24
	24.118
	68.910
	达标

	
	农会屯
	年平均
	/
	0.127
	24
	24.127
	68.934
	达标

	
	木桥塘屯
	年平均
	/
	0.131
	24
	24.131
	68.944
	达标

	
	镇安
	年平均
	/
	0.164
	24
	24.164
	69.040
	达标

	
	揽冲坪屯
	年平均
	/
	0.148
	24
	24.148
	68.993
	达标

	
	满塘垌屯
	年平均
	/
	0.111
	24
	24.111
	68.890
	达标

	
	狮子岭屯
	年平均
	/
	0.098
	24
	24.098
	68.853
	达标

	
	胡村
	年平均
	/
	0.088
	24
	24.088
	68.823
	达标

	
	万丈岭
	年平均
	/
	0.097
	24
	24.097
	68.848
	达标

	
	黄茅窝
	年平均
	/
	0.082
	24
	24.082
	68.805
	达标

	
	红泥塘屯
	年平均
	/
	0.090
	24
	24.090
	68.829
	达标

	
	古刀岭屯
	年平均
	/
	0.067
	24
	24.067
	68.763
	达标

	
	上村屯
	年平均
	/
	0.094
	24
	24.094
	68.841
	达标

	
	石贵村
	年平均
	/
	0.089
	24
	24.089
	68.826
	达标

	
	石门屯
	年平均
	/
	0.091
	24
	24.091
	68.832
	达标

	
	大公塘屯
	年平均
	/
	0.075
	24
	24.075
	68.786
	达标

	
	寻贵屯
	年平均
	/
	0.077
	24
	24.077
	68.791
	达标

	
	寻贵大屋屯
	年平均
	/
	0.088
	24
	24.088
	68.824
	达标

	
	区域最大值
	年平均
	/
	0.577
	24
	24.577
	70.220
	达标


（5）远期非甲烷总烃预测结果
由5.3-28可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，非甲烷总烃的保证率小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。非甲烷总烃小时浓度分布图见5.3-24。
表5.3-28  远期非甲烷总烃1h平均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	非甲烷总烃
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/7/25 18:00:00
	364.612
	150
	514.612
	25.731
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/6/1 13:00:00
	447.529
	150
	597.529
	29.876
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	703.245
	150
	853.245
	42.662
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	533.161
	150
	683.161
	34.158
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	551.252
	150
	701.252
	35.063
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	620.483
	150
	770.483
	38.524
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	463.047
	150
	613.047
	30.652
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	547.000
	150
	697.000
	34.850
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	672.786
	150
	822.786
	41.139
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	260.276
	150
	410.276
	20.514
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	230.684
	150
	380.684
	19.034
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	200.395
	150
	350.395
	17.520
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	247.063
	150
	397.063
	19.853
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/8/21 10:00:00
	241.946
	150
	391.946
	19.597
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	303.085
	150
	453.085
	22.654
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/10/4 20:00:00
	256.470
	150
	406.470
	20.323
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	367.188
	150
	517.188
	25.859
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	521.099
	150
	671.099
	33.555
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/4/10 22:00:00
	387.091
	150
	537.091
	26.855
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	386.746
	150
	536.746
	26.837
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	341.755
	150
	491.755
	24.588
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/16 22:00:00
	394.852
	150
	544.852
	27.243
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	626.920
	150
	776.920
	38.846
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	848.422
	150
	998.422
	49.921
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	892.041
	150
	1,042.041
	52.102
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	423.291
	150
	573.291
	28.665
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	635.675
	150
	785.675
	39.284
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	541.566
	150
	691.566
	34.578
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	672.553
	150
	822.553
	41.128
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	460.303
	150
	610.303
	30.515
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	917.882
	150
	1,067.882
	53.394
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	812.445
	150
	962.445
	48.122
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/1/9 12:00:00
	566.662
	150
	716.662
	35.833
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	432.768
	150
	582.768
	29.138
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	378.992
	150
	528.992
	26.450
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	558.258
	150
	708.258
	35.413
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	412.726
	150
	562.726
	28.136
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	276.182
	150
	426.182
	21.309
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	306.806
	150
	456.806
	22.840
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	339.394
	150
	489.394
	24.470
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	285.522
	150
	435.522
	21.776
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	256.439
	150
	406.439
	20.322
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	251.827
	150
	401.827
	20.091
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	246.141
	150
	396.141
	19.807
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	250.708
	150
	400.708
	20.035
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/3/22 17:00:00
	385.065
	150
	535.065
	26.753
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	369.479
	150
	519.479
	25.974
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	295.906
	150
	445.906
	22.295
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	351.981
	150
	501.981
	25.099
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	205.267
	150
	355.267
	17.763
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	269.747
	150
	419.747
	20.987
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/12/12 23:00:00
	408.862
	150
	558.862
	27.943
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/1/8 16:00:00
	491.743
	150
	641.743
	32.087
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/3/20 15:00:00
	438.213
	150
	588.213
	29.411
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	215.512
	150
	365.512
	18.276
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	214.053
	150
	364.053
	18.203
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	198.797
	150
	348.797
	17.440
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	203.152
	150
	353.152
	17.658
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/28 20:00:00
	267.151
	150
	417.151
	20.858
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	259.069
	150
	409.069
	20.453
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	288.835
	150
	438.835
	21.942
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	272.222
	150
	422.222
	21.111
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	261.312
	150
	411.312
	20.566
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	332.912
	150
	482.912
	24.146
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	399.172
	150
	549.172
	27.459
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	565.482
	150
	715.482
	35.774
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	892.743
	150
	1,042.743
	52.137
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/2/11 15:00:00
	693.370
	150
	843.370
	42.168
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	501.250
	150
	651.250
	32.562
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	521.104
	150
	671.104
	33.555
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/6/26 16:00:00
	463.067
	150
	613.067
	30.653
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	476.319
	150
	626.319
	31.316
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	582.768
	150
	732.768
	36.638
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	596.657
	150
	746.657
	37.333
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	445.748
	150
	595.748
	29.787
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/9/8 22:00:00
	273.647
	150
	423.647
	21.182
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	229.050
	150
	379.050
	18.953
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	246.558
	150
	396.558
	19.828
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/12/25 16:00:00
	1,588.913
	150
	1,738.913
	86.946
	达标


（6）远期苯预测结果
由5.3-29可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，苯的保证率小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。苯小时浓度分布图见5.3-25。
表5.3-29  远期苯1h平均浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	苯
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/7/25 18:00:00
	18.242
	2.5
	20.742
	18.856
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/6/1 13:00:00
	22.378
	2.5
	24.878
	22.616
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	34.995
	2.5
	37.495
	34.086
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/7/20 22:00:00
	25.943
	2.5
	28.443
	25.857
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	26.072
	2.5
	28.572
	25.975
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	30.116
	2.5
	32.616
	29.651
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	21.886
	2.5
	24.386
	22.169
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	26.179
	2.5
	28.679
	26.072
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	33.556
	2.5
	36.056
	32.778
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	12.855
	2.5
	15.355
	13.959
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	11.536
	2.5
	14.036
	12.760
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	9.977
	2.5
	12.477
	11.342
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	12.373
	2.5
	14.873
	13.521
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/8/21 10:00:00
	12.099
	2.5
	14.599
	13.271
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	15.146
	2.5
	17.646
	16.042
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/10/4 20:00:00
	12.888
	2.5
	15.388
	13.989
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	18.384
	2.5
	20.884
	18.986
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	26.187
	2.5
	28.687
	26.079
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/4/10 22:00:00
	19.413
	2.5
	21.913
	19.921
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	19.420
	2.5
	21.920
	19.927
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	17.134
	2.5
	19.634
	17.849
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/16 22:00:00
	19.782
	2.5
	22.282
	20.256
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	31.293
	2.5
	33.793
	30.721
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	41.832
	2.5
	44.332
	40.302
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	44.258
	2.5
	46.758
	42.507
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	21.027
	2.5
	23.527
	21.388
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	31.621
	2.5
	34.121
	31.019
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	26.839
	2.5
	29.339
	26.672
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	33.610
	2.5
	36.110
	32.827
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	23.100
	2.5
	25.600
	23.273
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	45.328
	2.5
	47.828
	43.480
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	40.013
	2.5
	42.513
	38.648
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/1/9 12:00:00
	28.082
	2.5
	30.582
	27.802
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	21.183
	2.5
	23.683
	21.530
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	18.773
	2.5
	21.273
	19.339
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	27.948
	2.5
	30.448
	27.680
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	20.567
	2.5
	23.067
	20.970
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	13.503
	2.5
	16.003
	14.548
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	15.368
	2.5
	17.868
	16.244
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	16.994
	2.5
	19.494
	17.722
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	14.308
	2.5
	16.808
	15.280
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	12.207
	2.5
	14.707
	13.370
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	11.983
	2.5
	14.483
	13.167
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	11.873
	2.5
	14.373
	13.067
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	11.918
	2.5
	14.418
	13.107
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/3/22 17:00:00
	18.583
	2.5
	21.083
	19.167
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	17.733
	2.5
	20.233
	18.394
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	13.807
	2.5
	16.307
	14.824
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	17.386
	2.5
	19.886
	18.078
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	9.686
	2.5
	12.186
	11.078
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	13.055
	2.5
	15.555
	14.141
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/12/12 23:00:00
	20.402
	2.5
	22.902
	20.820
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/1/8 16:00:00
	24.571
	2.5
	27.071
	24.610
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/3/20 15:00:00
	21.925
	2.5
	24.425
	22.204
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	10.195
	2.5
	12.695
	11.541
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	10.852
	2.5
	13.352
	12.138
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	9.917
	2.5
	12.417
	11.288
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	10.133
	2.5
	12.633
	11.485
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/28 20:00:00
	13.390
	2.5
	15.890
	14.446
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	12.984
	2.5
	15.484
	14.076
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	14.480
	2.5
	16.980
	15.436
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	13.647
	2.5
	16.147
	14.679
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	13.019
	2.5
	15.519
	14.108
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	16.633
	2.5
	19.133
	17.393
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	20.003
	2.5
	22.503
	20.457
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	28.198
	2.5
	30.698
	27.907
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	44.755
	2.5
	47.255
	42.959
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/2/11 15:00:00
	34.208
	2.5
	36.708
	33.371
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	24.716
	2.5
	27.216
	24.741
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	25.695
	2.5
	28.195
	25.632
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/6/26 16:00:00
	22.673
	2.5
	25.173
	22.884
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	23.687
	2.5
	26.187
	23.807
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	28.342
	2.5
	30.842
	28.038
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	29.115
	2.5
	31.615
	28.741
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	22.073
	2.5
	24.573
	22.339
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/9/8 22:00:00
	13.681
	2.5
	16.181
	14.710
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	11.258
	2.5
	13.758
	12.507
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	12.355
	2.5
	14.855
	13.505
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/12/25 16:00:00
	79.281
	2.5
	81.781
	74.347
	达标


（7）远期二甲苯预测结果
由5.3-30可知，规划远期，叠加环境空气质量现状浓度后，二甲苯的保证率小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。二甲苯小时浓度分布图见5.3-26。
表5.3-30  远期二甲苯1h平均浓度预测结果表

	污染物
	预测点
	平均
时段
	出现时间
	贡献值
	现状值
	叠加值
	占标率
	达标
情况

	
	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	苯
	塘头冲屯
	1h平均
	2020/7/25 18:00:00
	29.186
	48.6
	77.786
	38.893
	达标

	
	滩头岭屯
	1h平均
	2020/6/1 13:00:00
	35.739
	48.6
	84.339
	42.170
	达标

	
	南岸山屯
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	55.892
	48.6
	104.492
	52.246
	达标

	
	新塘屯
	1h平均
	2020/7/20 22:00:00
	41.549
	48.6
	90.149
	45.075
	达标

	
	新桂村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	41.646
	48.6
	90.246
	45.123
	达标

	
	下岭屋屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	48.102
	48.6
	96.702
	48.351
	达标

	
	九龙岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	34.960
	48.6
	83.560
	41.780
	达标

	
	江头屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	41.751
	48.6
	90.351
	45.175
	达标

	
	山刀木儿屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	53.610
	48.6
	102.210
	51.105
	达标

	
	面冲口屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	20.456
	48.6
	69.056
	34.528
	达标

	
	鸡院屯
	1h平均
	2020/8/6 19:00:00
	18.424
	48.6
	67.024
	33.512
	达标

	
	日四岭屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	15.831
	48.6
	64.431
	32.216
	达标

	
	塘表山屯
	1h平均
	2020/6/6 18:00:00
	19.720
	48.6
	68.320
	34.160
	达标

	
	全塘岭屯
	1h平均
	2020/8/21 10:00:00
	19.365
	48.6
	67.965
	33.982
	达标

	
	长卡岭
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	24.155
	48.6
	72.755
	36.377
	达标

	
	东田
	1h平均
	2020/10/4 20:00:00
	20.521
	48.6
	69.121
	34.561
	达标

	
	永新村屯
	1h平均
	2020/8/25 21:00:00
	29.373
	48.6
	77.973
	38.987
	达标

	
	雷公岭
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	41.691
	48.6
	90.291
	45.145
	达标

	
	硬塘屯
	1h平均
	2020/4/10 22:00:00
	30.981
	48.6
	79.581
	39.791
	达标

	
	硬塘小学
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	30.824
	48.6
	79.424
	39.712
	达标

	
	井岭屯
	1h平均
	2020/8/31 18:00:00
	27.152
	48.6
	75.752
	37.876
	达标

	
	八榜屯
	1h平均
	2020/8/16 22:00:00
	31.597
	48.6
	80.197
	40.098
	达标

	
	寮塘屯
	1h平均
	2020/4/9 19:00:00
	49.314
	48.6
	97.914
	48.957
	达标

	
	新地屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	66.353
	48.6
	114.953
	57.476
	达标

	
	界头屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	70.184
	48.6
	118.784
	59.392
	达标

	
	塘架
	1h平均
	2020/8/22 20:00:00
	33.398
	48.6
	81.998
	40.999
	达标

	
	曲岭屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	49.930
	48.6
	98.530
	49.265
	达标

	
	东村屯
	1h平均
	2020/4/13 22:00:00
	42.408
	48.6
	91.008
	45.504
	达标

	
	新地
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	53.238
	48.6
	101.838
	50.919
	达标

	
	剃刀架屯
	1h平均
	2020/2/20 22:00:00
	36.516
	48.6
	85.116
	42.558
	达标

	
	牛岭
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	71.810
	48.6
	120.410
	60.205
	达标

	
	头塘岭屯
	1h平均
	2020/2/19 20:00:00
	63.180
	48.6
	111.780
	55.890
	达标

	
	延安屯
	1h平均
	2020/1/9 12:00:00
	44.686
	48.6
	93.286
	46.643
	达标

	
	犁夹垌屯
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	33.413
	48.6
	82.013
	41.006
	达标

	
	社背冲
	1h平均
	2020/1/3 0:00:00
	29.484
	48.6
	78.084
	39.042
	达标

	
	平罗塘屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	44.627
	48.6
	93.227
	46.613
	达标

	
	水碾坪屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	32.846
	48.6
	81.446
	40.723
	达标

	
	下鲁
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	21.280
	48.6
	69.880
	34.940
	达标

	
	大湾一中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	24.538
	48.6
	73.138
	36.569
	达标

	
	大湾二中
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	27.133
	48.6
	75.733
	37.866
	达标

	
	大湾镇
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	22.848
	48.6
	71.448
	35.724
	达标

	
	大活岭屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	18.888
	48.6
	67.488
	33.744
	达标

	
	下垌屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	19.068
	48.6
	67.668
	33.834
	达标

	
	白和屯
	1h平均
	2020/4/19 19:00:00
	18.807
	48.6
	67.407
	33.703
	达标

	
	白花垌屯
	1h平均
	2020/12/6 18:00:00
	18.263
	48.6
	66.863
	33.431
	达标

	
	独田屯
	1h平均
	2020/9/4 20:00:00
	29.199
	48.6
	77.799
	38.900
	达标

	
	安担村
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	27.535
	48.6
	76.135
	38.068
	达标

	
	安担小学
	1h平均
	2020/2/12 17:00:00
	21.309
	48.6
	69.909
	34.954
	达标

	
	石凳屯
	1h平均
	2020/12/29 0:00:00
	27.759
	48.6
	76.359
	38.179
	达标

	
	沙子信
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	15.467
	48.6
	64.067
	32.033
	达标

	
	独山屯
	1h平均
	2020/8/20 21:00:00
	20.415
	48.6
	69.015
	34.507
	达标

	
	顾屋屯
	1h平均
	2020/12/12 23:00:00
	32.726
	48.6
	81.326
	40.663
	达标

	
	新安村
	1h平均
	2020/1/8 16:00:00
	39.358
	48.6
	87.958
	43.979
	达标

	
	三角塘屯
	1h平均
	2020/3/20 15:00:00
	35.071
	48.6
	83.671
	41.835
	达标

	
	笔冲屯
	1h平均
	2020/7/28 19:00:00
	16.081
	48.6
	64.681
	32.340
	达标

	
	木头田屯
	1h平均
	2020/4/6 19:00:00
	16.062
	48.6
	64.662
	32.331
	达标

	
	高雨山屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	15.840
	48.6
	64.440
	32.220
	达标

	
	大岭顶屯
	1h平均
	2020/8/12 15:00:00
	16.191
	48.6
	64.791
	32.396
	达标

	
	揽塘屯
	1h平均
	2020/8/28 20:00:00
	21.381
	48.6
	69.981
	34.990
	达标

	
	中揽塘
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	20.733
	48.6
	69.333
	34.666
	达标

	
	揽塘村
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	23.116
	48.6
	71.716
	35.858
	达标

	
	农会屯
	1h平均
	2020/8/27 22:00:00
	21.787
	48.6
	70.387
	35.193
	达标

	
	木桥塘屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	20.789
	48.6
	69.389
	34.694
	达标

	
	镇安
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	26.558
	48.6
	75.158
	37.579
	达标

	
	揽冲坪屯
	1h平均
	2020/1/13 8:00:00
	31.921
	48.6
	80.521
	40.260
	达标

	
	满塘垌屯
	1h平均
	2020/8/3 14:00:00
	44.569
	48.6
	93.169
	46.585
	达标

	
	狮子岭屯
	1h平均
	2020/2/4 19:00:00
	71.107
	48.6
	119.707
	59.853
	达标

	
	胡村
	1h平均
	2020/2/11 15:00:00
	54.062
	48.6
	102.662
	51.331
	达标

	
	万丈岭
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	39.105
	48.6
	87.705
	43.852
	达标

	
	黄茅窝
	1h平均
	2020/11/15 9:00:00
	40.480
	48.6
	89.080
	44.540
	达标

	
	红泥塘屯
	1h平均
	2020/6/26 16:00:00
	35.957
	48.6
	84.557
	42.279
	达标

	
	古刀岭屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	36.935
	48.6
	85.535
	42.767
	达标

	
	上村屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	44.491
	48.6
	93.091
	46.545
	达标

	
	石贵村
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	46.055
	48.6
	94.655
	47.328
	达标

	
	石门屯
	1h平均
	2020/10/31 23:00:00
	35.259
	48.6
	83.859
	41.929
	达标

	
	大公塘屯
	1h平均
	2020/9/8 22:00:00
	21.845
	48.6
	70.445
	35.222
	达标

	
	寻贵屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	17.972
	48.6
	66.572
	33.286
	达标

	
	寻贵大屋屯
	1h平均
	2020/6/8 12:00:00
	19.729
	48.6
	68.329
	34.164
	达标

	
	区域最大值
	1h平均
	2020/12/25 16:00:00
	127.179
	48.6
	175.779
	87.889
	达标


防护距离相关要求
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区具体建设项目大气环境防护距离必须符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气防护距离以及各种行业防护距离的相关要求。各项目的大气环境防护距离和各种防护距离将在具体建设项目环境影响评价阶段确定。
有机废气、臭气对居住区的影响
入园的船舶制造业、船舶维修业以及船舶制造的配套产业会产生挥发性有机物废气、企业及工业区污水处理厂在污水处理过程中将产生NH3、H2S等恶臭气体。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围内及周边居民点较多，入园企业产生的有机废气、恶臭将对周边居民点产生一定影响。本次评价要求入园的船舶制造业、船舶维修业以及船舶制造的配套产业企业加强废气收集与处理，对挥发性有机物（VOCs）、臭气等有机废气须配套建设净化处理设施，严禁未经处理排放；采取车间环节负压改造、安装高效净化装置等措施，提高VOCs产生环节的废气末端治理技术，确保稳定达标排放；要求工业区建设有机物废气处理吸附剂集中再生中心；要求企业污水处理站及工业区污水处理厂，对臭气集中收集进行脱臭处理后高空排放。企业与居民区按规定设置防护距离、工业区加强工业用地与居住用地之间的绿化防护；企业按规定采取废气污染防治措施并达标排放；居住区周边尽量布置污染较轻的服装制作类企业。
采取一系列污染防治措施后，入园企业有机废气及臭气对居住区的环境影响可降至最低，其影响可接受。
小结
（1）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区在规划发展规模下，排放的大气污染物PM2.5、PM10、SO2和NOx污染物排放预测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，非甲烷总烃污染物排放预测值达到《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。苯、二甲苯污染物排放预测值均达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。

（2）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的具体建设项目必须符合大气环境防护距离以及各种行业防护距离的相关要求；各项目的大气环境防护距离和各种防护距离将在具体建设项目环境影响评价阶段确定。
地表水环境影响预测与评价
排水去向和评价河段地表水环境
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划将于园区中部新建污水处理厂1座，用于园区内污水的集中处理，尾水排放口就近布设于郁江右岸。近期规模1.5万m3/d，远期规模2.0万m3/d，占地面积约2.36公顷。污水按地势走向，由北南两侧通过污水管排汇至规划区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入郁江。在本次郁江评价河段范围内，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂尾水排放口汇入郁江下游5000m处为白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界；下游7000m处为白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界。白沙镇郁江水源地二级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，一级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。
地表水环境预测分析
1、纳污河流基本情况
根据《贵港水文中心关于提供郁江相关水文资料的复函》，预测河段枯水期水文参数见表5.3-31。
表5.3-31  预测河段枯水期水文参数
	水体名称
	平均河宽B（m）
	平均水深
H（m）
	90％保证率最小月平均 流量Q(m³/s)
	平均流速
U（m/s）
	坡降(‰)

	郁江
	253
	6.2
	215
	0.14
	0.1


2、预测情景与内容
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂禁止事故性排放情况出现，但考虑到其他自然灾害等不可抗因素，本次评价仍设置事故排放情景，事故排放情景下假定西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂处理设施运行失效，主要水质污染物浓度为COD500mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L。故本次评价设置以下4个情景进行预测：

（1）规划近期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂正常处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郁江，对郁江水质的影响程度和范围。
（2）规划远期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂正常处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郁江，对郁江水质的影响程度和范围。
（3）规划近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂非正常排放，事故污水对郁江水质的影响程度和范围。
（4）规划远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂非正常排放，事故污水对郁江水质的影响程度和范围。
在规划的各情景下西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区各污水处理厂污水排放源强见表5.3-32。
表5.3-32  各情景下的污水排放量
	排放量

（万m3/d）
	污染物
	出水标准及排放去向
	污染物浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	备注

	
	
	
	
	
	

	情景1
	1.5
	CODCr
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	郁江
	50
	247.5
	正常 排放

	
	
	NH3-N
	
	
	5
	24.75
	

	情景2
	2.0
	CODCr
	
	
	50
	330
	

	
	
	NH3-N
	
	
	5
	33
	

	情景3
	1.5
	CODCr
	废水经各排水单位处理达到各污水处理厂进水水质要求
	
	500
	2475
	非正常排放

	
	
	NH3-N
	
	
	45
	222.75
	

	情景4
	2.0
	CODCr
	
	
	500
	3300
	

	
	
	NH3-N
	
	
	45
	297
	

	注：①非正常排放情况以污水处理厂处理效率为0计；②非正常排放情况下，COD数据来源于《污水综合排放标准》（GB8978-1996），NH3-N数据来源于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））。


3、预测因子、预测范围、评价标准
预测因子：NH3-N、COD。
预测范围：规划排污口至下游白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界，总长7000m。
评价标准：郁江预测河段和白沙镇郁江水源地二级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，即COD≤20mg/L、NH3-N≤1mg/L。白沙镇郁江水源地一级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，即COD≤15mg/L、NH3-N≤0.5mg/L。
4、水质模型及参数确定
（1）郁江
预测因子COD、NH3-N为非持久性污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），郁江桂平段预测河段采用平面二维数学模型中的连续稳定排放公式，浓度分布公式为：
[image: image14.jpg]9

Clx,y)=C,+ M exp(—2 - exp(—k >
" TIZE»\JIX B 4E1,x) P( u)




式中：C（x，y）—纵向距离 x、横向距离 y点的污染物浓度，mg/L；
m—污染物排放速率，g/s； 

u—断面流速，m/s； 

h—断面水深，m； 
Ey—污染物横向扩散系数，m2/s； 
π—圆周率，取 3.14； 

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L； 

k—污染物综合衰减系数，1/s；
Ey=（0.058H+0.0065B）×（ gHi） 1/2
式中 ：H—平均 水深，m； 

B—河流宽度，m； 

g—重力加速度，取 9.8； 

i—坡降
经计算，可得出郁江的污染物横向扩散系数Ey为0.9m2/s。
（2）模型参数确定
郁江评价河段污染物的背景浓度取值为本次郁江W1断面监测值中的最大值。详见表5.3-33。
表5.3-33  各评价因子相关参数
	参数选择
	CODcr
	NH3-N

	
	背景浓度(mg/L)
	降解系数 K1(1/d)
	背景浓度(mg/L)
	降解系数 K1(1/d)

	郁江
	10
	0.19
	0.0125
	0.10

	说明：1、本次郁江W1断面NH3-N监测值均为未检出，本次预测取其检出限的一半。

2、k1参考《广西壮族自治区地表水环境容量核定技术报告》的研究成果。


5、预测结果与分析
（1）预测情景（1）和（2）时地表水影响预测结果
规划近期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水正常排放对郁江的环境影响预测，预测结果见表5.3-34。规划远期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水正常排放对郁江的环境影响预测，预测结果见表5.3-35。
表5.3-34  近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水正常排放时对郁江水环境影响预测结果
	污染物
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)

	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253
	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253

	10
	10.687 
	9.999 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	10
	0.081 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	20
	10.484 
	10.001 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	20
	0.061 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	30
	10.393 
	10.011 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	30
	0.052 
	0.014 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	40
	10.338 
	10.024 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	40
	0.047 
	0.016 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	50
	10.300 
	10.036 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	50
	0.043 
	0.017 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	60
	10.272 
	10.046 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	60
	0.041 
	0.018 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	70
	10.249 
	10.054 
	9.990 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	70
	0.039 
	0.019 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	80
	10.231 
	10.060 
	9.989 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	80
	0.037 
	0.020 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	90
	10.215 
	10.064 
	9.989 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	90
	0.035 
	0.020 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	100
	10.202 
	10.067 
	9.989 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	100
	0.034 
	0.021 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	500
	10.019 
	10.001 
	9.966 
	9.939 
	9.926 
	9.923 
	9.923 
	500
	0.022 
	0.020 
	0.017 
	0.014 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	1000
	9.912 
	9.906 
	9.890 
	9.873 
	9.860 
	9.855 
	9.855 
	1000
	0.019 
	0.019 
	0.017 
	0.015 
	0.014 
	0.014 
	0.014 

	1500
	9.822 
	9.819 
	9.810 
	9.800 
	9.792 
	9.788 
	9.788 
	1500
	0.018 
	0.018 
	0.017 
	0.016 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	2000
	9.738 
	9.737 
	9.732 
	9.725 
	9.720 
	9.718 
	9.718 
	2000
	0.017 
	0.017 
	0.016 
	0.016 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	2500
	9.658 
	9.657 
	9.654 
	9.650 
	9.647 
	9.646 
	9.646 
	2500
	0.017 
	0.017 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.015 
	0.015 

	3000
	9.579 
	9.579 
	9.578 
	9.575 
	9.574 
	9.573 
	9.573 
	3000
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	3500
	9.502 
	9.502 
	9.502 
	9.501 
	9.500 
	9.499 
	9.499 
	3500
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	4000
	9.426 
	9.427 
	9.427 
	9.427 
	9.426 
	9.426 
	9.426 
	4000
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	4500
	9.351 
	9.352 
	9.353 
	9.353 
	9.353 
	9.352 
	9.352 
	4500
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	5000
	9.277 
	9.278 
	9.279 
	9.279 
	9.279 
	9.279 
	9.279 
	5000
	0.015 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	5500
	9.204 
	9.205 
	9.206 
	9.206 
	9.207 
	9.207 
	9.207 
	5500
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	6000
	9.131 
	9.132 
	9.133 
	9.134 
	9.134 
	9.134 
	9.134 
	6000
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	6500
	9.059 
	9.061 
	9.062 
	9.062 
	9.063 
	9.063 
	9.063 
	6500
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	7000
	8.988 
	8.989 
	8.990 
	8.991 
	8.991 
	8.992 
	8.992 
	7000
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	7500
	8.917 
	8.918 
	8.919 
	8.920 
	8.921 
	8.921 
	8.921 
	7500
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	8000
	8.847 
	8.848 
	8.849 
	8.850 
	8.851 
	8.851 
	8.851 
	8000
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	8500
	8.777 
	8.779 
	8.780 
	8.780 
	8.781 
	8.781 
	8.781 
	8500
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 

	9000
	8.708 
	8.710 
	8.711 
	8.711 
	8.712 
	8.712 
	8.712 
	9000
	0.014 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 
	0.015 


表 5.3-35  远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水正常排放时对郁江水环境影响预测结果
	污染物
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)

	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253
	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253

	10
	10.931 
	9.999 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	10
	0.106 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	20
	10.656 
	10.002 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	20
	0.078 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	30
	10.533 
	10.016 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	30
	0.066 
	0.015 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	40
	10.460 
	10.035 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	40
	0.059 
	0.017 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	50
	10.409 
	10.052 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	50
	0.054 
	0.019 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	60
	10.371 
	10.066 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	60
	0.051 
	0.020 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	70
	10.341 
	10.077 
	9.990 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	70
	0.048 
	0.021 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	80
	10.317 
	10.085 
	9.990 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	80
	0.045 
	0.022 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	90
	10.296 
	10.091 
	9.990 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	90
	0.044 
	0.023 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	100
	10.279 
	10.096 
	9.990 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	100
	0.042 
	0.024 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	500
	10.053 
	10.030 
	9.982 
	9.945 
	9.928 
	9.924 
	9.924 
	500
	0.026 
	0.023 
	0.019 
	0.015 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	1000
	9.936 
	9.928 
	9.907 
	9.883 
	9.866 
	9.859 
	9.859 
	1000
	0.022 
	0.021 
	0.019 
	0.016 
	0.015 
	0.014 
	0.014 

	1500
	9.842 
	9.837 
	9.826 
	9.811 
	9.800 
	9.795 
	9.795 
	1500
	0.020 
	0.019 
	0.018 
	0.017 
	0.016 
	0.015 
	0.015 

	2000
	9.755 
	9.753 
	9.746 
	9.737 
	9.730 
	9.728 
	9.728 
	2000
	0.019 
	0.019 
	0.018 
	0.017 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	2500
	9.673 
	9.672 
	9.668 
	9.663 
	9.659 
	9.657 
	9.657 
	2500
	0.018 
	0.018 
	0.018 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	3000
	9.593 
	9.593 
	9.591 
	9.588 
	9.586 
	9.585 
	9.585 
	3000
	0.018 
	0.018 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	3500
	9.515 
	9.516 
	9.515 
	9.513 
	9.512 
	9.511 
	9.511 
	3500
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	4000
	9.438 
	9.440 
	9.440 
	9.439 
	9.438 
	9.438 
	9.438 
	4000
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	4500
	9.363 
	9.364 
	9.365 
	9.365 
	9.365 
	9.365 
	9.365 
	4500
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	5000
	9.289 
	9.290 
	9.291 
	9.291 
	9.292 
	9.292 
	9.292 
	5000
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	5500
	9.215 
	9.217 
	9.218 
	9.218 
	9.219 
	9.219 
	9.219 
	5500
	0.016 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	6000
	9.142 
	9.144 
	9.145 
	9.146 
	9.146 
	9.146 
	9.146 
	6000
	0.016 
	0.016 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	6500
	9.070 
	9.071 
	9.073 
	9.074 
	9.074 
	9.074 
	9.074 
	6500
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.017 
	0.017 
	0.017 
	0.017 

	7000
	8.998 
	9.000 
	9.001 
	9.002 
	9.003 
	9.003 
	9.003 
	7000
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.017 
	0.017 

	7500
	8.927 
	8.929 
	8.930 
	8.931 
	8.932 
	8.932 
	8.932 
	7500
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	8000
	8.857 
	8.858 
	8.860 
	8.861 
	8.862 
	8.862 
	8.862 
	8000
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	8500
	8.787 
	8.789 
	8.790 
	8.791 
	8.792 
	8.792 
	8.792 
	8500
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 

	9000
	8.718 
	8.719 
	8.721 
	8.722 
	8.722 
	8.723 
	8.723 
	9000
	0.015 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 
	0.016 


①规划近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂正常排放时：
由表5.3-34可知，规划近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为10.687mg/L，最大氨氮预测值为0.081mg/L，对郁江水质影响较小。根据预测，在白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.279mg/L，最大氨氮预测值为0.016mg/L；在白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为8.992mg/L，最大氨氮预测值为0.015mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。
②规划远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂正常排放时：
由表5.3-35可知，规划远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为10.931mg/L，最大氨氮预测值为0.106mg/L，对郁江水质影响较小。根据预测，在社步镇郁江水源地二级保护区水域上游边界时， 最大COD预测值为9.292mg/L，最大氨氮预测值为0.017mg/L；在社步镇郁江水源地一级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.003mg/L，最大氨氮预测值为0.017mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。
综上所述，规划近、远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区各污水处理厂正常排放时对郁江的水环境影响均较小。
（3）预测情景（3）和（4）时地表水影响预测结果
规划近期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水非正常排放对郁江的环境影响预测，预测结果见表5.3-36。规划远期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水非正常排放对郁江的环境影响预测，预测结果见表5.3-37。
表5.3-36  近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水非正常排放时对郁江水环境影响预测结果
	污染物
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)

	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253
	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253

	10
	16.888 
	9.999 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	10
	0.633 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	20
	14.868 
	10.035 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	20
	0.451 
	0.016 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	30
	13.972 
	10.151 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	30
	0.371 
	0.027 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	40
	13.437 
	10.297 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	40
	0.323 
	0.040 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	50
	13.071 
	10.433 
	9.993 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	50
	0.290 
	0.052 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	60
	12.801 
	10.547 
	9.995 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	60
	0.266 
	0.063 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	70
	12.591 
	10.638 
	9.999 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	70
	0.247 
	0.071 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	80
	12.421 
	10.709 
	10.006 
	9.988 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	80
	0.232 
	0.078 
	0.014 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	90
	12.280 
	10.765 
	10.016 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	90
	0.219 
	0.083 
	0.015 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	100
	12.160 
	10.807 
	10.029 
	9.985 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	100
	0.208 
	0.087 
	0.017 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	500
	10.889 
	10.718 
	10.366 
	10.090 
	9.966 
	9.935 
	9.935 
	500
	0.100 
	0.084 
	0.053 
	0.028 
	0.016 
	0.014 
	0.014 

	1000
	10.523 
	10.460 
	10.305 
	10.132 
	10.005 
	9.957 
	9.957 
	1000
	0.074 
	0.068 
	0.054 
	0.039 
	0.027 
	0.023 
	0.023 

	1500
	10.317 
	10.285 
	10.199 
	10.094 
	10.010 
	9.976 
	9.976 
	1500
	0.062 
	0.059 
	0.052 
	0.042 
	0.035 
	0.031 
	0.031 

	2000
	10.166 
	10.149 
	10.099 
	10.036 
	9.984 
	9.963 
	9.963 
	2000
	0.056 
	0.054 
	0.050 
	0.044 
	0.039 
	0.037 
	0.037 

	2500
	10.042 
	10.035 
	10.006 
	9.969 
	9.938 
	9.925 
	9.925 
	2500
	0.051 
	0.051 
	0.048 
	0.045 
	0.042 
	0.041 
	0.041 

	3000
	9.933 
	9.933 
	9.918 
	9.897 
	9.878 
	9.871 
	9.871 
	3000
	0.048 
	0.048 
	0.047 
	0.045 
	0.043 
	0.043 
	0.043 

	3500
	9.834 
	9.839 
	9.833 
	9.822 
	9.812 
	9.808 
	9.808 
	3500
	0.046 
	0.047 
	0.046 
	0.045 
	0.044 
	0.044 
	0.044 

	4000
	9.741 
	9.750 
	9.750 
	9.745 
	9.741 
	9.738 
	9.738 
	4000
	0.045 
	0.045 
	0.045 
	0.045 
	0.045 
	0.044 
	0.044 

	4500
	9.653 
	9.664 
	9.668 
	9.668 
	9.667 
	9.666 
	9.666 
	4500
	0.043 
	0.044 
	0.045 
	0.045 
	0.045 
	0.044 
	0.044 

	5000
	9.568 
	9.581 
	9.587 
	9.590 
	9.591 
	9.591 
	9.591 
	5000
	0.042 
	0.043 
	0.044 
	0.044 
	0.044 
	0.044 
	0.044 

	5500
	9.486 
	9.499 
	9.508 
	9.512 
	9.515 
	9.515 
	9.515 
	5500
	0.041 
	0.043 
	0.043 
	0.044 
	0.044 
	0.044 
	0.044 

	6000
	9.405 
	9.419 
	9.429 
	9.435 
	9.438 
	9.439 
	9.439 
	6000
	0.041 
	0.042 
	0.043 
	0.043 
	0.044 
	0.044 
	0.044 

	6500
	9.326 
	9.340 
	9.350 
	9.357 
	9.361 
	9.362 
	9.362 
	6500
	0.040 
	0.041 
	0.042 
	0.043 
	0.043 
	0.043 
	0.043 

	7000
	9.248 
	9.262 
	9.273 
	9.280 
	9.284 
	9.286 
	9.286 
	7000
	0.039 
	0.041 
	0.042 
	0.042 
	0.043 
	0.043 
	0.043 

	7500
	9.172 
	9.186 
	9.196 
	9.204 
	9.208 
	9.210 
	9.210 
	7500
	0.039 
	0.040 
	0.041 
	0.042 
	0.042 
	0.042 
	0.042 

	8000
	9.096 
	9.110 
	9.120 
	9.128 
	9.132 
	9.134 
	9.134 
	8000
	0.038 
	0.039 
	0.041 
	0.041 
	0.042 
	0.042 
	0.042 

	8500
	9.021 
	9.035 
	9.045 
	9.053 
	9.057 
	9.059 
	9.059 
	8500
	0.038 
	0.039 
	0.040 
	0.041 
	0.041 
	0.041 
	0.041 

	9000
	8.947 
	8.960 
	8.971 
	8.978 
	8.983 
	8.984 
	8.984 
	9000
	0.037 
	0.038 
	0.039 
	0.040 
	0.041 
	0.041 
	0.041 


表5.3-37  远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂废水非正常排放时对郁江水环境影响预测结果
	污染物
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)

	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253
	Xm/Ym
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	253

	10
	19.320 
	9.999 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	9.998 
	10
	0.852 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	20
	16.587 
	10.048 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	9.997 
	20
	0.606 
	0.017 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	30
	15.375 
	10.206 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	9.995 
	30
	0.497 
	0.032 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	40
	14.652 
	10.404 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	9.994 
	40
	0.432 
	0.049 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	50
	14.158 
	10.588 
	9.994 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	9.992 
	50
	0.388 
	0.066 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	60
	13.793 
	10.743 
	9.996 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	9.991 
	60
	0.355 
	0.080 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	70
	13.509 
	10.867 
	10.003 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	9.989 
	70
	0.329 
	0.092 
	0.014 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	80
	13.279 
	10.964 
	10.013 
	9.988 
	9.987 
	9.987 
	9.987 
	80
	0.309 
	0.100 
	0.015 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	90
	13.089 
	11.040 
	10.027 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	9.986 
	90
	0.292 
	0.107 
	0.016 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	100
	12.928 
	11.098 
	10.045 
	9.985 
	9.984 
	9.984 
	9.984 
	100
	0.278 
	0.113 
	0.018 
	0.013 
	0.013 
	0.013 
	0.013 

	500
	11.230 
	10.999 
	10.523 
	10.149 
	9.981 
	9.940 
	9.940 
	500
	0.131 
	0.110 
	0.067 
	0.033 
	0.018 
	0.014 
	0.014 

	1000
	10.762 
	10.677 
	10.468 
	10.233 
	10.062 
	9.997 
	9.996 
	1000
	0.096 
	0.088 
	0.069 
	0.048 
	0.032 
	0.026 
	0.026 

	1500
	10.512 
	10.467 
	10.351 
	10.210 
	10.096 
	10.050 
	10.050 
	1500
	0.080 
	0.076 
	0.066 
	0.053 
	0.042 
	0.038 
	0.038 

	2000
	10.334 
	10.311 
	10.243 
	10.158 
	10.088 
	10.059 
	10.059 
	2000
	0.071 
	0.069 
	0.063 
	0.055 
	0.049 
	0.046 
	0.046 

	2500
	10.192 
	10.183 
	10.144 
	10.093 
	10.051 
	10.034 
	10.034 
	2500
	0.065 
	0.064 
	0.061 
	0.056 
	0.052 
	0.051 
	0.051 

	3000
	10.072 
	10.072 
	10.051 
	10.023 
	9.998 
	9.988 
	9.988 
	3000
	0.061 
	0.061 
	0.059 
	0.057 
	0.054 
	0.053 
	0.053 

	3500
	9.964 
	9.971 
	9.963 
	9.948 
	9.934 
	9.928 
	9.928 
	3500
	0.058 
	0.059 
	0.058 
	0.057 
	0.056 
	0.055 
	0.055 

	4000
	9.865 
	9.876 
	9.876 
	9.870 
	9.864 
	9.861 
	9.861 
	4000
	0.056 
	0.057 
	0.057 
	0.057 
	0.056 
	0.056 
	0.056 

	4500
	9.772 
	9.786 
	9.792 
	9.792 
	9.790 
	9.789 
	9.789 
	4500
	0.054 
	0.056 
	0.056 
	0.056 
	0.056 
	0.056 
	0.056 

	5000
	9.683 
	9.699 
	9.708 
	9.712 
	9.713 
	9.713 
	9.713 
	5000
	0.053 
	0.054 
	0.055 
	0.056 
	0.056 
	0.056 
	0.056 

	5500
	9.597 
	9.614 
	9.626 
	9.632 
	9.635 
	9.636 
	9.636 
	5500
	0.052 
	0.053 
	0.055 
	0.055 
	0.055 
	0.055 
	0.055 

	6000
	9.513 
	9.531 
	9.544 
	9.552 
	9.557 
	9.558 
	9.558 
	6000
	0.051 
	0.052 
	0.054 
	0.054 
	0.055 
	0.055 
	0.055 

	6500
	9.431 
	9.450 
	9.464 
	9.473 
	9.478 
	9.480 
	9.480 
	6500
	0.050 
	0.052 
	0.053 
	0.054 
	0.054 
	0.054 
	0.054 

	7000
	9.351 
	9.370 
	9.384 
	9.394 
	9.399 
	9.401 
	9.401 
	7000
	0.049 
	0.051 
	0.052 
	0.053 
	0.054 
	0.054 
	0.054 

	7500
	9.272 
	9.290 
	9.305 
	9.315 
	9.321 
	9.323 
	9.323 
	7500
	0.048 
	0.050 
	0.051 
	0.052 
	0.053 
	0.053 
	0.053 

	8000
	9.194 
	9.212 
	9.227 
	9.237 
	9.243 
	9.245 
	9.245 
	8000
	0.048 
	0.049 
	0.051 
	0.052 
	0.052 
	0.052 
	0.052 

	8500
	9.117 
	9.135 
	9.149 
	9.159 
	9.166 
	9.168 
	9.168 
	8500
	0.047 
	0.049 
	0.050 
	0.051 
	0.052 
	0.052 
	0.052 

	9000
	9.041 
	9.058 
	9.072 
	9.083 
	9.089 
	9.091 
	9.091 
	9000
	0.046 
	0.048 
	0.049 
	0.050 
	0.051 
	0.051 
	0.051 


①规划近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂非正常排放时：
由表5.3-36可知，规划近期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂非正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为16.888mg/L，最大氨氮预测值为0.633mg/L，对郁江水质影响较小。根据预测，在白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.591mg/L，最大氨氮预测值为0.044mg/L；在白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.286mg/L，最大氨氮预测值为0.043mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。
②规划远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂非正常排放时：
由表5.3-37可知，规划远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂非正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为19.320mg/L，最大氨氮预测值为0.852mg/L，对郁江水质影响较小。根据预测，在白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.7163mg/L，最大氨氮预测值为0.056mg/L；在白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界时，最大COD预测值为9.401mg/L，最大氨氮预测值为0.054mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。
综上所述，规划近、远期西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂非正常排放时对郁江水环境影响不大。
（6）对饮用水源地的影响
本次规划的西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂郁江尾水排放口位于白沙镇郁江水源地二级保护区水域边界上游5000m处，根据预测，本次规划实施后，对饮用水源地的影响较小。
小结
根据“5.5.2章节地表水环境容量承载力分析”，郁江评价河段的最大环境允许容量COD、NH3-N分别为71072.59t/a、3103.06t/a，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂污染物排放量必须控制在郁江的最大环境允许容量，同时应加快工业区污水系统建设；规划近期和远期废水正常排放，污水处理厂排放污染物COD、NH3-N对郁江影响较小，对下游白沙镇郁江水源地的影响较小；规划近期和远期废水非正常排放，污水处理厂排水对郁江影响较小，对白沙镇郁江水源地的影响较小。本次评价要求西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂应建立健全的运行管理规章制度，严格操作规程，强化日常监测与分析，确保设施正常运行，尾水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并成立污染事故预防和应急处理组织机构，在非正常排放发生后及时予以控制，最大限度防止工业区污水污染郁江水质。
地下水环境影响评价
水文地质条件
（1）地形地貌
桂平市地貌类型多样，山地、丘陵、平原、盆地都有。境内地势西北、东南高，中间低，呈马鞍形向东北微微倾斜。西北的大瑶山和东南的大容山，相对耸立，状似马鞍；山地边缘丘陵广布，形如马鞍的倾斜部；中部为开阔的浔江、郁江平原，宛如鞍部。白沙镇和西北部的大平山一带分别有千姿百态的岩溶地貌和丹霞地貌。总的来说山地丘陵较多，平地稍少。
桂平境内沉积岩地层较发育，主要为寒武系，次为白垩系、泥盆系等。地址构造比较复杂，既有褶皱又有断层。境内之火成岩，主要为花岗岩，分布于中沙、罗秀、西山、蒙圩等乡镇。中生代早期或第三纪，广西岩浆活动频繁，其中两股分别从北东、南东方向侵入，于地下冷却凝固形成侵入岩。北东股分布于县城西面之西山、隆兆一带，南北长约9km，东西宽约7km，面积约60km2，形成西山岩体；南东股侵入体较大，境内面积约100km2，形成大容山岩体，在罗秀、中沙乡一带。变质岩本县出露较少，已发现的有大理岩和石英岩。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于桂平市西南部大湾镇，广西最大的平原—郁江平原的核心部位。区内地势西北、东南高，中间低，呈马鞍形向东北微微倾斜，地形地貌类型多样，有山地、平原、丘陵等地形，主要以平原为主。规划区域及附近不存在活动性断裂，亦未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用，总体上，规划区域地质构造较为稳定。
（2）区域水文地质条件
桂平市境内地下水蕴藏丰富，地下水类型有孔隙水、孔隙裂隙水、岩溶水和岩溶裂隙水四种类型，主要分别在郁江北岸，境内有8个富水地段，碳酸盐岩溶水主要存储于裂隙或溶洞中，通过裂隙或溶洞呈管道式径流。境内发育有地下河2条，枯水流量50.7～304.4L/s，泉水点及地下河出口共12个，总流量为547.31L/s，总蓄水量109.2亿m³。
根据1:20万贵县幅水文地质图，项目所在区域的基岩地层为白垩系下统新隆组（K1x），厚度为57m-2650m，为钙质粉砂岩、砂岩、砾岩。产业园规划区所在区域为K1x2粉砂岩，含裂隙水，泉流量<1L/s。水质类型复杂，矿化度>0.3g/L，pH为6.8~7.74，硬度2.3~20.42德度。产业园规划区所在区域地下水类型为碳酸盐岩类溶水—基岩裂隙水—构造裂隙水，含水贫乏，单井涌水量<1L/s，泉枯流量2~3L/s，水量贫乏。区域地下水的主要补给来源为大气降雨，大部分以面状入渗形式补给地下水，局部基岩出露，降水从溶洞、溶蚀裂隙集中补给地下水。接受降雨入渗补给并赋存于含水层的裂隙和溶洞的介质系统中，总体上以分散渗流的形式就近汇集于较强岩溶发育的地下水径流带，再通过地下河排出区外，郁江为最低排泄基准面。
（3）环境水文地质问题
根据区域水文地质资料，评价区内现状未发现天然劣质地下水分布，以及由此引发的地方疾病等环境问题，项目场地原生环境水文地质条件良好。
现状未发现岩溶地面塌陷及附近的水井干枯或水量明显减少、水位下降、房屋与农田开裂等环境水文地质问题。
（4）区域地下水污染源状况调查
地下水中污染物质来源是：①生活污水与垃圾；②工业污水与废渣；③农业肥料与农药。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于郁江冲积平原，地势广阔而平坦，周边主要为林地、旱地、耕地。规划区域内仅有一家养殖企业（桂平市大湾镇双龙生态养殖基地）和一家非工业型企业的驾校（桂平市振兴驾校），工业企业的污染物较少，工业企业的污染物质排放或可能的泄漏对地下水的污染较小。规划区域内及周边的村屯没有统一的污水处理系统，生活污水任意排放，生活污水是地下水的一个重要污染源；周边区域主要是农作物种植区，农业生产过程中所使用的农药、化肥残留物污染也是地下水污染源之一。
（5）集中供水水源地和水源井的分布情况
根据《桂平市江口镇等6个乡镇集中饮用水水源保护区划分方案》（贵港市桂平生态环境局2020年6月公示稿）、《桂平市44个农村1000人以上集中式饮用水水源保护区划分方案》（贵港市桂平生态环境局2020年6月公示稿）、《桂平市1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划定方案》（报批稿，桂平市人民政府，2020年8月），规划范围内涉及一处地下水集中式饮用水源地（大湾镇新桂村水源地）。
地下水环境影响分析
规划区实施对地下水水质的影响途径有以下几种：①废水处理池的渗漏，污水直接或间接进入地下水；②原料、固体废物中有害物质通过渗滤液进入地下水；③雨水径流对地下水的影响。④大气污染物由于重力沉降、降水沉降等沉降于地表，通过雨水渗透入地下水。
（1）废水处理池的渗漏，污水直接或间接进入地下水
园区的主导产业为船舶制造业及船舶维修业，根据分析，对地下水可能造成污染的途径如下：①化粪池、废水沉淀池、事故应急池等池体或污水管道破裂，从而导致污水泄漏、下渗，污染地下水。②固体废物（特别是危险废物）等存储管理不善，造成容器破裂或者随处倾倒，造成其下渗污染地下水。

本次规划属于新建园区，且入驻企业的生产运营过程中基本不产生有毒有害物质，故本次环评对废水处理池的渗漏，污水直接或间接进入地下水的情况只进行定性分析，园区污水处理厂临近郁江右岸布设，厂界距离郁江的最近距离为20m，在本次郁江评价河段范围内，园区污水处理厂尾水排放口汇入郁江下游5000m处为白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界；下游7000m处为白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界。园区污水处理厂排污口距离下游的白沙镇郁江水源地较远，若入驻企业及园区污水处理厂的化粪池、废水沉淀池、事故应急池等池体或污水管道破裂对下游的白沙镇郁江水源地影响较小。规划区范围内涉及的地下水型水源地为桂平市大湾镇新桂村水源地，位于规划区的北部，远期规划用地为建设用地，属于船舶制造业区块，同时，规划区范围内涉及的村屯较多，目前仍有部分村屯使用地下水饮用水源。若入驻企业的的化粪池、废水沉淀池、事故应急池等池体或污水管道破裂将会对新桂村水源地和村民饮用水产生影响。
综上，本次规划实施后，实行雨污分流的排水制度，化粪池、污水处理厂、污水管网、企业污水处理站等均采取严格的防渗措施，污水进入工业区污水处理厂处理达到规划排放标准后排入郁江。正常情况下生产废水和生活污水不易进入地下水系统。但当规划区污水处理系统（包括收集管线和处理装置）发生破裂，污水大量下渗，或在地震等因素的破坏影响下，发生严重的污水渗漏事故，包气带地层的自然净化能力也将随之大幅度降低，并且在短期内难以得到恢复，形成地下污染带。因此，规划区内的废水管线和处理设施均需进行严格的防腐防渗处理，以防止有毒有害污染物进入地下水；同时各生产企业及规划区污水处理厂内均应设置事故应急处理池，以防止废水发生非正常排放。当发生废水事故后，必须立即停止生产，启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

（2）原料、固体废物中有害物质的渗滤液对地下水的影响分析
原料、固体废物堆放场产生的渗滤液和大气降水、地表径流渗入产生的渗滤液，场区的土岩层作为天然的地质屏障，起着阻止和消减污染的作用，如果采取的防渗措施不当，污水运移及渗入岩土体，长时间的作用下污染物质最终会进入到外围环境中，污染地下水环境。
为了不影响地下水水质，要求各进入工业区的企业对产生的固体废物进行分类堆放、妥善处 置，各堆放场要严格按照环境保护的要求，要搭建遮雨棚，修建排水沟渠，硬化场地等 措施，做好“防雨、防尘、防渗漏”工作。危险废物堆存库和一般工业固体废物堆存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家污染物控制标准的相关要求，做好防渗措施，并且渗滤液要处理达标后才能排放，避免对地下水、下游水环境及生态环境的污染。
（3）雨水径流对地下水的环境影响分析
规划区实行雨、污分流，布置了污水、雨水收集系统，雨水排水沟进行硬化，规划区内生产运行的企业厂区内均要求进行地面的硬化，采取上述相应的防治措施后，雨水径流对地下水环境影响不大。
（4）规划区实施对规划区及周边村民饮用水的影响
经现场调查，规划范围内及附近居民点部分以地下水作为饮用水源，规划周边部分村屯的饮水采用集中供水，因此，地下水环境的敏感程度较高，饮用水安全保障是规划区实施过程中首要关注的问题。因此，必须做好废水的处理，项目原料、固废堆场、沉淀池、污水管周边和污水处理站等设施的防渗措施，同时应做好地下水污染事故风险防 范措施，并编制饮用水污染事故应急预案。规划区供水规划中应考虑规划区及周围村屯饮用水供应，并配套供水管网，满足规划区内及周边居民的用水，确保居民用水安全。 落实上述防治措施后，规划区实施对周围居民饮用水影响的可能性降至最低。同时入进入工业区的项目应根据项目选址及特性，落实好各项污染防治措施和风险防范措施，防止对地下水造成影响。
小结
规划区实施对地下水水质的影响主要有废水处理池的渗漏，污水直接或间接进入地下水；原料、固体废物中有害物质通过渗滤液进入地下水；雨水径流对地下水的影响。大气污染物由于重力沉降、降水沉降等沉降于地表，通过雨水渗透入地下水。通过落实雨污分流、废水集中处理后统一排放的排水制度，化粪池、污水处理厂、污水管网、企业污水处理站等采取严格的防渗措施等可将规划实施对地下水环境的影响降至最低。
规划区范围内及附近居民点部分以地下水作为饮用水源，规划周边部分村屯的饮水采用集中供水，地下水环境的敏感程度较高，因此，必须做好各项污染防治措施、防渗措施及风险防范措施，同时规划区供水规划中应考虑规划区及周围村屯饮用水的供应，配套供水管网，满足规划区内及周边居民的用水，确保居民用水安全。落实上述防治措施后，规划区实施对周围居民饮用水影响的可能性降至最低。
声环境影响评价
噪声源
工业噪声、交通噪声及社会生活噪声将成为影响规划区声环境质量的主要噪声源。
（1）工业噪声源
工业噪声主要来源于规划区内各企业的机械加工设备、水泵、风机、空压机等设备噪声，各类设备存在不同程度的影响。这些设备主要包括切割机、剪板机、焊机、风机、空压机、水泵、钻床、车床、机床、牵引机等，机械设备噪声强度在75～100dB（A）水泵噪声一般在80～90dB（A）风机噪声一般在80～100dB（A）。可以通过采用建筑结构隔声的方式减小水泵噪声影响，风机噪声主要因叶片旋转、产生涡流或乱流、与风管外壳产生共振等原因产生，可通过加装消声器材减少噪声。规划区可能采用的主要高噪设备的噪声级（距声源1m处）见表5.3-38。
表5.3-38规划区内企业主要高噪设备噪声源强值表 
	设备名称
	噪声源强测算值

	切割机、剪板机、钻床、空压机等
	75～100 dB(A)

	水泵
	80～90dB(A)

	风机
	80～100dB(A)


（2）交通噪声源
随着规划的不断建设，交通噪声将成为西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区居住区的主要噪声源。交通噪声主 要包括园区内主干路、次干路和支路的噪声。
园区交通噪声声源主要有：鸣笛噪声、发动机噪声、进、排气噪声、车体振动噪声、轮胎噪声等。按照《机动车辆噪声测量方法》（GB1496-79），有关部门对我国公路常见的机动车（重型、中型、轻型载重汽车，公共汽车，中客车，小轿车及摩托车等）进行了测量，车辆噪声级在71.5～86.5dB(A)之间（7.5m处，L50，匀速50km/h），各种噪声源的噪声级详见表5.3-39。
表5.3-39  公路交通噪声源
（dB(A)）
	行驶条件
	加速行驶
	匀速行驶

	车辆
	L50
	L50

	中客车
	84.1
	76.5

	小轿车
	80.8
	71.5

	摩托车
	85.3
	78.8

	大客车
	85.2
	81.7

	载重汽车
	86.5
	81.8


（3）社会生活噪声源
社会生活噪声主要是居民生活噪声，源强多在75～90dB(A)，集中分布在生活服务区（社会娱乐噪声、设备噪声等）。社会生活主要声级范围见表5.3-40。
表5.3-40  社会生活主要噪声源声级范围（dB(A)）
	设备名称
	声级范围

	中央空调冷却塔
	<85

	办公楼通风系统（进、出风机）
	<75

	各类风机
	<75

	生活水泵
	<85

	社会娱乐噪声
	<90


噪声预测模式
1）工业噪声源采用的预测模式
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），固定、稳定施工设备噪声可选择点声源预测模式来模拟预测。预测模式如下：
1）点声源的几何发散衰减公式：
LA(r)＝LAr0. -20lg（r / r0）
2）Leqg 等效声级贡献值
[image: image15.png]1
Leqg=10lg — " ril0°H
ag=10g Ly o |






式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； 

T——预测计算的时间段，s；
Ti——i 声源在 T时段内的运行时间，s。
（2）交通噪声源采用的预测模式
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），交通噪声采用模式预测法估算其影响。
1）第 i 类车等效声级的预测模式：
[image: image16.jpg]3

{ % 1
N (15 J+AL-—IS

o 3]
L (h) :(LR)‘HDlg‘U/—‘T‘+lOlgLT/[+lDlg
)

[+
5





式中：Leq(h)i—第 i 类车的小时等效声级，dB（A）；
[image: image17.png]


 —第 i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为 7.5m 处的能量平均 A 声级，dB（A）；
Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；
r —从车道中心线到预测点的距离，m；适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测；
Vi—第 i 类车的平均车速，km/h；
T—计算等效声级的时间，1h；
Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图 5.3.4-1 所示；
[image: image18.jpg]



图 5.3-27有限路段的修正函数，A-B 为路段，P 为预测点
△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：
 [image: image19.png]AL=AL —AL +AL
AL = ALy + ALy

ALZ:Am+Ag+Am+Am(




式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)；
ΔL 坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；
ΔL 路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； 
ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； 
ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。
2）总车流等效声级为：
[image: image20.png]L, (T) =101g(10° 1@ 4100 Hesn 4 g0t )




（3）社会噪声源采用的预测模式
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），点声源噪声采用模式预测法估算其影响。
设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti； 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image21.jpg]1 N M
L, =10lg ;(erlm"‘“' +ZIIIOOlLA’)
=




式中：tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s；
ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s； 

N—室外声源个数；
 M—等效室外声源个数。
声环境影响预测与评价
（1）交通噪声预测结果与评价
根据类比统计数据中主干道及次干道的交通车流情况，规划区主干道及次干道交通噪声预测结果见表5.3-41和5.3-42。
表5.3-41  规划区主干道交通噪声预测结果表
	车流量
（辆/h）
	时段
	距道路两侧交通噪声[dB(A)]
	达 4a类标准距离（距路中心线，m）

	距中心线距离（m）
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	120m
	160m
	

	500
	昼
	58.0
	52.7
	49.3
	47.5
	46.2
	44.5
	43.2
	－

	
	夜
	55.0
	49.7
	46.3
	44.5
	43.3
	41.5
	40.2
	10

	1000
	昼
	61.0
	55.7
	52.3
	50.5
	49.2
	47.5
	46.2
	－

	
	夜
	58.1
	52.7
	49.4
	47.6
	46.3
	44.5
	43.2
	14

	2000
	昼
	64.0
	58.7
	55.3
	53.5
	52.2
	50.5
	49.2
	－

	
	夜
	61.1
	55.7
	52.4
	50.6
	49.3
	47.5
	46.3
	23

	3000
	昼
	65.8
	60.4
	57.1
	55.3
	54.0
	52.2
	51.0
	－

	
	夜
	62.8
	57.5
	54.1
	52.3
	51.0
	49.3
	48.0
	34

	4000
	昼
	67.0
	61.7
	58.3
	56.5
	55.3
	53.5
	52.2
	－

	
	夜
	64.1
	58.8
	55.3
	53.4
	52.3
	50.5
	49.3
	44

	注：主干道道路红线宽度为 36m


从表5.3-41可见，如果不设置绿化防护林带，规划区内主干道，以路中心线为基准，主干道车流量为500辆/h时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为10m；达到1000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为14m；达到2000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为23m；达到3000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为34m；达到4000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为44m。
表5.3-42  次干道交通噪声预测结果
	车流量
（辆/h）
	时段
	距道路两侧交通噪声[dB(A)]
	达4a类标距离（距中心线，m）

	距路中心线距离（m）
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	120m
	160m
	

	500
	昼
	53.2
	49.5
	46.3
	44.5
	43.3
	41.5
	40.3
	－

	
	夜
	50.2
	46.5
	43.3
	41.6
	40.3
	38.5
	37.3
	－

	1000
	昼
	56.3
	52.5
	49.3
	47.5
	46.3
	44.5
	43.2
	－

	
	夜
	53.3
	49.5
	46.4
	44.6
	43.3
	41.5
	40.3
	－

	2000
	昼
	59.3
	55.5
	52.3
	50.5
	49.3
	47.5
	46.3
	－

	
	夜
	56.3
	52.5
	49.4
	47.6
	46.3
	44.5
	43.3
	13

	3000
	昼
	61.0
	57.2
	54.1
	52.3
	51.0
	49.3
	48.0
	－

	
	夜
	58.1
	54.3
	51.1
	49.3
	48.1
	46.3
	45.1
	18

	4000
	昼
	62.3
	58.5
	55.3
	53.5
	52.3
	50.5
	49.3
	－

	
	夜
	59.3
	55.5
	52.4
	50.6
	49.3
	47.6
	46.3
	23

	注：主干道道路红线宽度为 30m


由表5.3-42可见，如果不设置绿化防护林带，规划区内次干道，以路中心线为基准，主干道车流量为500～1000辆/h时，夜间在道路范围内就能达到4a类区环境噪声标准；达到2000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为13m；达到3000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为18m；达到4000辆/h的车流量时，夜间达到4a类区环境噪声标准距离为23m。
由以上预测分析可知，交通道路噪声对区域声环境影响较大，规划区主干道、次干道两侧一定距离内不宜布局对声环境要求较高的住宅区、宾馆区、文教区等。
根据绿地景观系统规划，各片区主要道路两侧将设置绿化防护带。绿化对减弱噪声有一定的效果，一般一丛4m宽的绿叶篱可以降低噪声4～6dB，20m宽的多层绿化带可以降低噪声8～10dB，减弱噪声的功能随树木种类、高矮、层次多少、枝叶稠密程度而有所差别。规划应在道路和建筑之间设置绿化隔离带，同时注意树种选择应尽量以树冠稠密的阔叶乔木配合灌木，形成一定的绿化层次和绿化密度。
（2）工业噪声预测结果与分析
规划区企业排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(昼间 65 dB(A)，夜间55dB(A))。
规划区企业主要高噪设备噪声对声环境影响预测结果见表5.3.4-6。由表5.3.4-6可知，主要高噪设备在距离10m处的噪声贡献值为62.0dB(A)，贡献值昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间可能出现超标现象，在距离21m后昼夜间才能达标。因此，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区布设有高噪设备的企业，在总平设计中要注意把高噪设备尽量布置远离厂界，并设置专用设备房，采取多种降噪措施，确保厂界噪声达标排放。
表5.3-43规划区主要高噪设备噪声衰减预测结果表
	序
号
	设备名称
	源强
（dB）
	噪声源经一定距离（m）衰减后的声压级（dB）

	
	
	
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	130

	1
	切割机、剪板机、钻床、空压机等
	100
	62.0
	56.0
	50.0
	46.4
	43.9
	42.0
	40.4
	39.7

	2
	水泵
	90
	57.0
	51.0
	45.0
	41.4
	38.9
	37.0
	35.4
	34.7

	3
	风机
	100
	62.0
	56.0
	50.0
	46.4
	43.9
	42.0
	40.4
	39.7


（3）社会生活噪声预测结果与分析
生活服务区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。
社会生活主要噪声源对声环境的影响预测结果见表5.3-44。从表5.3-44可以看出，社会生活区噪声对周围环境有一定的超标影响，影响最大的为冷却塔，在距离声源超过16m后夜间才能达标。因此在布置中央空调的冷却塔时一定要采取隔声处理。
表5.3-44社会生活区主要噪声源预测结果表
	序号
	设备名称
	源强（dB）
	噪声源经一定距离（m）衰减后的声压级（dB）

	
	
	
	10
	15
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	中央空调冷却塔
	85
	57.0
	51.0
	45.0
	41.4
	38.9
	37.0
	35.4

	2
	办公楼通风系统
	75
	46.5
	40.8
	35.0
	31.5
	29.0
	27.0
	25.4

	3
	各类风机
	75
	46.5
	40.8
	35.0
	31.5
	29.0
	27.0
	25.4

	4
	生活水泵
	85
	57.0
	51.0
	45.0
	41.4
	38.9
	37.0
	35.4

	5
	社会娱乐噪声
	90
	57.0
	51.0
	45.0
	41.4
	38.9
	37.0
	35.4


固体废物环境影响分析
规划区产生的固体废物种类
（1）工业固体废物
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区产生的一般工业固体废物和危险废物类别如下：
表5.3-45  西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要发展行业产生的工业固体废物情况
	规划产业
	一般固体废物污染类型/生活垃圾
	危险废物污染类型

	船舶制造业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶维修业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	船舶制造的配套产业
	金属屑和边角料、废焊渣、除尘器粉尘，生活垃圾
	废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废包装桶（油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）

	仓储物流业
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	货运码头
	废弃包装袋、包装箱和生活垃圾等
	/

	热电站
	除尘器粉尘、煤（灰）渣，生活垃圾
	脱硫沉渣、废脱硫剂、废催化剂、废油（润滑油、矿物油等）、废油桶

	工业区污水处理厂
	栅渣、污泥，生活垃圾
	废油（润滑油、矿物油等）、废油桶等

	生活服务
	生活垃圾及餐厨垃圾等
	/


2、生活垃圾
生活垃圾主要有废弃食品、塑料、纸、布、办公垃圾、商业垃圾等。一般可分为四类：包装废弃物-使用过的日常生活和消费品的包装材料；生物废弃物-厨房里有机的或食用品废弃物；剩余废弃物；电子废弃物-淘汰的家用电器，报废的家具。生活垃圾不及时清运，臭味影响周围环境，且易引来苍蝇、老鼠等有害生物，对人群健康产生影响，所以生活垃圾必须每天清运。
固体废物产生量分析
根据污染源分析，近期规划区产生一般工业固体废物427万t/a、危险废物92t/a、生活垃圾1664t/a；远期规划区产生一般工业固体废物2369万t/a、危险废物584t/a、生活垃圾4130t/a。

固体废物处置及影响分析
（1）固体废物对环境的影响
固体废物处理不当将对环境造成很大危害，而其对环境造成的污染多方面，多环境要素，若没有合理及完善的固体废物处理处置方案，将会产生如下不良影响：
①侵占土地，造成土地资源的浪费
固体废物不加以回收利用则需要占地堆放。据估算每堆积一万吨废物就要占地一亩。堆积量越大，占地越多，这必将使得当地用地减少，甚至将会形成“垃圾包围”的局面，影响人们正常的生活与工作。
②污染土壤，破坏土地资源
废弃物乱堆乱放或者没有适当的防治措施的垃圾处理，其中的有害组分很容易经过风化、雨雪淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产和污染食品。
③污染水体
没有合理的处理处置而乱堆乱放的固体废物随天然降水和地表径流流入河流，或者随风漂落入水体使地面水体受到污染：随渗滤液进入土壤则污染地下水：直接排入河流则造成更大的水体污染。
④污染大气
固体废物一般通过如下途径污染大气：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下随风飘逸扩散到很远的地方；运输过程产生的有害气体和粉尘；一些有机固体废物在适宜的温度和湿度条件下被微生物分解，释放出有害气体；固体废物在处理时散发毒气和臭味等。
⑤影响环境卫生，对人们的健康造成威胁 

废弃原料渣堆容易产生臭味，若清运不及时，会腐烂、发臭。影响人们居住环境的卫生状况。同时，危险废物含有化学毒害物质，严重污染环境。
（2）一般工业固体废物处置及影响分析
一般工业固体废物必须进行综合处理与利用，应逐步完善三大固体废物处置系统，即废物收集系统、废物运输系统、废物处置系统的建设。对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内的一般工业固体废物的处理处置应着重从资源化、无害化着眼，在技术上推行废弃物最少化技术、废弃物资源化技术。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区有关管理部门在审核准入入园企业筛选相应工艺流程时应考虑固体废物最少化、资源化和无害化。一般处理处置大致有如下两方面：
①综合回收利用，将废物资源化，化废为宝
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内许多种类的一般工业固体废物均可回收利用，如废弃包装袋、包装箱可回收卖给专业资源回收公司回收二次利用；不合格产品及边角料可回用于生产；热电厂锅炉产生的除尘器粉尘、煤（灰）渣可用于铺路；工业生产及交通运输等产生的废润滑油可以采用先进适用的工艺再生循环利用等等。如果这些可循环回收利用的固体废物只是单纯消极废弃，则不仅浪费资源，还造成环境的污染。所以，必须强调综合利用，使工业固体废物资源化。回收工业固体废物中有用成份进行循环使用或作为相关原料生产产品，不仅能节约能源和资源，而且能增加企业经济效益。对可利用的工业废物，由企业自行回收或由废品收购部门处理。
根据本次规划，规划区拟建设热电厂，待热电厂建成运营，工业区船舶制造、维修过程中产生的木材或纸质废包装以及污水处理栅渣、污泥均可运往热电厂燃烧发电，届时工业区内产生的大量固废将得到有效利用，使得工业固体废物资源化。
②妥善处理处置，废物无害化，控制或甚至消除污染
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内产生的部分无毒无害的工业固体废物是不能回收利用，这类工业固体废物由企业自行清运或委托工业区环卫部门处理。有毒有害的工业废渣应根据危险废物处理方法，务必严格管理，按危险废物相关规定运行收集、保存、管理，采用固化等特殊方法妥善处理，最终运送至有资质单位进行处理或由厂家上门回收。对工业固体废物处理过程要监督管理，避免把有毒有害的废渣混入一般的工业垃圾或生活垃圾中，造成环境污染。
由于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区将来入园的具体项目无法确定，但同时其产生的工业固体废弃物数量无法准确预测，种类繁多，性质复杂，因此，本评价只能提出一般性的防治措施以供相关管理部门参考。一般常见工业固体废弃物综合利用措施见表5.3-46。
表5.3-46常见工业固体废弃物综合利用措施
	工业固体废弃物的类型
	综合利用措施
	临时储存要求

	金属屑和边角料
	外售给废旧回收公司处理
	暂存于一般固废暂存间，暂存间做好防雨防渗处理

	废焊渣
	外售给废旧回收公司处理
	暂存于一般固废暂存间，暂存间做好防雨防渗处理

	拦截收集的粉尘
	外售给废旧回收公司处理
	暂存于一般固废暂存间，暂存间做好防雨防渗处理

	粉煤灰
	作为建筑材料、土壤改良等
	暂存于一般固废暂存间，暂存间做好防雨防渗处理


一般工业固体废物主要处置方法及适用范围见表表5.3-47。
表5.3-47工业固体废弃物主要处置方法及适用范围
	处置方法
	适用范围

	一般堆存
	不会溶解、飞扬、腐烂变质、散发臭气或毒气的块状和颗粒状废物。

	围隔堆存
	含水率较高的粉尘、污泥等。

	填埋
	大型块状以外的各形状废物。

	焚烧
	有机废物、污泥、垃圾等。

	生物降解
	微生物能降解的有机物。


西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区只要严格按照国家有关规定对生产加工过程中产生的固体废物进行合理处理和处置，实现“资源化、无害化、减量化”的目标，固体废物对周围环境影响不大。
（3）危险废物处置及影响分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区产生危险废物的企事业单位应严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求处理、处置危险废物。
①危险废物贮存场所（设施）

对于危险废物，应严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（BG5058.1~5058.3-2007）和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分类鉴别，其暂存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计、建设。根据《危险废物贮存污染控制标准》，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内的危险废物的贮存不能超过1年，需延长贮存期限的，必须向有关管理部门申报。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应按有关标准和规范对企业产生的危险废物进行分类管理、分类收集和分类运输，并最终送具有危废处置中心资质的单位进行处置。
②危险废物运输过程

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区危险废物从产生单元至贮存区应采用密闭运输装置运输，运输路线应为硬化平坦路面，应避免产生危险废物散落、泄漏，规划区危险废物外运至处置场所的，运输路线应尽量避让环境敏感目标。
③危险废物西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内利用或者处置

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）第三十五条规定“县级以上地方人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，推动工业固体废物污染环境防治工作”。《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强全区危险废物处置利用设施建设的指导意见》（桂政办发〔2017〕151号）：“推动园区配套建设危险废物处置利用项目：根据产业园区的规划和布局，针对危险废物产生园区集中化、种类多样化的特点，综合考虑企业服务半径和危险废物运输风险，合理规划建设危险废物处置利用企业，鼓励配套建设与产业结构相适应的危险废物利用处置项目”。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区实施后近期危险废物产生量约92t/a，远期危险废物产生量约584t/a，优先厂区内综合利用，不能利用的再外委处置。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区未规划有资源循环利用产业，但贵港区域内的其他工业园区（如桂平市龙门工业园）规划有资源循环利用产业，因此园区应加快建成建设与工业区产业结构相适应的危险废物利用处置项目，建成后，危险废物尽量交由工业区内企业自行处理，减少运输风险。在危险废物回收利用项目未实施前或园区不能处理的危险废物，委托交由有资质的单位处理。
④委托利用或者处置

目前，贵港市内已经获得危险废物经营许可证的企业主要有贵港台泥东园环保科技有限公司（覃塘区）、广西鑫之宝再生资源有限公司（港南区）、广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司（港北区）、广西亮普再生资源回收利用有限公司（港北区）、贵港市兴长工业废油回收有限公司（港北区）；贵港市周边已经获得危险废物经营许可证的企业主要有广西固体废物（危险废物）处置中心（南宁）、中节能（广西）清洁技术发展有限公司（南宁）、南宁市安明油脂有限公司（南宁）、广西兄弟创业环保科技有限公司（隆安）、广西伟康环保科技有限公司（隆安）、崇左红狮环保科技有限公司、武鸣红狮环保科技有限公司（武鸣）等。
（4）生活垃圾处置及影响分析
生活垃圾由环卫部门负责，做到日产日清，收集后统一送往桂平市垃圾填埋场处理处置。因此园区生活垃圾对环境的影响较小。
小结
规划区产生的固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，只要严格按照有关固体废物管理规定对这些固体废物进行管理、处理和处置，产生的固体废物对周围环境的影响在可接受范围内。
土壤环境影响评价
大气污染物对土壤环境的影响
本次规划实施后，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区排放的主要大气污染物有 SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢等，SO2、NOx 的排放将增加该区域内环境空气中酸性气体的含量，加大酸雨的发生概率，进而导致土壤的 pH值下降，降低土壤质量，最终有可能影响该区域及周围的生态环境、植被和作物的生长，并对该地居民的生活和健康造成危害。颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃表征）等，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。由于苯、甲苯、二甲苯等苯系物具有一定毒性，通过干、湿沉降后进入土壤后将会影响区域土壤环境质量，造成植被和作物的生长环境发生变化。本次规划实施后，工业区入驻企业将采取有效地废气治理措施，确保大气污染物达标排放，因此对土壤环境的影响很小。
水污染物对土壤环境的影响
水污染物的迁移是对土壤环境可能造成影响的重要因素，其污染途径有废水的无组织排放、污水管道的渗漏等。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围内的污水经各企业预处理达到工业区污水处理厂进水水质要求后，送至工业区污水处理厂处理达到相关排放标准后排入郁江，因此对土壤环境的影响不大。
固体废物对土壤环境的影响
固体废物如果处置不当，可能会造成土壤污染，主要表现为固体废物的浸出液对土壤的危害。固体废物在堆放过程中的吹散，雨水淋洗，运送过程中的散落，都有可能对土壤环境产生不利影响。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内生活垃圾收集后经垃圾转运站运至位于桂平市无害化处理厂卫生填埋场处理。
危险废物储存区、废水收集/处理池、事故应急池以及污水管线若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产、影响食品安全。
危险废物储存区、处理车间均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规范设计，废水处理站各建构筑物按要求做好防渗措施，园区内相关项目建成后对周边土壤的影响较小。只要各个环节得到良好控制，可以将危废处置对周边土壤降至最低。
工业区各企业工业固废的临时堆放场必须按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防渗漏等措施。工业固废得到妥善处置后，可避免新的土壤污染。

突发事件以及自然灾害可能引起的土壤环境影响
突发事件包括一些原料、产品、污水、废物等的意外倾泻事故，这些事故的产生对所在区域内的土壤环境造成不良影响。但突发事件影响土壤环境的这一因素发生的概率比较低，并且可以通过加强管理来清除或减轻这类影响。
小结
本次规划实施后，废气需经处理后达标排放，尽量减少排放废气中污染物的浓度；废水经工业区污水处理厂处理达到相关排放标准后排放，污水管道采取防渗漏措施；固体废物大部分综合利用，仅在各企业内少量短期存放，企业暂时存放固体废物的地点必须具备防渗及防雨淋措施。采取上述措施后，本次规划的实施对土壤环境影响不大。
生态环境影响预测分析
生态系统的影响分析
（1）生态系统发生改变
工业区用地规划前是以农业生态和自然生态系统为主的自然景观。随着本次规划实施，以及基础设施建设及建设项目的不断引进，工业区规划范围内的土地利用将逐步向 城市用地格局转化，自然生态景观被建筑、道路等为主体的景观拼块所替代，城市生态系统将进一步建成和完善，原来的自然生态系统也逐步向城市生态系统转化，由于土地利用性质的改变而发生生态系统的改变，这种影响是长期的不可逆的。
（2）对生态服务功能的影响
工业区规划实施建设前，规划用地内荒地、农业用地占有较高的比例，植被主要是次生天然灌草丛及农田作物为主，物种多样性较少，生态系统的服务功能处于较低水平。当实施绿化工程后，虽然引入了较多的阔叶乔木树种，其单位面积的生物量会比建设前 增加，而且阔叶树单位面积吸收CO2和释放氧量均比灌草丛要高，但由于绿化面积比实施规划前的荒地、林地会大大的减少，因此，工业区内的吸碳能力和放氧量总量会大大地减少，其净化能力要比建设前有所减弱。
对区域植被的影响
（1）建设用地和人口密度的增加对植被的影响
工业区规划的建设用地包括道路广场、居住、公共设施、工业、仓储等用地和发展备用地，直接侵占了原先的部分农田、草地等植被面积。同时植物种群也发生很大变化，原有的植被将完全消失，人工栽培的花草树木将取而代之，其作用变为美化环境和改善 小气候。
由于城市工业化的进程，进入规划工业区的人口将有很大的发展，将使园区周边用地也带来新的改变，迅速增长的人口将会对工业区周边环境植被带来一定冲击和压力。
（2）污染物的增加对植被的影响
①SO2污染物对植物的影响分析 

工业区建设项目营运后，工业和生活用燃气等将产生大量的SO2，可通过采取总量控制措施来控制SO2达标排放，SO2污染物对自然植被和农田作物生长影响也较小。但是SO2是形成酸雨的重要因子，二氧化硫在空气中，尤其在污染空气中易被氧化成三氧化硫，与水蒸气结合生成硫酸雾，并发生反应生成硫酸盐，硫酸和硫酸盐形成硫酸烟雾和酸性降水，硫酸雾毒性比二氧化硫高10倍，对植被群落结构和植物的生长发育过程危害较大。SO2进入植物叶片后会使细胞内pH值降低，细胞膜透性增加，叶片营养元素（如Mg2+、K+、Na+等）外渗流失，叶绿素的形成受阻，含量减少，光合作用受抑制， 影响植物的生长发育并进一步影响植被群落结构。酸雨会使水体水质酸度增加，影响水 生生物的生长，使水生生物减少，从而引起某些生态系统平衡失调。因此，本次规划施后一定要提高清洁能源使用比例，并通过采取废气治理措施和总量控制措施来控制SO2 达标排放。
②烟、粉尘对植被的影响
城市路尘和工业煤炭燃烧产生的烟尘粒径多在3～100μm之间。大多数绿色植物对粉尘都有吸滞作用，长期尘污染会抑制植物叶片的净光合速率和蒸腾速率，并导致叶片的气孔导度降低，可能影响植物群落的结构，特别是草本植物群落。如果颗粒物排放总量在标准允许范围内，对植被和植物生长不会造成太大影响。
（3）对植物多样性的影响
随着本次规划的实施，土地利用性质的改变引起生态系统也发生根本性的变化，原有的生物种类、群落也发生较大的改变，生物多样性也会随之改变。规划区实施绿化工程后，以公共绿地和生产性防护性绿地类型为主体功能，原有的天然植被、人工植被及农田植被，被城市绿化的景观树种及花草绿地所替代。但是由于该区域现状没有国家重点保护的珍稀濒危物种，原有的生物种类大多为区域内的常见种或广布种，这些物种在 该区域外仍有大量分布，因此，规划区建设虽使该区域的生物种类有所改变，不会导致 区域物种减少或造成某些物种的灭绝。
根据现场勘查，规划用地内未发现国家及自治区重点保护的珍稀濒危物种，受影响植物均为人工栽培种以及广泛分布种，其适应能力强、区域内种群数量多，尽管拟建项目的建设会导致评价范围的生物量减少、种群内个体数量的降低，但减少的数量可以通过物种种群的自我调节以及规划区道路绿化、绿化建设用地等人工种植绿化植被得到一定补偿，减少的个体数量对区域和整个物种分布区而言是可以忽略不计，也不会对种群结构和物种的正常生存和繁衍构成不利影响。因此，本次规划的实施虽使该区域的生物种类有所改变，但不会导致区域物种减少或造成某些物种的灭绝。
对陆生野生动物的影响
工业区规划的发展是一个自然生态系统向城市工业生态系统转变的过程。人造景观逐渐取代了自然景观，特别是建筑和人工树木取代了原有农田植被。由于人为活动更加频繁，部分野生动物的自然栖息地消失或发生较大变化，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划的绿地呈斑块状分布，将野生动物的栖息地斑块化，对生境要求高的动物则不能在这种“岛屿”中生存，部分物种将被迫迁徙到别处生存。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围内现有的野生动物较少，且多为以农田、林地为栖息地的野生动物，而工业区周边还有大面积相同生境适合它们生存。因此，本次规划的实施使部分野生动物物种发生了迁徙，但不会对区域的野生动物的个体数量或种群结构产生较大影响。
对鱼类资源的影响
工业区西面临近的郁江是工业区废水的最终受纳水体。郁江流域评价河段野生鱼类资源丰富，种类繁多。工业区排放的污水会对郁江水体及底质将造成不同程度的污染，使河流生态系统在不同程度上受到污染，从而影响到水生生物的生存环境，大多鱼类自身会产生一种回避反应而远离受污染的水域，同时，由于水质受污染，使该河段鱼类饵料的浮游生物总生物量相应减少，浮游生物的鱼产力降低，从而影响渔业产量。浪滩潭鱼类越冬场位于本规划排污口下游约20km处，工业区建设对纳污水体的影响只是排入废水，不是拦河筑坝，不切断鱼类回游通道，不会影响到鱼类洄游路线。规划拟设排污口位于郁江的右岸，浪滩潭鱼类越冬场位于郁江的右岸，根据预测，工业区排水汇入郁江后，在近、远期非正常情况下（最不利），COD和NH3-N未出现超标现象，工业区排水汇入郁江后，对郁江水质影响较小，不会造成郁江水质降级，因此本次规划的实施会对郁江鱼类资源造成影响，但总的来说，影响不大。
对农田生态环境的影响
规划区的开发，使该区域的土地利用性质发生了大的改变、区域环境质量和农田生态等各方面也发生的变化，对农田生态系统的景观、生态及其它功能产生较大的影响。根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021~2035）》（报批稿），规划集中建设区共涉及基本农田用地约268ha，约占规划区用地的70%。
规划区开发建设过程中不可避免涉及基本农田，规划区范围内的基本农田有待在下一轮规划调整中予以研究调整用地性质。根据《基本农田保护条例》，“第十五条：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。第十六条：经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。”

为了实现西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区经济发展与农业生态保护的双赢，根据相关规定，本规划应与区域土地利用规划相衔接，在保障区域永久基本农田的质与量的前提下，协调工业建设用地与永久基本农田的分布，发挥土地利用的最大经济效益。在规划衔接工作开展前，按有关要求，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级国土资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行论证，报国土资源部进行用地预审。
水土流失影响分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区在开发建设过程中，特别是建设的初期由于地表的剥离，在雨季将造成一定程度的水土流失。但是，由于区域内地势平坦，不会造成较大程度的水土流失。
开发建设完成后，交通道路建设、公共设施的完善、绿化工程的落实，基本上不存在裸漏的地面，水土流失程度将远远低于开发建设期。虽然在建设期的水土流失不大，但仍会有一定的水土流失并对周围环境质量造成影响，因此，在施工过程中需要采取相关的措施。
小结
本次规划实施后，使规划范围内的土地利用性质发生改变，由于土地利用性质的改变从而改变生态系统的格局，影响是长期、不可逆的，原有的地形地貌和生物种类也发生明显改变，对评价区域物种多样性有一定的影响，但其对周边生态环境影响的程度和范围在环境可承受范围之内。开发建设用地不占用生态公益林，同时，用地性质未调整前，规划区内的基本农田严禁占用。
环境风险分析评价
环境风险是指环境风险事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险一般分为非突发性风险和突发性风险两大类：
（1）非突发性风险：非突发性风险，包括生态风险和人类健康风险，主要考虑低剂量的有害化学品长时间接触人体对人类健康的不同影响及其进入环境后对生态环境的影响。
（2）突发性风险：突发性风险主要考虑与规划或规划内项目联系在一起的突发性灾害事故，包括易燃易爆和有毒有害物质、放射性物质失控状态下的泄漏，大型技术系统的故障等。
对于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的环境风险分析来说，主要的分析对象是突发性风险。由于本规划存在许多的不确定性，难以定量计算出其存在的环境风险，故本次评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），通过定性分析与经验判断识别评价系统的危险源、危险类型、可能产生的后果，最终确定可接受的环境风险水平，并给出相应的环境风险减缓措施和防范环境风险的应急预案，以降低或消除环境风险危害，最大限度地减轻事故造成的污染危害，保护人群健康和生态系统安全。
规划方案环境风险识别
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区以船舶制造业为主导，以船舶修造产业为发展方向，大力发展关联产业，打造成为绿色、生态、环保于一体的船舶修造产业园。整个协调发展区域主要有六个产业功能区：管理服务区、仓储物流区、货运码头区、船舶制造区、船舶维修区、产业配套区。
由规划产业中各行业的工程特征和污染影响分析，初步判定西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区中主要存在的环境风险类型如下：
表 5.3-48西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区主要环境风险类型情况表
	名称
	布局产业
	环境风险类型

	船舶制造区
	重点发展船舶制造，除特有的船体建造技术外，造船还涉及到机械、电气、冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个产业领域，市场潜力大。
	污染防治处理设施运行事故，导致废气、废水事故排放；危险物质堆存发生渗漏事故；易燃易爆物质和危险化学品泄露、火灾、爆炸风险等危害程度较大

	船舶维修区
	重点发船舶制造维修的零部件及相关产业。
	

	产业配套区
	依托重点工程努力突破市场，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
	

	仓储物流区
	结合区域交通以及园区主干路布置，充分发挥园区以及区域交通优势， 依托园区内各产业，为各产业提供高效便捷的物流服务，并将园区产品输送至各地区。
	仓储物流业在配送、运输过程中产生的泄露、火灾、爆炸风险，危害程度较大

	货运码头区
	结合沿江交通优势，为产业园内外各产业提供高效便捷的物流服务，并将园区产品输送至各地区。
	航运船只发生碰撞事故、船体撞礁、船舶失火、沉船事故等风险，危害地表水程度较大

	管理服务区
	主要管理和服务于整个园区，为园区人员闲暇时间提供舒适生活环境。
	生活燃气引起的火灾、爆炸

事故


结合规划定位、同类工业企业现状、产业发展区风险类型以及产业结构中各产业的工程特征和污染影响分析，初步判定本规划中主要存在以下几类环境风险：
（1）生产技术系统故障及污染防治处理设施运行事故，导致废气、废水事故排放；
（2）各企业原辅材料涉及易燃易爆物质和危险化学品的使用、贮存和运输过程中的环境风险；
（3）突发事故造成的环境敏感目标危害的环境风险，尤其是西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的环境敏感目标；
（4）工业区物流仓储区在配送、运输过程中产的泄露、火灾、爆炸风险。
（5）污水处理厂存在污水处理设施出现故障，污水出现不达标排放污染郁江，影响周边地表水水质的风险。

（6）航运船只发生碰撞事故、船体撞礁、船舶失火、沉船事故等风险，危害地表水程度较大。
环境风险影响分析
入驻西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的每个建设项目污染物排放时必须达标和满足该区域环境功能区划的要求。但在处理设施运行出现事故的情况下或发生有毒有害、易燃易爆等物质泄漏等突发性事故，大量未处理达标的污染物或危险物质短时间内排放环境中，可能会对区域环境造成明显的影响及危害。
环境风险事故统计
根据同类工业园区和工业企业调查及资料统计收集，贵港区域内的工业区未发生过影响较大的泄漏、爆炸等灾害性事故。
1、生产技术系统故障及污染防治处理设施运行事故环境风险分析
（1）废气事故排放环境风险分析
主要是指技术生产系统故障引发的生产废气突发性污染事故，危害操作工人健康，危害周围环境。
1）有毒有害气体事故排放环境风险分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内的船舶制造业及维修业涉及的有毒有害物质主要有油漆、稀释剂、燃油等。产生的有机废气具有一定的毒性，如果发生长时间的事故性排放，而作业场所通风不良、作业人员安全防护不当则会造成人员的中毒。同时，也会对环境空气造成污染。

油漆、稀释剂、燃油等如管理或者操作不当，发生意外侧翻或桶罐破裂而泄露等突发性事故，其中的挥发份（溶剂和稀释剂）挥发，呈无组织排放释放到大气环境中污染大气环境，其中二甲苯对中枢神经系统具有麻醉作用，可引起急性中毒并作用于中枢神经引起痉挛；200#溶剂油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。
2）锅炉烟气污染防治设施运行事故环境风险分析 

燃煤锅炉或工艺废气中大量的烟尘、SO2和NOX未经处理或处理不达标的直接排入环境构成对周围生态环境影响的风险，而且SO2和NOX是形成酸雨的重要因子，SO2和NOX 在空气中经水气碰结发生相氧化反应，形成硫酸雨滴和硝酸雨滴。SO2在污染空气中易被氧化成三氧化硫，与水蒸气结合生成硫酸雾，并发生反应生成硫酸盐，硫酸和硫酸盐形成硫酸烟雾和酸性降水，硫酸雾毒性比二氧化硫高10倍，当含硫超过0.55ppm时，能在短时间内使抗性弱的植物叶子被漂白致死。烟尘附着在农作物叶子表面，影响植物光合作用，导致农作物减产。同时，烟尘大量排放，造成区域环境质量恶化。

（2）污水事故排放风险分析
污水处理设施运行事故环境风险是指污水处理设施失效，使生产废水未经处理，突发性废水短时间内大量排放，造成的突发性水污染事故。
1）企业设备故障环境风险分析 

主要是指技术生产系统故障引发的突发性污染事故，如有毒有害液体的跑、冒、滴、漏等，对危害操作工人健康，严重泄漏则危害周围环境。
2）工业区污水处理厂 

工业区入驻企业生产废水分别由各企业先自行处理，处理符合污水处理厂进水水质要求后方能排入工业区污水系统，由工业区污水处理厂统一处理。因此企业生产废水水质成分复杂程度一般，涉及pH值、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类、动植物油等污染物，生活污水水质成成分相对而言较为简单，以SS、氨氮、COD为主。企业生产废水均先在企业内部处理，处理达标后视企业生产需求部分回用，部分进入工业区污水处理厂。故工业区污水处理厂发生事故排放时，污染物以COD和氨氮为主。
根据水环境预测内容：
①规划近期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂非正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为16.888mg/L，最大氨氮预测值为0.633mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。
②规划远期，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂非正常排放时，出水排入郁江，最大COD预测值为19.320mg/L，最大氨氮预测值为0.852mg/L，预测值均可以满足水源保护区相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值要求。

根据预测，虽然污水处理厂事故排放时未出现超标现象，但在非正常排放情况下，各污染源的污染物排放浓度、排放速率均较正常排放情况下大幅增大，长时间排放将会造成地表水超标污染。因此评价要求西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂应建立健全的运行管理规章制度，严格操作规程，强化日常监测与分析，确保设施正常运行，尾水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并成立污染事故预防和应急处理组织机构，在事故排放发生后及时予以控制，最大限度防止工业区污水污染郁江水质。同时在远期进行第二污水处理厂扩建时，应同步进行再生水厂的建设，以减少水污染物的排放量。
3）其它类型水污染事故环境影响分析
①高浓度有机废水
可降解的高浓度有机废水，属于非持久性的污染物，该类污染物的危害主要是大量的高浓度有机废水进入水体后，使排放口附近的水体受严重污染，水质恶化，造成水中溶解氧减少，水生生物的大量死亡。
②难降解的有毒有害废水
难降解的有毒有害物废水，即含有有机化合物和多种烃类的混合物的有毒有害物化学物质。实验已经证明酚类及一些有机物等化学物质，对人和生物体具有致毒、致畸、致突变的“三致”效应。
③酸碱废水
酸性废水进入水体，还会使河床中一些重金属离子释放出来，会引起水中些化学物质的含量发生变化，使水体中盐酸盐浓度升高，甚至会使化学物质转变成有毒物质，对鱼类的生长和浮游生物的繁殖不利，还会抑制光合作用，影响水中的溶氧状况，妨碍鱼类呼吸，造成植类死亡。水体pH值降低可改变微物的组成和代谢话性、毒害藻类、水 生维管植物、浮游动物、软体动物、鱼和两柄动物等，从酸化的湖泊或溪流摄取食物物 短缺和有毒金属的危害。水体酸化会对水生生物死亡，鸟类和哺乳动物可能也会遭受食 物短缺和有毒金属的危害。水体酸化会对水生生物产生严重危害，致使物种类和数量减 少，生物多样性降低。碱性废水水使得水体中碱性变大，水体富营养化，水体中的植物、菌类物质生长过快，消耗了水中大量氧气，造成水体中的鱼类缺氧大量死亡。

2、易燃易爆物质和危险化学品的使用及贮存运输过程环境风险分析
根据规划，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区船舶制造取、船舶维修区生产运营过程可能涉及的危险化学品主要为油漆、稀释剂、液态氧、液态二氧化碳、燃油等。具有易燃性危险特性的油漆、稀释剂及燃油等，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，液氧泄露遇可燃物质混合时就呈现爆炸危险性，燃烧产物排放至大气环境中，使大气环境受到污染。易燃易爆物质和《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2002）中的危险化学品在储运工艺环节产生的跑、冒、滴、漏等都是潜在的火灾和爆炸的危险因素，事故风险类型主要为泄漏、火灾和爆炸。一旦发生重大泄漏、火灾或爆炸事故，有可能对周围的居民点、企业及其它设施造成危害，导致人员伤亡及财产损失。主要风险特征及原因简析见表5.3-49。
表 5.3-49主要风险特征及原因简析
	风险类型
	危害
	原因简析

	泄漏（跑、冒、漏）
	污染水体、人员伤亡、引起火灾爆炸、大气污染
	罐瓶破损、罐瓶液气泛、罐瓶渗漏、操作错误

	火灾、爆炸
	财产损失
	贮品泄漏

	
	人员伤亡
	存在机械、高温、电气、化学原因

	
	污染环境
	火源


根据有关资料报导，世界上95个国家近25年登记的化学品事故中，液体化学品事故占 46.8%，液化气事故占 26.6%，气体事故占18.8%。固体事故占 8.2%：在事故来源中工艺过程事故占33.0%。贮存事故占 23.1%，运输过程占34.2％；从事故原因来看，机械故障事故占34.2%。人为因素占 22.8%。从发展趋势看，自上世纪90年代以来，随着预防灾害技术水平的提高，影响较大的灾害性事故发生频率有所降低。
对使用同类原（燃）料企业事故进行分析，泄漏、火种、违反操作规程，外部因素是导致这些企业事故发生的主要因素。就一个企业而言，由于物料流量有限，虽然存在事故风险，但贮运装置在设计时考虑了意外事故这一因素，一般都会采取物料（原料、成品）泄漏后的回收措施，故泄漏事故发生对环境影响一般是较小的。泄漏事故的发生，存在的最大隐患是将可能导致火灾事故出现，这主要是由化学品的燃烧、爆炸等危险特征决定的。
运送易燃易爆物质和危险化学品的环境风险主要是交通事故，其危害是引起爆炸而导致部分有毒有害气体污染空气环境。最大的危害是当危险品运输路线靠近在地表水体边缘出现运输车辆翻车，致使运送的固态或液态的危险化学品或有毒有害物质落入水中，严重污染水质。
3、突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险
环境敏感目标危害环境风险不是指非突发性风险，而是指由于突发性环境事故而造成的环境敏感目标受害的环境风险。
（1）对环境保护目标的影响 

根据本次环评预测，规划近期和远期发展规模下，排放的大气污染物SO2、NOX、PM10、PM2.5预测指标叠加背景值后，规划区内环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃预测指标叠加背景值后，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求，苯、二甲苯预测指标加背景值后，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。因此，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区近、远期排放的污染物对规划区周边环境保护目标的大气环境影响处在可以接受的范围内。
（2）对区域水体的影响
郁江距离紧邻工业区的西面，规划近、远期工业区企业污水经工业区污水处理厂处理达标后排入郁江。根据预测，近、远期工业区污水处理厂正常排放对郁江影响不大；事故排放对郁江产生一定影响。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区周边环境敏感目标可能存在的环境风险有：
1）工业区施工期和运营期各种建筑材料、企业生产所用的原辅料在运输过程中会产生扬尘，如果运输的沙石料覆盖不严，会存在遗洒和扬尘，这些尘埃将随风飘落到路侧的水体中或遇到雨天通过径流的形式流入郁江，将会对水体产生一定影响。
2）工业区污水管网和化粪池渗漏、垃圾不合理收集堆放产生的沥水、各进驻企业污水处理设施等废液渗漏或溢出，如不及时处治，将会对郁江产生污染。
3）工业区建设运营后必定会使区域及其周边地区车流量增加，从而带来扬尘、废气等污染物增加，使得水污染加剧。

4、仓储物流区及货运码头作业区环境风险风险
（1）风险类型识别
根据本次规划，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区将规划配备仓储物流区和货运码头区为产业园内外各产业提供高效便捷的物流服务，并将园区产品输送至各地区。

目前，仓储物流业在配送、运输过程中发生的泄露、火灾、爆炸风险，危害程度较大；货运码头泊位的事故风险则主要来源于船舶碰撞等突发性事故造成的油箱破裂带来的事故溢油和货物事故落江。所有作业区不涉及危险品和化学品货种的储运，并且目前集装箱和散杂货装卸作业方式可确保其事故落江概率非常小，因此本规划区郁江货运码头区泊位的事故风险主要来源之为突发性事故溢油。
（2）船舶溢油事故风险评价
1）溢油环境归宿和影响描述
溢油对生态环境的损害主要体现在如下几个方面：
①溢油对浮游植物和初级生产的影响
溢油事故发生后，油烃对河流浮游植物的生长可表现为促进作用，也可表现为抑制作用，在低浓度的的石油污染下，浮游植物数量可能会迅速增殖，在高浓度的柴油污染情况下，漂浮在河面上的油膜就隔断了海水表面对太阳辐射的吸收，从而影响了浮游植物的光合作用，使水域的生产力明显下降，溢油抑制海藻的光合作用，产生影响的几个可能机制是：油膜阻碍O2和CO2的扩散；质膜和叶绿体被瓦解；膜和色素化合物的变化；叶绿素a被破坏以及—些光合作网酶的活性受干扰等。“Exxon Valdez”溢油事故发现对墨角藻种群的影响，结果表明，在溢油区域，连续几年墨角藻的生物量和覆盖率都比发生事故前低。具繁殖性的孢子和花托密度低，且藻多营附着生活。此外，有研究表明，在低浓度条件下，油烃可以为海洋浮游植物生长提供所需的部分碳源，从而成勾诱发赤潮的—个因素。赤潮发生后，水质急剧恶化，海洋生物病害爆发，大量死亡。部分赤潮生物还会产生大量的毒素，使鱼虾死亡，或在鱼虾等海产品中富集，食用后会对人体健康造成严重威胁。
②溢油对贝类的危害
研究表明贝类在溢油区域会受到氧化和异物胁迫，而氧化胁迫可导致贝类衰弱，酶活性受抑制，发生突变，繁殖能力下降，加速衰老等。事实上，多环芳烃的疏水性使它在生物体内聚集的浓度超出了在环境中的浓度。而且，多环烃在贻贝中很难被生物降解。最终多环芳烃可通过氧化还原作用形成活泼的物质，与DNA结合成络合物，使DNA的双螺旋结构被破坏。2002年的威望号溢油对贻贝的影响，细胞分析表明当贻贝保罗在高浓度的多环芳烃中时，对DNA的损伤会升高。
③溢油对鱼类的危害
溢油事故对局部水域鱼类的伤害主要包括：由于溢油的覆盖或毒害，在产卵合孵化场，鱼卵合幼鱼可能被杀死；油污使鱼的怀卵数量和产卵行为发生变化，影响鱼的种群繁殖；因饵料质量降低而对幼鱼、仔鱼和成体鱼生长造成不利影响；因油污干扰，使鱼类的生理、生化机能发生异常，导致畸形或者病变。据吴彰宽报道，胜利原油对对虾各发育阶段的影响的最低浓度分别是受精卵期56mg/L，无节幼体期3.2mg/L、蚤状幼体期0.1mg/L，糠虾幼体期1.8mg/L，仔虾期5.6mg/L，其中蚤状幼体为最敏感的阶段。贾小平等人研究结果表明0号柴油对3种仔虾、4种仔鱼和3种贝类的96h-LC50值分别为0.17～0.95mg/L、0.28～3.47mg/L和1.41～6.46mg/L。
④对水产资源的影响
国内外许多研究均表明，高浓度的油类会使鱼卵、仔幼鱼短时间内中毒死亡，而低浓度油类所引起的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随油组分的不同而有所差异。水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当油浓度为0.004mg/L时，5天就能使鱼虾油味。因此，必须对船舶溢油高风险区域进行密切关注，准备完善的事故应急措施，以防止可能的环境事故造成严重的水产资源损失以及降低环境生态受损程度。
2）溢油风险事故预测
A、预测模式
①物料的性质
柴油在常温下为液体，微溶于水，可呈膜状浮于水面。
②事故溢油扩散漂移预测模式
本评价采用费伊(Fay)油膜扩延公式对燃油入江事故污染进行风险预测。
膜的扩延费伊(Fay)油膜扩延公式目前广泛采用，费伊把扩展过程划分为三个阶段：
● 在惯性扩展阶段，油膜直径为：

[image: image22.wmf]2

/

1

4

/

1

1

)

(

t

gV

K

D

b

=


● 在粘性扩展阶段

[image: image23.wmf]4

1

6

1

2

/

1

2

2

)

(

t

w

gV

K

D

g

b

=


● 在表面张力扩展阶段

[image: image24.wmf](

)

4

/

3

2

/

1

3

/

t

V

P

K

D

W

d

=


● 在扩展结束之后，油膜直径保持不变

[image: image25.wmf]8

/

3

8

.

356

V

D

=


式中：D——油膜直径(m)；
g——重力加速度(m/s2)；
V——溢液总体积(m3)；
t——从溢液开始计算所经历的时间(s)；
γ——水的运动粘滞系数(m2/s)；
β=1－ρ0／ρw，ρ0、ρw分别为油和水的密度（kg/m3）；
δ=δaw－δ0a－δ0w，δaw、δ0a、δ0w分别为空气与水之间、油（液）与空气之间、液与水之间的表面张力系数(N/m)；
K1、K2、K3——分别为各扩展阶段的经验系数，一般可取K1=2.28、K2=2.90、K3=3.2。
上述各阶段的分界时间可用两相邻阶段扩展直径相等的条件来确定。
在实际中，膜扩展使油膜面积增大，厚度减小。当膜厚度大于其临界厚度时(即扩展结束之后，膜直径保持不变时的厚度)，膜保持整体性，膜厚度等于或小于临界厚度时，膜开始分裂为碎片，并继续扩散。
3）溢油漂移计算方法
柴油入水后很快扩展成膜，然后在水流、风生流作用下产生漂移，同时溢油本身扩散的等效园膜还在不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效园膜。如果膜中心初始位置为S0，经过△t时间后，其位置s由下式计算：

[image: image26.wmf]ò

D

+

+

=

t

t

t

t

d

V

S

S

0

0

0

0


式中膜中心漂移速度V0，由下式求得：

[image: image27.wmf]流

风

V

V

V

+

=

0



[image: image28.wmf]K

U

V

10

=

风


上式中：U10——10m高处的风速。
K ——风因子数，K=3.5%。
如果发生泄漏事故，风向因素对不溶于水的在水面漂浮的污染物的移动影响较大，如果风向为朝岸风，则对岸边的生物有影响，如果为离岸风，则影响对岸边敏感目标影响较小。
B、预测工况
油形式按突发性瞬间点源考虑。根据评价江段取水口分布的实际情况，以对取水口产生影响最大的不利气象和水文条件作为计算工况，具体包括：柴油入江量取5t，以通航为前提，最大风速10m/s，水流速取汛期年最大流速2.5m/s（最不利条件），油膜漂移速度2.85m/s（顺水流方向）。

C、预测结果
发生溢油事故时油膜的漂移扩散结果见表5.3-3，污染物扩延特征值见表5.3-50。

表5.3-50  5t柴油事故溢油顺水流方向扩延预测结果

	序号
	时间（s）
	直径（m）
	面积（m2）
	厚度（mm）
	距离*（m）

	1
	60
	30.19
	715.55
	8.12
	192.00

	2
	120
	42.70
	1431.09
	4.06
	384.00

	3
	180
	52.29
	2146.64
	2.71
	576.00

	4
	240
	60.38
	2862.18
	2.03
	768.00

	5
	300
	67.51
	3577.73
	1.62
	960.00

	6
	400
	77.95
	4770.30
	1.22
	1280.00

	7
	415
	79.28
	4933.93
	1.18
	1328.00

	8
	480
	82.22
	5306.27
	1.09
	1536.00

	9
	600
	86.93
	5932.59
	0.98
	1920.00

	10
	720
	90.99
	6498.83
	0.89
	2304.00

	11
	840
	94.56
	7019.53
	0.83
	2688.00

	12
	900
	96.21
	7265.91
	0.80
	2880.00

	13
	1010
	99.55
	7779.18
	0.75
	3232.00

	14
	1087
	107.41
	8021.22
	0.70
	3301.00

	15
	1200
	113.29
	10074.50
	0.58
	3840.00

	16
	1800
	153.55
	18508.04
	0.31
	5760.00

	17
	2907
	219.98
	37985.61
	0.15
	9302.40

	18
	3000
	225.23
	39822.95
	0.15
	9600.00

	19
	6000
	378.80
	112636.31
	0.05
	19200.00

	20
	6469
	400.79
	126097.73
	0.05
	20700.80

	21
	10000
	555.64
	242354.76
	0.02
	32000.00


注：*为油膜前沿漂移距离。

表5.3-51  5t柴油事故溢油扩延特征值

	污  染  物
特  征  值
	柴  油

	惯性扩展阶段(s)
	0～405

	粘性扩展阶段(s)
	405～1052

	表面张力扩展阶段(s)
	1052～13634

	10分钟等效圆半径（m）
	44.12

	10分钟厚度(mm)
	0.96

	临界厚度(mm)
	0.01


C、溢油事故风险预测结果分析
由预测结果可见，在货运码头泊位附近发生事故溢油后，将对郁江水质造成影响，且规划工业区下游分布有白沙镇郁江饮用水源地。为了减小事故发生后对郁江水质的影响，当出现燃油泄露现象时，及时实施油膜的拦截收集工作；船主及负责确认环境事件的单位应立即向贵港市相关部门报告，在第一时间通知下游水厂采取相应措施，并启动事故风险溢油应急系统，派溢油回收工作船及时赶赴溢油现场，布设围油栏，保证围油栏以外的水域不受污染影响，采用吸油毡、吸油机回收溢油。
环境风险污染防范措施
1、选址、总图布置安全防范措施
（1）项目选址根据国家各行业的行业准入条件的要求及工业企业卫生防护距离的要求，各行业的选址须符合相应的行业准入条件和卫生防护距离要求。
（2）总图布置在企业项目的厂区布局设计上要严格按照《建筑设计防火规范》等有关防火规定，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求，并从项目区主导风向、项目场址水文地质条件等角度，充分考虑总图布置在环保方面合理性。 

2、生产技术系统故障及污染防治处理设施运行事故环境风险防范措施
（1）制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。
（2）要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。
（3）设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。
（4）对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内重大企业的大气、水处理设施安装在线监控系统，确保处理效果不达标能即时发现并停产，避免污染事件的产生。
（5）企业内部要加强污水处理站的管理，确保污水处理设施的正常运行；按照相关国家标准和规范要求设计和建设行之有效的围堰、防火堤、事故应急池、雨污切换阀等环境风险防控设施，具备有效防止泄露物、消防水、污染雨水等扩散到外部环境时的收集、导流、拦截、降污能力。企业污水处理站应建立事故应急池，当发生污水处理设施事故时，可临时将废水排入应急池中，并立即停止生产，抢修污水处理设施，待污水处理设施恢复正常运行后再恢复生产，杜绝废液直接外排。
（6）加强工业区污水处理厂环境风险防范措施，包括：①设立事故缓冲池，在事故状态下可储存与调控污水，也可根据工业区实际情况，因地制宜建设统一的事故应急池，价确保企业事故废水得到有效收集；②在工业区雨水总排口和郁江之间建立可关闭的应急闸门，确保事故状态进入雨水管网的事故废水与外环境有效隔离；③加强对工业区危化品信息库、风险源数据库及水质污染扩散模型的建设，确保在平时能采取针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确地判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。
3、易燃易爆物质的使用及贮存运输过程环境风险防范措施
（1）防火、防爆措施在总体设计中严格执行有关防火、防爆规范和规定，严格执行各有关建筑物的防火间距。为防止爆炸和火灾危险的气体从设备泄漏，应设置检漏仪器及报警装置，组成严 密的消防系统。采取可靠的防雷防静电措施，确保万无一失。
①在建、构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。
②在总图布置上，严格按照防火防爆要求保证各厂房间防火间距，同时还考虑了消防通道的畅通，装置区内道路为环行。根据厂区的具体条件设置必要的消火栓和消防管网。
③电气和仪表专业的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于定为防爆场所的厂房，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置一部选用密闭型。
④电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。
⑤自控设计中对重要参数设置了越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。
⑥在贮罐区设置消防设施及喷淋水系统，防患于未然。
⑦在易燃易爆车间和生产岗位及库房配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。管理人员必须具备防火灭火知识。
⑧经常检查危险品贮藏情况，及消除事故隐患。
（2）对操作人员加强安全知识教育，认真执行操作规程和安全规程，操作工人要配备个人防护用具。
（3）易燃易爆物质运输易燃易爆物质运输要按照国家有关规定的要求执行。同时要加强运输车辆的检修和保护，提高驾驶人员的驾驶技术和责任心。此外还要注意天气变化情况，在多雾、大风、暴雨的天气条件下不宜运输，防止运输事故发生而引发的环境污染事故发生。
4、有毒有害危险化学品环境风险防范措施
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区除主导产业为船舶制造业和船舶维修业，造船还涉及到机械、电气、冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个产业领域。船舶制造业涉及的危险化学品主要为油漆、稀释剂及燃油等易燃易爆炸危险化学品，危险化学品在装卸、储存过程中储存容器等发生破损，主要事故类型为易燃易爆产品遇到明火等造成的火灾、爆炸与中毒等。仓储物流区及生产各企业厂区内危险化学品储存形式均为小包装或者小瓶装，为粉剂或液态的有机物，数量较少，在仓库内密封保存，不进行开封。一般发生泄漏的概率非常小，但是在搬运装卸过程中管理问题规章制度不全，安全设施配备不合格，事故防范意识薄弱，应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为原因，将可能造成容器破损，使得危险化学品发生泄漏，如不能及时采取措施，会对空气环境带来较大影响，挥发的少量有毒有害气体在不利风向时，受其影响的主要是周围的企业及距离本规划区内办公楼及居住区等，会对接触到的人群的身体健康有直接的影响。另外，可能因挥发的易燃性气体积聚产生火灾爆炸危险；若泄漏液体进入周围水体，则会污染周围水环境。如果在危险化学品装卸过程中员工违反危险化学品装卸安全操作规程，个人未作任何卫生防护；在气温高，无风等情况下，仓库内通风不良，作业持续时间长等情况下，若包装容器出现破损等，散发出来的危险化学品气体、粉末等将可能直接沾附在员工身体的各部位，经呼吸道、皮肤和消化道等途径进入人体内导致中毒现象的发生。
为避免危险化学品对环境和人体产生危害，本次评价对危险化学品的装卸、储存提出如下环境风险防范措施：
（1）危险化学品的使用要严格按照2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订的《化学危险品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学危险品规定》（〔1996〕劳部发423号）等法律法规，对所使用的危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等相应规定进行。
（2）有毒有害液体危险品储罐区设置围堰、导流沟及事故应急收集池，围堰、导流沟、收集池需用防渗、防漏材料修筑，并定期检查，收集池的容积须大于灌区内最大罐的容积。事故废水必须经处理达标后才能外排。
（3）对危险化学品安置和危险废弃物处理，规划区域内各企业要严格执行安全生产的要求，杜绝事故性排放事件的发生；合理布局危险化学品的存储堆放场地，设立明显标志，制定《危险化学品管理规定》和安全预案。
（4）危险品库房的储存要求：库房结构完整、干燥、通风良好；仓库应远离居民区和水源；商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源；库房地面、门窗、货架应经常打扫，保持清洁；对散落的物品和库区的杂草及时清除；用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。
（5）对有毒有害物质爆炸、火灾引起的破坏，可以通过合理布局事故源，设置一定宽度绿化隔离带等措施减少爆炸或火灾直接带来的损失。
（6）在规划区内设置必要的消防栓和消防管网；在贮罐区设置了泡沫消防设施及喷淋水系统；在易燃易爆车间和生产岗位及库房配备必要的消防器材及消防工具。严格执行各有关建筑物的防火间距，经常检查危险品贮藏情况，及消除事故隐患。易燃易爆物质和危险化学品运输要按照国家有关规定的要求执行，加强运输车辆的检修和保护，提高驾驶人员的驾驶技术和责任心。
（7）减少贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；选用危险性原材料贮存大量减少，只生产少量的中间危险性产品的生产工艺；尽量将分批生产改为连续反应系统。
（8）改进工艺和贮存条件。改进工艺，降低生产温度和压力；危险品加工中将易燃溶剂液体改为气体；危险气体贮存中将压缩气态改为冷冻液态；贮存运输用多少次小规模完成等。
（9）针对涉及化学品制备的企业，应以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。
1）第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；
2）第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；
3）第三级防控措施是在进入污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
4）装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。
5）安装危险品泄漏自动报警等安全监控设施等。
5、突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）对可能造成突发环境事故的企业加强环境风险管理、采取环境风险防范措施，是杜绝、避免或降低突发环境事故造成的生态敏感目标危害事故风险的最有效办法。
（2）对可能造成突发环境事故的企业的选址要远离环境敏感目标，保证足够的安 

全防护距离。
（3）各企业废水在发生事故排放时，应立即停止生产并截流，及时的将废水储存于事故应急池中，并及时检修污水处理措施，防治未处理的废水直接排入郁江。
（4）企业的选址及总平设计要保证足够的安全防护距离。
（5）运输材料车辆要加盖蓬布，减少运输途中洒落。运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。
（6）定期对靠近水体地路段洒水抑尘，采用吸尘或水冲洗的方法清洁道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
（7）垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能回收的及时清运至市政指定地点处置。
6、天然气气化站环境风险防范措施
工艺管线设计中所选用的管路、管件及阀门的材料，应保证具有足够的强度及使用期限。储罐、管线均处于连好的密封状态。站内建构筑物的间距，设备与站外建构筑物的间距均符合相关设计与施工规范的要求。站内的消防设施按规范要求配置管线，满足相关规范要求。企业应经常检查、维修，杜绝事故发生，同时企业应制定事故应急措施，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，确保站区和周边人民生命安全。
7、环境风险事故废水对地表水的环境风险防范措施
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内企业生产过程中生产废水重复利用率较高，且一般设置厂内污水处理站，小部分生产废水和生活污水经厂内污水处理站、工业区污水处理厂处理达标后排入郁江。工业区企业其生产过程中不可避免的用到少量化学品。因此西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区入驻的企业应按照安评及环评的相关要求落实好相关的风险防范措施，企业必须设置事故废水应急池 等必要的措施，严禁事故消防废水直接进入地表水和渗入地下水，万一进入地表水，必须及时进行处理，尽量减少影响范围。
根据西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地布局及产业定位可知，入驻企业使用的化学药品均为外购，且其储存量一般而言不大。一旦发生环境风险事故，入驻的企业设置有围堰、事故废水应急收集池等必要的措施，确保可将污染物控制在厂区内，杜绝外排事故废水的发生。事故废水经厂区收集处置后，不会大量渗入地下。经过采取相应的处理措施后，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区本次规划实施对地表水环境的影响不大。
综合以上分析，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区本次规划在采取上述要求及措施的情况下，对地表水环境 的影响程度可控。
8、自然灾害下突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）工业区内各企业应对所属区域内易受自然灾害突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理。
（2）各企业新建项目从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度建设或避免自然灾害突发事件产生的不利影响。
（3）工业区组建信息监测网络体系，与国家气象监测网络、地震监测网络、地质灾害监测网络互联，连接国务院有关部门、省（区、市）的自然灾害信息系统，及时收集灾害险情信息。
（4）各相关部门组织开展自然灾害应对、避险和逃生等宣传培训，提高企业应对自然灾害的能力。
9、入驻企业应当采取的环境风险防范措施
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价对园区的入驻企业提出以下要求：
（1）入驻企业的大气环境风险防范措施应结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，并结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议。
（2）入驻企业的事故废水环境风险防范应明确“单元—厂区—开发区”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物流、污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防治事故废水进入外环境的控制、封堵系统。建议结合入驻企业环境风险预测分析结果，实施监控和启动相应的开发区突发环境事件应急预案。
（3）入驻企业对地下水环境风险防范措施，应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。
（4）入驻企业应针对主要风险源，设立风险监控系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等的管理要求。
（5）考虑事故触发具有不确定性，入驻企业厂内环境风险防控系统应纳入西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区环境风险防控系统统筹考虑，按分级响应要求及时启动开发区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

10、溢油事故风险防范措施
（1）通过调查，对油类等运输制定严格的管理规章制度，加强对航道突发性环境污染事故的管理和防范。
（2）建立打捞救助机制。现有内河水运有航务管理、航道维护管理、安全监督机构，但没有专门的打捞救助机构。随着航行条件改善，运输船舶的增加，应设置打捞救助机构和配套相应设备，以便对事故进行救助处理。
（3）建议有关部门应加强对运输船舶的管理，制定船舶交通事故应急预案，对有关管理及从业人员要进行岗位培训，做到持证上岗，以避免泄漏事故的发生。为增强污染事故发生的应变能力，相关部门应提前完善处理事故的设施，并研究处理危险污染的方法，以便在污染发生时能及时采取有效措施。
（4）码头应设置油污水处理设施，并按《港口溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2001）配备应急设备。码头前沿应设有存放围油栏和其他回收、清除溢油用设备、器材的专用库房。此外，港口作业区也应配备一定数量的吸油材料，用于停靠船舶突发性溢油事故的应急处理。详见表5.3-52。
表5.3 -52码头溢油应急设备一览表
	序号
	设备名称

	1
	围油栏

	2
	收油机

	3
	油拖网

	4
	吸油材料

	5
	储油罐


（5）加速推进船型标准化，逐步淘汰老旧船，提高安全性。
（6）规划实施后加强船舶的管理，减少事故发生。
①施工单位和施工船舶必须根据航道内通航船舶动态，合理安排施工作业面，在有船舶通过时，提前采取避让的措施。严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域，并提前、定时发布航行公告。在较窄河道进行清障作业时，如有必要，施工单位应派船舶指挥水上交通。 

②施工作业船舶在施工期间应加强值班和了望，施工作业人员应严格按照操作规程进行操作。
③施工作业船舶在发生紧急事件时，应立即采取必要的措施，同时向有关部门报告。
④为了应对突发性污染事故，项目环境管理部门应与地方环保、消防、水利和公安等部门保持经常联络，向施工单位公布各地方部门的报警电话，一旦出现突发污染事故，应立即报告地方环保、消防、水利和公安等部门，并按其指示，及早采取防治措施。
⑤船舶运输或在码头装卸物品时，船方和作业单位必须严格管理、规范操作并做好预防措施，以便及时采取应急措施，以防污染水体。
⑥船舶发生事故，造成或者可能造成水体污染的，应当强制打捞清除或者强制拖航。
（7）建立溢油应急反应体系
溢油风险事故发生后，能否迅速而有效地作出应急反应，对于控制污染、减少污染损失起着关键性的作用。根据本次评价的相关分析，结合工业区位置的环境敏感性，规划实施后，建议尽快出台《园区江上溢油应急计划》，建立完善的溢油应急反应体系，综合地方政府、港口企业以及社会清污公司的力量，使本地区能对抗中型水上溢油事故。重点建设水面溢油的控制、清除功能，增加应急反应决策和指挥手段；时积极与周边港口部门协商，形成联防机制，减少资源浪费。
风险应急体系建设
1、企业层面
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内风险防范措施薄弱的企业或在建以及未建项目均应严格按照以下要求建立各自的风险防范措施，完善事故风险防范体系。
（1）强化风险意识、加强安全管理
安全生产是企业立厂之本，集聚区内企业要强化风险意识、加强安全管理，具体建议如下：
1）将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；
2）装置区、生产区、储罐区等均应设置相应的风险防范措施；
3）参照跨国公司的经验，将“ESH(环保、安全、健康)”作为一线经理的首要责任和义务；
4）进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。
5）设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。
6）成立事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、有关副厂长及生产科、安环科、公司办公室(办公室及总务)、设备科、质检科等部门领导组成，下设应急救援办公室(设在安环科)，日常工作由安环科兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，即事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，有关副厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的 组织和指挥，指挥部设在生产调度室。若厂长和副厂长不在工厂时，由生产科长(或生产总调度长)和安环科科长为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。
7）按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，厂区医院配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。同时配备必要的消防设备。
8）在开展ISO14001认证的基础上，积极开展ESH审计和OHSAS18001认证，全面提高安全管理水平。
（2）应急预案编制与演练 

工业区内所有入驻企业应严格按《广西企事业单位突发环境事件应急预案编写指南》开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
2、区域层面
（1）编制风险应急预案 

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内环境风险防范体系现由企业防范和区内防范二级防控体系组成。在实行企业“源头”防范控制、区级“过程”防范控制的基础上，工业区还应建立包括区级“终端”防范控制在内的三级联动体系，实现信息互通、风险防范措施相互支撑。
贵港市人民政府已于2014年制定印发《贵港市突发环境事件应急预案》（贵政办通〔2014〕170号）。该预案明确了贵港市突发环境事件应急组织体系及各组成成员职能、分级响应机制、应急响应程序、信息报送及发布、后期处置等、应急保障等相关内容。并在分级响应机制中，明确提出县级人民政府和环保部门应对突发环境事件要求。本次规划实施后，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应根据《贵港市突发环境事件应急预案》制定《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区突发环境污染事故应急预案》。预案应明确工业区突发环境污染事故应急组织机构与职责、分级响应机制、应急措施、应急监测等相关内容。应急预案应特别提出联动机制，强调西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区突发环境污染事故应急指挥部平时要加强与上级环境应急领导机构、消防、公安等部门的联系，包括信息互通、应急配合和支援求助、应急演练等内容。风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应对所有入园的工业企业提出建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施的要求，特别是使用或生产危险性较大的物料的企业，必须提出行之有效的杜绝环境污染事故发生的防范与抢险措施。
（2）应急预案修编与演练
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应结合应急预案，每年至少组织开展1次全园区范围的综合应急演练。应急预案要求进行其他各专项演练；演练的内容、过程及效果应进行记录与总结。并在有环境风险控制应急响应体系基础上进一步加强开发园区风险管理与事故应急防范工作，开展应急预案修编工作，其次应进一步加强相应环境应急物资配备、风险监控体系建设等工作。
（3）预警与应急指挥平台建设
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应加快建立以突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企业（或事业）单位应急处置机构形成联动机制的三级应急响应体系。应以各污染源、风险源、环境质量监控平台为基础，建立数字化、信息化的工业区应急响应平台。
预警中心下设监视室和监控室。监视室负责对工业区危险区域进行摄像监控，人工控制；监控室配置计算机监视系统和其它预警、报警设备，负责对工业园区危险区域及排放系统的浓度监测，并建立浓度报警。预警中心应建立工业区危险物质数据库，包括危险物质的理化特性、数量、存放地点以及该物质应急处理措施，以在事故发生时能及时调出，有针对性的采取响应措施。
预警中心监控室应定期对工业区危险物质进行现场勘查和资料收集，形成完整的风险源动态档案库，建立危险性物质特性监测处置资料库，包括对风险源动态档案库软件的开发和使用，以掌握工业区内风险源的动态变化情况；在危险物质易聚集区域，安装毒性或易燃易爆气体自动在线浓度监测仪，并联网预警中心监控室，通过该区域环境质量变化的监控，及时发现事故隐患。
预警中心还应建立完善的通信系统，将报警中心的报警信号与应急指挥部主要人员的通讯设备连接，一旦报警，可第一时间将事故发生的讯号发送至应急指挥人员及应急小组人员的通讯设备上，保证事故处理的及时性。
（4）应急处置队伍和能力建设 

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区管理机构应按照《国家突发环境事件应急预案》中的相关要求，建立环境应急领导小组，包括综合协调组、现场救援组、环境保护组、物资调度组、后勤保障组、信息发布组等。整合协调开发区的应急资源，建立综合性或专业环境应急队伍，建立和完善日常运行管理机制，提高应急人员素质和装备水平。
（5）突发环境事件信息响应机制
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区管理机构应严格执行24小时应急值守，实行领导带班，并装备数量足够的内线与外线电话、无线电和其他通讯设备，确保应急工作人员电话通讯24小时畅通，实现突发环境事故的短信报警或电话报警功能。突发环境事件发生时，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区管理机构应按照生态环境部《突发环境事件信息报告办法》要求，迅速将事件发生的时间、地点、类型等信息上报地方人民政府及上级环保主管部门。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区管理机构应积极推行环境污染责任保险，全面提升工业区的事故应急处置能力，确保环境安全；从事危险化学品生产、储存、经营、运输、使用和废弃物处置的企业应当购买环境污染责任保险。应对工业区内各企业（或事业）单位的应急队员进行统一的专业培训，明确培训内容和方法，并加强对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传。
社会环境影响分析
规划区的实施对社会环境的影响分析
1、人口规模及结构的改变
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划区内目前居住人口以农村人口为主，主要从事农业生产活动。随着区域的开发以及企业的入驻，规划区域内的人口规模及结构将产生较大变化。一方面，预计到规划期末，开发区常住人口规模将达到2.98万人，辖区内居住人数明显增加，将以吸引外来人口为主；另一方面，规划区发展及企业生产将引入高素质、高文化的专业技术人员及管理人才，使区域的整体文化素质得到全面提高。
2、用地结构及布局的改变
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划区内现状土地用地类型主要由农林用地、村庄用地、水域、道路用地及其他配套设施用地等组成，根据《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》，工业区用地将以工业用地为主，虽然在开发和建设过程中，平整土地、基础设施建设等会对现有的部分绿化造成破坏，但是在合理的规划指导下，注重生态环境的保护，不仅使现状土地得到合理开发利用，同时，可以将景观规划与绿地系统规划有机结合、人文景观与生态景观相结合，塑造景观丰富、环境优美的特色工业区新区。 

3、居民生活环境的改变
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划区域现状的居民多为农村人口，主要从事传统农业生产活动，经济收入不高，基础设施不完善，居民生活质量处于一般水平。随着西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的不断开发建设，企业将会不断引入，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套的商业服务设施、道路交通、市政公用设施得到建设和完善，区域的经济发展水平及居民的经济收入会明显提高，人们的生产生活环境得到改善，居民社会文化娱乐生活更加丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利影响。规划实施对居民生活环境带来的改变主要体现在以下几个方面：完善的生活服务设施本规划将结合居住区布置，适当设置商业用地和商务用地、公用设施营业网点用地，为工业项目和居住用地提供便捷的生活服务，并且在产业功能区里也配套一定的商业服务设施，以满足西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区对商业服务的就近需求。此外，本规划将在规划范围内设置绿地与广场用地，为人们聚集和欣赏自然、 游乐休息提供场所。
规划区的实施对经济环境的影响分析
1、对工业发展的影响
由于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了提高。同时，先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业走先进的生产和管理道路，促进企业逐步向规模化发展，产品结构、技术结构逐步优化，提高产品的市场竞争力。另外，还可促进当地商业、交通、建筑及服务业等相关行业的蓬勃发展。
2、对农业生产的影响
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的发展，因引进企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量大大增加，也将刺激工业园区周边的农、副、渔业发展，使周边土地增值，使周 边地区的农民可从中得到更多的经济利益，从而带动周边农村经济的发展。
3、对第三产业的影响
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设和发展，使得人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向；商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步发展，同时带动该区域农副产品的集散；随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是工业区内企业所需要的原材料、产品的运输；其次是人口聚集、经济发展引起的物质 的流动及人口流动引起的交通运输。
由此可见，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设和发展，将会带动区域第三产业的发展，增加就业机会，使人民生活水平将得到稳步上升。
4、对居民就业的影响
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设和发展，可以提供大量的就业岗位和工作机会。管理人员、专业技术人员可能来源较广，而且极有可能是桂平市外调入，一般技术人员可能主要来源于桂平市及其附近地区，而简单劳动力主要来源于周边乡镇。由于规划区内大量的农林业用地转变成为城市建设用地，从土地中解放出了大量的农村剩余劳动力，但由于农民的文化素质较低，难以适应新的就业岗位，造成农民就业难等社会问题。建议在同等条件下，优先考虑就近吸收当地居民就业，增加附近居民的就业机会，同时，对他们进行岗前培训和技能指导，使他们能快速适应新的工作岗位，提高他们的收入，使企业和居民都能够从规划工业区新区的建设发展中达到双赢。

拆迁安置影响分析
1、搬迁安置影响
根据规划，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区在开发建设过程中需要搬迁塘头冲屯、滩头屯、江头屯、南岸山屯、九龙岭屯、下岭屋屯等新桂村各村屯居民点。拆迁安置如果处理不好，会给搬迁户的生产及生活带来很大的不利影响，从而会引发社会不稳定等问题。拆迁安置可能带来的不利影响主要有：
（1）若拆迁安置不当，拆迁户未能得到合理的补偿或对新迁房屋不满意，使拆迁居民的生活受到影响，失去赖以生存的农业生产条件，生活水平下降，对社会造成不稳定的因素，不利于社会主义和谐社会的建设。
（2）若未进行统一安置规划，搬迁、建房、生活设施复建等将占用部分土地，破坏安置地的植被，对当地生态环境带来不利影响，不利于区域协调发展。
2、工业区搬迁安置规划
根据工业区规划，塘头冲屯、滩头屯、江头屯、南岸山屯、九龙岭屯、下岭屋屯等新桂村各村屯居民点将规划为工业用地和仓储物流用地等，桂平市产业园管理委员会拟对园区内的村屯进行搬迁安置，采用就近安置与货币化安置两种方式，现阶段管委会尚未制定具体的搬迁安置计划及工作步骤。
3、搬迁安置影响减缓措施
为减少拆迁造成的不利影响，提高拆迁后居民的生活质量，建议采取以下措施：
（1）政府对移民安置高度重视，应成立搬迁工作办公室。加强对搬迁工作的管理，维护用地单位、被搬迁个人的合法权益，保障园区内建设项目顺利进行。
（2）对于住宅类有证房产产权人可选择房屋产权置换或货币补偿方式，对非住宅类有证房产（如工厂、仓库、牛舍等）采取货币补偿方式安置。
（3）拆迁安置点应尽可能选择交通便利、居住环境好的区域，并符合城市总体规划，安置的居民点建设结合新农村建设采取“统一规划、统一设计、统一标准、统一建设”的原则进行。
（4）村庄的拆迁安置，建议采用建设农民新村和划拨三产用地的方法来解决范围内的农民、农村建设和经济发展问题；村屯的拆迁可根据企业入驻园区的实际情况适当延长期限，按园区开发时序逐步完成拆迁安置工作。
（5）为了不造成失地群众无业、生活无保障，建议采用征用工业区内的土地进行一次性货币安置补偿和有劳动能力的、按条件逐步安排在工厂上班。
（6）按照国家标准，给被搬迁人搬迁补助费、临时安置补助费等。
综上所述，在当地政府相关部门应高度重视搬迁安置工作，合理地调整安置点和合理出台搬迁安置方案，做好相关补偿工作，使搬迁后居民的居住和生活来源问题均能得到解决的情况下，对当地居民生活及居住环境不会产生明显的不良影响。
重要环境敏感目标影响分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围内不占用生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划集中建设区共涉及基本农田用地约268ha。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围内、评价范围内的重要环境敏感目标包括：
（1）大湾镇新桂村水源地保护区位于规划范围内；
（2）白沙镇郁江水源地保护区取水口位于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂规划排污口下游8km，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划排污口距离白沙镇郁江水源地保护区水域二级保护区上游边界约5000m、距离白沙镇郁江水源地保护区水域一级保护区上游边界约7000m。
对基本农田的影响
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划集中建设区共涉及基本农田用地约268ha。规划的实施会使该区域的土地利用性质发生了大的改变、区域环境质量和农田生态等各方面也发生的变。工业区的发展将导致一定程度上的大气污染、水污染和土壤污染，这些污染将在不同程度上影响园区周边耕地和园地的质量，进一步降低农田的生产潜力。
根据大气预测结果，规划实施后各主要污染物的预测浓度贡献值较低，各敏感点处的SO2、NO2、PM10、PM2.5均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃污染物排放预测值均达到《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。苯、二甲苯污染物排放预测值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。
农作物在与外界气体交换进行代谢活动中，大气中的细小颗粒物经气孔进入农作物体内造成气孔的阻塞使农作物的呼吸作用减弱，同时农作物叶片表面的粗糙程度、绒毛及其分泌物等可以吸附及黏附大气中的颗粒物，伴随叶片表面的吸附物增多农作物的呼吸变得越来越困难生命活动受阻。同时光合速率的降低，使得光合产物逐步不足植株体所需的营养物质也不足加上对呼吸作用的影响，农作物的生长发育可能逐渐受阻变缓影响生长及产量。
对周边饮用水的影响
大湾镇新桂村水源地保护区位于规划范围内。工业区污水处理厂在建设和运行管理时，采取相应的防渗、防漏、防溢流。工业区拟建场地的岩土层，具有较好的防渗与防污能力，可视为相对隔水层。工业区场地具有较好防渗与防污染能力的土层和强风化泥岩层总厚度较大，工业区建成使用后一般不会发生严重渗漏对地下水造成污染。污水处理厂出水水质达到规定标准后对周边地表水和地下水环境影响不大。工业区在开发过程中，应严格控制开发边界，严禁占用饮用水源地保护区。

对排污口下游饮用水的影响
规划区污水处理厂排污口位于白沙镇郁江水源地取水口上游8km处郁江的右岸，水源地取水口位于郁江的左岸，根据预测，工业区排水汇入郁江后，在近、远期非正常情况下（最不利），COD和NH3-N未出现超标现象，排污口下游7km处的白沙镇郁江水源地二级保护区水质仍保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，下游8km处的白沙镇郁江水源地一级保护区水质仍保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。总体上，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂近、远期事故排放情况下，COD、氨氮对郁江水质造成一定程度的污染，但不会造成排污口下游白沙镇郁江水源地保护区水质降级。
对浪滩潭鱼类越冬场的影响
浪滩潭鱼类越冬场位于本规划排污口下游约20km处，工业区建设对纳污水体的影响只是排入废水，不是拦河筑坝，不切断鱼类回游通道，不会影响到鱼类洄游路线。规划拟设排污口位于郁江的右岸，浪滩潭鱼类越冬场位于郁江的右岸，根据预测，工业区排水汇入郁江后，在近、远期非正常情况下（最不利），COD和NH3-N未出现超标现象，工业区排水汇入郁江后，对郁江水质影响较小，不会造成郁江水质降级，因此本次规划的实施会对郁江鱼类资源造成影响，但总的来说，影响不大。
人群健康影响分析
规划产业特征污染物毒性
规划实施后工业区大气污染源主要是包括锅炉烟气、工艺粉尘以及有机废气等，有机废气主要污染物包括挥发性有机物等。
挥发性有机物对人体健康的直接影响主要是中枢神经系统的麻醉作用；对皮肤粘膜有一定的刺激作用，严重的可引起皮炎湿疹；挥发性有机物引起的急性中毒很少见。挥发性有机物的环境危害性主要是它与二氧化氮在阳光作用下，经一系列复杂的反应而生成包含臭氧、过氧乙酰硝酸酯(PAN)、醛类等被称为光化学烟雾的物质。光化学烟雾能促使哮喘病患者哮喘发作，能引起慢性呼吸系统疾病恶化、呼吸障碍、损害肺部功能等症状，长期吸入氧化剂能降低人体细胞的新陈代谢，加速人的衰老。
影响分析
根据大气预测结果，规划实施后各主要污染物的预测浓度贡献值较低，各敏感点处的SO2、NO2、PM10、PM2.5均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃污染物排放预测值均达到《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。苯、二甲苯污染物排放预测值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。企业正常运营的情况下，污染物达标排放，基本不会对工业区周边人群健康造成大的影响。但在企业处理设施运行出现事故的情况下或发生有毒有害物质泄漏等突发性事故，大量未处理达标的污染物或危险物质短时间内排放环境中，可能会造成非甲烷总烃有机污染物超标，对园区周边人群健康造成影响。
为防止工业区企业发生事故对人群健康造成影响，工业区企业应加强管理，并制定风险应急预案结合应急预案，应急预案要求进行其他各专项演练；演练的内容、过程及效果应进行记录与总结。并在有环境风险控制应急响应体系基础上进一步加强开发工业区风险管理与事故应急防范工作，开展应急预案修编工作。其次工业区应进一步加强相应环境应急物资配备、风险监控体系建设等工作。
清洁生产分析
规划区清洁生产原则
工业区的清洁生产应从入园企业清洁生产入手，入园工业项目应遵循下列原则：
（1）低物质化原则：降低工业生产过程中的物料消耗和能量消耗，是工业发达国家的一种发展趋势，同时，这一原则要与经济增长模式相结合，即摒弃粗放型的增长方式，而采用高效的集约式增长方式。
（2）“食物网”原则：生产工艺中最大限度的利用再循环材料，高效利用原料所蕴含的能量，最大限度减少“废物生产”，以及重新确定“废物”价值，使其作为其它生产过程的原料。总之，要在产业生态系统内的个体（企业）间形成一种高效的“食物 网”供给关系，该系统中不存在“废物”，应将所有“废物”作为产品来认识和利用。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区要按循环经济指导思想规划产业结构和入园项目，按生态工业规律进行合理规划，形成原料－产品－次品－原料－产品－次品－工业生态链，建立主生产布局、次级生产布局、三级生产布局的循环经济模式，最大限度地提高资源综合利用率。坚持 “大型、先进、集约、联合”的发展方针，实行原料、产品的最优组合，做到地区物流、人流、能量流等资源合理配置，将能源和材料消耗量减至最小，使排入环境的污染物尽可能少。
（3）清洁生产原则：将产业活动和环保一体化，将污染消除在生产过程中，包括选用清洁原料，降低生产能耗，减少或不排污，废旧产品便于回收利用等。入园企业需要突出对污染预防的承诺，并积极采用清洁的工艺和技术。己获得产品环境标志认证的企业可获得优先进入工业区的权利。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区入园项目的选择、建设要贯彻清洁生产原则，安全生产原则和环保原则，建立ISO14001环境管理体系，清洁生产审计体系，采取有效的环境保护和减缓环境影响的措施，建立有效的事故风险防范体系，使工业区建设和环境保护协调发展。
清洁生产评价指标体系
1、园区清洁生产评价指标体系
本环评采用《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）中的综合生态工业园指标对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的清洁生产水平进行评价。
表5.4-1综合类生态工业园区指标
	项目
	序号
	指标
	单位
	指标值或要求
	工业区指标值

	经济发展
	1
	人均工业增加值
	万元/人
	≥15
	115

	物质减量与循环
	2
	单位工业用地工业增加值
	亿元/km2
	≥9
	17.90

	
	3
	单位工业增加值废水产生量
	t/万元
	≤8
	1.91

	
	4
	工业用水重复利用率
	%
	≥75
	≥75

	
	5
	工业固体废物综合利用率
	%
	≥85
	≥85

	污染控制
	6
	单位工业增加值COD排放量
	kg/万元
	≤1
	0.16

	
	7
	单位工业增加值SO2排放量
	kg/万元
	≤1
	0.18

	污染控制
	8
	危险废物处理处置率
	%
	100
	100

	
	9
	生活污水集中处理率
	%
	≥85
	≥85

	
	10
	生活垃圾无害化处理率
	%
	100
	100

	
	11
	废物收集和集中处理处置能力
	具备
	不具备

	工业区管理
	12
	环境管理制度与能力
	完善
	待完善

	
	13
	生态工业信息平台的完善度
	%
	100
	0

	
	14
	重点企业清洁生产审核实施率
	%
	100
	0

	
	15
	公众对环境的满意度
	%
	≥90
	≥90

	
	16
	公众对生态工业的认知率
	%
	≥90
	≥90


由上表可知，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区大部分指标都能达到综合类生态工业园区的标准要求。
同时，同时依据生命周期分析的原则，从原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标等四大类指标进行清洁生产评价。
（1）原材料指标 

原材料指标应能体现原材料的获取、加工、使用等各方面对环境的综合影响，因而可从毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用性这五个方面建立指标。
1）毒性——原材料所含毒性成分对环境造成的影响程度。
2）生态影响——原料取得过程中的生态影响程度。
3）可再生性——原材料可再生或可能再生的程度。
4）能源强度——原材料在采掘和生产过程中消耗能源的程度。
5）可回收利用性——原材料的可回收利用程度。
（2）产品指标
对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，因为产品的销售、使用过程以及报废后的处理处置均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。此外，对产品的寿命优化问题也应加以考虑，因为这也影响到产品的利用效率。
1）销售——产品的销售过程中，即从工厂运送到零售商和用户过程对环境造成的影响程度。
2）使用——产品在使用期内可能对环境造成的影响程度。
3）寿命优化——寿命优化就是要使产品的技术寿命(指产品的功能保持良好的时间)、美学寿命（指产品对用户具有吸引力的时间）和初设寿命处于优化状态良好。
4）报废——产品报废后对环境的影响程度。
（3）资源消耗指标 

在正常的操作情况下，生产单位产品对资源的消耗程度可以部分地反映一个工业园的技术工艺和管理水平，即反映生产过程的状况。从清洁生产的角度看，资源指标的高低同时也反映工业园的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度，因为在同等条件下，资源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源指标可以由单位产品的物耗来表达。
1）单位产品新鲜水耗量在正常的操作下，生产单位产品整个工艺使用的新鲜水量。
2）单位产品的能耗在正常的操作下，生产单位产品消耗的电力、油耗和煤耗等。
3）单位产品的物耗在正常的操作下，生产单位产品消耗的构成产品的主要原料和对产品起决定性作用的辅助的量。
（4）污染物产生指标 

除资源消耗指标外，另一类能反映生产过程状况的指标便是污染物产生指标，污染物产生指标较高，说明工艺相应比较落后或管理水平较低。考虑到一般的污染问题，污染物产生指标设三类，即废水产生指标、废气产生指标和固体废物产生指标。
1）废水产生指标，废水产生指标首先要考虑的是单位产品的废水产生量，因为该项指标最能反映废水产生的总体情况。但是，许多情况下单纯的废水量并不能完全代表产污情况，因为废水中所含的污染物量的差异也是生产过程状况的一种直接反映。因而对废水产生指标又可细分为两类，即单位产品废水产生量指标和单位产品主要水污染物产生量指标。
2）废气产生指标，废气产生指标和废水产生指标类似，也可细分为单位产品废气产生量指标和单位产品主要废气污染物产生量指标。
3）固体废物产生指标，即单位产品主要固体废物产生量。
2、主导产业清洁生产评价指标
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的主导产业为船舶制造业和船舶维修业，现阶段国家暂未颁发船舶制造业及相关配套产业的清洁生产评价指标体系，本规划则要求入园企业参照《船舶企业环境影响评价中的清洁生产分析》（《船舶工程》2013年第2期）给出的量化评价指标，对项目的清洁生产水平进行分析。
入园企业清洁生产水平要求
要求入园企业的清洁生产水平不能低于国内同行业清洁生产的先进水平，各入园企业必须遵循清洁生产思想，对污染物实行减量化、资源化和无害化，鼓励入园企业选用清洁安全的原料，使用先进生产工艺，生产附加值高、污染物产生量小、市场广阔的产品，加大资源、能源回收利用，实现经济与环境的可持续发展，努力创建生态企业。鼓励企业开展清洁生产的审计和ISO14000环境管理体系的建立工作。
根据生态环境部文件《生态环境部办公厅发展改革委办公厅关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》（环办科财〔2020〕27号）：以能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业作为当前实施清洁生产审核的重点。规划区入园企业若属于重点企业清洁生产行业的，须展开清洁生产审核和评估验收。
资源与环境承载力分析
大气环境容量承载力分析
区域环境容量是一个区域在满足当地确定的环境质量目标前提下，在本区域范围内环境所能承纳的最大污染物负荷总量。区域环境容量包括基本环境容量（又称差值容量）和变动容量（又称同化容量）两部分。前者表示区域环境质量目标和环境本底的差值，后者是区域环境自净能力。
在总量控制区开展区域环境容量分析，目的是正确确定总量控制区的区域环境容量，使在下一步的总量控制研究中，能根据所确定的环境容量来制定总量区的区域总量控制目标。因此，区域环境空气容量分析是实施区域总量控制的基础。
1、环境空气保护目标
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区环境空气质量目标为空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、区域大气环境容量
（1）预测方法及预测因子
预测方法采用A值法模型对总量控制区的区域环境空气容量进行分析。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的方法来计算工业园环境空气容量。A值法模型具有简便易行、可操作性强、适用范围广等优点，目前被全国环境空气科学工作者广泛采用，该法已成为我国最主要的区域环境空气容量分析模型。
预测因子选取属于国家大气总量控制因子SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃作为本次区域环境空气承载力控制因子。
（2）模型基本原理和方程
A值法模型属于箱模型。该模型的基本原理是将总量控制区上空的空气混合层视为承纳地面排放污染物的一个箱体。污染物排放入箱体后被假定为均匀混合。箱体能够承纳的污染物量将正比于箱体体积（等于混合层高度乘以区域面积）、箱体的污染物净化能力以及箱内污染物浓度的控制限值（即区域环境空气质量目标）。由于箱体高度和自净能力属于自然条件，随地区而定。因此，方法中用A值来表示之。在不同地区，依据当地的A值、环境空气质量目标以及总量控制区面积可确定出总量控制区的环境空气容量。
1）A值法模型
A值法区域环境空气容量基本方程的表达式为：
[image: image29.emf]
式中：A为A值法模型中的A值，代表与环境空气容量有关的地区自然条件。如果总量控制区内包括子控制区，由于每个子控制区相互间有影响，则总量控制区及其各子控制区的A值法模型方程变形为：
[image: image30.emf]
式中：Qai——子控制区环境空气容量，104t/a；
Csi——子控制区环境空气质量目标，mg/m3； 

Cbi——子控制区环境空气背景浓度，mg/m3：
 Si——子控制区面积，km2。
2）工业区内低架源的大气污染物允许排放总量
[image: image31.emf]
式中：Qbk——总量控制区内某种污染物低架源年允许排放总量限值，104t；
Qbki——第 I 功能区内某种污染物低架源年允许排放总量限值，104t；
N——功能区总数；
I——总量控制区内各功能区的编号。
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，广西总量控制系数A：3.5～4.9（区域大气扩散条件一般，本次计算取 3.5）。 

（3）计算的基本参数
1）大气环境背景浓度 

根据收集到的《桂平市2020年1月1日至12月31日空气质量监测数据（已审核）》，环境空气背景浓度基本污染物SO2年平均浓度10μg/m3，NO2年平均浓度14μg/m3，PM10年平均浓度44μg/m3，PM2.5年平均浓度 24μg/m3、非甲烷总烃取补充监测值的最大浓度150μg/m3。
2）功能区面积
规划建设近期工业用地面积约190hm2，远期工业用地面积为365.57hm2。
3）参数选择
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区为一般工业区，为环境空气质量二类区，因此环境空气标准限值为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度值，则SO2、NO2、PM10和PM2.5 总量控制目标值分别为0.06mg/m3、0.04mg/m3、0.07mg/m3和0.035mg/m3。非甲烷总烃总量控制目标值为2mg/m3。
汇总上述，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区大气环境容量计算见表5.5-1。
表 5.5-1环境空气容量计算参数表 

	SO2

(mg/m3)
	NOx (mg/m3)
	PM10

(mg/m3)
	PM2.5

(mg/m3)
	非甲烷总烃
(mg/m3)
	S(hm2)
	A(104km2/a)

	Csi
	Csi
	Csi
	Csi
	Csi
	
	

	0.06
	0.04
	0.07
	0.035
	2
	近期：190
远期：365.57
	3.5


（4）计算结果
由于污染物的扩散受气象等多种因素影响，规划区所在功能区域实际允许排放量应按最大允许排放量的80%计较为合理，作为实际允许排放量。最大允许排放量、实际允许排放量计算结果见表5.5-2。
表5.5-2规划区近、远期大气环境容量预测表
	规划期
	污染物
	理想环境容量（t/a）
	允许排放量（t/a）
	预测排放量（t/a）
	剩余容量（t/a）
	预测排放量占允许排放量的比例（%）

	
	
	
	
	
	
	

	近期
	SO2
	2412.21
	1929.77
	0.432
	1929.338
	0.02

	
	NOx
	1254.35
	1003.48
	4.358
	999.122
	0.43

	
	PM10
	1254.35
	1003.48
	0.607
	1002.873
	0.06

	
	PM2.5
	530.69
	424.55
	0.304
	424.246
	0.07

	
	非甲烷总烃
	89251.72
	71401.38
	52.488
	71348.892
	0.07

	远期
	SO2
	3345.98
	2676.78
	5.45
	2671.33
	0.20

	
	NOx
	1739.91
	1391.93
	41.42
	1350.51
	2.98

	
	PM10
	1254.35
	1003.48
	11.414
	992.066
	1.14

	
	PM2.5
	736.12
	588.90
	5.707
	583.193
	0.97

	
	非甲烷总烃
	123801.26
	99041.01
	326.592
	98714.418
	0.33


根据表5.5-2，工业区规划实施后，近期、远期规划排放的SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃年排放量均没有超出该区域实际允许排放量。
（5）规划区大气污染物总量控制
由于区域PM2.5现状背景值较高，规划近、远期PM2.5的排放量虽然没有超出该区域允许排放量限值，但是占比很高。以区域大气环境容量为底线、以排污总量控制为前提，工业区要严格控制入园项目颗粒物的有组织、无组织排放。
地表水环境容量承载力分析
1、地表水环境容量
（1）控制因子
选择属于国家总量控制指标的COD和氨氮，作为水环境容量控制因子。
（2）模型选择
根据全国水环境容量核定技术指南要求，并结合郁江流特征，按照河流的同规模选用河流一维模式计算各单元理想水环境容量。
1）计算方法 

本评价采用河海大学环水所编制的水质及水环境容量计算模型，水体选择为单向河流，计算公式为：
[image: image32.png]Wx=31.54*(c*e%-“" -C)*Q,+09))




式中：Wi——允许排放量，t/a；
Ci——河段水质本底浓度，mg/L；
C——控制断面水质标准，mg/L；
Qi——流量，m3/s； 

Qj——废水入河量，m3/s；
K——污染物衰减系数，d-1； 

u——流速，m/s； 
x——计算点到控制断面的距离，km。
（3）环境质量控制目标
本次评价中取《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准作为郁江评价河段水质控制目标。
表 5.5-3地表水水质控制目标
	河流名称
	CODCr（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	执行标准
	控制断面长度（km）

	郁江
	20
	1.0
	Ⅲ类
	5


（4）计算的基本参数
纳污河段水环境容量计算参数见表5.5-4所示。
表5.5-4计算参数清单
	类别
	参数
	取值

	水文参数
	河道流量 Qi
	215m3/s

	
	河道流速 u
	0.14m/s

	河道参数
	河段长度 x
	5000m

	水质参数
	上游来水水质 Ci
	CODCr：10mg/L；氨氮：0.0125mg/L

	
	污染物衰减系数 K
	CODCr：0.19d-1；氨氮：0.10d-1

	
	水质保护目标 C
	CODCr：20mg/L；氨氮：1.0mg/L

	
	废水入河量
	0.23m3/s


说明：河流水文参数来自《贵港水文中心关于提供郁江相关水文资料的复函》。
（5）计算结果
参照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018），受纳水体为GB3838 Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于污染源排放量核算断面处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%），故郁江环境容量实际允许排放量按照理想环境容量的90%核算，计算结果见表5.5-5。
表5.5-5水环境容量计算结果
	河流
	计算指标
	理想环境容量（t/a）
	实际允许容量（t/a）
	预测排放量（t/a）
	预测排放量占允许排放量比例（%）

	郁江
	COD
	78969.54
	71072.59
	330
	0.46

	
	NH3-N
	3447.84
	3103.06
	33
	1.06


由上表可知，郁江的最大环境允许容量COD、NH3-N分别为71072.59t/a、3103.06t/a，由于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区拟设排污口下游5000m处有饮用水源保护区，故西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水厂污染物排放量必须控制在郁江的最大环境允许容量；同时应在工业区建设开发的同时，同步进行再生水厂的建设。规划远期，再生水厂建设完成后，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区COD、NH3-N预测排放量占郁江允许排放量比例分别为0.46%、1.06%，占郁江水环境容量远期依然可以满足西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区发展的需求。
生态环境承载力分析
1、土地利用生态适宜性分析
土地建设适宜性是对土地利用现状和自然生态环境分析的基础上，针对建设用地影响突出的自然要素和环境要素进行分析，确定土地建设的生态适宜程度。
土地的生态适宜度分析是一种复杂系统的多变量分析，它是指根据土地系统固有的生态条件，分析评价其对某类用途的适宜度和限制性大小，划分其适宜等级，摸清在当前生产情况下土地生态系统的功能如何，有哪些限制因素，这些因素可能改变的程度和需要采取什么措施，建立土地生态系统的最佳结构。
（1）生态因子的指标选择原则 

所选择的生态因子必须是对所确定的土地利用目的的影响最大的影响，其次是要注重所选择因子的科学性、完备性、区域性、可量性和规范性。本报告参考《区域环评中生态适宜度分析指标体系的探讨》（沈虹，2005）提出的生态适宜度指标体系，经合本工业区的情况，计算西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的土地利用生态适宜度。
（2）指标计算方法 

工业区的土地利用生态适宜度评价指标体系有三级指标。一级指标包括自然生态指标和人文生态指标。自然生态指标包括环境质量和自然地理两项二级指标，人文指标包 括基础设施、人力资源和综合条件三项二级指标。三级指标在二级指标的基础上选择， 共17项。并根据各指标的重要程度，采用德尔斐法，即专家调查法确定各指标的权数。
1）每个三级指标被划分为A、B、C、D 等4类，每一类分别对应不同的评价分值；
2）4 个类别的评分分值分别以指标权重的 100%、75％、50％和 25％计算。
3）所有三级指标评分值的累计值即为该类土地利用的生态适宜度评价分值。
（3）得分评价标准
生态适宜度在85分以上为很适宜，75～85分为适宜，65～75分为基本适宜，65分以下为不适宜。
2、生态适宜度指标评价结果与分析
根据以上的生态适宜性评价指标体系，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区生态适宜度评分结果见表5.5-6。

表5.5-6西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区土地利用生态适宜度评价结果表
	指标
	单位
	评价类别
	工业区评价
结果
	得分

	一级
	二级
	三级
	权重
	
	A（100%）
	B（75%）
	C（50%）
	D（25%）
	
	

	自然生态 指标（57％）
	环境质量
（25%）
	环境空气
	5
	级
	二
	二～三
	三
	>三
	达二级
	4

	
	
	声环境
	5
	类
	2
	2～3
	3
	4
	2～3类
	4

	
	
	地表水环境
	5
	类
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	劣于Ⅴ
	Ⅲ类
	5

	
	
	生态环境
	5
	级
	优
	良好
	一般
	差
	良好
	4

	
	
	地下水环境
	5
	类
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	劣于Ⅴ
	Ⅲ类，总大肠
菌群、细菌总数超标
	4

	
	自然地理
（32%）
	与水源保护区位置
	8
	等级
	非水源保护区
	准水源区
	水源区
	一级水源区
	水源保护区
	4

	
	
	与城镇距离及风向
	12
	等级
	远离
城镇
	城镇周边下
风向
	城镇周边侧
风向
	城镇周边上
风向
	城镇周边侧风
向
	6

	
	
	环境敏感区
	12
	等级
	极少
	较少
	一般
	较多
	较多
	4

	人文生态 指标
（43%）
	基础设施
（30%）
	自来水厂
	6
	等级
	在区内
	区外 1000m
	>区外 1000m
	无
	在区内
	6

	
	
	排水管网
	8
	等级
	在区内
	区外 1000m
	>区外 1000m
	无
	规划在区内
	8

	
	
	污水处理厂
	10
	等级
	在区内
	区外 1000m
	>区外 1000m
	无
	规划在区内
	10

	
	
	交通便捷性
	6
	等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ
	5

	
	人力资源
（4%）
	人口密度
	4
	万人/km2
	2
	3
	4
	>4
	0.52
	4

	
	综合条件
（9%）
	行政区划
	3
	等级
	同一行政区
	跨乡镇
	跨市
	跨省
	同一行政区
	3

	
	
	工业基础
	6
	等级
	优
	较好
	一般
	差
	较好
	4.5

	总计
	100
	
	75.5


注：表中环境空气质量分指标的等级数值按GB3095-2012标准级别确定；地表水环境分指标的等级数值按GB3838-2002标准级别确定；地下水环境分指标的等级数值按GB/T14843-2017标准级别确定；声环境分指标的等级数值按GB3096-2008标准类别确定；交通便捷性：空运、铁路、高速公路、水运齐全为1级。
根据西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区现状特点，对生态适宜性六项主要指标进行具体的分析如下：

（1）环境质量
从现状调查结果看：根据收集到的《桂平市2020年1月1日至12月31日空气质量监测数据（已审核）》进行判断，规划所在区域桂平市为达标区。本次评价区域环境空气各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水郁江各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水监测点除总大肠菌群、细菌总数监测值超标外，其余各监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 水质标准限值；区域声环境均达到相应的标准；规划区范围内基本未进行工业开发，生态环境良好。总体上环境质量良好。
评价得分21分。
（2）自然地理 

规划区范围内无风景名胜区、自然保护区、珍稀野生动物重要栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨林、重要湿地、天然渔业场等生态环境敏感制约因子。工业园规划范围内有饮用水水源保护区。
工业园规划范围内及边界处有行政村/社区、自然村/屯、学校，成为工业区发展的环境制约因素，环境敏感等级为较多。
评价得分14分。
（3）基础设施
供水：在规划区的南部（上游）设置一座市政自来水厂，供本区生活和工业用水，片区供水水源为郁江，水厂设计供水规模近期为6600m3/d，远期为2.3万m3/d。郁江水量丰富，可以满足工业区生活、生产用水需求。排水：在规划区中部，地势最低处新建一座污水处理厂，近期规模1.5万m3/d，远期规模2.0万m3/d。交通：园区规划主干道路系统形成“两纵多横” 的路网结构，规划实施后工业区交通、运输均十分便捷。评价得分29分。
（4）人力资源
工业区区人口密度为0.52万人/km2，评价得分4分。
（5）综合条件 

工业区在同一个行政区内，工业区内工业基础较好。评价得分7.5分。
根据以上评价结果，计算得到西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的土地利用生态适宜度分值为75.5分，土地利用生态适宜度为适宜。
资源利用上限分析
根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）的要求，本次评价主要对工业区的矿产资源、水资源、煤炭资源以及土地资源情况进行分析。
1、土地资源承载力分析
所谓土地承载力是指“在未来不同的时间尺度上，以可预见的技术、经济和社会发展水平及与此相适应的物质生活水准为依据，一个国家或地区利用其自身的土地资源所能持续稳定供养的人口数量”。对于大的地区或国家来说，生物生产力系统动力学是土地承载力分析的良好方法；而本产业园属于开放型的小区域，则采取人口规模控制方法较为适宜。
据研究，城市满足人类生存、发展和享受的土地需求为人均140～200m2。美国城市大于160 m2，“绿色城市”莫斯科100m2，我国平均100m2。
本次土地生态承载力分析，按人均100m2计算规划区的人口控制规模。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总规划面积555.57hm2，其按人均100m2计，工业区满足人类生存、发展和享受的土地生态需求，即土地生态承载力控制下的人口容量约为55557人。根据工业区规划，规划人口远期规模为2.9万人。人口规模总数小于人口容量，在土地利用生态承载力下。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区人口规模能满足人类生存、发展和享受的土地利用生态承载力控制下的人口容量。
2、水资源承载力分析
（1）规划用水情况
根据规划，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区远期最高日用水量为2.38万m³/d。
（2）水资源管理“三条红线”合理性分析
2013年11月贵港市发布了《贵港市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（贵政办〔2013〕110号），提出贵港市各县（区、市）用水总量控制目标，其中桂平市到2020年用水总量控制目标为9.72亿m³，2030年用水总量控制目标为9.73亿m³。桂平市现状开发利用水资源量为8.53亿m³，与用水总量控制目标为9.73亿m³相比，还有1.2亿m³的控制余量，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区新鲜水总量为0.09亿m³/a。此情况下，其取水量占桂平市的用水控制余量的7.24%，未超过用水控制余量。因此，工业区取水满足区域用水总量控制指标的要求。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区工业企业污水处理达到规定标准后排入郁江，污染物排放能满足排放标准要求。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区给水工程用水效率符合地方管理要求；污染物排放满足排放标准，故本规划区的用水符合地方水资源管理“三条红线”要求。
（3）水资源承载力分析成果
表5.5-7工业区水资源承载力分析成果
	项目
	规划近期（亿 m3/a）
	规划远期（亿 m3/a）

	水资源利用上限
分析
	贵港市用水总量控制指标
	29.75
	29.76

	
	贵港市新增用水总量控制指标
	3.97
	3.98

	工业区用水量上限
	工业用水总量上限
	0.009
	0.06

	
	生活用水量
	0.009
	0.01

	
	生态环境用水量
	0.001
	0.003

	
	其他用水量
	0.009
	0.017

	
	工业区总用水量上限
	0.028
	0.09


由表 5.5-7可知，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区用水总量上限在区域新增用水总量控制指标内。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应按国家相关规定开展水资源论证并报水行政主管部门审批，最终取水口位置及取水量以水行政主管部门核定的为准。
3、能源承载力分析
（1）电源规划
本次用电负荷预测结果为：至2035年园区用电负荷约为89.1MW，供电电源均拟由大湾镇110KV变电所供给。
规划在产业园区规划建设110kV公用变电站1座，终期装机容量达90MVA；分期安装变电设备，一期期装机容量均为1×40MVA，二期装机容量均为1×50MVA。

规划要求凡经该镇的高压线路尽量采用窄基铁塔，220kV高压线每边控制不少于18米的高压走廊；110kV高压线每边控制不少于12米；35kV高压线每边控制不少于8.0米的高压走廊。高压走廊尽量沿道路一侧、城区外围和绿化带布设。

区内供电电压等级主要为35kV、10kV。产业园区内各用户均采用双回路电源供电方式。各用户根据需要分别建设35kV或10kV变电所。个别用电量较大的用户，可考虑单独建设110kV变电所，以110kV供电。35kV 和10kV 规划电力线在区内形成主干环网，以确保供电安全；35kV和10kV电力线路在园区内全部采用沿主干道工业管廊内的电缆排管的形式敷设， 无管廊处设电缆沟或直埋敷设。
（2）燃气工程规划
规划期末西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用气约为8.8万m3/d。规划气源以天然气为主，同时以液化石油气作为补充气源。工业园区的燃气设施统一规划，在地块中部靠近入口处新建一座燃气储配站，占地面积约1.19公顷，由桂平市城区燃气管网引入主干管保证用气需求。园区采用中压管网输送至区域调压箱经调压器至低压进户的中、低压供气方式。输配系统为：混气站出站压力为0.03MPa进入中压干线,最后经中压支线、户线到区域式调压器，调至2600Pa，送入户内管线。中压燃气管道经主管从门站引出，再用De200、De160 等管道沿城市干道连成环状。园区内各地块采用de160、de110、de90等不同级别的管径从主干管接入。
区域总量控制分析
（1）污染物总量控制
根据生态环境部对实施污染物排放总量控制的要求以及西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的污染特点，建议本规划评价确定的污染物排放总量控制因子为：SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃；废水控制因子为COD、NH3-N。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区大气污染物排放总量控制指标建议值，二氧化硫5.45t/a、氮氧化物41.37t/a、PM1011.396t/a、PM2.55.698t/a、非甲烷总烃352.648t/a。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区水污染物排放总量控制指标建议值，郁江COD：330t/a、NH3-N：33t/a。
（2）总量控制指标建议
根据规划环评导则的要求，如果预测的各项总量值均低于技术水平约束下的总量控制和基于环境容量下的总量控制指标，可选择最小的指标提出总量控制方案；如预测总量大于上述两类指标中的某一类指标，则需调整规划，降低污染物总量，按照满足的条件来确定污染物总量控制指标。
因此，本评价建议采用预测污染物排放量作为建议的西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污染物总量控制指标。据此，建议确定西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污染物总量控制指标如下：
表5.5-8西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污染物总量控制目标
单位：（t/a）
	规划情景
	SO2
	NOx
	PM10
	PM2.5
	非甲烷总烃
	CODCr
	NH3-N

	规划远期
	5.45
	41.37
	11.396
	5.698
	352.648
	330
	33


（3）入园项目总量指标来源
根据《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》，新增耗煤项目实施减量替代。工业区规划期内新增的耗煤项目应按照要求实行减量替代，燃煤新增的SO2、NOx、PM10等大气污染物排放总量尽量从贵港市、桂平市内淘汰关停或技改等项目中减量置换。工业区规划环评阶段尚未制定污染物排放总量具体置换方案，拟入园项目按规定需执行“减量置换”或“等量置换”的，入园项目按置换方案调配后污染物排放总量有保证的，项目方可入园。
规划方案综合论证及优化调整建议
规划方案综合论证
规划方案的环境合理性论证
规划目标与发展定位的合理性
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的规划是为了加快推进船舶修造产业高质量发展，贯彻落实《国务院办公厅关于进一步促进西江（桂平） 船舶修造产业园大湾片区发展的意见》（国办发〔2016〕93 号）、 《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》 （桂发〔2018〕7 号）、 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步促进西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区域发展的实施意见》（桂政办发〔2017〕148 号），贯彻落实《中国船舶工业发展政策》、《广西壮族自治区工业循环经济发展“十四五”规划》、《广西环境保护和生态建设 “十四五” 规划》  等文件精神，按照 “强龙头、补链条、聚集群”的要求，为加快西江（桂平） 船舶修造产业园大湾片区区域发展转型升级， 助力船舶修造产业振兴，桂平市人民政府提出打造以船舶修造为核心的船舶修造产业园区，通过集聚发展、 融合互动，促进加工企业向园区集中，带动全市船舶修造产业发展水平显著提高。

《贵港市总体规划（2008-2030年）》对桂平市的产业空间导向为“以制造业为主导，着力打造战略性新兴产业特色功能区和产业转型升级示范区”。西江船舶修造产业园以船舶修造为主导产业，引进国内外先进的船舶制造及配套企业，定位为西南地区最大的造船修船产业基地；各产业园适当布局物流仓储等生产性服务业。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区发展定位为：以制造业为主导，以船舶修造产业为发展方向，大力发展关联产业，打造成为绿色、生态、环保于一体的船舶修造产业园。

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设可实现桂平船舶产业的转型升级发展，其产业定位与上述规划做到了很好的衔接，与上一层次规划协调一致。
规划规模和建设时序的环境合理性
（1）规划规模环境合理性
本规划所在区域均位于环境空气质量达标区，本规划评价区域为达标区。根据大气环境影响论证结果，近期、远期大气污染物SO2、NOx、颗粒物、VOCs（本次评价以非甲烷总烃进行预测）均有足够环境容量；根据地表水环境影响论证结果，近期、远期水污染物COD、NH3-N均有足够水环境容量。因此，本次规划的规划规模合理。
（2）规划建设时序的环境合理性
① 近期规划内容为：主要发展船舶制造业，兼顾发展物流仓储服务业，并配套建设港口和居住区，营造宜业宜居、生产生活服务配套设施完善的基地建设。基础建设方面，主要建成消防安全设施、供电设施、供燃气设施以及污水处理厂。

② 远期规划内容为：扩大船舶制造业，增加船舶维修以及船舶制造的配套产业，涵盖船舶制造上下游配套产业，综合考虑各类市政设施的布局，集合办公、科研、文教、医疗、商业等办公生活延伸配套。

根据近期、远期环境影响预测结果，以及环境容量等综合论证，规划建设时序环境合理。
规划布局的环境合理性
（1）船舶制造区
船舶制造区位于规划区的中部，沿着郁江沿岸布置，靠郁江边建设船台便于船舶下水试航。船舶制造区常年主导风向正下风向（南面）的环境敏感目标较少，规划区中的管理服务区与船舶制造区中间有货运码头区和仓储物流区相隔，避免了办公居住用地容易受到噪声和工业废气影响。该板块布局较合理。
（2）船舶维修区
船舶维修区位于规划区北部，沿着郁江沿岸布置，便于船舶下水试航。船舶维修区常年主导风向正下风向（南面）的环境敏感目标较少，该板块布局较合理。
（3）产业配套区
产业配套区位于规划区北部，与敏感目标刀山木儿屯的距离较近。相对于船舶制造区、船舶维修区，产业配套区排放的污染物较少，可减少规划区排污对规划区周边环境敏感目标的影响。该板块布局较合理。
（4）仓储物流区
仓储物流区位于规划区南部的东面，与货运码头区相邻，便于采用水运运输物料。同时，仓储物流区将船舶制造区与管理服务区隔开，减少船舶制造业对办公生活的影响。该板块布局较合理。

（5）货运码头区

货运码头区位于规划区南部，紧邻郁江，便于水运，该板块布局较合理。

（6）管理服务区

管理服务区位于规划区南部，靠近大湾镇镇区，便于与镇区共享教育、医疗、商业等资源，同时有利于镇区的发展，该板块布局较合理。
规划用地结构、能源结构、产业结构的环境合理性
（1）规划用地结构合理性分析
根据规划文本，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区各用地比例构成为：规划居住用地总面积36.38公顷，占总规划用地的6.55%；规划公共管理与公共服务设 施用地总面积6.42公顷，占总规划用地的1.16%；规划工业用地281.23公顷，全部为二类工业用地，占总规划用地的 50.62%；规划物流仓储用地总面积30.68公顷，均为二类物流仓储用地，占总规划用地的5.52%；规划道路与交通设施用地总面积74.81公顷，占总规划用地的13.47%；规划公用设施用地总面积7.67公顷，占总规划用地的1.38%；规划绿地与广场用地总面积43.36公顷，占总规划用地的7.80%；区域交通设施用地总用地面积为72.77公顷，占总规划用地的13.10%。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地以工业用地为主，利用临江优势发展仓储物流，同时考虑区内人居环境配套公共设施用地、绿地与广场用地，商业服务业用地提高产城融合格局。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地结构基本合理。
（2）规划能源结构合理性分析
规划气源以天然气为主，同时以液化石油气作为补充气源。工业园区的燃气设施统一规划，在地块中部靠近入口处新建一座燃气储配站，占地面积约1.19公顷，由桂平市城区燃气管网引入主干管保证用气需求。

近期为接通天然气之前以液化石油气作为主要能源，可有效保障园区能源供应，能源结构规划较为合理。
（3）规划产业结构合理性分析
根据规划文本，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区重点发展船舶制造业和船舶维修业，以制造业为主导，以船舶修造产业为发展方向，大力发展关联产业，打造成为绿色、生态、环保于一体的船舶修造产业园。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的建设有效填补贵港市船舶制造规划的空缺，本规划实施后利用西江黄金水道与国内大型造 船企业错位竞争，加快发展 3000 吨级以下内河造船业，整合现有造船企业、培育发展船舶的生产 制造以及包括专业发动机、专业仪器仪表、导航设备、船用锚链产业、帆具、涂料、安全设备、卫生洁具、电气设备、船舶信息服务业、二手船舶经营、船舶代管、保养维修、船舶租赁等配套产业，发展现有内河船舶制造龙头企业，积极实施大集团战略，通过重组、兼并、收购等多种形式做大做 强骨干企业，充分发挥重点企业的辐射带动作用，推进重点骨干企业向具有现代造船模式的船舶总装厂发展。并借区域经济合作共赢，实现桂平城镇跨越式发展。

排水规划合理性分析
（1）污水处理规模合理性分析
在规划区中部，地势最低处新建一座污水处理厂，近期规模1.5 万m3/d，远期规模2.0万m3/d，污水按地势走向，由北南两侧通过污水管排汇至规划区污水处理厂处理达到《 污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 一级A标准后就近排入郁江。

根据估算，园区污水量约为近期0.66m3/d、远期2.08万m3/d，园区规划的污水处理厂规模可满足规划服务区污水处理需要。

（2）污水处理厂选址及纳污范围合理性分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂建设在西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区中部地势最低处，有利于利用重力势能收集污水，工业区污水管道沿园区道路敷设。污水管网的布置根据污水处理厂的位置，结合地势走向，由南北两侧向中部地势低洼处自流排放，局部难以重力自流排放考虑设置污水提升泵站。起点管底标高根据竖向工程确定，覆土厚度不小于1.5m。规划区污水由北部、中部工业污水和南部生活污水统一收集输送至片区污水处理厂进行集中处理。

（3）排污口设置的合理性
园区污水处理厂将污水处理达到《 污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 一级A标准后就近排入郁江。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区拟在污水处理厂西面郁江处设置1个尾水排放口，根据预测，郁江环境容量满足本规划区近期、远期开发建设需要。

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂排污口下游评价河段无鱼类产卵场、养殖区等敏感区，排污口距离白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界约5000m、距离取水口8000m。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂尾水排放口位于白沙镇郁江水源地上游郁江右岸、白沙镇郁江取水口位于郁江左岸。根据预测，园区污水经处理达标后排放，经过混合及衰减后，白沙镇郁江水源地二级保护区水域上游边界COD、氨氮的预测值可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，在白沙镇郁江水源地一级保护区水域上游边界的COD、氨氮预测值可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。
环境目标可达性
规划环境评价指标可达性分析见表6.1-1。
表6.1-1规划环境评价指标可达性分析表
	影响
类别
	影响因素
	评价指标
	目标值
	规划区
指标值
	是否
达标
	指标可达性说明

	环境
质量
	环境空气质量
	环境空气质量标准
	二级
	二级
	可达
	根据影响预测结果，规划区规划实施后，环境空气污染物浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及2018年修改单的要求。

	
	地表水环境质量
	地表水环境质量标准
	II、III类
	II、III类
	可达
	根据地表水环境影响预测，规划排水进入区域纳污水体后，纳污水体排污口下游水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应水质标准。

	
	地下水环境质量
	地下水水质标准
	III类
	无
	可达
	规划实施后，对地下水环境影响较小。

	
	声环境质量
	不同功能区噪声达标率
	100%
	居住区2类；工业区3类；交通干线边界线外两侧一定范围内4a类
	可达
	规划实施后，通过合理布局及加强施工建设噪声、工业企业噪声、社会生活噪声及交通噪声防治，可确保各声功能区达标。

	污染
控制
	工业废气
	废气排放达标率
	100%
	无
	可达
	新区实施后，要求工业企业有组织和无组织排放源均需达标排放，严格环境准入。

	
	工业废水
	废水排放达标率
	100%
	无
	可达
	规划实施后，规划区内污水均经区域内污水处理厂处理达标排放。

	
	生活污水
	集中处理率
	100%
	无
	可达
	规划实施后，对区内实施雨污分流，污水经污水管网收集后全部送规划区污水处理厂处理，处理达标后排放。

	
	噪声
	各功能区声环境达标率
	100%
	100%
	可达
	规划区规划实施后，经预测工业企业生产噪声和社会生活噪声，在采取严格降噪措施后，噪声影响距离不大，可以做到厂界达标，对周边声环境影响不大。但交通噪声随着车流量的增加，影响范围也逐渐增大，若不采取控制措施，将对道路两侧的规划居住区产生影响。因此环评建议采取车辆限速以及控制建筑物道路后退红线、布置绿化带、合理布局居住区和非居住区及对居住区上隔声窗等措施，降低交通噪声对周边的影响。

	
	生活垃圾
	无害化处理率
	100%
	100%
	可达
	规划区产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置，规划区生活垃圾可以保证做到无害化处理率100%。

	
	危险废物
	安全处置率
	100%
	无
	可达
	规划实施后，将产生一定量危险废物。对于危险废物处置，环评要求规划区建立危废管理体系，规划区统一监督管理区危废全生命周期各环节，并实施分类管理，在减量化的基础之上，交由有资质的危险废物处置单位进行处置，在规划区企业内部进行暂存时，其处置场所要满足国家危废贮存标准。通过上述措施，可确保规划区危废安全处置率达到100%。

	节能减排与循环经济
	工业用水重复利用率（总体要求）
	/
	75%
	75%
	可达
	各行业尽量提高工业用水重复利用率，实在不能回用的污水经处理达标后外排。

	
	工业固废
	处置率
	100%
	100%
	可达
	规划区工业固废分为一般工业固废和危险废物，对于固废处置，本着循环经济的3R原则，分类后进行处置。处置率可达到100%。

	环境
管理
	“三同时”执行率
	/
	100%
	规划未定
	可达
	规划区在规划实施过程中，严格“三同时”和“环评”执行率，确保达到100%

	
	“环评”执行率
	/
	100%
	规划未定
	可达
	


由表6.1-1可知，规划区规划实施所有指标基本可达，说明规划区规划建设基本可行。
 规划方案的可持续发展论证
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区加强园区内企业与相关科研院所的结合，促进新技术的开发，重视环保与安全生产，实现产业与环境的协调发展，实现产业的可持续发展。

西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区配建污水集中处理、固体废物统一管理及相关设施，并安装自动在线监控装置，确保工业区各类污染物排放达标。根据预测，本规划方案排放的废气在环境容量内，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的发展建设对该区域的大气环境影响不大。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区废水经处理后达标排放进入郁江，根据预测，规划远期COD、NH3-N郁江有足够剩余容量。土地利用生态适宜度为很适宜。
认真贯彻清洁生产促进法和环境影响评价法，强化污染源的监督管理。对新建的建设项目必须采用资源利用率高、能耗低、污染物产生量少的设备和清洁生产工艺，采取有效的环境保护和环境影响减缓措施。在企业中推行清洁生产审核制度，对企业生产或服务过程中的资源、能源以及废物产生情况进行清洁生产审核。通过规范的环境管理体系的建立和环境管理工作的开展，实现全过程科学管理，最大限度地利用资源，减少污染物排放，实现企业内部的循环，实现企业经济与环境效益的统一。
积极推动西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区循环经济建设，根据区域环境污染综合防治的需要，把区域结构性污染和产业结构调整结合起来，帮助企业采用清洁生产技术，对区域内企业的能流、物流、废物流以及信息流按照循环经济理论进行集成，使企业间建立起物质流动和循环利用渠道的机制，建立起区域循环经济的发展模式。
规划方案的环境效益论证
规划实施可促进污水收集系统进一步完善，工业区内将形成完善的排水管网体系。污水经管网收集后排往污水处理厂集中处理；雨水经生物、物理、化学等作用净化后沿周边沟渠排入水体，在园区内形成水系景观带，改善和美化园区生态环境的同时，还可避 免雨污水直接漫流入沟渠，减轻对周边水体的污染。
各项基础设施的建设完善还可改善原居民生活垃圾问题突出、农业种植面源污染严重和农村生活污水污染突出、废水散排的现象，削减大量面源污染和生活污染，同时供水设施的完善可进一步解决原居民饮用水质安全问题。规划实施后将建成完善的环卫设施，工业区内产生的生活垃圾等固体废物统一管理、分类处理处置，避免了原直接运往沟渠填埋，造成沟塘污染的现象。燃气规划实施和气源落实后，区域清洁能源使用率提高，有利于区内空气环境质量逐步提升。同时一定程度上削减居民生活和企业生产产生的大 气污染物，对环境空气质量保护起到积极的作用。
规划根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局，以综合交通网络和信息网络为依托，对工业区进行合理科学的分区，实现聚集经济效益，确保园区功能整体协调、安全、高效运转，达到整体利益最大化，促进城市紧凑发展，提高国土空间利用效 率。
规划实施后可以为当地提供较多的就业机会，在推动当地工业发展的同时带动了商业、服务业等各相关产业的发展，从而扩展了当地居民的增收渠道，提高了当地居民的生活水平。规划的实施对改善当地区域基础设施条件、提高当地人口素质都有不同程度的促进作用。入园企业可创造可观的利税收入，增加当地财政收入，优化产业结构，而带动和促进桂平市和贵港市社会、经济、环境的协调发展。
规划方案的优化调整建议
本规划编制互动情况说明
根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）确定的评价原则之一：早期介入、过程互动，评价应在规划编制的早期段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。关于本规划编制互动情况说明见表6.2-1。
规划方案的优化调整建议
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划的实施，有利于促进地方经济的发展，提供大量的就业机会。但从环境影响角度分析，规划方案还需进行一定的调整，在与相关部门及规划编制单位沟通后，本评价对规划部分内容提出的调整建议见表6..2-2。
环境影响减缓对策和措施
规划实施环境保护方案
大气环境保护对策与主要环境减缓措施
根据规划方案筛选出本次规划方案涉及的主要气型污染物的产业清单及主要大气污染类型见表7.1-1。
表7.1-1规划方案涉及的产业主要气型污染物
	规划产业
	规划涉及的细分产业
	是否属于气型污染产业
	主要废气类型

	
	大类
	可能涉及中类/小类
	
	

	船舶制造业
	船舶制造
	金属船舶制造
	√
	切割、焊接粉尘，喷漆废气（挥发性有机物）

	船舶维修业
	船舶维修
	金属船舶维修
	√
	修理焊接粉尘、喷漆废气（挥发性有机物）

	船舶制造配套产业
	家具制造
	木质家具制造
	√
	加工粉尘，喷胶、涂漆废气（挥发性有机物）

	
	仪器仪表制造业
	仪器仪表制造
	√
	加工粉尘，机械加工废气（挥发性有机物）

	热力生产及供应
	电力、热生产和供应业
	热电站
	√
	锅炉废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物等）


严格环境准入，源头控制排污
结合《大气污染防治行动计划》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020 年）》（桂政办发〔2018〕80 号）、《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020 年）》等规划政策的要求，提出以下环境空气保护方案及措施：
新建耗煤项目实行煤炭减量替代，实行清单式管理，做到可统计、可核查；加强工业燃料的监管，工业用煤含硫量不得高于1.5%，工业用燃油含硫量不得高于0.8%。工业区规划期内新增的耗煤项目应按照要求实行减量替代，燃煤新增的 SO2、NOx、PM10等大气污染物排放总量尽量从贵港市、桂平市内淘汰关停或技改等项目中减量置换。工业区规划环评阶段尚未制定污染物排放总量具体置换方案，拟入园项目按规定需执行“减量置换”或“等量置换”的，入园项目按置换方案调配后污染物排放总量有保证的，项目方可入园。
按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局和结构。
根据“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，产业园区在规划用地布局上，应根据当地的气候特点及产业园区整体布局的协调，将空气污染相对较大的工业区布置在居住区的下风向或侧风向处，在规划实施过程中，产业园区管理部门应严格按照规划进行新入企业的布局，控制企业污染物达标排放，合理设置绿化防护带或卫生防护距离，避免工业污染对生活配套服务区环境产生影响。
建立重大环境影响预警体系
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）等文件指出：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线，强化改善环境质量目标管理，开展区域环境容量匡算和预警，规划方案在实施过程中需严格执行本报告给出的跟踪监测方案，建立园区环境质量预警体系，确保区域环境质量不降低。工业区跟踪监测方案见9.4章节。
逐一排查园区企业排污，严格污染物排放总量控制
所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。根据“水十条”，强化环境质量目标管理，逐一排查区域河段各水体水质目标达标状况。未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，讲治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限。必要时采取区域限批等措施。
《控制污染物排放许可制实施方案》提出，要建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度。改变单纯以行政区域为单元分解污染物排放总量指标的方式和总量减排核算考核办法，通过实施排污许可制，落实企事业单位污染物排放总量控制要求，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。环境质量不达标地区，要通过提高排放标准或加严许可排放量等措施，对企事业单位实施更为严格的污染物排放总量控制，推动改善环境质量。
在开发建设过程中，应严格执行大气、水污染物总量控制措施，尽可能在有限的容量范围内引进更多生产工艺较先进、排污较少的项目，且控制工业区内大气污染物、水污染物最终排放总量不得超过环境允许排放量。
加快传统产业改造升级、深化工业企业污染治理
加快传统产业改造升级，大力培育绿色环保产业。加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备的产业化发展和推广应用。
加强脱硫、脱硝、高效除尘、柴油机（车）排放净化、环境监测等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。全面推行清洁生产。行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。
大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施工业区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、工业区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。
船舶制造及其配套产业、船舶维修等产业需严格控制挥发性有机物的排放浓度和排放量，根据《“十三五”生态环境保护规划》：实施大气环境质量目标管理和限期达标规划，深入实施《大气污染防治行动计划》，全面启动挥发性有机物污染防治。建立工业企业有机溶剂使用量申报与核查制度，加大船舶制造及其配套产业、船舶维修等产业产生挥发性有机物行业的清洁生产和污染治理力度；开展挥发性有机物监测和排污收费。逐步淘汰挥发性有机物含量高的产品，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂；逐步禁止出售、使用挥发性有机物含量高的非环保型建筑涂料。
深化工业企业污染治理，强化“散乱污”企业及集群综合整治。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度。
加快调整能源结构，增加清洁能源供应
优化能源消费结构，以“清洁”能源为主是保护大气环境的重要措施之一。评价区执行空气质量二级标准，为协调工业内社会经济发展与环境保护的矛盾，除了严格控制未来工业污染和交通污染外，必须优化该区域的能源消费结构。工业应采用集中供热。工业用能源转向以清洁能源电、天然气和低硫油等清洁能源为主。居民生活燃料优先发展管道天然气。
根据《广西壮族自治区2019年度大气污染防治攻坚实施计划》（桂环规范〔2019〕1号）的有关要求：（1）大力推进企业清洁生产。对重点园区进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业聚集区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；（2）推动工业园区开展“一区一热源”升级改造，推动供热范围内的落后燃煤小热电和燃煤锅炉关停整合；（3）严格执行锅炉废气排放标准，对不能稳定达标排放的，依法责令限期整改，整改后仍然不符合要求的，不得继续使用；工业区范围内原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉；（4）开展生物质锅炉综合整治；生物质锅炉鼓励采用专用锅炉，禁止掺烧煤炭等其他燃料，配套布袋等高效除尘设施。
根据《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》、《桂平市大气污染防治2020年度实施计划》，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，实行清单式管理，做到可统计、可核查；加强工业燃料的监管，工业用煤含硫量不得高于1.5%，工业用燃油含硫量不得高于0.8%。继续实施工业热电联产工程，推进工业园区和工业集中区开展热电联产，提高园区能源使用效率。
加大综合治理力度，减少施工期污染物排放
工业区建设期应加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。相关监管部门应加大对违法违规施工行为的查处力度，施工现场不得焚烧建筑垃圾以及其他产生有毒有害气体的物质。推动建筑工地安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。渣土运输车辆应采取密闭措施，推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
强化大气污染物治理措施
工业区所产生废气处理遵循“谁产生、谁处理”的原则，各入园企业应优先选用列入《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》的废气防治技术，废气应尽量收集进行集中处理，避免无组织排放，处理后废气须达到相应的排放标准。
（1）有组织排放工艺尾气必须治理达标排放
有组织排放一般指工艺尾气通过15m及以上排气筒排入大气的排放方式。工业区新入驻企业凡存在有组织排放工艺尾气的，应采取相应的治理措施，处理后的废气排放必须达到相应的国家排放标准。同时，各企业按行业环保要求，设计排气筒高度、烟气排放速率等参数，确保废气治理设施处于正常工作状态，满足正常生产和非正常生产的废气处理要求。
本规划区规划采用集中供热，避免出现企业自建分散锅炉现象。相对企业自建供热锅炉，集中供热中心的建设可大大减少燃料废气SO2、NOx、颗粒物的排放，减轻对区域环境空气的污染，有利于区域环境质量改善目标的达成。要求规划区热电站锅炉排放的污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的排放标准，燃煤锅炉的末端治理技术需满足《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）相关要求。
（2）严格控制工艺尾气无组织排放
工艺尾气的无组织排放包括来自贮存和装卸过程的无组织排放和主要来自各装置的阀门、管线、泵在运行中因跑、冒、滴漏进入大气中的无组织气体泄漏。
工业区内的企业应加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏。存在无组织排放的企业厂界监控点处浓度必须达标。
船台区的焊接、涂漆工序采用移动式集气罩收集废气进行处理，减少无组织排放。

（3）污水处理厂恶臭的防治
污水处理厂恶臭主要产生于曝气池、沉淀池、污泥干化池以及提升泵站进水口，防治恶臭污染的主要措施有：
① 各处理设施池体加盖封闭，臭气集中收集进行脱臭处理后高空排放（如：产生的恶臭气体通过收集后送入生物除臭装置进行吸收处理），排放高度不低于15m。
② 各企业厂区及工业区内的污水管设计流速应该足够大，尽量避免产生死区，导致污染物淤积腐败产生臭气。
③ 污泥浓缩脱水车间做好抽排气，污泥经脱水后尽快运至污泥集中处理中心，厂内不设立污泥的临时性堆放场。
④ 厂区内构筑物应合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离环境敏感点。
⑤ 污水中提升泵站的进水池必须加盖及采用地埋式，并在其上面进行绿化，在邻近居民点设置50m的卫生防护带。
⑥ 加强厂区绿化建设，在厂区四周设置绿化带，同时在各构筑物的空地、间隙，根据不同条件种植能吸收恶臭气体的树种。
（4）油烟防治措施
企业食堂的厨房油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）后，再经烟道高空排放。
（5）SO2、NOx、颗粒物的控制措施
① 规划采用燃煤锅炉为工业区进行集中供热，集中供热中心应使用低硫煤并配套建设烟气脱硫、除尘和脱硝设施，减少大气污染物排放。
② 工业用能源转向以清洁能源电、天然气等。居民生活燃料优先发展管道天然气。
（6）挥发性有机物（VOCs）治理措施
本规划中主要涉及VOCs污染物控制的重点行业见表7.1-2。
7.1-2工业区规划主要涉及VOCs污染物控制的重点行业
	规划产业
	大类
	中类/小类

	船舶制造业
	船舶制造
	金属船舶制造

	船舶维修业
	船舶维修
	金属船舶维修

	船舶制造配套产业
	家具制造业
	木质家具制造

	
	仪器仪表制造业
	仪器仪表制造


本评价要求规划区严格开展挥发性有机物污染防治工作，落实《贵港市2020年度大气污染防治攻坚实施计划》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）对挥发性有机物污染的防治要求。控制思路与要求如下：
① 开展重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治
应根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的要求，开展重点行业挥发性有机物污染源筛查、监测，建立排污单位名录，确定排放基数。推进重点行业VOCs监测工作，重点排污单位安装、使用VOCs自动监测设备，并与环保部门联网，提升VOCs环保监管能力，加强工业区VOCs监测监控。
② 工业涂装VOCs综合治理
加大船舶制造、船舶维修、船舶制造配套产业中家具制造及工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。
强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。船舶制造业尽量使用水性漆，除了船体外壳船舷以及船底部分使用油漆外，其余位置如船体内部等使用水性漆；木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂；工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。
加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。船舶制造业使用分段喷漆，喷漆、烘干在涂装车间内进行，喷漆房为密闭的空间便于收集喷漆废气；木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术；板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺；工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。
有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。船舶制造业使用分段喷漆，大部分的喷漆工序均在喷漆房内进行，船台区的涂漆工序采用移动式集气罩收集废气进行处理，减少船台区挥发性有机物的排放量。

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。
③ VOCs废气治理吸附剂集中再生处理
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）第三十五条规定“县级以上地方人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，推动工业固体废物污染环境防治工作。”规划区各企业VOCs废气治理过程中将有大量的活性炭等吸附剂需再生处理，为确保VOCs废气治理稳定达标运行、降低废气处理成本，建议规划区建设VOCs废气治理活性炭等吸附剂集中再生处理设施。
（7）锅炉废气处理措施
根据规划，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区采取热电联产方式集中供热，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区可能涉及的锅炉废气污染控制措施见附表7.1-3。
7.1-3西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划产业锅炉废气综合防治措施清单
	规划涉及锅炉废气的产业
	产品类别
	大气污染源类型
	大气污染治理措施

	西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划产业
	大类
	中类/小类
	
	
	

	热力生产及供应业
	电力、热生产和供应业
	热电联产
	热力生产和供应，电力生产、输送和分配
	锅炉废气
	①根据《贵港市大气污染防治攻坚三年作战实施方案（2018-2020年）》及《桂平市2020年度大气污染防治攻坚工作方案》：严格执行锅炉准入条件，规划区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；加强工业燃料的监管，工业用煤含硫量不得高于1.5%，工业用燃油含硫量不得高于0.8%。②污染源头控制和治理措施。燃煤锅炉必须采用清洁生产工艺，配套建设高效脱硫、脱销、除尘设施。③加强排污许可管理。工业区企业应严格按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业锅炉行业排污许可证核发。同时监管部门需加大依证监管执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。


（8）工业区其它产业废气防治措施
① 有组织排放工艺尾气必须治理达标排放：有组织排放一般指工艺尾气通过15m及以上排气筒排入大气的排放方式。入园企业凡存在有组织排放工艺尾气的，应采取相应的治理措施，处理后的废气排放必须达到相应的国家排放标准。同时，各企业按行业环保要求，设计排气筒高度、烟气排放速率等参数，确保废气治理设施处于正常工作状态，满足正常生产和非正常生产的废气处理要求。
② 严格控制工艺尾气无组织排放：工艺尾气的无组织排放包括来自贮存和装卸过程的无组织排放和主要来自各装置的阀门、管线、泵在运行中因跑、冒、滴漏进入大气中的无组织气体泄漏。
规划区内的企业应加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏。存在无组织排放的企业厂界监控点处浓度必须达标。
③ 油烟防治措施：企业食堂的厨房油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)后，再经烟道高空排放。
严格执行大气污染物总量控制计划
根据国家相关规定，规划园区要严格执行污染物排放总量控制计划。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区在开发建设过程中，应严格执行大气污染物总量控制措施，尽可能在有限的容量范围内引进更多生产工艺较先进、排污较少的项目，工业内大气污染物最终排放总量不得超过环境允许排放量。根据本次环评空气影响预测结果及承载力分析，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区达到规划年限总产值时，排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs年排放量均未超出该区域实际允许排放量。
合理设置大气防护距离
工业区内具体建设项目必须符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离以及各种行业防护距离的相关要求。各项目的大气环境防护距离和各种防护距离将在具体建设项目环境影响评价阶段确定。在防护距离范围内不宜建设居民区、生活服务区、办公区、医院、学校等环境敏感区。
地表水环境保护对策与主要环境减缓措施
排水系统实行雨污分流
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应重视工业区污水管网的建设。污水管网必须与工业区开发同步，按照《贵港市水污染防治行动计划工作方案》等相关规定时限，实现任务倒排、时间倒逼，全力抓好规 划设计、招标建设等各项工作，时间只能提前，不能拖延。并按照“一企一策”的要求，为沿线企业提供接管方案。若工业区污水处理厂因污水管网建设滞后而导致不能正常处理工业区废水，则应根据《贵港市水污染防治行动计划工作方案》等相关规定暂停审批和核准该工业区增加水污染物排放的建设项目。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区采用雨污水分流排水体制。雨污水管道的规划设计通盘考虑，一次设计，分期实施。雨水按地形分区，并妥善解决好低洼地区的积水问题。所有工厂的废水，其水质达到有关排放标准后方可排入工业区污水管网，否则应由企业自建污水处理设施进行预处理。
加快规划区内各个污水处理厂、污水管网建设进程
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应重视污水处理设施及污水管网的建设，污水处理厂出水口要安装在线监测设施。同时提高水资源利用效率，加大污水深度处理和中水回用程度。为了减少废水排放对郁江的影响，工业区内各企业外排废水在进入污水处理厂之前要严格运行各企业废水处理设施，确保外排废水污染物浓度达到污水处理厂的纳管标准，工业区内污水管网建设进度应与工业区开发同步，确保规划工业区内废水能被收纳进入各依托的污水处理厂进行处理后达标排放。
优化企业层面废水处理控制
推进新区内企业转型升级、实施清洁生产、优化生产工艺，减少废水污染物排放。各企业针对自身废水特点，遵循分质处理的原则对厂内废水进行预处理后再外排，确保接管废水达到污水处理厂接管标准；对含有重金属、有毒有害污染物的废水，根据污水处理厂的工艺特点，研究接管的可行性并确定合理的接管标准，从严控制。
入驻企业应按规范要求设置排水系统，做到雨污分流、清污分流、分质处理等要求；按要求提高水的重复利用率，符合各类产业行业规范条件要求。废水排放重点企业全部安装在线监控装置，对流量及pH、CODCr、NH3-N、TP、TN等主要污染因子进行在线监测；对其它废水排放企业进行不定期监督性监测，确保其排放的废水能达到污水处理厂接管标准。新区内现有企业必须加强对其废水排放的监管，积极推动这些企业工艺废水的深度处理与回用，改造工业废水处理设施及工艺，进一步削减污染物排放量。
强化水资源管理，提高水的重复利用率
根据《贵港市水污染防治行动计划工作方案》：加强工业水循环利用。鼓励工业区内化工、造纸等高耗水企业废水深度处理回用。促进再生水利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
必须把节约水资源、提高水的重复利用率作为西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区可持续发展一项重要的战略措施。工业区要创造各种条件，加强水资源的综合调配和管理，提高水资源的重复利用率，如在企业间调配利用较清洁的废水等，在企业层次上，要严格控制用水定额，按水质不同分质用水，提高新鲜水的重复利用率达到 75%以上。
实行污水排放总量控制
为了减少河流污染带，把规划区的排放总量控制在各纳污水体的环境容量之内，必须实行工业区、企业两个层次的排污总量控制，严格执行《建设项目主要污染物排放总 量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）的相关要求。规划区的排放总量不得超过根据环境容量制定的、经环境主管部门批准的总量控制指标之内。
区域排污口综合整治
不得位于城镇集中式生活饮用水地表水源一、二级保护区、国家和省划定的自然保护区和风景名胜区内的水体、重要渔业水体、其他有特殊经济文化价值的水体保护区和重要渔业水域等需要特殊保护的水域内新建排污口，在生活饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口，限期拆除。城镇集中式生活饮用水地表水源准保护区、一般经济渔业水域和风景游览区内的水体等重点保护水域，从严控制新建排污口。在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区，不得位于取水口附近划定的一级保护区范围内设置排污口。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂尾水排放口拟设置于污水处理厂正西面郁江处，排放口位于大湾镇郁江水源地保护区下游约5km处，位于白沙镇郁江水源地保护区上游约5m处（与取水口的最近距离约8km）。
因特殊情况需设置排污口或排放口的建设项目，建设单位在向生态环境部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，应当同时向生态环境主管部门报送的入河排污口或排放口设置论证报告，生态环境主管部门同步对入河排污口或排放口的设置进行评估，评估主要内容包括对河道管理、行洪影响和堤防安全的分析评价等。对于偷设或私设暗管、口门等非法排污的，一经发现立即封堵，并依法由相关部门立案查处；未经有管辖权的生态环境主管部门同意的入河排污口和排放口，责令限期补办相关手续，无正当理由逾期仍未办理的实行封堵；对有污水混入的雨水口，要彻查污染源头，制定整改方案，排出具体的时间表、措施表、责任表，实施封堵或分流，从源头截断污染源。
地下水环境污染防治措施
根据《地下水污染防治实施方案》，全国地下水污染防治主要任务尾号实现近期目标“一保、二建、三协同、四落实”，规划产业园区地下水污染防治应重点确保地下水型饮用水源环境安全，同时应协同地表水与地下水、土壤与地下水、区域与场地污染防治。
（1）与土壤污染联动防治
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，重点单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染，对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。
（2）与地表水污染联动防治
加快完善规划区污水管网收集系统，减少管网渗漏。
（3）地下水污染源防渗措施
对地下水的污染问题，必须立足于预防，要求进入规划区的企业，其固废和原料堆场必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行建设和管理，涉及危废贮存的应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求执行，污水池和污水管网须做好防渗、防腐处理。
地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。在评价工程可行性研究中提出的污染防治对策有效性的基础上，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。
建议在建设项目环评阶段做好建设项目所在厂址的地质勘探，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610）对建设项目对地下水的环境影响进行预测和分析，并提出预防建设项目对地下水的环境影响措施。
规划区入驻的项目用水均不取用地下水。建设项目场地污染防治对策应从以下方面考虑：
① 源头控制措施。主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施， 防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
② 分区防治措施。结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。
③ 地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题， 及时采取措施。地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。
④ 风险事故应急响应。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。
⑤ 防止工业“三废”对地下水污染要切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，采用先进技术、改进生产工艺、采取闭路循环、把工业“三废”的污染消化在生产过程中。工业“三废”达标排放、合理布局，强化水资源的保护和管理，严禁渗坑渗井排放，所有排污沟、渠须全部硬化和密封，严禁下渗污染。对缺乏有效治理措施的，视其情况予以关、停、并、转、迁。
⑥ 加强循环经济。建立“闭路循环”式的生产和消费系统，可以大大减少企业和城市送进垃圾填埋场、下水道和垃圾站的废物，从而保护地下蓄水层免受渗漏的污染物的危害。一家企业生产过程中产生的工业废水和固体废弃物，也许正是另一家企业生产所需要的原料，这样既可以“变废为宝”，又大大减少污染物质的排放。在一些发达国家，废物的分类、收集、回收、再利用已形成一个专门行业。
 土壤环境保护对策与主要环境减缓措施
根据《2019年度广西土壤污染防治重点工作实施计划》、《2020年度贵港市土壤污染防治重点工作实施计划》（贵环〔2020〕7号）：持续深入做好涉重金属重点行业企业排查和管理，更新涉重金属企业全口径清单，推进实施重金属减排项目，严格执行涉重金属行业新、改、扩建项目重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”，确保辖区重金属减排任务全面完成。加大落后产能淘汰力度，对不符合国家产业政策和行业准入标准，按照“能耗、产业政策、环保、质量、安全”等标准，各司其责，依法依规推动落后产能有序退出，特别是重金属污染新增产能和节能减排工作落实不及时矛盾突出的地方，当地人民政府要坚决淘汰长期无法正常生产的落后产能。推进社会源废矿物油、废铅酸蓄电池污染排查整治，加快推进固体废物处置能力布局与建设，加强危险废物产生、转移、贮存和利用处置全过程监管，严肃查处涉固体废物污染环境、非法转移倾倒、洋垃圾走私违法行为。为了更好地保护规划区及其周边的土壤环境，提出以下几点防治措施：
（1）应坚持引进高新产业、限制落后传统产业；提倡使用清洁能源，工业区工业生产尽快实现集中供热，加快实现居民天然气供应；燃煤锅炉集中供热设施必须设置脱硫、脱硝及除尘设备，从源头上控制和减少SO2和NOx等酸性气体的排放。
（2）做好道路两旁绿化工作，建防护绿化带，选择对污染物吸收能力强的树种作为防护绿地树种，减缓汽车尾气扩散，减小公路扬尘的影响范围。
（3）坚决杜绝污水向周围农田和水体直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理，保证各种污水能经处理后达标排放。
（4）工业区尾水管网初步设计阶段确定具体走向及布置时，尽量避免占用基本农田。
（5）对临时堆放的垃圾、材料、产品等，应及时处理，防止扬尘、雨水的冲刷和淋洗，造成污水漫流现象；对生活垃圾应及时收集、运输、处理，若条件允许，应对各种垃圾进行分类收集处理，提高垃圾中有用成分的回收利用率，减小垃圾量，减轻垃圾中转和处理区域的负担以及对可能涉及土壤环境的影响。
（6）县级环保部门和工业区管委会应协调和组织各企业对所有员工进行相关环保知识的培训，提高工业区内员工的环保意识。
（7）规划区管理部门应加强对企业排污的监督管理以及确实保证各种环保措施的及时和顺利运行，坚决限制落后传统产业的进入，规划区的建设对土壤环境的影响不大。
（8）严格控制重金属污染物排放总量。持续深入做好涉重金属重点行业排查和管理，建立涉重金属企业全口径清单，分解落实重金属减排任务，严格落实涉重金属行业新（改、扩）建项目重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的规定。
（9）规范管理危险废物和固体废物。对产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求相关企业细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
（10）净土保卫战是污染防治攻坚战的重要组成部分，是党中央、国务院的重大决策部署。2016年5月，国务院发布实施《土壤污染防治行动计划》（以下简称《土十条》）。2018年生态环境部发布的工矿用地土壤环境管理办法、排污许可管理办法，均对其提出了具体管理要求，将重点行业企业土壤污染防治相关责任纳入排污许可证实施“一证式”管理。重点监管企业自行监测、隐患排查。
① 倡导新建企业进行土壤背景值调查
生态环境部与自然资源部等有关部门高度重视新建企业可能引起的污染问题，积极开展相关工作。2018年，生态环境部印发《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，该办法要求土壤环境污染重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤环境现状调查。此外，《土壤污染防治法》及《土壤污染防治行动计划》也对重点监管单位需定期土壤环境监测提出了要求。
② 强化建设项目环评土壤管理要求
入驻企业需根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及相关行业环评审批原则具体技术规范要求， 在环评阶段按照环境目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控方案。
③ 加强生产过程中的土壤污染防治工作
园区规划实施过程中应重点关注对耕地的土壤污染，保障农产品供应。
根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618）农用地土壤主要管控污染物包括基本项目镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌以及其他项目六六六、滴滴涕、苯并〔a〕芘，《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地管控污染物主要为重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药类、多氯联苯、多溴联苯和二噁英类。结合规划方案产业规划，涉及上述污染物的产业、污染途径以及污染源情况表如下：
表7.1-5规划主要涉及土壤污染物的行业及污染途径识别表
	规划产业
	规划涉及的细分产业
	土壤污染
主要途径
	土壤污染物类型

	
	大类
	可能涉及中类/小类
	
	

	船舶制造业
	船舶制造
	金属船舶制造
	大气沉降
	挥发性有机物

	船舶维修业
	船舶维修
	金属船舶维修
	大气沉降
	挥发性有机物

	船舶制造配套产业
	家具制造业
	木质家具制造
	大气沉降
	挥发性有机物

	
	仪器仪表制造
	仪器仪表制造
	大气沉降
	挥发性有机物

	热电站
	电力、热生产和供应业
	热电联产
	大气沉降
	重金属


由上表可知，规划方案实施对土壤污染的途径主要以大气沉降为主，园区规划雨水和污水管网，因此一般不涉及地面漫流污染途径。
大气沉降污染主要可能涉及重金属和有机污染物，垂直入渗污染则需要与地下水污染防治及固废减量化联动，须严格落实生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）要求，新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，必须落实重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。同时还应关注产业布局的优化，入驻涉大气重金属污染物排放建设项目应通过平面布置优化，尽可能将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内，避免对规划区外耕地造成污染，保障农用地安全。同时还需关注规划区内第一类建设用地的安全，邻近现有及规划集中居住区按相关要求设置缓冲带。
声环境保护对策与主要环境减缓措施
（1）规划设计期
① 合理的规划布局 

在工业区规划阶段，将工业用地、公共设施用地等较嘈杂的用地与居住用地、教育医疗用地、科研办公用地等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储物流用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来。运营噪声较大、昼夜连续生产、以噪声影响为主的项目，应考虑布设在居住商务办公区远端，远离敏感人群，并划定适当的防护距离。
规划区噪声按照划定的环境噪声功能区划严格管理，建成后需按照环境噪声标准和厂界噪声标准严格执行。对入园企业审查时，要注意企业的重要噪声污染源及其具体位置和有关的建筑情况，要求将那些运行噪声高的设备远离厂界和噪声敏感点，利用距离衰减来降低噪声。对于那些不可能远离厂界和声环境敏感目标的设备噪声，在设计时尽可能利用厂房建筑物来阻碍噪声对厂界外环境 的影响，如果不能利用距离和现成的建筑物来控制设备噪声的影响，就必须采取相应的 噪声治理措施。
② 道路建设设计应预留绿化带 

工业区内主次干道两侧设计合理的绿化带，在绿化带种植各种树林，乔灌结合，使绿化植物既有净化扩空气、美化环境的功能，还可以有效地降低工业及交通噪声的影响范围及程度。
（2）入园企业内部噪声控制措施
对于具体项目应从工程选址、总图布置、设备选型、操作工艺等方面尽量减少声源对环境产生的影响。
① 对高噪声设备实行“三同时” 企业厂界噪声必须达标，各企业之间按照规划植绿化隔离带；入园企业如需使用高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，在设计上拟采用安装消声器、隔声罩、隔声屏障，设置隔声间等隔声降噪措施。建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。
② 合理安排建筑物功能和建筑物平面布置，使敏感建筑物远离噪声源，在声源和敏感目标间增设吸声、隔声、消声措施，也可利用绿化带或建筑物（非敏感的）起到屏蔽作用。
③ 以振动、摩擦、撞击等引发的机械噪声，采用减振、隔声措施。如对设备加装减振垫、隔声罩，采用低噪声设备及低噪声工艺等措施。
④ 对空气柱振动引发的空气动力性噪声的治理，采用安装消声器的措施。
⑤ 对产生电磁噪声的设备，应远离人群安装。
⑥ 加强环境噪声污染防治管理。规划区需将噪声污染防治工作作为园区开发建设和以后环境保护管理工作的重要内容，按照划定的环境噪声功能区划严格管理。建成后需按照环境噪声标准和厂界噪声标准严格执行。无论是生产噪声还是生活噪声，一旦发现噪声污染源，立即要求并监督污染单位治理，对污染不治理的单位进行严肃处罚，保证园区的环境噪声和厂界噪声达到标准。 

固体废物管理及污染防治措施
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的船舶制造、船舶维修、船舶制造配套产业等产业运营期会产生大量有机废气，在有机废气处理过程中将产生大量的废吸附剂；西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划各产业用到大量机械设备，会产生大量的废油（润滑油、矿物油等）。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）第三十五条规定“县级以上地方人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，推动工业固体废物污染环境防治工作。”因此，本环评建议西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区建设VOCs废气治理吸附剂集中再生处理设施、废油（润滑油、矿物油等）资源循环利用处理设施，使工业区内部构成循环产业链。其它固体废物污染防治及管理措施如下：
（1）一般工业固体废物污染防治及管理措施
一般固废如果单纯消极排弃，不仅浪费资源，还造成环境的污染。对于可利用的即一般工业固体废物要大力开展综合利用，化害为利；减少危害生态环境和人体健康的危险固体废弃物的产生。对固体废物的处置原则为“减量化、资源化、无害化”处理处置措施。
① 科学规划，合理布局
应进行科学的规划，合理布局产业，禁止建设环境污染大、技术水平低的项目；在工厂建设的同时，完善产业规划区的基础设施建设，包括公共厕所与化粪池等的建设。
② 加强管理
加强对固体废弃物的管理；支持生产新产品新工艺的研究，鼓励清洁工艺的采用，对实行清洁生产的单位实行低息贷款制度以及税收方面的优惠政策；对于生活垃圾实行分类，推广分类收集垃圾；建议建立规划区内固体废物交换信息中心，鼓励和促进企业间进行废物交换。
③ 开展技术研究，推广三化技术
依靠科学进步，大力开展固体废物减量化无害化资源化技术的研究与推广，制定出各行各业工业固体废物的处理及其资源化的技术指南，具体指导各工厂企业实施工业固体废弃物的污染控制。
④ 规划区内固体废物循环利用
对于可循环利用的材料，应该分类收集回用；可利用的工业废物，可由企业回收或由废品收购部门处理；对于部分产品边角料可直接回用到生产线上；对于可多次使用的包装材料在每次使用后应妥善处理以便再次利用。
工业区中的有机废渣可做肥料、饲料、土地填埋、发酵原料等；炉渣可制砖、建筑材料、土地填埋等。
回收工业固体废物中有用成分进行循环使用或作为相关原料生产产品，不仅能节约能源和资源，而且能增加企业经济效益。对可利用的工业废物，由企业自行回收或由废品收购部门处理。
规划区的工业固体废物中，绝大部分废物可以综合利用，但仍有部分工业废物现今仍无综合利用途径，暂时只能通过填埋的方式进行处理，工业区在重大项目建设时要充分考虑其固体废物暂存场的选址，为其预留暂存场用地。
⑤ 规划区内一般工业固废贮存场建设及运输要求
各入驻企业在建设一般工业固废贮存场时，应按照GB5086.1～5086.2-1997规定方法鉴别Ⅰ类工业固废和Ⅱ类工业固废，并严格遵守《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中的相关要求，进行规范建设和维护使用，做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。不能利用的无毒无害的工业固体废物由厂方自行清运或委托环卫部门运往象州县的垃圾处理场进行无害化处置。对工业固体废物处理过程要监督管理，避免把有毒有害的废渣混入一般的工业垃圾或生活垃圾中，造成污染。
工业区固体废物运输过程，必须做好防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施，避免沿途对周边敏感点环境造成环境影响。
⑥ 规划区一般工业固体废物处置去向
对于可循环利用的材料，应该分类收集回用；可利用的工业废物，可由企业回收或由废品收购部门处理；如对于部分产品边角料可直接回用到生产线上，对于可多次使用的包装材料在每次使用后应妥善处理以便再次利用。
工业固体废物主要处置方法分，一般堆存（不会溶解、飞扬、腐烂变质、散发臭气）、围隔堆存（含水率较高的粉尘、污泥等）、填埋（大型块状以外的各形状废物）、焚烧（有机废物、污泥、垃圾等）、生物降解（微生物能降解的有机物）。
回收工业固体废物中有用成分进行循环使用或作为相关原料生产产品，不仅能节约能源和资源，而且能增加企业经济效益。对可利用的工业废物，由企业自行回收或由废品收购部门处理。
规划区的工业固体废物中，绝大部分废物可以综合利用，但仍有部分工业废物现今仍无综合利用途径，暂时只能通过填埋的方式进行处理，工业区在重大项目建设时要充分考虑其固体废物暂存场的选址，为其预留暂存场用地。 

不能利用的无毒无害的工业固体废物由厂方自行清运或委托环卫部门运往城市垃圾填埋场或处理场统一无害化处置。对工业固体废物处理过程要监督管理，避免把有毒有害的废渣混入一般的工业垃圾或生活垃圾中，造成污染。
（2）危险废物管理及处置措施
各入驻企业在实际生产中有可能会产生一定量的危险废物，如废有机溶剂、废油漆、废活性炭、废机油、废包装桶（包括胶桶、油性漆桶、稀释剂桶、机油桶等）等。
规划区危险废物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废物对环境的负面影响，实施对危险废物的全过程管理，即对危险废物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。
① 危险废物全过程管理优先原则
对危险废物全过程管理优先原则是：首先是推行源头避免废物产生的减量化原则，应采用减量化技术，推行无废、低废清洁工艺。其次是，强调废物的重复使用和循环再生，能量回收：再次是在废物产生后应采用资源化技术，大力开展综合利用和废物交换；最后，采用合理处置废物，无害化处理处置技术，最终强化对危险废物污染的控制。
② 建立危险废物的管理体系和模式
规划区危险废物管理部门、进入规划区内各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废物管理系统。在自治区、市生态环境主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系；要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。
管理模式上，规划区统一监督管理，统筹管理区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作。
③ 源头管理和环境审计管理
源头管理，首先对进入规划区的项目要严格审查，使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入规划区；生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。
规划区环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对进入规划区项目的废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力作出评估，提出防治对策，促进危险废物的最小量化管理。
④ 分类管理
根据规划区内废物产生的数量、种类和性质分类管理。分类管理是防止污染物扩散的前提。对不同类型废物采用相应的防治措施。规划区要严格按国家危险废物排污申报制度进行申报登记，并实施申报登记计算机动态管理。
⑤ 处理处置的许可管理
对规划区内的危险废物的收集、运输、贮存、处理、处置机构和设施，实行许可管理，依法取得相应的资格。
⑥ 交换过程管理
规划区内项目要努力实行循环经济，一个企业产生的危险废物为另一个企业的原料，建立危险废物交换体系，使规划区内最大限度实现危险废物的再循环。
⑦  危险固体废物的最终处理处置
对于规划区内产生的危险废物，可以相容的危险废物进行集中处理、处置。不能在规划区内回收利用的部分按危险废物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废物处置单位进行处置。并按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
⑧ 加强全过程管理的经济手段
建立危险废物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等。采用市场机制管理全过程。
⑨ 危险废物贮存设施及处理的要求
危险废物的临时储存必须设置“危险废物暂存库”，应按照《危险废物污染防治技术政策中》“危险废物的储存”要求建设“危险废物暂存库”，并进行地面硬化和防渗，防治污染地下水；同时，制定企业危险废物管理办法，将生产过程中的危险废物及时收集、存放在指定位置。并定期交有资质单位清运与处理。
（3）生活垃圾管理及处置措施
生活垃圾污染防治要采用综合治理的对策，园区内设置垃圾收集点。生活垃圾经规划区内环卫部门统一收集后送至生活垃圾卫生填埋场进行处置。具体的污染防治对策如下：
① 加强环保宣传力度，提高公民的环境意识，从家庭做起，倡导绿色消费，购物请自带包装容器，提倡采用可降解塑料袋，少用一次性塑料袋，减少垃圾产生。居民自觉对生活垃圾实行分类分装，居民小区配套分类垃圾桶，逐步实行垃圾分类收集和分选利用，回收可循环利用的生活垃圾，减轻对环境的压力。
② 规划区内设专门的环卫机构，负责管理工业区的环境卫生，同时建立完善的生活垃圾收运体系，规划区每日产生的生活垃圾由工业区内环卫部门负责处理。
③ 规划生活垃圾无害化处理率达到100%。
生态环境影响减缓措施
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区建成以后对土地的利用类型的改变较大，其中农业用地面积将大大的减少，工业用地及其相关用地将大幅度的增加。规划区的开发建设，用地类型改变不可避免，为了降低规划实施产生的生态影响， 应采取以下措施：
（1）植被保护
主要包括工业区内的小部分山体，以及规划区周边及其外围地带等生态景观背景山体等丘陵山地的植被保护、林相优化、植树造林与生态建设。
①重视植被的保护以及优化规划建设。规划区周边山地及其植被是工业区重要的生态屏障或生态景观背景，对维护本区位生态的平衡以及生态环境安全、减少自然灾害等均具有重要作用。对此，工业区的规划、实施与建设，应密切重视对区位周边植被的保护 以及优化建设规划。
②重视沿河滨岸生态建设。规划区西面靠近郁江，规划的实施，应密切结合沿河滨岸的生态绿化规划与生态景观建设，加强沿河水系生态绿化建 设。
③ 落实补偿征用林地森林资源损失。根据《中华人民共和国森林保护法》规定，本规划区征用林地及对森林资源的破坏面积，除应经林业主管部门审核同意后，并依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，植树造林面积不得少于因占用征用林地的森林植被面积。
④ 优化片区生态绿化规划建设。补偿工业园建设对区位植被资源生态损失、生态服务功能的降低、以及生态绿色景观的破坏。
（2）农田耕地资源保护
包括控制征用农田耕地资源，落实补偿农田耕地资源损失。对于规划区中的优良农田耕地耕作土壤层，要进行土壤资源取留保护和再利用。
①落实补偿征用农田耕地资源损失。根据《中华人民共和国土地管理法》，除应依法申报申请审批外，规划区所征用耕地的数量及质量，应采取与落实相应数量及质量的置换或补偿对策措施。
② 落实和实施对区域未开发耕地农田生态保护。为节约土地资源，规划区开发采取分阶段开发原则，对区内未开发耕地应采取措施加以保护。施工期，应落实与采取有效措施如洒水、覆盖、隔离等措施减少扬尘、粉尘、以及防患水土流失等，减小对区域片区耕地农田生态的影响。营运期，规划区与农田耕作区之间，必须规划建设有效的生态环境绿化隔离林带，以减小规划区可能的有害有毒气体和烟尘粉尘等污染物排放，对 区域周边耕地与农田生态的不利影响，保证周边农业生态环境安全。
③建议耕地农田跟踪监控。为保证农作物食品健康安全，消除可能潜在隐患，建议在规划区内未征用农田耕地，在规划区营运服务期，进行周边农田生态与农业生产影响的跟踪评价或跟踪监测，建议重点在土壤和植物体有害有毒物质的累积监测。
④为了实现西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区经济发展与农业生态保护的双赢，根据相关规定，本规划应与区域土地利用规划相衔接，在保障区域永久基本农田的质与量的前提下，协调工业建设用地与永久基本农田的分布，发挥土地利用的最大经济效益。在规划衔接工作开展前，按有关要求，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，重大建设项目选址确实难以避让 永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级国土资源主管部门负责组织对占用的必要性、 合理性和补划方案的可行性进行论证，报国土资源部进行用地预审。
（3）合理生态绿化建设
规划区合理到位的生态绿化规划建设，补偿建设对植被资源生态的破坏，以及补偿修复破坏的生态景观环境。保证入驻企业根据企业特点及有关规范要求，分别实施企业内部绿化，各企业绿地率应达到 15～20%。重要交通干线两侧具有较好的生态绿化景观，以及不同功能区之间有效的生态绿化环境隔离建设。 随着规划区的建设，必将使这里原有的自然和社会生态系统带来巨大的变化，自然生态属性将由主要为乡间田园农村型的生态系统向规划区生态系统转变。为了使区域规 划与开发建设符合生态规律，保持区域生态系统的良性循环和生态健康，建设生态文明 和构建环境友好社会生态，促进区域自然、社会、经济的可持续发展，在做好区位生态 现状保护的基础上，规划区的生态绿化规划与建设，是本规划区规划建设实施生态环境 保护与生态建设的重要环节和基础保证。绿化系统是区域生态系统的重要组成部分，具 有净化、美化、防污、滞尘、减噪、防护、调节气候、保护区位生物多样性等生态环境 服务功能，是区域良好生态环境的维持者、生态环境优化美化的塑造者、以及区域生态 绿色景观的主体，也是现代文明内涵的重要标志。搞好生态绿化规划建设，作为净化大 气、保护环境和优化区域生态环境和生态景观，是本规划区规划建设中，实施生态环境 保护与生态建设的重点内容。
（4）合理配置绿化树种
园林绿化规划设计中应重视合理配置绿化树种。乔木具有比灌木、草坪高得多的“绿量”，乔木的环境生态效应更为明显，因此，建议规划园区的园林绿化体系以乔木树种 为主体，以本土绿化植物为骨干，灌丛、草坪、花坛、垂直绿化和水面建设相结合，建 设高生态功能的园林绿化体系。
（5）水土流失防治措施
对已形成的水土流失较严重的边坡或裸露的地块，实施水土保持措施，尽快防护边坡，种植林木和花草，减少水土流失，如正在进行土地平整的部分在建企业，要尽快采 取工程措施与生物措施相结合进行综合防治。同时，规划区应该对规划的工业地块，提 前修建完善的排水系统，及进行路面硬化。根据国家水土保持法，对入园项目要求编制 建设项目水土保持方案，企业必须落实水土保持方案提出的各项水土保持措施。
（6）水生生态影响保护措施
加强水生生物监测，做到定期定点监测，并对郁江受影响的浮游植物、浮游动物及鱼类实行适当的生态补偿措施，防止郁江江水生生态系统恶化。
环境风险管理措施
选址、总图布置安全防范措施
（1）项目选址
各行业的选址须符合相应的行业准入条件和卫生防护距离要求。
（2）总图布置
在企业项目的厂区布局设计上要严格按照《建筑设计防火规范》等有关防火规定，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求，并从项目区主导风向、项目场址水文地质条件等角度，充分考虑总图布置在环保方面合理性。
环境风险防范措施
（1）废气事故排放环境风险防范措施
各企业在生产环节上严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。定期对生产设备、尾气处理系统等设备进行检查工作，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始工作，杜绝事故性废气排放。
（2）污水事故排放环境风险防范措施
各企业污水处理站应设置专业操作人员负责具体日常生产工艺的运行观察、总结，巡检进水口、出水口、工艺处理环节及在线监测数据；当排水超标时，首先关闭厂排水口，技术人员分析异常原因：若为进水水质异常，产污异常的工序减产或停产，同时将事故废水收集到事故水池；污水处理站恢复正常运转后，将事故水池中的污水抽回污水处理站处理达标后排放；若为污水处理站工艺设备产生影响或出水水质产生影响，污水先暂存于事故水池，严重时停产，技术人员迅速对污水处理站工艺进行分析改良、维修组对故障设备进行抢修。在事故解决后，试运行至正常处理状态，恢复正常生产，并记录。
（3）易燃易爆物质和危险化学品的使用及贮存运输过程环境风险防范措施
针对生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务的素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。为了减轻事故危害后果、频率和影响，达到同行业可接受风险水平，有必要对项目采取降低风险措施，提出相应的建议，包括减少危险品的数量、种类、修改工艺和贮存条件及改进设备等。
①减少易燃易爆物质的贮存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，必须通过各种途径减少贮存，以使危害减到尽可能小的程度。
②改进工艺、贮存方式、贮存条件和密封设备。
③提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。
④要求建设项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局严格执行防火安全设计规范，保证建造质量，严格安全生产制度、严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。
⑤化学品储罐设置围堰，配备在线监测报警装置及碱液喷淋装置，一旦发生泄漏事故，立即启动喷淋装置。
（4）三级防控系统

构建事故废水三级风险防范体系，通过第一级地沟围堰、第二级事故应急池、第三级雨水废水排口闸阀，最大限度将项目事故废水控制在厂内。
①第一道防线：设置储罐及各装置和相关地面均要求设立围堰、防火堤；在排口设立正常排放和事故排放切换闸门，正常情况下雨排水系统阀门关闭，初期雨水和含污染物的事故消防水切换至事故水收集池，清净雨排水切换到雨排水系统。
②第二道防线：设置的事故池（包括雨水收集池和调节池），当生产不正常，生产废水排放量或排放浓度排入事故池中，然后定期、定量送入废水处理站处理，处理达标后回用，确保生产废水不排入外环境，不会污染地表水环境。
③第三道防线：在污水处理厂终端建设事故缓冲系统与终端控制阀门，在废水处理系统发生突发事故时，将全部废水引入事故池中暂存，待废水处理系统正常后进行处理回用。
突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
为了预防各企业废水事故排放对郁江及周边敏感目标的影响，各企业废水在发生事故排放时，应立即停止生产并截流，及时的将废水储存于事故应急池中，并及时检修污水处理措施，防治未处理的废水直接排入郁江。
（1）对可能造成突发环境事故的企业加强环境风险管理、采取环境风险防范措施，是杜绝、避免或降低突发环境事故造成的生态敏感目标危害事故风险的最有效办法。
（2）对可能造成突发环境事故的企业的选址要远离环境敏感目标，保证足够的安全防护距离。
（3）应综合考虑自然地理环境条件，根据园区各功能区分布情况，在靠近水体路段设立事故应急池，以便突发运输事故时，将物料和雨水排入事故应急池，防止物料直接进入水体污染环境，威胁饮用水安全。
（4）运输材料车辆要加盖蓬布，减少运输途中洒落。运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。
（5）定期对靠近水体地路段洒水抑尘，采用吸尘或水冲洗的方法清洁道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
（6）垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能回收的及时清运至市政指定地点处置。
（7）园区在建设期应监督企业做好水文地勘勘查工作，查清所用地范围内是否有溶洞、采空区等，落实相关防渗、防漏措施。
自然灾害下突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）规划区内各企业应对所属区域内易受自然灾害突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理。
（2）各企业新建项目从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度建设或避免自然灾害突发事件产生的不利影响。
（3）规划区内组建信息监测网络体系，与国家气象监测网络、地震监测网络、地质灾害监测网络互联，连接国务院有关部门、省（区、市）的自然灾害信息系统，及时收集灾害险情信息。
（4）各相关部门组织开展自然灾害应对、避险和逃生等宣传培训，提高企业应对自然灾害的能力。
建立环境风险防范体系
（1）防止事故气态污染物向环境转移
控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途径进入环境，重点危险源废气系统设置收集装置，事故时收集事故废气针对毒物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。
爆炸过程中产生一氧化碳、二氧化碳及水等通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。对于泄漏的气态有毒物料，设置报警系统，防止进入排水沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其他不燃材料吸附，也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须经稀释后方可排放废水系统；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
（2）设置环境风险防范区
一旦发生事故，紧急撤离对象主要为厂区内的工作人员及厂区周围企业人员。现场紧急撤离时，应按照事故现场、工厂临近区的区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护程序。同时重点企业厂内需要设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，根据化学品泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边企业及时疏散。
（3）防止事故废水向环境转移
规划区内企业产生的产废水可能含有重金属、危险化学品等，一旦发生事故可能对工业区土壤、地下水、地表水水质将造成严重影响。
园区污水厂应设置事故池，以防止污水厂运行故障导致工业区废水不达标排放。要求入园企业设置消防水池，以满足事故后消防污水的收集，避免污水直排造成污染。
风险联动体系建设和环境风险突发事故应急预案
（1）风险联动体系建设
规划区内环境风险防范体系现由企业防范和区内防范二级防控体系组成。在实行企业“源头”防范控制、区级“过程”防范控制的基础上，产业园还应建立包括区级“终端”防范控制在内的三级联动体系，实现信息互通、风险防范措施相互支撑。
规划区内所有入驻企业应严格按《广西企事业单位突发环境事件应急预案编写指南》开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
规划区内根据《贵港市安全生产事故应急预案》制定《突发环境污染事故应急预案》。预案应明确规划新区突发环境污染事故应急组织机构与职责、分级响应机制、应急措施、应急监测等相关内容。应急预案特别提出联动机制，强调产业园突发环境污染事故应急指挥部平时应加强与上级环境应急领导机构、消防、公安等部门的联系，包括信息互通、应急配合和支援求助、应急演练等内容。风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。
（2）建设应急响应中心
为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，园区应成立应急反应中心，将环保、安全、消防、医疗救助、防台防汛等各方面资源进行整合，实施统一调配。示范岛的应急相应中心实行联合办公、公共安全、消防、医疗救助、环境保护、市政抢险等单位均配备相应的人员集中在应急中心办公。
应急响应中心应逐步构建安全环保一体化平台。该平台在充分实现应急值守这一基本功能外，应重点建立健全监测监控、档案管理、预测预警、指挥调度、辅助决策、模拟演练等功能，如引入高空瞭望系统、舆情监测系统、无人机系统（或无人飞艇系统）等先进设施，以满足示范岛日常监管和应急处置的需求。
（3）应急保障
①加强消防救援队伍、医疗救援队伍、应急专家队伍、警戒与治安队伍、后勤保障队伍、环境监测队伍、专业抢险队伍、军队防化和工程兵力等应急救援队伍建设。定期开展人员培训和应急演练，提高突发环境时间快速响应及应急处置能力。
②建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。
③工业区配备相应的公共应急物资、整合企业资源，保障工业区应急救援体系完整。
（4）环境风险突发事故应急预案
规划区应组建包括环保、卫生、消防等部门统一入驻的应急响应中心，负责指挥处置各类灾害事故和突发性事件，应急响应中心实行24小时监控。在掌握入园各企业的环境风险防范措施及应急救援预案的前提下，制定本新区的环境风险突发事故应急预案、完善的风险防范措施，配套完善的应急设施，加强应急救援演练。
联防联控对策措施
根据《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区大气污染联防联控改善区域空气质量实施方案的通知》（桂政办发〔2011〕143 号）等政策要求，园区应与周边区域开展联防联控等预防和减缓环境影响的对策措施，建立与贵港市各相关部门交流合作机制，开展联合执法、联合应急、联合治理、联合打击环境违法行为，定期联席会商、信息互通共享、联合监测采样、联合监管、应急预案联合体系等一系列对策措施，维护区域生态环境安全。
（1）空气和水具有流动性，以大气环境、水流域环境污染联防联控为重点，做好对偷排、漏排污染物的联合监管。对大气、水污染物事故进行联合监测采样，并制定相应的应急治理措施。
（2）以联合打击非法运输、处置固体废弃物和危险废物行为为抓手，促进提高固体废物环境污染监管能力建设。
（3）针对环境风险事故，建立健全全市流域突发环境事件应急预警体系。
（4）妥善应对重污染天气，制定企业在重污染天气应采取措施，比如错峰生产。
（5）会商确定成立区域整治联防联控办公室，建立联动机制，定期通报区域生态环境保护存在的重大问题，共同推动区域整体生态环境质量改善。定期公布各方国控、区控重点污染源企业名单；共同开展区域大气、水、危险废物污染防治联合执法检查。环保部门负责牵头组织，每季度召开一次联动联控情况通报分析会议，通报上一季度区域信访、监察执法情况，并布置下一季度联防联控工作。对发现的问题及时通报、及时处置，并做好群众信访答复解释工作。
生态环境管控要求
空间布局约束管控要求
本规划针对生态保护红线、生态保护红线外的生态空间、大气、水等重点管控单元，分别明确各类禁止开发活动、应避免损害其生态服务功能和生态产品质量的开发建设活动，以及开发建设活动中管控单元外新建、改扩建污染型项目等空间布局约束相关要求。
根据《广西生态保护红线管理办法》，国家级自然保护区的核心区和缓冲区，地方级自然保护区的核心区，林业一级保护林地，县级以上集中式饮用水水源地一级保护区，国家重要湿地、国家湿地公园的湿地保育区，世界自然遗产地核心区，国家级风景名胜区核心区，国家级森林公园核心景观区、生态保育区，国家级海洋公园重点保护区、预留区，地质公园中二级(含)以上地质遗迹保护区、国家级(含)以上地质遗迹保护区、国家级重要化石产地，极重度和重度石漠化区域等以上区域为一类管控区，未纳入一类管控区的生态保护红线区为二类管控区。
根据《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）、《广西生态保护红线管理办法（试行）》（桂政办发（2016）152号），建议白沙镇郁江水源地保护区、大湾镇新桂村水源地保护区划定为生态保护红线管控区。
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划内不涉及广西重要生态红线，本规划评价范围均不在一类、二类管控区。根据资料收集及调查，工业区内分布基本农田。工业区及评价范围内空间布局约束建议详见‎7.2-1。
7.2-1空间布局约束建议清单表
	区域
	空间约束单元
	类别
	规划与生态红线位置关系
	管控要求

	生态空间
	基本农田
	基本农田
	规划区域内
	本次西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划应与区域土地利用规划相衔接，在保障区域永久基本农田的质与量的前提下，协调工业建设用地与永久基本农田的分布，发挥土地利用的最大经济效益。在规划衔接工作开展前，按有关要求，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级国土资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行论证，报国土资源部进行用地预审。

	水重点管控单元
	白沙镇郁江水源地保护区
	河流型
	该保护区位于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂规划排污口下游5000m
	根据《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年1月18日），对地表水饮用水水源保护区的管控要求如下：①在饮用水水源保护区内禁止设置排污口；②禁止在在地表水饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或者设施。

	
	大湾镇新桂村水源地保护区
	地下水型
	规划区红线内的工业工地（船舶制造区）
	根据《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年1月18日），对地下水饮用水水源的管控要求如下：①禁止利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废物；②禁止在保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；③禁止在保护区范围内铺设输送污水、油类、有毒有害物品的管道；③禁止在保护区范围内设置化工原料、矿物油类以及有毒有害矿产品的贮存场所或者生活垃圾、工业固体废物以及危险废物的堆放场所和转运站；④禁止在保护区范围内堆放生活垃圾、工业固体废物；⑤造纸及造船板块的工业用地涉及大湾镇新桂村水源地保护区，涉及的范围禁止以上①②③④提到的禁止行为。

	大气重点管控单元
	最近居民点
	居民区
	评价范围内居民住宅
	避免环境风险，管控单元外新建、改扩建污染型项目，需划定缓冲区域。 


污染物排放管控要求
（1）大气污染物排放管控
①各行业企业大气污染物排放执行相应行业排放标准要求。集中供热热电厂锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；其他烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准；挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
②入驻企业污染物排放总量控制指标应能满足环境管理要求，对于超出区域总量控制指标需要调配的企业，应明确总量控制指标的调配来源。
（2）水污染物排放管控
①企业废水依托工业区污水处理设施处理，应符合污水处理设施日处理能力、设计进水水质、处理工艺。
②园区污水处理厂的废水需处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后通过尾水管排入郁江。
③新建项目的污染物排放指标需要等量替代或减量替代时，应明确给出替代项目的基本信息。
（3）噪声污染排放管控
企业运行排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 

（4）固废排放管控
根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，对产生危险废物的企业，产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
入驻项目前期需要充分论证危废处置可行性分析，对危险废物的产生、收集、贮存、转移、利用、处置要实行全过程严管，严格执行固体废物及危险废物管理计划备案和转移联单制度。
①入驻企业在建设一般固体废物临时堆放区时，应按照《固体废物 浸出毒性浸出方法（GB5086～1）》、《固体废物浸出毒性浸出方法》（GB5086.1～2）、《固体废物浸出毒性测定方法》（GB/T 15555.1～12）规定方法鉴别Ⅰ类工业固废和Ⅱ类工业固废，并严格遵守《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家污染物控制标准修改单的公告要求。做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并定期进行监测和检查，防止产生二次污染。对工业固体废物处理过程要监督管理，避免把有毒有害的废渣混入一般的工业垃圾或生活垃圾中，造成污染。贮存、处置场的竣工必须经验收合格后使用，禁止危险废物和生活垃圾混入，I类场禁止Ⅱ类一般工业固体废物混入。建立检查维护制度，保障设施正常运行。应建立档案制度。
对于可循环利用的材料，应该分类收集回用；可利用的工业废物，可由企业回收或由废品收购部门处理；如对于部分产品边角料可直接回用到生产线上，对于可多次使用的包装材料在每次使用后应妥善处理以便再次利用。不能利用的无毒无害的工业固体废物外运填埋处理。
②危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。应建造专用的危险废物贮存设施，做好防风、防雨、防晒、防渗措施，禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。危险废物的贮存不能超过1年，需延长贮存期限的，必须向有关管理部门申报。企业产生的危险废物需进行分类管理、分类收集和分类运输，台账记录，并最终送具有危废处置中心资质的单位进行处置。
资源能源开发利用管控要求
规划区域取水总量控制在指标范围内。规划根据相关规定，结合区域指标要求，提出规划区资源开发利用要求清单见‎。
7.2-2规划区资源开发利用要求清单
	项目
	限值

	能源利用上限
	规划电能供应上限
	≤89.1MW

	水资源利用上限
	工业增加值取水量
	≤0.06亿m³/a

	
	总配置取水量
	≤0.09亿m³/a

	
	总工业用水重复利用率（总体水平）
	≥75%

	规划土地资源利用上限
	工业用地
	281.23hm2

	
	规划总用地
	555.57hm2


规划区内重要环境敏感目标影响减缓措施
1、对规划区内基本农田影响的减缓措施

（1）本环评将规划区内与基本农田区重叠的范围划定为生态空间，在土地性质调整到位前禁止开发。

（2）规划应与区域土地利用规划相衔接，在保障区域永久基本农田的质与量的前提下，协调工业建设用地与永久基本农田的分布，发挥土地利用的最大经济效益。在规划衔接工作开展前，按有关要求，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级国土资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行论证，报国土资源部进行用地预审。

（3）坚决杜绝污水向周围农田直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理，保证各种污水能经处理后达标排放。

（4）工业区尾水管网初步设计阶段确定具体走向及布置时，尽量避免占用基本农田。

（5）对临时堆放的垃圾，材料，产品等，应及时处理，防止扬尘、雨水的冲刷和淋洗，造成污水漫流现象；对生活垃圾应及时收集，运输，处理：条件允许的话，最好能对各种垃圾进行分类收集处理，提高垃圾中有用成分的回收利用率，减小垃圾量，减轻垃圾中转和处理区域的负担以及对可能涉及土壤环境的影响。

2、对规划区内饮用水源地影响的减缓措施

（1）本环评将规划区内与饮用水源地保护区重叠的范围划定为生态空间，在饮用水源地保护区取消前，根据《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年1月18日），对地下水饮用水水源的管控要求如下：①禁止利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废物；②禁止在保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；③禁止在保护区范围内铺设输送污水、油类、有毒有害物品的管道；③禁止在保护区范围内设置化工原料、矿物油类以及有毒有害矿产品的贮存场所或者生活垃圾、工业固体废物以及危险废物的堆放场所和转运站；④禁止在保护区范围内堆放生活垃圾、工业固体废物；⑤船舶制造区的工业用地涉及大湾镇新桂村水源地保护区，涉及的范围禁止以上①②③④提到的禁止行为。

（2）制定供水替代方案，大湾镇新桂村水源地取消后，其服务范围的居民用水改为市政供水管网供水，确保居民用水安全。

生态环境准入清单
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区位于贵港桂平市，根据《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》或《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围不属于《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》或《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的重点生态功能区。根据附图29规划区与贵港市生态功能区划的关系示意图、附图30规划区与贵港市环境管控单元分类图关系，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区不在重要生态红线范围内。
根据《广西壮族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（桂政发〔2020〕39号）》、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019），按照国土空间规划确定的生态保护红线、资源利用上线和生态环境部门确定的环境质量底线进行生态环境综合评价后所提出的管控要求，将本次西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划范围从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域；重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域；一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。
本次西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划先保护单元主要包括白沙镇郁江水源地保护区、大湾镇新桂村水源地保护区等生态功能区域；重点管控单元主要包板船舶制造区、船舶维修区、配套产业区、热电站产业等区域；一般管控单元主要包括商住、行政办公、居住、仓储物流产业等区域。
本次西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划以环境管控单元为基础，衔接西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划发展定位及产业布局、国土空间规划和生态功能定位，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立全区生态环境准入原则清单。本次西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划详见下表生态环境准入原则清单包含内容见表7.2-3。
规划所包含建设项目环评要求
包含建设项目环境影响评价重点及基本要求
本次评价针对规划方案中包含的具体建设项目，根据建设项目所属行业特点及其环境影响特征，提出建设项目环境影响评价的重点内容和基本要求、污染防治措施建设要求等，详见下表8.1-1。并依据规划环评的主要评价结论提出建设项目的生态环境准入要求(包括选址或选线、规模、资源利用效率、污染物排放管控、环境风险防控和生态保护要求等)，详见表8.1-2。

表8.1-1规划所包含建设项目环评重点关注内容和污染防治措施建设要求一览表

	项目类型
	建设项目环评重点关注内容
	污染防治措施建设要求

	船舶制造业
	（1）生产规模、工艺等是否符合国家的《产业结构调整指导目录》要求及当地行政主管部门的规定。
（2）是否采用先进生产工艺及设备，鼓励机械化和自动化作业，减少手工操作。
（3）是否符合工业区产业定位和产业布局，是否符合园区土地利用规划。
（4）项目所排放的废气污染物对区域环境质量的影响程度，特别是废气中的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）对环境空气质量的影响。
（5）项目采取的废水、废气污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行。重点关注挥发性有机废气控制措施和污水处理设施。

（6）项目运行过程的环境风险及风险防范措施。
	1、厂区要求：企业厂房用地、配套设施用地及路面应尽可能全部硬化且无明显破损现象；原辅料、燃料、产品贮存间（场）及固体废物暂存间，应采取防雨、防风、防渗等措施，禁止露天堆放。企业厂区雨污管网建设应达到“雨污分流”要求。
2、原辅料要求：新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，原辅材料应达到相应的环境标志产品技术要求。
3、废气治理：（1）车间焊接平台设集气装置收集焊接烟尘，经烟尘净化系统（箱体内设布袋）处理后有组织排放。（2）船体喷漆需在移动式喷漆房内进行，喷漆房废气经漆雾净化设备+活性炭吸附设备+催化燃烧装置处理后有组织排放。（3）补漆废气采用移动集气罩+活性炭吸附设备处理后无组织排放。（4）无组织排放厂界监测必须达到相应的标准要求。
4、废水治理：企业应具有相适应的废水预处理设施，经预处理达到工业区污水处理厂入厂要求后，经园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标排放。
5、固体废物处置：（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单中的要求。（2）废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废润滑油、废催化剂、废油漆桶等属于危险废物，要严格按照危险废物管理相关制度规范管理，不得与一般固体废物混合，应放置于危废暂存间内保存。危废暂存间要有明显标识牌及警示标志，危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单中的要求。危险废物存储时间最多不得超过一年，必须按时交由持有相应危险废物收集营许可证资质的单位统一收集处置。
6、噪声治理：生产设备选用低噪声设备，设备合理布置并采取隔声、减振等措施，厂界的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)要求。

	船舶维修业
	（1）生产规模、工艺等是否符合国家的《产业结构调整指导目录》要求及当地行政主管部门的规定。
（2）是否采用先进生产工艺及设备，鼓励机械化和自动化作业，减少手工操作。
（3）是否符合工业区产业定位和产业布局，是否符合园区土地利用规划。
（4）项目所排放的废气污染物对区域环境质量的影响程度，特别是废气中的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）对环境空气质量的影响。
（5）项目采取的废水、废气污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行。重点关注挥发性有机废气控制措施和污水处理设施。

（6）项目运行过程的环境风险及风险防范措施。
	1、厂区要求：企业厂房用地、配套设施用地及路面应尽可能全部硬化且无明显破损现象；原辅料、燃料、产品贮存间（场）及固体废物暂存间，应采取防雨、防风、防渗等措施，禁止露天堆放。企业厂区雨污管网建设应达到“雨污分流”要求。
2、原辅料要求：新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，原辅材料应达到相应的环境标志产品技术要求。
3、废气治理：（1）车间焊接平台设集气装置收集焊接烟尘，经烟尘净化系统（箱体内设布袋）处理后有组织排放。（2）船体喷漆需在移动式喷漆房内进行，喷漆房废气经漆雾净化设备+活性炭吸附设备+催化燃烧装置处理后有组织排放。（3）补漆废气采用移动集气罩+活性炭吸附设备处理后无组织排放。（4）无组织排放厂界监测必须达到相应的标准要求。
4、废水治理：企业应具有相适应的废水预处理设施，经预处理达到工业区污水处理厂入厂要求后，经园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标排放。
5、固体废物处置：（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单中的要求。（2）废漆雾过滤料及漆渣、废活性炭、废润滑油、废催化剂、废油漆桶等属于危险废物，要严格按照危险废物管理相关制度规范管理，不得与一般固体废物混合，应放置于危废暂存间内保存。危废暂存间要有明显标识牌及警示标志，危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单中的要求。危险废物存储时间最多不得超过一年，必须按时交由持有相应危险废物收集营许可证资质的单位统一收集处置。
6、噪声治理：生产设备选用低噪声设备，设备合理布置并采取隔声、减振等措施，厂界的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)要求。


表8.1-2规划所包含建设项目生态环境准入要求

	项目类型
	生态环境准入要求

	
	选址
	规模
	资源能源利用效率
	污染物排放管控
	环境风险防控
	生态保护要求

	主导产业
	船舶制造业
	（1）符合园区规划。（2）防护距离内没有环境敏感目标。
	（1）限制涉及《产业结构调整指导目录》（应以最新的为准）中规定的限制类生产工艺装备、产品的项目入驻。
（2）禁止采用《产业结构调整指导目录》（应以最新的为准）中规定的淘汰类落后生产工艺装备，或生产淘汰类落后产品的项目入驻。
	（1）符合园区生态环境准入要求。（2）建设项目清洁生产水平须达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平须达到国内同行业现有企业先进水平。
	满足园区总量控制指标和相关行业污染物排放控制标准。
	针对重大风险源进行风险防控，制定事故应急预案。
	（1）不会造成区域环境质量降级。（2）不对白沙镇郁江水源地、浪滩潭鱼类越冬场、区域地下水水源保护地等环境的质量降级。

	
	船舶维修业
	（1）符合园区规划。（2）防护距离内没有环境敏感目标。
	
	
	满足园区总量控制指标和相关行业污染物排放控制标准。
	针对重大风险源进行风险防控，制定事故应急预案。
	

	配套产业
	船舶制造及维修配套的相关产业及仓储物流、货运码头
	（1）符合园区规划。（2）项目选址符合主体功能区规划、环境保护规划、船舶制造发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求。（3）原则上避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区。不得位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内的新建、扩建项目。
	
	
	满足园区总量控制指标和相关行业污染物排放控制标准。
	事故废水有效收集和妥善处理，不得接进人外环境。针对项目可能产生的环境风险制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期环境风险应急预案编制要求。
	


规划建设项目环评简化清单
根据《规划环境影响评价条例》、《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强规划环境影响评价工作的通知》（桂政办电〔2018〕213号）等法规政策，对已通过规划（区域）环境影响评价审查的园区，符合产业定位的建设项目（环境风险大或国家环境保护主管部门审批的除外）可以简化环评的内容、降低类别。原址改扩建项目无新增重金属及主要污染物排放的，可实行项目环境影响评价备案制。对于项目环评可以简化的内容，应提出合理的简化清单；对于需在项目环评阶段深入论证的，应提出论证的重点内容。
根据《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件承诺审批管理办法（试行）》（桂环规范〔2019〕10号），建设项目环境影响评价文件承诺审批制度具体内容见下表8.2-1，本次评价根据该《办法》要求提出的简化清单见表8.2-2。
表8.2-1建设项目环境影响评价文件承诺审批管理办法内容一览表
	相关条目
	具体内容

	第二条
	本办法所称建设项目环境影响评价文件承诺审批，是指符合本办法规定的新建、扩建、改建建设项目（环境风险大应编制环境影响报告书的建设项目除外，具体类型为①纸浆造纸；②石油加工、炼焦业；③化学原料和化学制品制造业；④黑色金属冶炼和压延加工业；⑤有色金属矿采选和冶炼；⑥燃煤、生活垃圾、污泥发电；⑦危险废物利用及处置；⑧城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置），建设单位向行政审批机关提交简化的环境影响报告书（表）并作出书面承诺，行政审批机关以其良好生态环境信用状况作为参考依据，在公示期结束后，对其提交的环境影响报告书（表）作出批复决定的办理方式。

	第四条
	实行承诺审批的建设项目应当符合以下条件：
（一）建设项目所在的开发区、工业园区、新区或相关区域，编制的规划环境影响报告书符合本办法第五条规定的编制要求，并同步建成集中污染治理设施；
（二）符合规划环境影响报告书的规划布局；
（三）符合规划环境影响报告书的环境准入清单。

	第五条
	规划环境影响报告书的编制要求如下：
（一）符合国家有关规划环境影响评价技术导则编制要求，以环境质量为目标，预测区域环境容量，核算主要污染物排放总量指标，并符合国家和自治区管控要求；
（二）从行业或产业规划布局、项目平面布置、循环经济体系构建、先进清洁生产水平、严格排放标准等方面提出优化方案措施；
（三）统一规划建设集中污染治理设施，提出相应的环境管理控制要求；
（四）提出环境准入清单；
（五）根据评价结果，对区域内建设项目环境影响报告书（表）的编制内容提出下列简化建议：建设项目环境质量现状调查、产业政策符合性分析、项目选址环境合理性、生态环境影响评价、污染治理措施以及公众参与内容和方式等。

	第八条
	符合本办法第四条规定的新建、扩建、改建建设项目，编制其环境影响报告书（表）时，可以根据规划环境影响报告书的简化建议，直接应用规划环境影响报告书的相关成果和结论，无需重新进行调查和评价。

	第九条
	建设单位向有审批权的行政审批机关提交简化的环境影响报告书（表）时，应当同时提交承诺书。
建设单位的法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。

	第十条
	行政审批机关不得要求建设单位提交简化的环境影响报告书（表）和承诺书之外的其他申请材料。
简化的环境影响报告书（表）可以不开展技术评估、审查。


表8.2-2建设项目环评简化清单
	简化类别
	简化内容

	环境质量现状调查
	（1）当规划环评现状调查与评价结果仍具有时效性，区域污染源变化不大，入园建设项目环评文件中可简化现状调查与评价内容。
（2）包括“自然环境现状调查与评价”项下地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、放射性及辐射（如必要） 等调查内容，环境质量现状调查应结合相应导则要求方能进行简化，同时应注意现状调查的时序性。
（3）距离敏感点远的建设项目声环境现状调查内容可适当简化。
（4）排水依托工业区污水处理厂的，可利用生态环境主管部门公布的常规地表水断面有效时间内监测数据，无需补充监测。

	产业政策符合性分析
	对于符合工业区产业定位、符合规划环评环境管控的入园项目应简化产业政策相符性分析，重点分析该项目建设与规划及其规划环评环境管控要求相符性，以及工业区规划产业链上下游关系。
但是如果规划实施过程中，相关政策或规划发生修订或出台新文件，项目环评需进一步分析相符性。

	项目选址环境合理性分析
	对于可以入园区的正面清单及列入规划产业链的重点项目以图示的形式明确项目在园区中的位置，仅需明确项目的选址符合产业规划的功能分区而和用地性质。

	生态环境影响评价
	入园项目评价范围不涉及特殊、重要生态敏感区，规划环评已进行充分的生态环境影响评价，考虑生态要素对区域进行生态适宜性评价后，入园项目的生态环境影响可简要分析。

	污染治理措施
	工业区拟建污水处理厂投入运营后，依托工业区污水处理厂处理废水的入园项目，地表水环境质量现状调查简化，不需要进行环境影响预测，重点分析项目车间排放口是否涉及一类污染物、废水外排依托工业区污水处理厂的可行性以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

	公众参与内容和方式
	按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第三十一条要求简化：（一）免予开展本办法第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入本办法第十条规定的公开内容一并公开；（二）本办法第十条第二款和第十一条第一款规定的10个工作日的期限减为5个工作日；（三）免予采用本办法第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。


环境影响跟踪评价计划
工作目的及技术流程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十五条规定：“对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响跟踪评价，并将评价结果报告审批机关，发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施。”跟踪评价的主要目的是以改善区域环境质量和保障区域生态安全为目标，规划编制机关结合区域生态环境质量变化情况、国家和地方最新的生态环境管理要求和公众对规划实施产生的生态环境影响的意见，对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价，分析规划实施的实际环境影响，评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。规划环境影响跟踪评价技术流程如下：
[image: image33.png]HMBNEHEER

T

X3 AR R
THEHEE

L____T____

ISR SEHE = A WO SRBRIR SR 534

)

5 R MAREI0
LLEZ S ATHIITAE

s ebily Ty
EERMAE L

ERFaLt 75 B AY
EEFREERER
[

HE R BRI (VA RN X SR e

'

MR BT

RN
RERY =

'

IR TR S

REAFES
RS

R TR
=i

XHE B KM

BB AT
RIMEF MR
HE AN

REESAY it

SRS L

S G Fi]
L

D S





图9.1-1规划环境影响跟踪评价技术流程图

评价时段
根据2011年环保部发布的《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发﹝2011﹞14号）：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，规划规划的跟踪环境影响报告书，由相应的环境保护行政主管部门组织审核，对规划实施过程中产生重大不良环境影响的，环境保护行政主管部门应当及时进行核查，并向规划审批机关提出采取改进措施或者修订规划的建议。”由此可知，在规划实施过程中，每隔5年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编须重新编制环境影响报告书。
评价重点
结合《规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）》（环办环评〔2019〕20号）的要求，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）环境影响跟踪评价的评价重点如下：
9.3-1西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划环评跟踪评价重点内容
	序号
	主题
	跟踪评价重点内容
	具体内容

	1
	规划实施及开发强度对比
	规划实施情况
	说明已实施的主要内容，包括空间范围、布局、结构与规模等，说明其变化情况、变化原因

	
	
	开发强度对比
	明确规划实施过程中支撑性资源和能源的消耗量或利用率，分析规划已实施部分的资源能源利用效率及其变化情况

	
	
	
	重点说明规划实施过程中主要污染物排放情况，规划实施对区域、流域生态系统的结构、功能及受保护关键物种的影响范围和程度及变化情况

	
	
	
	回顾突发环境事件及其发生的原因、采取的应急措施效果，说明生态环境风险防范措施和应急响应体系实施及其变化情况

	
	
	环境管理体系建设情况
	说明对规划环评及审查意见提出的规划优化调整建议的采纳情况

	
	
	
	说明规划实施区域内具体建设项目落实生态环境准入要求（如资源利用效率、污染物排放管控、污染防治措施、开发建设时序、生态环境风险防控和生态保护修复等）的情况

	
	
	
	对比开展跟踪评价时国家和地方最新的生态环境管理要求，特别是区域“三线一单”管控要求，分析规划与其的符合性

	
	
	
	说明规划包含的建设项目环境影响评价、竣工环保验收、排污许可证等制度执行情况。说明规划实施区域环境管理及监测体系的落实情况、运行效果及存在的问题

	2
	区域生态环境演变趋势
	生态环境质量变化趋势
	评价区域大气、水（包括地表水、地下水）、土壤、声等环境要素的质量现状和变化趋势

	
	
	
	结合区域生态保护红线管控要求，分析区域内生态环境敏感区的生态环境质量现状和存在的问题

	
	
	资源环境承载力变化分析
	结合区域资源能源利用上线，分析区域资源环境承载力存在的问题及其与规划实施的关联性

	3
	公众意见调查
	/
	通过收集相关部门及专家意见、公众对规划产生的环境影响的投诉意见，全面了解主要环境问题和制约因素

	4
	生态环境影响对比评估及对策措施有效性分析
	规划已实施部分环境影响对比评估
	对比评估规划实际产生的生态环境影响范围、程度和规划环评预测结论

	
	
	环保措施有效性分析及整改建议
	如规划、规划环评及审查意见提出的各项生态环境保护对策和措施已落实，且规划实施后区域生态环境质量满足国家和地方最新的生态环境管理要求，则可认为采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施有效，可提出继续实施原规划方案的建议，否则应从空间布局优化、污染物排放控制、环境风险防范、区域污染治理、流域生态保护、环境管理水平提升等方面提出有针对性的规划优化调整目标、减轻不良环境影响的对策措施或规划修订建议

	5
	生态环境管理优化建议
	规划后续实施开发强度预测
	说明规划后续实施的空间范围和布局、发展规模、产业结构、建设时序和配套基础设施依托条件等规划内容，分情景估算规划后续实施的生态环境影响范围、程度和生态环境风险。

	
	
	生态环境影响减缓对策措施和规划优化调整建议
	结合国家和地方最新生态环境管理要求，提出规划优化调整或修订的建议。

	6
	评价结论
	/
	/


监测计划
为了明确分析和评价不良生态环境影响预防和减缓措施有效性，同时根据《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件承诺审批管理办法（试行）》的要求，相关市、县（市、区）人民政府或园区管理部门应当定期组织开展规划区域环境质量现状调查监测并建立共享数据库，为实施建设项目环境影响评价文件承诺审批创造条件，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区应制定跟踪监测计划，并由区管委会执行跟踪监测，以不断优化营商环境，加速项目推进。
跟踪评价的监测布点和监测因子尽可能与规划环评开展的环境质量监测衔接，同时要结合规划实施状况、污染源位置、地下水文情况、区域气象特征以及规划实施后生态环境敏感区变化情况适当增减点位，并根据国家和地方最新的生态环境管理要求和规划实施情况，补充特征污染物的监测。
根据《广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》，要加强环境空气质量监测，优化、调整、扩展国控空气质量监测站点，加强县（市、区）环境空气质量自动监测网络建设，重点园区设置环境空气质量监测站点，因此本次规划跟踪监测计划如下。
9.4-1跟踪评价监测计划一览表
	环境要素
	监测点位名称
	监测因子
	监测周期
	监测频次
	执行方式
	备注

	大气环境
	山刀木儿屯
	PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度
	每年一次
	非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯：连续7天，监测1h平均浓度，每天采样4 次（02:00，08:00，14:00，20:00），每小时至少有60min的采样时间。臭气浓度：监测3天，每天1次。
	委托监测
	现状监测点G1

	
	塘头冲屯
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点G2

	
	下鲁
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点G3

	声环境
	下鲁
	连续等效A声级
	每半年一次
	监测2天，监测时段分昼、夜两个时段进行
	委托监测
	现状监测点N1

	
	塘头冲屯
	
	
	
	
	现状监测点N2

	
	新塘屯
	
	
	
	
	现状监测点N3

	
	滩头岭屯
	
	
	
	
	现状监测点N4

	
	江头屯
	
	
	
	
	现状监测点N5

	
	山刀木儿屯
	
	
	
	
	现状监测点N6

	地下水

环境
	山刀木儿屯
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、二甲苯、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、耗氧量、石油类、苯、萘、甲苯
	每年一次
	连续监测3天，每天采样一次
	委托监测
	现状监测点U1

	
	大湾镇新桂村水源地
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点U2

	
	滩头岭屯
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点U3

	
	塘头冲屯
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点U4

	
	下鲁
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点U5

	土壤环境
	船舶维修区1
	45项+二甲苯、石油烃（C10-C40）
	每年一次
	监测1天，每天取样1次
	委托监测
	现状监测点S1

	
	船舶制造区
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S2

	
	船舶维修区2
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S3

	
	仓储物流区
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S4

	
	船舶制造区，污水处理站周边
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S5

	
	货运码头区，船舶加油站周边
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S6

	
	远期规划边界北面50m
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、苯、甲苯、二甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点S7

	地表水

环境
	园区规划边界上游500m
	水温、pH值、色度、SS、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、氰化物、铜、锌、砷、铅、镍、汞、镉、六价铬、氟化物
	每年一次
	连续监测3天，每天采样1次
	委托监测
	现状监测点W1

	
	园区污水处理厂排污口下游1000m
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点W2

	
	园区污水处理厂排污口下游5000m
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点W3

	
	园区规划边界下游4000m（游白沙镇郁江水源地一级保护水域边界所在水面）
	
	每年一次
	
	委托监测
	现状监测点W4


跟踪评价取得的数据、资料和评价结果应能够为规划的调整及下一轮规划的编制提供参考，同时为规划实施区域的建设项目管理提供依据。
资源与环境质量监控要求
监控目的是为了掌握规划实施全过程中已经或正在造成的影响，监控对象包括资源、各环境要素等，所监控结果数据须与环境影响评价文件预测结果进行比较分析和评估。监控要求见9.5-1。

9.5-1跟踪评价监控要求一览表
	序号
	监控对象
	评价指标
	执行方式

	1
	区域资源、能源
	水资源
	未超出水厂供水能力
	供水单位监控数据统计

	2
	
	能源资源
	未超出贵港市当前五年计划分配的能耗指标
	发改委能耗指标数据统计贵港站统计数据

	3
	
	煤炭资源
	未超出贵港市中转能力
	监控数据统计

	4
	区域环境要素
	大气环境
	区域大气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	监测网格点的长期监测数据统计

	5
	
	地表水环境
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求
	白沙镇郁江水源地二级保护区上游边界断面常规监测数据

	6
	
	地下水环境
	满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准
	跟踪监测数据

	7
	
	土壤环境
	满足农用地管控标准
	跟踪监测数据

	
	
	
	满足建设用地管控标准
	土壤重点监管单位自行监测数据

	8
	
	生态环境
	区域生态环境保护目标未受破坏
	/

	9
	规划区污染物排放总量是否超过规划预期
	废气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC
	规划区重点排污单位在线监测数据

	10
	
	废水
	COD、氨氮、总氮、总磷
	规划区集中式污水处理厂在线监测数据


预防措施有效性分析与评价要求
预防措施有效性分析与评价要求包括是否落实规划、规划环评及审查意见提出的各项生态环境保护对策和措施，规划实施后区域生态环境质量是否满足国家和地方最新的生态环境管理要求，若满足上述条件，则认为采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施有效，可继续实施原规划方案，否则需要从空间布局优化、污染物排放控制、环境风险防范、区域污染治理、环境管理水平提升等方面提出有针对性的规划优化调整目标、减轻不良环境影响的对策措施或规划修订建议。

各项污染预防措施的有效性分析及评价要求见表9.6-1。

9.6-1各项污染预防措施的有效性分析及评价要求一览表
	污染类别
	预防措施
	有效性分析及评价要求

	大气污染
	执行总量控制制度
	总量控制是否有效指导规划的实施

	
	颗粒物执行特殊排放限值
	常规监测点数据是否满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	在线监控系统
	随机取样进行人工监测，核验在线监控系统是否客观反应污染源排污情况

	水污染
	污水处理厂、中水回用系统
	系统是否在项目入驻前建成并投入使用

	
	在线监控系统
	随机取样进行人工监测，核验在线监控系统是否客观反应污染源排污情况

	
	执行总量控制制度
	总量控制是否有效指导规划的实施

	固体废物
	危废暂存库
	是否按《危险废物贮存污染控制标准》进行设计、建设，运营过程是否造成二次污染物，是否按全过程监管，台帐是否清楚

	
	一般工业固废暂存设施
	是否按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行设计、建设，运营过程是否造成二次污染物，台帐是否清楚

	土壤、地下水污染
	各入驻企业针对重点防渗区设置防渗措施
	土壤重点监管单位是否对建设用地及区域地下水造成污染

	其他
	环境管理措施
	是否建立重点排污单位清单，是否建立大数据平台，是否建立重大环境影响预警体系


跟踪评价结论内容要求
在评价结论中应重点明确以下内容：

（1）规划在实施过程中的变化情况、变化原因，实施中采取的生态环境影响减缓对策和措施的合理性和有效性。

（2）区域或流域生态环境质量现状及变化趋势、资源环境承载力的变化情况。结合国家、地方最新的生态环境管理要求和公众意见，对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案。

（3）对未实施完毕的规划，说明规划后续实施内容的生态环境合理性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。

公众参与和会商意见处理
公众参与的目的
公众参与是规划编制单位同社会公众之间的一种双向交流，即可以提高规划的环境和理性和社会可接受性，有利于缓解公众对环境情况的担心，即保证规划能被公众充分认可，又可以提高规划区域的环境效益和经济效益，起到一种社会监督的作用。
此次公众参与的目的，主要是了解规划项目区域及其周边的可能受项目建设影响的个人及社会团体进行实地调查，从而了解公众对规划定位、建设发展规模及区域主要环境问题的了解和认知程度，使公众关心和参与规划建设实施的环境保护决策，并能充分发表意见，让规划实施时充分考虑公众的意见，使规划设计更趋完善和合理，为管理部门的环保管理和决策提供参考依据。为了征求广泛的公众意见和建议，使规划项目实施的环境影响减少到最低程度，本次环评开展了公众参与调查。
公众参与的调查范围及方法
根据本规划的情况，调查范围主要是规划范围及周边的居民点和当地有关政府部门。调查对象主要有当地的居民、农民、个体工商户及政府工作人员等。
本规划公众参与调查采用随机分层次抽样调查，对该规划规划影响范围内的不同年龄、不同学历、不同职业的代表性人群进行现场口头交谈调查及发放调查表的方式，了解该规划受影响区域社会各阶层人士对该规划建设的意见、要求和建议，并对提出的意见予以反馈。
本次公众参与参照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《关于进一步规范和加强建设规划环境影响评价公众参与工作的通知》（桂环发〔2014〕26号）的有关要求进行，主要采用的调查方式有现场粘贴公告、网站发布公示、访谈、发放公众参与调查表等。
信息公示及公众意见调查
第一次公众参与公示
2021年6月16日，建设单位在贵港市环保产业协会网站上及现场张贴公告进行第一次公众参与信息公告（见附件3），公布规划概况及环境影响评价机构等基本信息，材料内容包括：
（1）规划名称及概况；
（2）建设单位名称和联系方式；
（3）环境影响评价单位的名称和联系方式；
（4）环境影响评价主要工作内容；
（5）征求公众意见的主要事项；
（6）公众提出意见的方式。
网址为：http://www.ggepi.com，第一次公示的内容主要为：西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）环评的规划范围、年限、发展目标、定位及产业。
现场张贴公告和网上公示之日起10个工作日内，建设单位和评价单位均未收到公众对于本规划环境保护方面的反馈意见。
评价结论
现状评价与演变趋势分析
大气环境质量现状及演变趋势分析结论
（1）环境空气质量现状评价结论
监测站2020年环境空气质量监测数据，按照 HJ663 中的统计方法进行统计，对各基本污染物进行环境质量现状评价。桂平市SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数 浓度，PM10、PM2.5年平均及24小时平均第 95 百分位数浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90 百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，规划所在区域环境空气质量为达标区。
根据特征污染物因子补充监测，评价区各监测点的苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求，非甲烷总烃复核《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。
（2）环境空气质量演变趋势分析结论
从2018年到2020年，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区区域环境空气中的PM10、PM2.5、NO2、SO2日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，呈现先上升后下降的趋势。
地表水环境质量现状及演变趋势分析结论
（1）地表水环境质量现状评价结论
郁江W1~W4监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域各地表水体水功能区水质达标。由于色度、悬浮物、总氮无评价标准本报告不评价。
（2）地表水环境质量演变趋势分析结论
对比历年来西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水上下游的监测数据可知，近年来西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水郁江下游COD、氨氮、悬浮物浓度高于上游，郁江下游COD、氨氮、悬浮物浓度均呈先下降后上升趋势。西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划周边区域地表水郁江下游水质高于上游主要是因为西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区下游涉及的工业园污水排放较多导致。
地下水环境质量现状及演变趋势分析结论
（1）地下水环境质量现状评价结论
由监测结果可知，U3、U4、U5监测点监测期间总大肠菌群均出现超标现象，最大超标倍数532.33。U1、U3、U4、U5监测点监测期间细菌总数均出现超标现象，最大超标倍数16。其余的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。分析上述总大肠菌群、细菌总数超标原因主要是监测点附近农村生活污水无序排放、生活垃圾无序堆放及农业及家禽散养面源污染引起的。
（2）地下水环境质量演变趋势分析结论
本次规划属于新建园区，规划区范围内土地主要有园地、林地、农田、村庄、道路等用地，其中主要以农田为主，农田主要结合现状水系自由分布于园区各处，村庄为自然保留，整个园区基本处于未开发阶段。根据收集资料及现场踏勘，园区规划范围内的现有企业未进行过地下水环境质量监测，无相关历年监测数据比对，故本次评价以本次规划对规划区范围内及周边的地下水监测数据分析区域地下水环境质量状况。
声环境质量现状及演变趋势分析结论
本次监测的敏感点N1～N6声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
土壤环境质量现状及演变趋势分析结论
（1）土壤环境质量现状评价结论
由监测结果可知，S1～S6监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值标准要求，二甲苯无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。S7监测点各监测因子的监测结果均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中规定的风险筛选值标准要求，苯、石油烃（C10-C40）、间二甲苯+对二甲苯、甲苯、二甲苯5个因子无相应标准值，本次评价仅列出其现状监测数值。
（2）土壤环境质量演变趋势分析结论
本次规划属于新建园区，规划区范围内土地主要有园地、林地、农田、村庄、道路等用地，其中主要以农田为主，农田主要结合现状水系自由分布于园区各处，村庄为自然保留，整个园区基本处于未开发阶段。根据收集资料及现场踏勘，园区规划范围内的现有企业未进行过土壤环境质量监测，无相关历年监测数据比对，故本次评价以本次规划对规划区范围内及周边的土壤监测数据分析区域土壤环境质量状况。
河流底泥环境质量现状及演变趋势分析结论
由监测结果可知，郁江河流底泥各监测点的监测因子均能达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的风险筛选值（基本项目）标准要求。由于西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区现状无企业产生重金属废水，且周边村庄生活污水不含有重金属因子，根据与本次评价中区域土壤监测数据对比，河流底泥与土壤中重金属含量相近，故本次评价底泥中重金属含量主要与土壤本底值有关。
生态环境质量现状及演变趋势分析结论
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区所在地主要以农业植被分布， 低山丘陵及山脚平地主要以灌木、灌草丛分布，主要种植作物；另有部分自然村屯居民住地。
规划区所在区域植被属亚热带，评价区域内人类活动较多，原生生态环境受到严重的破坏，现存植被多为次生植被及人工植被；野生动物组成比较简单，种类及数量较少。 规划评价区内未发现有国家及地方保护动物，未发现重点保护的珍稀濒危野生动植物，没有涉及国家野生动物栖息地。
制约因素分析结论
现状主要存在环境问题
（1）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区暂未建设污水处理厂，园区内及周边的村屯生活污水均为无序排放。
（2）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内分布有较多村屯，村庄生活污水无序排放、生活垃圾无序堆放及农业及家禽散养面源污染等，根据对现有的村屯水井采样监测，总大肠菌群和细菌总数超标，最大超标倍数分别为532.33和16，地下水环境质量一般。
规划制约因素
（1）土地资源的制约
规划集中建设区共涉及基本农田约268ha，占规划区域占地面积的48%，占比较大。根据《中华人民共和国 土地管理法》和《基本农田保护条例》的有关规定，符合法律规定确需占用基本农田的非农建设项目，应先补划后报批。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，必须按照省、自治区、直辖市的规定向省、自治区、直辖市人民政府确定的部门缴纳或者补足占用基本农田保护区耕地造地费。规划部门应充分考虑当地的用地指标，并向国土部门做好新增建设用地的申报工作。
（2）饮用水源保护区的制约
规划范围内涉及白沙镇郁江水源地、大湾镇新桂村村水源地保护区，根据《中华人民共和国水污染防治法》规定，禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，要责令拆除或者关闭。饮用水源保护区将对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区用地布局和排水形成制约。
规划环境影响预测与评价结论
大气环境影响预测与评价结论
（1）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区在规划发展规模下，排放的大气污染物PM2.5、PM10、SO2和NOx污染物排放预测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，非甲烷总烃污染物排放预测值达到《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。苯、二甲苯污染物排放预测值均达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。

（2）西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的具体建设项目必须符合大气环境防护距离以及各种行业防护距离的相关要求；各项目的大气环境防护距离和各种防护距离将在具体建设项目环境影响评价阶段确定。
地表水环境影响预测与评价结论
根据计算，郁江评价河段的最大环境允许容量COD、NH3-N分别为71072.59t/a、3103.06t/a，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂污染物排放量必须控制在郁江的最大环境允许容量，同时应加快工业区污水系统建设；规划近期和远期废水正常排放，污水处理厂排放污染物COD、NH3-N对郁江影响较小，对下游白沙镇郁江水源地的影响较小；规划近期和远期废水非正常排放，污水处理厂排水对郁江影响较小，对白沙镇郁江水源地的影响较小。本次评价要求西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区污水处理厂应建立健全的运行管理规章制度，严格操作规程，强化日常监测与分析，确保设施正常运行，尾水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并成立污染事故预防和应急处理组织机构，在非正常排放发生后及时予以控制，最大限度防止工业区污水污染郁江水质。
地下水环境影响预测与评价结论
规划区实施对地下水水质的影响主要有废水处理池的渗漏，污水直接或间接进入地下水；原料、固体废物中有害物质通过渗滤液进入地下水；雨水径流对地下水的影响。大气污染物由于重力沉降、降水沉降等沉降于地表，通过雨水渗透入地下水。通过落实雨污分流、废水集中处理后统一排放的排水制度，化粪池、污水处理厂、污水管网、企业污水处理站等采取严格的防渗措施等可将规划实施对地下水环境的影响降至最低。
规划区范围内及附近居民点部分以地下水作为饮用水源，规划周边部分村屯的饮水采用集中供水，地下水环境的敏感程度较高，因此，必须做好各项污染防治措施、防渗措施及风险防范措施，同时规划区供水规划中应考虑规划区及周围村屯饮用水的供应，配套供水管网，满足规划区内及周边居民的用水，确保居民用水安全。落实上述防治措施后，规划区实施对周围居民饮用水影响的可能性降至最低。
声环境影响预测与评价结论
交通道路噪声对区域声环境影响较大，工业区将在主要道路两侧设置绿化防护带。 规划区布设有高噪设备的企业，在总平设计中要注意把高噪设备尽量布置远离厂界，并采取多种降噪措施，确保厂界噪声达标排放。社会生活区噪声对周围环境有一定的超标 影响，影响最大的为冷却塔，布置中央空调的冷却塔时一定要采取隔声处理。
固体废物环境影响预测与评价结论
规划区产生的固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，只要严格按照有关固体废物管理规定对这些固体废物进行管理、处理和处置，产生的固体废物对周围环境的影响在可接受范围内。
土壤环境影响预测与评价结论
本次规划实施后，废气需经处理后达标排放，尽量减少排放废气中污染物的浓度；废水经工业区污水处理厂处理达到相关排放标准后排放，污水管道采取防渗漏措施；固体废物大部分综合利用，仅在各企业内少量短期存放，企业暂时存放固体废物的地点必须具备防渗及防雨淋措施。采取上述措施后，本次规划的实施对土壤环境影响不大。
生态环境影响分析结论
本次规划实施后，使规划范围内的土地利用性质发生改变，由于土地利用性质的改变从而改变生态系统的格局，影响是长期、不可逆的，原有的地形地貌和生物种类也发生明显改变，对评价区域物种多样性有一定的影响，但其对周边生态环境影响的程度和范围在环境可承受范围之内。开发建设用地不占用生态公益林，同时，用地性质未调整前，规划区内的基本农田严禁占用。
环境风险环境影响分析结论
本规划环境风险存在许多的不确定性，主要的分析对象是突发性事故风险，风险的 类型主要有泄露、火灾、爆炸。通过制定相应的环境风险减缓措施和防范环境风险的应 急预案，可以降低或消除环境风险危害，最大限度地减轻事故造成的污染危害，保护人 群健康和生态系统安全。
资源与环境承载能力评价结论
水资源承载力评价结论
根据水环境容量承载力预测结果，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区纳污水体（郁江）的水环境容量承载力可以满足规划各个时期发展的需求。郁江纳污河段除具有一定的环境容量接纳规划区外排的COD、NH3-N外，仍剩余较多的容量。因此本评价认为资源利用开发目标可达，不会超出资源利用上线。
土地资源承载力评价结论
经分析，规划区土地较适宜，用地条件良好，但根据土地利用规划图可知，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区占用的基本农田属于优先保护单元，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区规划实施前，需进一步征求相关部门意见，避免违反城市总体规划及土地利用规划以及其他相关规划。规划人口规模总数小于人口容量，在土地利用生态承载力下。可以认为土地资源可承载规划实施。
大气环境承载力评价结论
规划实施后，规划区远期大气污染物年排放量均没有超出该区域实际允许排放量，区域大气环境容量剩余容量较大，区域大气环境容量承载力较高。
水环境承载力评价结论
至规划远期，郁江核算断面COD、氨氮环境容量远期依然可以满足西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区发展的需求。
生态环境承载力评价结论
经计算得到西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的土地利用生态适宜度分值为75.5分，土地利用生态适宜度为适宜。
规划协调性分析结论
经分析，本次规划总体与国家和地方环境资源保护相关规划基本相符。
规划方案综合论证结论及优化调整建议
选址合理性分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区具有明显的区位优势和人力资源优势，水、电供应有保障，用地条件良好。在保障规划区周边环境功能区环境质量不降低、从地理位置、水电供应、用地条件等方面分析，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区选址基本合理。
规划产业定位合理性分析
从与上层规划的符合性分析、地方的特色资源、上下游产业链、发展制约因素等方面分析，本规划的产业定位基本合理，建议本规划进一步完善限值入园负面清单。
发展规模合理性分析
西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区发展规模在区域大气环境和纳污水体水环境的承载力范围，规划区加强环境风险防范措施及日常管理，杜绝风险事故发生。同时，按照国家《水污染防治行动计划》要求，规划区应加快污水处理厂及配套管网的建设。
规划布局合理性分析
规划区规划生活、生产、生态空间布局基本合理。总体布局基本合理。
规划方案的环境合理性分析
规划方案设置了环境保护规划，但是环境保护规划局部需调整：规划应增加土壤、地下水、地表水、生态环境、资源利用环境质量目标；结合西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区现有及近期实施的企业所产生固废的类型，编制固废处置专项规划；根据本次评价划定的生态红线，补充规划相应内容（生态空间（生态保护红线）、生产空间和生活空间）；补充项目环境准入、空间准入、资源能源利用效率准入条件。
环境影响减缓对策和措施总结
规划实施环境保护方案
强化节能环保指标约束，提高节能环保准入门槛；严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。优化能源消费结构，以“清洁”能源为主是保护大气环境的重要措施之一。加大环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度，达到标准化建设要求。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。入驻企业需严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》办理排污许可证。
环境空气保护对策与主要环境减缓措施
加强脱硫、脱硝、高效除尘、柴油机（车）排放净化、环境监测等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。工业区新建项目，建设期应加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。加强大气颗粒物污染控制措施，工业区实施集中供热，企业要淘汰落后的工艺和设备。工业区建设VOCs废气治理吸附剂集中再生处理设施。积极推进“煤改气”“油改气”。推动产业用气和工业区用气，提高重点高耗能行业清洁能源应用率。根据《广西“十三五”大气污染防治实施方案》《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关规划加强VOCs污染防治措施。企业大气污染物必须达标排放。根据各企业各行业监管要求安装在线监测设备并于生态环境主管部门联网。工业区内具体建设项目必须符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离以及各种行业防护距离的相关要求。
地表水环境保护对策与主要环境减缓措施
地表水环境的保护对策及主要环境影响减缓措施包括：强化水资源管理，提高水的重复利用率。排水系统实行雨污分流；加快区域污水处理厂建设进程；污水集中处理达标排放，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。入园的各企业按各自行业相关要求做好水污染物防治措施。涉及重金属废水排放企业根据《广西壮族自治区重金属污染防治“十三五”规划》相关要求做好水污染防治措施。各企业按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行。
地下水环境保护对策与主要环境减缓措施
地下水的保护对策及主要环境影响减缓措施包括：实施源头控制、分区防治措施；对地下水污染进行监控；建立风险事故应急响应体系； 贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，采用先进技术、改进生产工艺、采取闭路循环，把工业“三废”的污染消化在生产过程中；加强循环经济，建立“闭路循环”式的生产和消费系统，从而保护地下蓄水层免受渗漏的污染物的危害。
声环境保护对策及主要环境影响减缓措施
通过合理的规划布局，将工业用地、公共设施用地等较嘈杂的用地与居住用地、教育医疗用地、科研办公用地等需要安静的用地分隔开来，同时在园区内主次干道两侧设计合理的绿化带进行降噪。
噪声较大、昼夜连续生产、以噪声影响为主的项目，应考虑布设在居住商务办公区远端，远离敏感人群，并划定适当的防护距离，利用距离衰减来降低噪声。同时，对于高噪声设备实行“三同时”；合理安排建筑物功能和建筑物平面布置，使敏感建筑物远 离噪声源，并设置吸声、隔声、消声、减振措施；加强环境噪声污染防治管理。 

固体废物保护对策及主要环境影响减缓措施
对于一般工业固废，应对产业布局进行科学规划，合理布局；加强固废、危废管理；开展技术研究，推广三化技术；鼓励西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内固体废物循环利用；对于不能利用的固体废物必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求进行贮存和处置；提高规划区内固体废物处理率。
对于危险废物，实行危险废物全过程管理优先原则；建立危险废物的管理体系和模式；实行源头管理、分类管理、环境审计管理、处理处置的许可管理、交换过程管理；鼓励西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区内危废综合利用或者处置；对于不能利用的须运送有资质的危险废物处置单位进行处置。并按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行；加强全过程管理的经济手段；危险废物的临时储存必须设置“危险废物暂存库”，应按照《危险废物污染防治技术政策中》的要求进行建设建设，同时制定企业危险废物管理办法，将生产过程中的危险废物及时收集、存放在指定位置。
对于生活垃圾，采用综合治理的对策，工业区内设置垃圾收集点，道路两侧设置废物箱；生活垃圾经规划区内环卫部门统一收集后送至生活垃圾卫生填埋场进行处置。同时应加强环保宣传力度，提高公民的环境意识；实行垃圾分类收集和分选利用；规划区内设专门的环卫机构，负责管理工业区的环境卫生，同时建立完善的生活垃圾收运体系。
生态环境影响减缓措施
重视植被的保护以及优化规划建设；重视沿河滨岸生态建设；落实补偿征用林地森林资源损失；优化片区生态绿化规划建设；落实补偿征用农田耕地资源损失；落实对区域未开发耕地农田的生态保护；建议建立耕地农田跟踪监控体系；占用基本农田的项目需报至国土资源部进行用地预审；合理到位的生态绿化规划建设，补偿建设对植被资源生态的破坏，以及补偿修复破坏的生态景观环境；合理配置绿化树种；对已形成的水土流失较严重的边坡或裸露的地块，实施水土保持措施；加强水生生物监测，做到定期定点监测，并对郁江受影响的浮游植物、浮游动物及鱼类实行适当的生态补偿措施，防止水体水生生态系统恶化。
环境风险防范措施
企业内部部件应工艺流程顺直，物料管线短捷，尽量缩短各装置和设施之间的物料输送距离。生产装置管理及控制采取相对集中的布置原则，总平面布置中危险废物储存远离敏感目标一侧布设。园区内各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品规定》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的要求。为了阻断事故泄漏液和消防水进入环境，立足工程配套设施，企业应采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，设置“三级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外环境。企业需要针对重大危险源（包括构成重大危险源的罐区、仓库、生产装置等）建设危险化学品安全生产风险监测预警系统，以安全生产许可作为其前置条件。
联防联控对策措施
根据《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区大气污染联防联控改善区域空气质量实施方案的通知》（桂政办发〔2011〕143 号）等政策要求，工业区应与桂平市开展联防联控等预防和减缓环境影响的对策措施，建立与桂平市市各相关部门交流合作机制，开展联合执法、联合应急、联合治理、联合打击环境违法行为，定期联席会商、信息互通共享、联合监测采样、联合监管、应急预案联合体系等一系列对策措施，维护区域生态环境安全。
生态环境管控要求
空间布局约束
根据《广西生态保护红线管理办法》，地方级自然保护区的核心区、县级以上集中式饮用水水源地一级保护区、国家湿地公园的湿地保育区为一类管控区，未纳入一类管控区的生态保护红线区为二类管控区。本规划范围不涉及《广西壮族自治区生态保护红线划定方案》中划定的生态红线保护范围，但由于规划范围内有大湾镇郁江水源地保护区、大湾镇新桂村水源地保护区，因此，本评价建议将规划范围内的大湾镇郁江水源地保护区、大湾镇新桂村水源地保护区划定为西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区的生态保护红线管控区。水源地保护区范围外新建、改扩建污染型项目，确保不对饮用水源产生影响。自然保护区外围地带建设项目不得损害自然保护区内的环境质量。湿地工艺周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。严格控制开发强度和用地功能，保护规划区域公益林。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级国土资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行论证，报国土资源部进行用地预审。
污染物排放管控
（1）大气污染物排放管控：工业区规划使用天然气，管控要求禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施，降低污染物产生源强。各行业企业大气污染物排放执行相应行业排放标准要求。入驻企业污染物排放总量控制指标应能满足环境管理要求，对于超出区域总量控制指标需要调配的企业，应明确总量控制指标的调配来源。
（2）水污染物排放管控：企业废水依托工业区污水处理设施处理，应符合污水处理设施日处理能力、设计进水水质、处理工艺。进入工业区污水处理厂处理需达标准要求（污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准）后排放进入区域纳污水体。
（3）噪声排放管控：企业运行排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（4）固废排放管控：一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。
资源开发利用
能源利用上限应不突破西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区供电能力及供天然气等能源供应能力；水资源利用上限工业增加值取水量≤0.06亿m³/a，西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总配置取水量≤0.09亿m³/a。
建设项目环境影响评价的重点内容和简化建议
（1）规划具体建设项目重点内容
根据规划内容，本评价拟针对西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）近期重点推进项目提出环境影响评价文件编制重点关注内容。①生产规模、工艺等是否符合国家的《产业结构调整指导目录》要求及当地行政主管部门的规定。②是否采用先进生产工艺及设备，鼓励机械化和自动化作业，减少手工操作。③是否符合工业区产业定位和产业布局，是否符合园区土地利用规划。④项目所排放的废气污染物对区域环境质量的影响程度，特别是废气中的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）对环境空气质量的影响。⑤项目采取的废水、废气污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行。重点关注挥发性有机废气控制措施和污水处理设施。⑥项目运行过程的环境风险及风险防范措施。

（2）建设项目简化内容
1）环境质量现状调查简化内容：①当规划环评现状调查与评价结果仍具有时效性，区域污染源变化不大，入园建设项目环评文件中可简化现状调查与评价内容。② 自然环境现状调查与评价—地形地貌、气候与气象、地质、水文、生态等调查内容可简化。③距离敏感点远的建设项目声环境现状调查内容可适当简化。④排水依托园区污水处理厂的，可利用生态环境主管部门公布的常规地表水断面监测数据即可，无需补充监测。
2）产业政策符合性分析：对于符合园区产业定位、符合规划环评环境管控的入园项目应简化产业政策相符性分析，重点分析该项目建设与规划及其规划环评环境管控要求相符性，以及园区规划产业链上下游关系。但是如果规划实施过程中，相关政策或规划发生修订或出台新文件，项目环评需进一步分析相符性。
3）项目选址环境合理性分析：对于可以入园区的正面清单及列入规划产业链的重点项目以图示的形式明确项目在园区中的位置，仅需明确项目的选址符合产业规划的功能分区而和用地性质。
4）生态环境影响评价：入园项目评价范围不涉及特殊、重要生态敏感区，规划环评已进行充分的生态环境影响评价，考虑生态要素对区域进行生态适宜性评价后，入园项目的生态环境影响可简要分析。
5）污染治理措施：工业区拟建污水处理厂投入运营后，依托工业区污水处理厂处理废水的入园项目，地表水环境质量现状调查简化，不需要进行环境影响预测，重点分析项目车间排放口是否涉及一类污染物、废水外排依托工业区污水处理厂的可行性以及依托污水处理设施的环境可行性评价。
6）公众参与内容和方式：按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第三十一条要求简化：（一）免予开展本办法第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入本办法第十条规定的公开内容一并公开；（二）本办法第十条第二款和第十一条第一款规定的10个工作日的期限减为5个工作日；（三）免予采用本办法第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。
跟踪评价计划内容和要求
（1）跟踪评价主要内容
跟踪评价主要内容包括规划实施情况、开发强度对比、环境管理体系建设情况、生态环境质量变化趋势、资源环境承载力变化分析、规划已实施部分环境影响对比评估、环保措施有效性分析及整改建议、规划后续实施开发强度预测、生态环境影响减缓对策措施和规划优化调整建议。跟踪评价的监测布点和监测因子尽可能与规划环评开展的环境质量监测衔接，同时要结合规划实施状况、污染源位置、地下水文情况、区域气象特征以及规划实施后生态环境敏感区变化情况适当增减点位，并根据国家和地方最新的生态环境管理要求和规划实施情况，补充特征污染物的监测。区域大气基本污染物利用本次评价建议新增的常规监测点，地下水、土壤环境跟踪监测应尽可能利用土壤环境污染重点监管单位土壤或地下水监控井数据，地表水尽量利用环保部门公示数据。跟踪评价取得的数据、资料和评价结果应能够为规划的调整及下一轮规划的编制提供参考，同时为规划实施区域的建设项目管理提供依据。
（2）预防措施有效性分析与评价要求
预防措施有效性分析与评价要求包括是否落实规划、规划环评及审查意见提出的各项生态环境保护对策和措施，规划实施后区域生态环境质量是否满足国家和地方最新的生态环境管理要求，若满足上述条件，则认为采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施有效，可继续实施原规划方案，否则需要从空间布局优化、污染物排放控制、环境风险防范、区域污染治理、环境管理水平提升等方面提出有针对性的规划优化调整目标、减轻不良环境影响的对策措施或规划修订建议。
综合结论
《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》发展规模和开发强度基本合理，区域空气环境、水环境容量在严格管控、执行总量排放制度的前提下能满足园区发展污染 物排放量需要，生态承载力能满足区域发展要求。采纳并按照本评价提出的调整建议实施后，《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》符合国家、广西自治区、贵港市、桂平市的有关规划。规划的实施会给局部区域环境带来一定压力，但只要在规划实施过程中注意控制发展规模和开发强度，严格把好项目准入关，优化产业布局，加强环境管 理，同时采纳本环评提出的规划调整建议，严格落实本报告提出的各项环保对策与措施，可使规划实施产生的环境影响降到环境可接受的程度。从环境影响角度分析，《西江（桂平）船舶修造产业园大湾片区总体规划（2021-2035）》按环评建议调整后，规划方案合理。
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

